Système de transport individuel intelligent

# PRESENTATION DE L’ETUDE

## Introduction :

Depuis le début des années 90, des instituts de recherche tels que l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) ont engagé d’importantes études sur les flottes de véhicules automatiques intelligents. Ce nouveau système de transport public individuel s’appuie sur des petits véhicules électriques conçus spécialement pour desservir des zones d’accès difficiles :

Fig 1 : Véhicules autonomes en situation urbaine

- Centres urbains historiques ;

- Gares et aéroports ;

- Campus universitaires ;

- Complexes hôteliers ;

- Sites industriels.

Ces véhicules sont particulièrement aisés d’utilisation :

- Contrôle d’accès par carte ;

- Pilotage à l’aide d’un joystick ;

- Service poste à poste (prise et dépose du véhicule en tout lieu) ;

- Parking et charge automatique des batteries ;

- Système de supervision centralisée…

La suite du sujet traitera de la proposition technique d’une entreprise (ici le fournisseur), en réponse à un appel d’offre européen défini par un CCTP (cahier de clauses techniques particulières).

Ce projet concerne le  transport de personnes sur un site industriel existant.

Eléments extraits du CCTP :

Fig 2 : Circuit pour voitures autonomes

Une importante entreprise (ici le client) de réalisation de mobiliers d’extérieur, essentiellement en bois, souhaite équiper son site industriel de véhicules propres et autonomes pour la visite de son site. En relation fréquente avec des élus et des collectivités territoriales, elle privilégie la transparence et la qualité de ses productions, associées à une image de protection de l’environnement. Elle proscrit l’usage de pistes goudronnées au profit de chemins gravillonnés s’intégrant mieux à son site paysager bordé par un cours d’eau.

Caractéristiques de l’équipement :

- Nombre de véhicules de la flotte : environ 10 ;

- Capacité de charge : 4 personnes ou 300 kg ;

- Autonomie : > 30 km ;

- Vitesse moyenne en extérieur : 16 km/h ;

- Coût prévisionnel global : 250 k€ ;

- Le document DT01 représente le plan d’implantation du site à équiper.

## Présentation de la solution Robucar

La société française ROBOSOFT qui est spécialisée dans les solutions de robotique, commercialise plusieurs types de bases électriques autonomes à roues, sans conducteur et filoguidées, destinées à évoluer dans des milieux sains ou hostiles, ou à accomplir des missions spécifiques (transports dangereux, déminage, explorations …).

La solution retenue ici est la base « Robucar ». Elle se décline en plusieurs versions suivant l’utilisation finale que réclame le client. A cet égard, le document  DT01 présente les caractéristiques techniques des deux principales déclinaisons de la gamme Robucar, une version route d’une part et une version tout terrain d’autre part.

Deux ponts identiques et indépendants, caractéristiques de cette gamme, constituent la partie cycle du Robucar (DT01, DT02 et Fig 4).

Fig 3 :  Robucar

en version route

Un pont comporte :

- deux roues entraînées chacune par un motoréducteur électrique 48V et ralenties par un frein électromagnétique à manque de courant ;

- une commande de braquage mue par un vérin électrique 48V ;

- un dispositif de suspension à 2 triangles superposés (type Mac Pherson).

Sur chaque pont, les motoréducteurs et le vérin sont gérés par un calculateur à microcontrôleur. Un bus de terrain assure la liaison entre les deux calculateurs et un PC embarqué. Celui-ci communique à l’occasion avec le PC extérieur de supervision par une liaison sans fil (DT06, DT07 et Fig 5).

Fig 4 : Schéma synoptique

de commande

commande différentielle de vitesses

commande de braquage

PC embarqué

moteur

M

moteur

M

moteur

M

Vérin électrique

D

moteur

M

Vérin électrique

D

Fig 5 : Organisation de la communication

## Expression du besoin :

Le groupe de pilotage du fournisseur, chargé du suivi du projet, met en évidence une liste de contraintes sur lesquelles il conviendra d’être particulièrement vigilant :

- Franchir le dos d’âne à l’entrée et à la sortie des sas de nettoyage des roues ;

- Gravir les pentes maximales du circuit ;

- Respecter la norme d’accélération SAE J227C imposée sur les véhicules électriques (DT03) ;

- Assurer la trajectoire dans les courbes sur revêtement gravillonné ;

- Réaliser un demi-tour dans les zones d’arrêt ou de demi-tour ;

- Accepter le guidage par technologie laser à l’intérieur des enceintes industrielles ;

- Prendre en compte le recyclage des batteries.

Le jour de la présentation du projet par le fournisseur (Robosoft) au client, les ingénieurs retiennent la démarche suivante : faire faire un tour de piste au client.

 Question 1A : A partir de l’analyse du circuit, identifier parmi les 7 contraintes, celles qui sont mobilisées dans les 3 colonnes non remplies du tableau (DR05).

ETUDE DE LA PROPULSION

L’objet de cette étude consiste à valider les solutions techniques retenues par le constructeur pour satisfaire les  conditions :

- C2 Gravir les pentes maximales du circuit ;

- C3 Respecter la norme d’accélération SAE J227C imposée sur les véhicules électriques.

## Etude préliminaire ; expression du couple d’un moteur (version « route » du Robucar) :

On appelle FT la force de propulsion nécessaire pour faire avancer le véhicule.

Le véhicule est entraîné en ligne droite par les quatre moteurs de roues.

 Question 2A : En reprenant les définitions de la puissance mécanique, déterminer la relation entre le couple CR à fournir à chaque roue et la force de propulsion dans le cas d’une répartition égale de l’énergie sur chaque roue.

On se limitera par la suite à l’étude de la motorisation sur une roue. Les chaînes d’information et d’énergie de la motorisation sont représentées ci-dessous sous forme d’un schéma bloc.

Chaîne d’énergie

DISTRIBUER

Relais Variateur

CONVERTIR

Moteur et Codeur

TRANSMETTRE

Réducteur primaire

Réducteur secondaire

Energie électrique

Tension continue

Information de position

Ordres de commande

ACquérir cb555

TRAITER cb555

Chaîne d’information

Consigne de vitesse

Vers

PC extérieur

COMMUNIQUER cb555

Information de vitesse

Energie

mécanique

Le document DT02  donne les caractéristiques du moteur électrique.

 Question 2B :

- Déterminer le rapport de transmission théorique rT=ωROUECHASSISωMOTEURCHASSIS entre la vitesse de rotation d’une roue  et la vitesse de rotation du moteur  pour obtenir la vitesse maxi précisée dans les caractéristiques du Robucar.

- Exprimer le couple CM que doit fournir l’arbre moteur sur l’arbre du réducteur en fonction du couple fourni par l’arbre de sortie du réducteur  sur une roue.

- Exprimer enfin le couple CM en fonction de la force de propulsion FT.

## Contrôle de la vitesse de rotation d’une roue (DT02, DT06, DT07, DT08) :

La mesure de la rotation du moteur est réalisée par un codeur incrémental fixé sur l’arbre du moteur. Les 2 pistes du disque rotatif sont divisées en intervalles d’angles égaux alternativement opaques et transparents.

Le rapport de réduction global choisi par le constructeur entre un moteur et une roue est de 15.

 Question 2C :

- Le codeur incrémental choisi est le GI338 1 22 41 15. Indiquer les caractéristiques du signal de sortie.

- Vérifier sa compatibilité en vitesse avec le moteur.

- Calculer la fréquence de commutation de l’étage de sortie du codeur pour la vitesse maximale de Robucar.

- Le véhicule se déplace à sa vitesse maximale et le codeur tourne dans le sens horaire. Tracer les signaux A et B fournis par le codeur. Indiquer les valeurs particulières.

 Question 2D :

- Compléter l’algorigramme (DR05) permettant de détecter le sens de rotation de la roue.

- Quelle est la précision dans le contrôle du déplacement du véhicule (en mm) ?

## Commande  d’un moteur : (DT06 et DT11)

Le véhicule à l’arrêt a les freins serrés. Avant de commander les moteurs pour démarrer, il est nécessaire de débloquer les freins.

Schéma de commande du moteur avant gauche :

consigne

Axe 1

Relais

Watchdog

0 V

5 V

S

0 V

Calculateur

cb 555 avant

48 V

Manuel / Auto

vers freins arrière

0 V

0 V

Relais

Inhibition/

Validation

C

Frein

Variateur Curtis

frein

moteur

codeur

frein

moteur

codeur

WD

 Question 2E :

- Quel est le type de signal aux bornes C, WD et S ?

- Quels doivent être les états de ces signaux, lors du démarrage ? Justifier la réponse.

En cas de problème du calculateur (logiciel ou matériel), le chien de garde (watchdog) passe à son état actif.

 Question 2F : Quelle est la conséquence sur le fonctionnement du véhicule ?

## Vérification de la condition  C2 - Franchissement d’une rampe :

Suivant les situations rencontrées, la force de propulsion est la somme de plusieurs composantes parmi celles énumérées ci-dessous :

- La force de pénétration dans l’air (on la négligera ici étant donnée la faible vitesse du véhicule) ;

- La force de résistance au roulement :	FR=m.g.λ ;

Avec m : masse du véhicule, g = 9,81 m/s2   et λ coefficient dépendant de la nature et du gonflage du pneu. On prendra ici λ=12×10−3 ;

- La force FP nécessaire pour vaincre une rampe à vitesse constante ;

- La force FA nécessaire pour passer en terrain plat, de l’arrêt à la vitesse de 24 km/h en 18 secondes (cycle normalisé SAE J227C). Ce test est effectué « véhicule chargé ».

Le document DT01 précise la pente maximale que doit franchir le Robucar à vide.

 Question 2G : Déterminer la force de propulsion FT1 totale nécessaire lors du franchissement de cette pente à vitesse constante (vitesse maximale du Robucar). Calculer le couple CM1 et la puissance PM1 correspondante d’un moteur.

## Vérification de la condition  C3 - Accélération en plat (cycle normalisé SAE J227C) :

On conserve les données énoncées en 2.4

 Question 2H :

- Calculer l’accélération supposée constante dans les conditions de test SAE J227C (DT03).

Déterminer dans ces conditions, la distance parcourue et le temps nécessaire pour que le Robucar atteigne sa vitesse maximale.

- Déterminer la force de propulsion FA correspondant à cette accélération. FA dépend-t-elle de la vitesse atteinte par le véhicule ?

- Déterminer la force de propulsion FT2 totale.

- Calculer le couple CM2 et la puissance PM2 correspondante d’un moteur.

 Question 2I : Le moteur (DT02) est-il correctement dimensionné du point de vue des critères énoncés dans les conditions C2 et C3 ?

E/BATI

P/BATI

ZE

ZS

ZC

Composition de la chaîne cinématique de réduction de vitesse :

La chaîne cinématique de réduction de vitesse entre un moteur et une roue, est composée des éléments suivants (DT02) :

- Un train épicycloïdal à engrenages à un étage (réducteur primaire) ;

- Un réducteur de type « Cyclo » (réducteur secondaire non étudié ici).

 Question 2J : Déterminer le nombre de dents ZC de la couronne du réducteur primaire. Déterminer ensuite le rapport de réduction du train épicycloïdal à partir de la formule de Willis donnée ci-dessous.

Formule de Willis : 	ωEBATI−ωPBATIωPBATI=ZCZE

En déduire le rapport de réduction global du motoréducteur choisi par le constructeur afin de satisfaire la condition de vitesse maximale.

# ETUDE DES CONTRAINTES LIEES A LA DIRECTION

L’objet de cette étude consiste à valider les solutions techniques retenues par le constructeur pour satisfaire les  conditions :

- C4 Assurer la trajectoire dans les courbes sur revêtement gravillonné ;

- C5 Réaliser un demi-tour dans les zones précisées sur le document DT01.

## Cinématique de direction :

Les roues suivent, en virage, des trajectoires circulaires de rayons différents, c’est le braquage différentiel. Le braquage est dit idéal lorsque les axes de rotation des quatre roues convergent vers un point commun I (centre de giration du châssis), les roues décrivant des arcs de cercle autour de ce point. La figure ci-dessous représente le braquage différentiel idéal à deux et quatre roues.

 Question 3A : Expliquer pourquoi le mode braquage  idéal est recherché ?

## Braquage avec un pont directionnel (DT05) :

Le document DR04 représente le schéma simplifié de la direction en position « roues droites ».

 Question 3B :

- Tracer sur le document DR04 le schéma de la direction en position braquage maximal. Mesurer sur l’épure les angles maximaux de rotation des roues droite et gauche et du codeur absolu par rapport à la position « roues droites ».

- La position  braquage maximal  étudiée, correspond-elle à un braquage différentiel idéal ?

 Question 3C : Rechercher graphiquement à partir des courbes du document DT05 les positions pour lesquelles la direction se trouve en braquage différentiel idéal. Préciser les angles de pivotement et la position du point I.

 Question 3D : Valider la solution technique retenue au regard de la contrainte C4 (DT01).

Braquage avec deux ponts directionnels :

La figure ci-contre définit le centre instantané de rotation approché dans le cas d’un braquage  différentiel non idéal à quatre roues.

 Question 3E :

- Vérifier à partir du document DT05 s’il existe pour cette cinématique à quatre roues directionnelles, une position de braquage différentiel idéal ?

MSB

LSB

Compléter le tableau du document DR05 et valider la solution technique retenue au regard de la contrainte C5.

## Contrôle du braquage d’une roue du pont avant (DT02 et DT09) :

Sur un pont de direction, le codeur absolu binaire est solidaire de l’axe de pivotement de la roue avant et envoie en permanence sa position au calculateur.

Le disque du codeur absolu binaire comporte n pistes et chaque piste a son propre système de lecture (diodes émettrice et réceptrice).

Pour chaque position angulaire de l’axe, le disque fournit un code binaire sur n bits. L’exemple d’un codeur 3 pistes codées en binaire est présenté ci-contre :

 Question 3F :

- Le codeur absolu choisi est le GA240 A 12 WO 02, indiquer les caractéristiques du signal de sortie (type, valeur, codage).

- Calculer le nombre de pas par tour du codeur.

 Question 3G :

- Le codeur absolu tourne de 25° lors d’un braquage maximum. Calculer le nombre de pas correspondant.

- Représenter le mot binaire fourni par le codeur absolu pour ses deux rotations extrêmes (-25° et +25°).  On considère que le mot fourni est égal à 0 en position médiane.

- Quelle est la précision dans le contrôle du braquage en degrés ?

 Question 3H : Justifier le choix des codeurs incrémental et absolu respectivement  pour le contrôle de la vitesse et de la direction.

## Vitesse différentielle des roues :

Lors d’un virage du Robucar, chaque roue possède une fréquence de rotation différente. Cet effet est compensé sur un véhicule classique par un ou plusieurs différentiels mécaniques.

 Question 3I : Expliquer la solution pluritechnologique retenue par le constructeur  pour obtenir des rotations différentes sur chaque roue.

De manière à optimiser le comportement du véhicule en virage imposé par la condition C4, on doit connaître la vitesse de rotation à donner à chaque roue pour une vitesse imposée du véhicule. La vitesse de référence est la vitesse tangentielle VT du centre géométrique du Robucar (DT05).

 Question 3J :

- Déterminer dans le cas d’un braquage à gauche avec les roues avant, la relation alphanumérique donnant la vitesse tangentielle du point de contact de la roue B avec le sol en fonction de VT, des longueurs IX et IY et des données géométriques du véhicule.

- Donner en pourcentage, dans le cas d’un braquage différentiel d’angle  =27°, la valeur de la vitesse tangentielle du point de contact de la roue B avec le sol, par rapport à la vitesse VT.

- Déterminer dans ces conditions la fréquence de rotation de la roue B du Robucar par rapport au sol pour une vitesse en virage de VT = 8 Km/h.

- Compléter le tableau récapitulatif du document DR05.

## Vérification du vérin électrique linéaire dans le cas d’un braquage à l’arret :

Afin de remplir la condition de fonctionnement C5, le véhicule doit pouvoir braquer à l’arrêt et en charge. Dans ce cas, le principal effort que doit vaincre le vérin électrique commandant la direction, est l’effort de frottement de pivotement des roues sur le sol. Le contact roue-sol peut être assimilé à un contact hertzien ayant pour surface d’appui une ellipse. On montre que dans ces conditions, le couple CP de pivotement est proportionnel au périmètre P de la zone d'appui,  f est le coefficient de frottement et F la charge normale au contact.

Couple de pivotement : CP = 332f.P.F

Périmètre approché d’une ellipse : P = πa2+b22

Coefficient de frottement pneu-sol : f = 0,7

Les dimensions de l’ellipse varient en fonction de la largeur L du pneu, du gonflage et de la charge.

b = 2L/3

a = 1,5b

 Question 3K : Déterminer le couple de pivotement  exercé sur chaque roue du Robucar lorsque celui-ci est en charge maximale. On considèrera que le centre de gravité du Robucar chargé se situe à égale distance des deux essieux, dans le plan de symétrie transversal du véhicule.

Le graphique ci-dessous donne l’effort exercé sur le vérin électrique lors du braquage.

è Question 3L :

- Pour quelle position de braquage l’effort est-il maximal ? A partir des renseignements donnés dans les documents DT01 et DT04, vérifier si le vérin électrique choisi pour le Robucar peut supporter cet effort.

- L’effort statique de braquage sur le Robucar TT est-il le même que sur le Robucar classique ?

## Etude du variateur de vitesse du verin de direction (DT04, DT06, DT10) :

Pour éviter un glissement des roues sur un sol gravillonné, il est nécessaire de limiter la vitesse de pivotement des roues, c'est-à-dire limiter la vitesse de sortie de la tige du vérin à 20 mm/s.

Dans ces conditions de braquage, le vérin peut atteindre par ailleurs les performances de vitesse de sortie de tige maximale annoncées  sur le document DT04.

La commande du moteur du vérin est réalisée en PWM (Pulse Width Modulation ou modulation d’impulsion en durée). Le nombre de pas du rapport cyclique fixé par le calculateur est de 256.

Le signal ci-dessous représente un relevé des signaux PWM pour 3 vitesses différentes.

PWM   IN+ [P1-8]

5V

t

ms

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

è Question 3M :

- Quelles sont les grandeurs constantes et variables dans ce chronogramme ? Quelle sera la valeur de la tension moyenne d’alimentation du moteur pour chacune des vitesses ?

- On dispose d’un vérin (Réf : DA36-05B65M10) 36V alimenté en 48V. Préciser les caractéristiques de ce signal pour limiter  Vmoyen à 36V.

- Déterminer le rapport cyclique pour que la vitesse maximale du vérin soit de 20 mm/s à pleine charge.

- Calculer le quantum (ou résolution) en pleine charge de ce variateur en mm/s.

La commande de puissance utilise un pont en H constitué de quatre transistors MOSFET.

è Question 3N :

- Compléter, sur le document DR05, la table de vérité des signaux et des composants permettant les 3 cas de fonctionnement. On considère l’entrée PWM IN+ toujours au niveau logique 1.

- Toutes les entrées et sorties sont dites optocouplées. Expliquer ce principe et son avantage.

ETUDE DU FRANCHISSEMENT

L’objet de cette étude consiste à valider la solution technique retenue par le constructeur pour satisfaire la  condition C1 de franchissement du dos d’âne situé à l’entrée du sas de nettoyage des roues.

Pour cela il est nécessaire de vérifier que la raideur des suspensions est suffisante pour obtenir une garde au sol minimale de 80 mm, véhicule en charge.

La validation sera restreinte dans cette partie à l’étude du véhicule à l’arrêt, roues en position droite.

## Etude préliminaire du véhicule non chargé :

Le schéma ES1 du document réponse DR01 représente le schéma de la suspension avant-gauche en position non chargée.

 Question 4A.  A partir des données du constructeur et des documents techniques (DT01 et DT03) :

- Déterminer l’action exercée par le sol sur la roue avant-gauche.

- Déterminer par une étude graphique sur le document DR01, l’effort exercé par la suspension 5+6 sur le châssis 1 pour maintenir le châssis du véhicule à 180 mm du sol (position du schéma, véhicule non chargé).

## Etude du véhicule en charge :

Le schéma partiel ES2 du document réponse DR01 représente la suspension avant gauche en position chargée. La garde au sol est imposée par la condition de franchissement C1. Cette condition doit être respectée dans le cas d’une surcharge du véhicule de 100 Kg au-delà de la capacité de charge maximale autorisée (DT01). Le centre de gravité du Robucar chargé se situe à égale distance des deux essieux et dans le plan de symétrie transversal du véhicule.

 Question 4B. A partir du schéma ES1, des données du constructeur et des documents techniques (DT01 et DT03), sur le document DR01 :

- Compléter le schéma de la suspension en position chargée.

- Déterminer l’effort exercé par le sol sur la roue ainsi que la distance EF.

- Déterminer par une étude graphique, l’effort exercé par la suspension 5+6 sur le châssis 1 lorsque le véhicule est en charge.

## Vérification et modification de la suspension initiale à ressort :

Dans un premier temps, le constructeur a implanté une suspension à ressort de compression (DR02).

 Question 4C.  A partir des deux études précédentes :

- Déterminer la raideur K (N/mm) du ressort à mettre en place pour cette suspension.

- Parmi les ressorts proposés sur le document DR02, entourer celui qui correspond le mieux aux caractéristiques recherchées. En déduire sa longueur libre L0 et compléter en conséquence les valeurs des cotes Dh, et X sur le dessin de l’amortisseur non réglable (DR02).

Le centre de gravité du véhicule n’est pas situé entre les deux essieux, mais décalé vers la partie avant du véhicule. De manière à pouvoir ajuster la position et la distance du châssis par rapport au sol, le constructeur prévoit un réglage sur chaque suspension. Ce réglage permet d’ajuster la longueur en charge L du ressort de plus ou moins 10 mm par rapport à la position donnée sur le document DR02. Le réglage doit pouvoir être réalisé sur le véhicule monté en utilisant un outillage standard. Il doit enfin prévoir un blocage sécurisé en position à cause des vibrations et des chocs.

 Question 4D : Proposer sur le document DR02 le croquis d’une solution répondant aux conditions énoncées précédemment. On pourra prévoir des pièces rapportées. On indiquera tous les renseignements nécessaires à la compréhension de la solution mise en œuvre.

## Etude d’une variante avec suspension oléopneumatique :

Dans un deuxième temps, de manière à améliorer le confort des personnes transportées avec le Robucar, le fournisseur propose en option des suspensions oléopneumatiques.

Le comportement en raideur non linéaire de cette suspension ainsi que ses dimensions  sont données sur le document DR03.

 Question 4E :

- Ajouter sur le graphique du document DR03 la courbe (droite) de raideur du ressort choisi précédemment. On fera apparaître en abscisse la longueur courante du ressort.

- En conservant les données d’efforts (véhicule à vide puis en charge) des questions précédentes, déterminer :

  - La distance EF si le véhicule est à vide ;

  - La course de l’amortisseur entre véhicule à vide et véhicule en charge.

- La condition C1 de franchissement d’obstacle est-elle validée avec cette suspension ?

GESTION DES INFORMATIONS ET DES ENERGIES

L’objet de cette étude consiste à valider la solution technique retenue par le constructeur pour satisfaire les  conditions :

- C6 Accepter le guidage par technologie laser à l’intérieur des enceintes industrielles ;

- C7 Prendre en compte le recyclage des batteries.

## Etude du laser LMS221 (DT12) :

En extérieur,  le véhicule est filoguidé lors de ses déplacements, il suit un fil noyé dans le sol et parcouru par un courant détecté par deux capteurs inductifs.

A l’intérieur des hangars, le véhicule doit effectuer des trajets modifiables suivant les zones de fabrication et le guidage doit être fiable malgré les perturbations électromagnétiques : il est réalisé par un laser et des balises réfléchissantes.

Le laser est relié au PC embarqué par une liaison série.

Constitution du message transmis pour une résolution angulaire de 1° :

| STX | ADR | L LSO | L MSO | Com | NM LSO | NM MSO | D 0° LSO | D 0° MSO | D 1° LSO | D 1° MSO | D… suite | CRC LSO | CRC MSO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chaque caractère est codé en hexadécimal sur 1 ou 2 octets.

Dans le cas de codage sur 2 octets, l’octet de poids faible (LSO) est transmis en premier.

La donnée est codée sur n octets suivant la résolution choisie.

Description des caractères du message :

| Désignation | Format (en bits) | Remarques |
| --- | --- | --- |
| STX | 8 | Start : suivant code ASCII |
| ADR | 8 | Adresse destinataire : PC  Laser $00, Laser  PC $81 |
| L | 16 | Longueur totale du message (en octets) hors Checksum |
| Com | 8 | Commande : $B0 fonctionnement continu, $A0 arrêt |
| NM | 16 | Nombre maximal de mesures (suivant résolution) |
| D | n x 16 | Donnée : mesure de tous les secteurs par balayage |
| CRC | 16 | Contrôle Checksum de bonne transmission |

| Code ASCII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 2 | STX | DC2 | “ | 2 | B | R | b | r |
| 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | BEL | ETB | ‘ | 7 | G | W | g | w |
| 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| C | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦ |
| D | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
| E | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| F | SI | US | / | ? | O | < | o | DEL |

 Question 5A : Compléter, sur le document DR05, le contenu du message envoyé par le laser vers le PC embarqué lors de son fonctionnement pour une résolution angulaire de 0,25° et un angle de mesure de 100°.

La donnée X et le contrôle Y ne sont pas à définir. On justifiera les résultats obtenus.

 Question 5B : Dans le cas d’un angle de mesure de 180°, on devra transmettre 729 octets. Calculer la vitesse de transmission à paramétrer (en bit/s) pour que la durée de transmission des données ne dépasse pas 200 ms et la sélectionner parmi celles proposées en DT12.

## Etude energétique (DT13) :

 Question 5C : La gestion du véhicule est-elle toujours assurée par le PC embarqué en cas d’incident nécessitant un arrêt d’urgence ?

 Question 5D :

- Justifier le principe de branchement des batteries choisi par le constructeur.

- Présenter sous forme de tableau le bilan des puissances maximales consommées par le Robucar suivant le modèle du document DR05.

- Valider le choix du fusible et calculer l’autonomie des batteries.

- Le constructeur annonce un temps d’utilisation de 4 heures en condition moyenne, que peut-on en conclure ?

Le client étant sensibilisé au problème de protection de l’environnement, il a demandé au fournisseur de lui présenter tous les types de batteries possibles afin d’en comparer les avantages et inconvénients.

|  | Pb | Ni-Cd | Ni-MH | Ni-Zn | Li-ion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie massique (Wh/kg) | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Nombre de cycles de charge – décharge | 500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Sécurité de fonctionnement | T bonne | T bonne | T bonne | T bonne | Mauvaise |
| Décharge profonde | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mise en parallèle | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Conditions de recyclage | Bonnes | Bonnes | Mauvaises | Bonnes | Mauvaises |
| Coût (€/kWh) | 150 | 350 | 650 | 210 | 1000 |

 Question 5E : A partir du tableau fourni ci-dessus, proposer un argumentaire permettant au client d’effectuer le choix du meilleur rapport qualité/prix.

SYNTHESE

Dans l’avenir on désire augmenter le flux de circulation pour transporter plus de voyageurs dans les zones extérieures sans encombrer les voies. Pour cela il est envisagé de constituer des trains de plusieurs véhicules (5 véhicules). Une solution idéale serait de les accrocher de manière virtuelle. Le véhicule suiveur sera accroché au véhicule précédent qui aura l’initiative de la conduite.

 Question 6A : Définir les paramètres et conditions nécessaires à cet accrochage (capteurs, composants, modes de repérage…). Proposer des solutions pour gérer la direction, la vitesse et la sécurité du train de véhicules.