DOCUMENT DT12 		Système de mesure laser

Description :

Le laser LMS émet des impulsions laser qui sont réfléchies par un objet. Le temps mis entre l’émission et la réception de l’impulsion est directement proportionnel à la distance entre le laser et l’objet.

Il peut être connecté sur une interface série standard (RS232) ou différentielle (RS422).

Pour permettre son fonctionnement  à basse température, un système de chauffage est intégré et déclenché par un thermostat à une température   10°C.

Caractéristiques du LMS221 :

| Ouverture angulaire | 100 / 180 ° |
| --- | --- |
| Résolution angulaire | 1 ... 0,25 ° |
| Temps de réponse | 13 ... 520 ms |
| Résolution | 10 mm |
| Température d'utilisation | -30 °C ... +50 °C |
| Portée | 80 m |
| Interface de données | RS 232, RS 422 |
| Vitesses de transmission des données | 9,6 / 19,2 / 38,4 / 500 kb/s |
| Sorties commutées | 3 PNP type 24 VDC |
| Tension d'alimentation | 24 VDC +/- 15% 2,5A |
| Alimentation résistante chauffante | 24 VDC, non régulé, 5A |
| Dimensions (L x l x H) | 194 x 352 x 266 mm , 9kg |

DC 24V

=          =  .

DC 24V

=         =  .

gestion

ordinateur embarqué

chauffage      capteur

RS 422

2

2

2 x 2 PT

LMS

coffret de commande

Schéma fonctionnel

Détection d’un objet par scrutation

Tableau des mesures effectuées par le laser			   angle 180°

| Angle de mesure | Résolution angulaire | Mesures |
| --- | --- | --- |
| 100° | 1° | 0° 1° 2° 3° …… 100° |
| 100° | 0,5° | 0° 0,5° 1° ……. 100° |
| 100° | 0,25° | 0° 0,25° 0,5° …. 100° |
| 180° | 1° | 0° 1° 2° 3° …… 180° |
| 180° | 0,5° | 0° 0,5° 1° ……. 180° |