DOCUMENT DT13 		Schéma de puissance

coupe BAT

Fusible

Contrôle BAT

A U M

A D

CLPC

CL

cb555 , variateur, moteur, frein

PC embarqué

BAT

0 V

Laser

12V

+     -

12V

+     -

12V

+     -

12V

+     -

12V

+     -

12V

+     -

12V

+     -

12V

+     -

=

=

DC/DC

Chargeur

BAT

BAT : 8 batteries au plomb à recombinaison de gaz (sans entretien) 110 Ah

Fusible : fusible principal 180 A

Coupe BAT : sectionneur principal

Chargeur BAT : chargeur de batterie 48V - 7.5A

Contrôle BAT : contrôleur de décharge des batteries avec indication du niveau restant

AUM : Arrêt d’Urgence Manuel

AD : Arrêt à Distance, permet de couper la puissance à distance par la télécommande

CL : Contacteur de Ligne 180 A - 48 V

CLPC : Contacteur de Ligne 10 A - 48 V

DC/DC : Convertisseur continu-continu 48/24V - 10A

Le panneau utilisateur se trouve à l'arrière du robuCAR,

Il comprend :

- un interrupteur pour relâcher les freins A

- l'indicateur du niveau de batterie B

- le connecteur de l'arrêt à distance C

- le connecteur pour le chargeur de batteries D

- le connecteur du joystick E

- l'arrêt d'urgence manuel F