Document DT07 		Calculateur CB555

Axe 1

Axe 2

RS232

CAN

Entrée codeur absolu

Alimentation

Entrées analogiques

Axe 3

| Caractéristiques principales de la carte contrôleur cb 555 |  |
| --- | --- |
| Contient un microprocesseur MPC 555 (MOTOROLA) | - PowerPC 32 bits 40 MHz - 26 ko Fast RAM et 6 ko TPU Microcode RAM - 448 ko Flash EEPROM avec programmation en 5V - double alimentation (3,3V/400 mA, 5V/50 mA) - -40° C à 125° C |
| CONTROLE DES AXES |  |
| 4 Axes indépendants | Entrée codeur incrémental Sortie PWM Sortie analogique 0-5V Sortie Watchdog ou Inhibit |
| ENTREES |  |
| 7 Entrées analogiques | Pour potentiomètre, joystick |
| 2 Convertisseurs A/N 16 voies résolution 10 bits |  |
| 16 Entrées logiques |  |
| Entrée liaison série synchrone | Pour interface de codeur absolu |
| SORTIES |  |
| 20 Sorties logiques |  |
| COMMUNICATION |  |
| 2 Entrées liaison série synchrone | Pour une connexion RS232 |
| 2 Bus CAN | Utilisé pour un réseau cb555 |
| AUTRES CARACTERISTIQUES |  |
| Alimentation | Non régulé : 18-60 VDC – 2A |
| Interface BDM | Autorise la programmation de mémoire |
| SECURITE |  |
| Chien de garde interne | Watchdog |
| Contrôle de court circuit |  |

PC embarqué :

Pentium IV 2,4 Ghz – 256 Mo – 4 Go

Ecran tactile

Alimentation : 48 VDC – 300 W