DOCUMENT DT09 	Codeur absolu monotour 13 bits

- Résolution 13 bits

- Code gray ou binaire

- Sorties en Totem pôle NPN et PNP protégées

- Positionnement électrique du zéro

- Fonction ENABLE pour mettre les sorties codeur en haute impédance

- Faible consommation

Caractéristiques électriques			Caractéristiques mécaniques

Alimentation	10 à 30 VDC	Vitesse maxi	10 000 tr/min

Consommation 	60 mA 	Couple 	≤ 1 N.cm

Fréquence de commutation	800 kHz max	Moment d’inertie	1,45 x 10 -6 kgm2

Précision	 ½ LSB	Vibration 	IEC68 ≤ 100 m/s2 16 …2000 Hz

Caractéristiques des sorties		Choc	IEC68 ≤ 2000 m/s2  6ms

Niveau haut  U alim – 3.5 V pour I =20 mA	Poids 	250 g

Niveau bas  ≤ 0.5 V pour I =20 mA		Température d’utilisation	-25° …. +85°

Charge max. 30 mA par sortie		Humidité relative	 95 % sans condensation

Protection	IP64

Caractéristiques des entrées

Niveau haut	  0,7 Ualim, niveau bas ≤ 0,3 V

Entrée ZERO

Permet le calage à zéro du codeur.

Entrée reliée par une résistance de rappel interne de 10 k  au 0V. Le calage à zéro du codeur est réalisé en envoyant une impulsion +U alim sur l’entrée zéro.

Entrée V/R

Sélection du sens d’évolution du code.

Entrée reliée par une résistance de rappel interne de 10 k à U alim : code croissant pour la rotation dans le sens horaire