DOCUMENT DT11	Variateur de vitesse à microprocesseur

Description :

Les modèles Curtis PMC 1227 sont des variateurs électroniques de vitesse programmables qui assurent une commande souple et silencieuse de la vitesse moteur. Ces variateurs 4 quadrants (pont en H) fournissent une puissance équivalente en accélération et décélération pour la marche avant et la marche arrière.

Caractéristiques :

- Technologie à transistors MOSFET (pont en H) offrant une grande souplesse de commande en marche avant/arrière, ainsi qu'en freinage. Le fonctionnement à haute fréquence rend l'utilisation très efficace et silencieuse.

- Signal de consigne (accélérateur) fourni par un potentiomètre 5k ou une tension analogique comprise entre 0 et 5 V. L'inversion du sens de marche peut se faire automatiquement par la position de l'accélérateur (point milieu pour la position repos) ou bien par un interrupteur.

- Tension nominale 48V (de 35V à 64V), courant limite 100A.

- Puissance dissipée pour un courant maximum continu 60W.

Schéma de câblage type:

Brochage du connecteur :