CORRIGE

Question 1.A	Voir document réponse corrigé DR05

2. ETUDE DE LA PROPULSION

Question 2A

- FT.V=4.CR.ωR

Question 2B

- Vitesse de rotation d’une roue pour V= 18Km/h : ωR=1000V60πD= 224,69 tr/mn

Rapport de réduction théorique : rT=3500224,69=15,577

- Expression du rendement : η=PRPM=CR.ωRCM.ωM  avec  η=ηCYCLO.ηTRAIN

Soit CM=CR.ωRη.ωM

- Expression de CM en fonction de FT :  CM=FT.V4η.ωM

Question 2C

- Codeur sorties différentielles 5V, 500 impulsions par tour.

- Moteur 3500 tr/min et codeur 12000 tr/min au maximum, il convient pour le moteur

- Fréquence de commutation :

  - V = 18 km/h = 18*103/60 = 300 m/min

  -  roue = V/R = 300 / 0,425 / 2 =         1411 rd/min = 1411/2pi = 225 tr/min

  -  codeur = 15*225 = 3375 tr/min

  - signal 100kHz pour 12000 tr/min donc F = 28 kHz, T = 36 µs

T = 36µs

Voie A

Voie

Voie B

Voie

Signaux A et B : Voir signaux ci-contre, avec Vmax = 5V et T = 36 µs

Question 2D

- Algorigramme

- Précision  moteur = 1/500tr = 2π/500 = 0,0125 rd

  - Précision roue = 0,0125 / 15 = 0,83 . 10-3 rd

  - Précision roue en mm = .R = 0,83 . 10-3 * 425/2 = 176 . 10-3 mm = 176 µm

Question 2E

- C ANA 0-5V , WD et S binaires 0 ou 5V

|  | Avant démarrage | Après démarrage |
| --- | --- | --- |
| C | 0 | Passe de 0 à 5V |
| WD | X | 0 Relais watchdog non alimenté |
| S | 1 | 0 Relais validation alimenté, variateur non inhibé par liaison à 0V |

Question 2F

Si défaut logiciel, WD = 1, Inhibition du variateur et activation du frein car non alimenté

Question 2G

Détermination de la force de propulsion FT1 totale nécessaire lors du franchissement :

FR=mgλ=350×9,81×12×10−3=41,20N

FP=mgsinθ    avec  θ=5,71°   soit FP=350×9,81×0,0995=341,63N

FT1=FR+FP=382,83N

CM1=382,83×54×0,792×366,52=1,649N.m    et   PM1=CM1.ωM=604,39w

Question 2H

- x=12δ.t2 et V=δ.t      d’où  δ=Vt=24×10003600×18=0,370ms2

t18=Vδ=18×10003600×0,370=13,50s		x18=V.t2=45m

- FA=m.δ=(300+350)×0,370=281,7N  ne dépend pas de la vitesse.

- FT2=FR+FA=281,7N

- CM2=281,7×54×0,792×366,52=1,21N.m    et   PM2=443,49w

Question 2I

Le moteur choisi  fournit une puissance mécanique de 900w et permet d’atteindre les conditions d’accélération du cycle normalisé SAE J227C.

Question 2J

ZC = ZE + 2 ZS = 64 dents

rTRAIN=ωPωE=ZEZC+ZE=3264+32=13

rT=rTRAIN×rCYCLO=3×5=15

3. ETUDE DES CONTRAINTES LIEES A LA DIRECTION

Question 3A

Le mode de braquage idéal permet de limiter au maximum le phénomène de glissement entre les roues et le sol.

Question 3B

- Voir document réponse corrigé DR04

Rotation du codeur : 25,43°

- En position « braquage maximal », La distance Ix est égale à 1010 mm

Pour avoir un braquage différentiel idéal, d’après le document DT05, on doit avoir :

Ix = e = 1206 mm. On n’est donc pas en position de braquage différentiel idéal.

Question 3C

Il existe deux positions de braquage différentiel idéal.

| Course vérin (mm) | Ix (mm) | Iy (mm) | 1 (°) | 2 (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1206 | 9950 | 7,5 | 7 |
| 23 | 1206 | 3600 | 24 | 18 |

Question 3D

Rayon de braquage minimal (braquage avec un seul pont) Rmin = Iymin = 2 m

D’après le document DT01 les courbes simples ont un rayon moyen R1 = 6 m pour une largeur de piste de 4 m soit en braquage extérieur R = 7 m et en braquage intérieur R = 5 m  donc le braquage est possible mais pas idéal.

Question 3E

- Braquage différentiel idéal pour Ix = e/2 = 603 mm.  Soit Iy = 13000mm = 13 m

Il existe donc une position qui n’est pas utilisée : rayon de braquage trop important.

- Voir document réponse DR04 corrigé. Tracé graphique pour estimation du braquage maxi avec deux ponts.

- Le demi-tour dans les zones d’arrêt de largeur D3 = 5,5m est possible.

Question 3F

- Signal numérique sur 13 bits, code binaire, de 10 à 30V

- 13 bits, 213 = 8192 possibilités, 8192 pas par tour

Question 3G

- Nombre de pas correspondant à 25° :  X = 25 * 8192 / 360 = 569 pas

- 569 =	 %   0  0010 0011 1001 	(position +25°)

%    1  1101 1100 0111	(position -25° )

-  l / R = 30 mm / 70 mm = 0,428 rd

	 = 0,428 * 360 / 2 =  24.5 °

Question 3H

- La carte calculateur a 1 seule entrée pour codeur absolu, il est donc utilisé pour la direction qui nécessite la mémorisation du point zéro. 1 seul tour est suffisant.

Le contrôle de la direction nécessite obligatoirement un codeur absolu.

Il donne sa position à chaque instant, même en cas de coupure de courant, ou milieu parasité

Le poids et l’encombrement sont des facteurs primordiaux pour un véhicule robotisé.

- Pour la propulsion les 4 entrées codeur incrémental peuvent recevoir les 2 codeurs qui sont moins volumineux et moins chers.

Question 3I

Le Robucar est équipé d’un moteur différent par roue (Fig 4). La vitesse de chaque moteur est réglée en fonction des angles de braquage. Un calculateur se charge de piloter les variateurs de vitesses.

Question 3J

- Roue B :

BI.VT = OI.VB

OI2=IY2+(IX−e2)2	B'I2=(IY+a2)2+IX2	BI=B'I+b

d’où 	VB=VT.BIOI=VT(I+a/2)2+IX2+bIY2+(IX−e/2)2

- D’après le document DT05, pour 1 = 27° on a :

Course du vérin : 25 mm, Ix = 1180 mm et Iy = 2800 mm

Voir document réponse DR05 corrigé

Question 3K

Dimensions de l’ellipse de contact : b=23×0,125=0,083m	a=1,5b=0,125m

Périmètre de la zone d’appui : P=π0,1252+0,08322=0,334m

Couple de pivotement : 	CP=332f.P.F=332×0,7×0,334×650×9.814=34,94N.m

Question 3L

- L’effort est maximum pour le l’angle de braquage maximum.

Donc d’après le graphique : l’effort maxi est de 2050 N

- Le vérin choisi supporte un effort maxi de 2200N donc il supportera l’effort de braquage.

- L’effort sur le Robucar TT est différent car le diamètre et la largeur de roue sont différents.

Question 3M

- L’amplitude max (48V) et la fréquence (20 kHz) sont constantes, le rapport cyclique (RC) est variable. Donc la valeur moyenne de l’alimentation varie et la vitesse du moteur aussi.

V1 = ¼ * 48V = 12V	 	 V2 = 24V	  V3 = 36V

- Vmoy = RC . Vmax donc RC = 36 / 48 = ¾  (correspond au 3ème tracé)

- Sol gravillonné : la vitesse est limitée à 20 mm/s, par rapport aux 37 mm/s au maximum, donc le rapport cyclique RC =  ¾ * 20/37 = 0,4

- Quantum ou Résolution = 37 / 256 = 0,15 mm/s

Question 3N

- Voir DR5

- Une entrée ou sortie optocouplée est constituée d’un émetteur (DEL) et d’un récepteur (phototransistor). La sortie de l’optocoupleur suit l’entrée mais est isolée galvaniquement ce qui permet d’utiliser des tensions différentes et d’assurer une protection.

4. ETUDE DU FRANCHISSEMENT

Question 4A

- Poids total à vide du robucar : 350 Kg

Position du centre de gravité à vide donné sur document DT3.

527 x 350*9.81 = 1206* 2 F

F=350∗9,81∗5272∗1206= 750,2 N

- Voir document Réponse DR01 corrigé

Effort dans la suspension :    1365 N

Question 4B

- Voir document Réponse DR01 corrigé

- Effort exercé sur la roue avant :

F =  9.81*(350+300+100)/4 = 1840 N			EF =  323 mm

- Effort dans la suspension :    3029 N

Question 4C

|  | Effort F dans la suspension | Distance EF (étude graphique) |
| --- | --- | --- |
| Véhicule à vide | F1 = 1365 N | 380 mm |
| Véhicule en charge | F2 = 3029 N | 350 mm |

- Effort exercé par un ressort de compression : F = K(L0-L)

On a ici deux valeurs de comportement connues

F1 = K(L0-L1)		et 	F2= K(L0-L2)

On connaît F1, F2 et L1-L2 = 380 – 323 = 57 mm

Valeur de la raideur K :      F2-F1 = K(L1-L2)   et  K=F2−F1L1−L2= 55,46 N/mm

- Valeurs de Dh et X :

Ressort choisi : d = 6,3 mm	D = 40 mm	L0 = 110 mm	K = 57,61 N/mm

Ou 				D = 47,5mm	L0= 90	mm	K = 55,59 N/mm

X = 380 - 52 – L       Avec   L = L0 - F1/K = 110 – 1365/57,61 = 86,3 mm

Soit   X = 241,7 mm 				Dh = 47,5 mm

Question 4D

Question 4E

- Tracé de la courbe de raideur : c’est une droite ; elle est obtenue par les deux points correspondants aux conditions vues à la question 4C :

Point 1 : 	Distance EF L1=380 mm	    F1 = 1365 N

Point 2 :	Distance EF L2 =323 mm	    F2 = 3029 N

La longueur du ressort au point1 est celle calculée à la question précédente soit

L = 238,1mm

- Utilisation de la courbe de raideur du ressort oléopneumatique :

On conserve le poids à vide F1 = 1365 N. L’intersection avec la courbe moyenne de raideur du ressort se situe à 3 mm de la position à vide avec le ressort classique.

La distance EF est alors égale à 380 – 3 = 377 mm

Donc la suspension est légèrement plus « écrasée » à vide qu’avec le premier ressort.

Même raisonnement pour le point 2 (véhicule en charge)

La distance EF est égale à 350-22 = 328 mm

Donc la suspension est moins « écrasée » en charge qu’avec le premier ressort.

- A vide la garde au sol sera légèrement inférieure à 180 mm

Par contre en charge elle sera supérieure à 80 mm

Donc la condition C1 est validée avec cette suspension.

5. GESTION DES INFORMATIONS ET DES ENERGIES

Question 5A

- STX = $02  en code ASCII car le poids le + faible est sur la ligne du haut (7 bits)

Nombre de mesures = 401 = $191 = $91  $ 01

Nombre d’octets :

401 Données = 802 octets

STX ADR L COM NM = 7 octets

Total 809 octets = $329 = $29  $ 03

| STX 02 | ADR 81 | L 29 | L 03 | Com B0 | NM 91 | NM 01 | D 0° XX | D 0° XX | D 1° XX | D 1° XX | D… XX | CRC YY | CRC YY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 5B

- 729 octets = 5832 bits

Débit = 5832 / 200 = 29,16 kb/s. On paramètrera 38,4 kb/s

Question 5C

- L’arrêt d’urgence manuel ou à distance coupe le contacteur de ligne qui coupe l’alimentation des moteurs. Par contre le PC embarqué reste alimenté ce qui assure la gestion du véhicule tant que la batterie est en bon état.

Question 5D

- Alimentation nécessaire : 48V 110A

4 batteries en série de 12V : 4 x 12 = 48 V

+ 4 batteries en // : double le courant pouvant être fourni

- Bilan des consommations : voir DR05

| Nbre | Désignation | Calcul P unitaire maximale | P totale maximale |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Moteurs de propulsion | 900W/09 = 1000W | 4000W |
| 2 | Vérins | 14A x 48V = 672W | 1344W |
| 1 | PC embarqué | 300W | 300W |
| 2 | Variateur AMC | 60W | 120W |
| 1 | Laser (chauf. + électronique) | 5A x 24V + 2,5 x 24V | 180W |
|  | Composants divers |  | 50W |
|  |  | Total | 5994W |

- I = 5994 W / 48V = 123,8 A

Le fusible de 180A est bien choisi pour pouvoir supporter un pic de courant au démarrage.

La batterie de 110Ah a une autonomie d’un peu moins d’1 heure (0,9 h exactement)

Ce calcul d’autonomie est fait à puissance maximale en permanence, or la consommation varie suivant les montées et les descentes. Le temps d’utilisation donné correspond donc à une utilisation moyenne.

Sens de

déplacement

du véhicule

ECHELLE 1 :30

ECHELLE 1 :30

Sens de

déplacement

du véhicule

Question 5E

Les batteries nickel zinc ont une bonne énergie massique, donc ont un poids inférieur pour la même énergie fournie. Elles peuvent être rechargées 2000 fois, une très bonne sécurité de fonctionnement. Elles peuvent être rechargées même après une décharge profonde, on peut les mettre en // pour augmenter le courant fourni. Leur condition de recyclage est bonne ce qui respecte l’environnement et leur coût est très compétitif.