### DOSSIER TECHNIQUE

1-Fonctions de service	DT 1

2-Caractérisation de la fonction de service FP 1	DT 1

3-Diagramme simplifié des fonctions techniques	DT 2

4-Description des fonctions techniques	DT 2

5-Perspective et zone d’étude du système	DT 3

6-Schémas cinématiques du « TAKE OUT »	DT 3

Nomenclature partielle	DT 4

Détail du guidage de l’arbre de sortie	DT 4

Présentation du take out

Le système étudié est un « TAKE OUT » implanté sur la chaîne de montage d’ampoules de télévision couleur (tube sous vide dans lequel circule le faisceau d’électron) de la société Thomson Vidéoglass (Bagneaux sur Loing 77). Les trois composants de l’ampoule (cône, col soudé et l’écran) y sont fabriqués et assemblés.

Figure 1 : Processus de fabrication d’un cône

## Elaboration

du

verre

###### Formage

du cône

par pressage

Traitement

thermique

ou recuisson

Finition :

Usinage et

polissage

Emballage

Extraction du moule, retournement et pose sur tapis roulant

L’étude porte sur le système d’extraction du moule : le « TAKE OUT ».

- Fonctions de service :

## Cônes d’écran

C1

Opérateur de maintenance

Employés

## C5

TAKE OUT

C3

C4

FP1

C2

Retourneur

Moule

# Enoncé des fonctions de service

FP1- Extraire et déplacer les cônes du moule sur le retourneur

C1- S’adapter au cône d’écran

C2- S’adapter au niveau du moule

C3- S’adapter au niveau du retourneur

C4- Assurer la sécurité des employés

C5- Etre accessible par l’opérateur de maintenance

- Caractérisation de la fonction de service FP 1 :

| Fonction | Critère – Niveau – Flexibilité |
| --- | --- |
| ## FP1 Extraire et déplacer les cônes du moule sur le retourneur | - Nombre de cycle par minutes : 8 pièces - Angle à parcourir : 180° - Masse à déplacer : 31 kg (ventouse + cône) |

3-Diagramme simplifié des fonctions techniques de la fonction de service FP 1.

On notera la fonction technique : Ft

# FP1 – Extraire et déplacer les cônes du moule sur le retourneur

# Ft 1 – Prendre un cône

# Ft 11 – Créer une dépression entre la ventouse et le cône

# Ft 2 – Déplacer le cône

# Ft 21 – Guider la ventouse

# Ft 22 – Entraîner la ventouse

DT 2

# Ft 221 – Rendre disponible l’énergie mécanique

# Ft 2211 – Transformer l’énergie hydraulique en

# énergie mécanique

# Ft 2212 – Adapter l’énergie mécanique

# Ft 222 – Transmettre le mouvement de rotation

# jusqu’au bras

# Ft 223 – Créer un mouvement de translation à trajectoire

# circulaire

# Ft 23 – Contrôler la vitesse de déplacement de la ventouse

4-description des fonctions techniques.

(voir plan d’ensemble du document DT4)

#### Ft 11 - Créer une dépression entre la ventouse et le cône.

La prise du cône se fait par l’intermédiaire d’une ventouse. La dépression entre la ventouse et le cône est assurée par une pompe à vide. La pompe et les conduites n'ont pas été représentées dans le sujet.

#### Ft 21 - Guider la ventouse.

La ventouse est solidaire (liaison complète) de l’arbre porte ventouse.

L’axe de la ventouse et l’arbre porte ventouse forment un angle de 90°.

#### Ft 22 - Entraîner la ventouse.

L’ensemble ventouse et arbre porte ventouse est monté en bout de bras. Le bras est animé d’un mouvement de rotation d’axe (D,x) par rapport au bâti.

##### Ft 221 - Rendre disponible l’énergie mécanique (voir documents DT3, DT4).

Un distributeur électro-hydraulique permet d’alimenter l’une des deux chambres du vérin de l’actionneur rotatif. Sous l’action du fluide, la tige crémaillère (2) se déplace selon l’axe z(fonction Ft 2211). Le déplacement de la crémaillère provoque la rotation autour de l’axe (D,x) du pignon (3) (fonction Ft 2212).

##### Ft 222 - Transmettre la vitesse de rotation jusqu’au bras.

L’arbre de sortie (4) est solidaire du pignon (3). Le bras est en liaison encastrement avec l’arbre de sortie (4). La solution technologique employée est une liaison complète par adhérence, rigide et démontable.

##### Ft 223 - Créer un mouvement de translation à trajectoire circulaire.

L’arbre porte ventouse, guidé en rotation au bout du bras, est animé d’un mouvement de translation à trajectoire circulaire grâce à l’ensemble poulie fixe (5), courroie, poulie mobile solidaire de l’arbre porte ventouse.

##### Ft 23 - Contrôler la vitesse de déplacement de la ventouse.

La vitesse de la ventouse est réduite lors de l’approche du cône ou du tapis. Cette réduction de vitesse quasi instantanée est obtenue par l’intermédiaire d’un système d’amortissement interne au vérin de l’actionneur.

5- Perspective et zone

Tendeur de courroie

DT 3

d’étude du système :

Courroie crantée

Poulie mobile

Actionneur rotatif

z

Arbre de ventouse

Poulie fixe

y

Ventouse

Bras

x

Module de réglage

Zone d’Etude

6- Schémas cinématiques du « Take Out » :

Dans l’espace

Bras en position horizontale (bras = 0°)

Bras

Poulie fixe 5

# A

z

D

B

C

100 mm

435 mm

Arbre de ventouse

Poulie mobile

Courroie crantée

Bâti 1

Tige crémaillère 2

Pignon 3

Arbre 4

Ventouse

y

Dans un Plan