### CORRIGE

### Sujet TAKE OUT

## BARÈME

| Question 1A : Question 1B : Question 1C : Question 2A : Question 2B : Question 3 : # TOTAL | 4 points 2 points 2 points 5 points 2 points 5 points 20 points |
| --- | --- |

TAKE OUT – CORRIGE

Question 1A-1

T(2→3)=0Yc(2→3)Zc(2→3)|0|0|0(x,y,z)

T4→3=D0       YD4→3| Cr 4→3= -132,5 N.m| 0| 0(x,  {y,  {z)

Question 1A-2.

T 2→3D0Yc2→3| 100 Zc2→3| 0| 0

100 Zc2→3− 132 500 = 0

| Zc2→3= 1 325 N |  |  |
| --- | --- | --- |

Question 1A-3.

Diamètre du vérin : d = 60 mm

p=FS=135 daNπ×32 cm2=4,77 bars

On trouve une pression légèrement inférieure à celle préconisée par le constructeur à cause du rendement du système qui n’a pas été intégré aux calculs.

Question 1B-1.

n = 12 tr/min soit ω=π×n30=π×1230=1,26 rad/s

Question 1B-21.

Roulement sans glissement entre 3 et 2 en C alors V   C,3/2=0

or V   C,3/2=V   C,3/1+V   C,1/2 d’où V   C,3/1=−V   C,1/2=V   C,2/1

soit finalement V   C,3/1=V   C,2/1

Question 1B-22.

VC,31=r3×ω=d32×ω=1002×1,26=0,63 m/s

D’après le résultat obtenu à la question 1B-21, on a alors VC,21=0,063 m/s

Question 1B-3.

Q =350.S.V avec S en mm2 et V en m/s soit Q = 350×π×302×0,063=10,7 l/min

Question 1C.

#### Représentation du système en position intermédiaire.

(bras = 45°)

bras = 45°

bras = 0°

Question 2A-1.

Au démarrage α=ΔωΔt=π×n300,3=10,5 rad/s2

Question 2A-2.

Théorème du moment dynamique appliqué à E en rotation autour de l’axe (D,x) :

Cs – Cr = Jeq×α  Cs = Cr + Jeq×α = 133 + 5,5310,5

soit Cs = 191 Nm

Question 2A-3.

Diamètre de l’arbre : 40 mm

Couple à transmettre : Cs = 200 Nm

Effort tangentiel : T=Csd2=20020.10−3=10000 N = Tmax

Question 2A-4.

Pour un arbre de diamètre 40 mm, on a b = 8 mm.

300

Par utilisation de l’abaque du document DR 1, on trouve bl = 300 mm2 (au matage à 70 MPa)

On en déduit alors l=300b=3008=37,5 mm soit une longueur entière de 38 mm.

Compte tenu de la forme de la clavette (forme A), pour trouver la longueur totale de la clavette il faut rajouter 1 fois a donc :

Longueur totale minimale normalisée de la clavette = 38 + 12 = 50 mm.

Question 2A-5.

Voir document TD 8.

Question 2B-1.

ir=ωmoteurωbras=nmoteurnbras=140030=46,67

Question 2B-2.

Couple maxi à fournir : 200 Nm

Rapport de réduction théorique ir=46,67

 Choix du réducteur Roue et Vis type SAF 57

Désignation : Réducteur à vis sans fin SEW Type SAF 57, n = 1400 tr/min, ir=44,22

Rendement du réducteur : ηr=0,79

Question 2B-3.

Puissance maximale à fournir en sortie du réducteur :

560

P (W)

Ps = 560 W

Courbe de puissance à fournir par le réducteur

 Puissance à fournir par le moteur :

Pe=Psηr=5600,79=710 W

 Choix du moteur SEW DT80N 4 (Pu = 0,75 kW, n = 1400 tr/min)

3ème partie : Modification d’une solution constructive.

Voir document TD 8.