1 / 8

PROBLEMATIQUE

Pour adapter le système de remontée automatique du timon dans le délai imposé par le cahier des charges, il est demandé de réaliser l’étude en 3 étapes

1.	  Choisir le vérin à gaz permettant le retour et le maintien de la poignée en position verticale en l’absence d’action de l’opérateur.

2.	  Vérifier le temps de remontée du timon et la vitesse d’accostage de la poignée par rapport au support.

3.	  Choisir le matériau à utiliser pour l’axe de montage du vérin à gaz.

BAREME

1.	CHOISIR LE VERIN A GAZ						/  7

2. 	VERIFIER LE TEMPS DE REMONTEE DU TIMON ET

# LA VITESSE D’ACCOSTAGE DU TIMON / SUPPORT

/  7

3.	CHOISIR LE MATERIAU DE L’AXE REP 3			/  6

/ 20

2 / 8

SOUS- ENSEMBLES ISOLES

Ressort à gaz 3+4

Timon

Tableau à compléter en vue de la saisie informatique.

ATTENTION : les caractéristiques inconnues seront notées par un point d’interrogation ( ?)

| Actions mécaniques exercées sur le timon | Point du support | Coordonnées du point du support | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1/2 | A | A ( 0, 0, 0 ) | ( IA ) | ? | ? |
| B4/2 | B5 | B5 ( -20, -2, 0 ) | 86° |  | ? |
| P | G5 | G5 ( -62, 144, 0 ) |  |  | 27 N |

Les coordonnées seront données dans le repère de référence (A , x , y ).

3 / 8

1.1.2.	INTERPRETATION DU TRAITEMENT INFORMATIQUE

Le logiciel donne les valeurs des actions mécaniques exercées par le ressort à gaz dans six positions différentes, de la position 0 (position basse du timon) à la position 5 (position haute du timon). Le tableau ci-dessous donne ces valeurs (copie d’écran).

ACTION MECANIQUE DU SOUS ENSEMBLE TIMON SUR LE SOUS ENSEMBLE TUBE AU POINT B

Quelle est la valeur de l’action mécanique maximale à exercer par le ressort à gaz pour compenser le poids du timon ?

……Action mécanique exercée en position 0 : 255,928N……

A quelle position du timon correspond cette valeur maximale ?

…………Elle correspond à la position 0………………..……

1.2.	Deuxième partie de l’étude : Choisir le ressort nécessaire à l’engagement de la montée.

L’action mécanique supplémentaire permettant l’engagement de la remontée du timon est de 100N, quelque soit la position du timon. Cette action mécanique doit s’ajouter à celle qui compense le poids du timon (voir le tableau ci-dessus).

Quelle est la valeur de l’action mécanique maximale à exercer par le ressort à gaz pour engager la remontée du timon ?

……..…255,928 + 100  356 N……………………………….

La distance maxi de l’entraxe entre les points de fixation B et C du ressort à gaz est de 180mm (position haute du timon). Le ressort choisi est type 1 (T1) (documents 05/21 et 06/21).

Indiquer la référence du ressort à implanter dans le mécanisme : ……094315…………….

4 / 8

DEUXIEME PARTIE : CINEMATIQUE

En position haute le timon agit sur un contacteur qui provoque l’action d’un frein par manque de courant.

Le transpalette est alors rendu immobile et cela permet les opérations de travail autour de lui sans risque de déplacement, notamment si le sol est en pente.

Pour des raisons de sécurité le frein doit se mettre en action le plus rapidement possible. On estime que le temps maximal autorisé pour actionner le contacteur doit être de 2 secondes.

Il faut également s’assurer que la vitesse de remontée ne provoque pas un accostage trop violent (choc) en fin de course.

Cette partie de l’étude vise à vérifier que le temps de remontée du timon, donc le temps maxi avant son action sur le contacteur est inférieure à 2 secondes et que la vitesse d’accostage au point D est satisfaisante.

TRAVAIL DEMANDE :

2.1.	VERIFICATION DU TEMPS DE REMONTEE DU TIMON DANS SON DEPLACEMENT

Le graphe ci-dessous, issu d’un logiciel de simulation mécanique, exprime le déplacement relatif du timon par rapport au support, pendant la phase de remontée du timon.

42°

39°

36°

33°

30°

27°

24°

21°

18°

15°

12°

9°

6°

3°

0°

-3°

1

Degrés

Repérer sur le graphe ci-dessus la valeur maximale de l’angle de balayage du timon. En déduire le temps correspondant. Et conclure sur le critère de la fonction FC1 « assurer la sécurité de l’utilisateur »

……Valeur maximale de l’angle de balayage : 43° ; Elle correspond a un temps de remonté de 1s
Le critère de la fonction FC1 est respecté (1s<2s)……………………………………………….

5 / 8

2.2.	CALCUL DE LA VITESSE D’ACCOSTAGE DU TIMON PAR RAPPORT AU SUPPORT.

La vitesse d’accostage  au point D, du Timon par rapport au support doit être inférieure à 2cm /s.

2.2.1. Inscrire dans le tableau ci-dessous les caractéristiques connues des vecteurs vitesses 
VB_Tube / Tige, VB_Timon / Support , VB_Tige / Support , VB_Timon / Tube.

Compléter le tableau ci-dessous.

Les caractéristiques inconnues seront notées par un point d’interrogation ( ? )

|  | Nature du mouvement | Vecteur vitesse | Direction du vecteur vitesse | Sens du vecteur vitesse | Norme du vecteur vitesse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tube / Tige | Translation rectiligne | VB_TUBE../…TIGE. | (BC) |  | 1,2 cm/s |
| Timon / Support | Rotation de centre A | VB_TIMON../…SUPPORT.. | Perpendiculaire à ( AB ) en B |  | ? |
| Tige / Support | Rotation de centre C | VB_TIGE../…SUPPORT.. | Perpendiculaire à ( BC ) en B |  | ? |
| Timon / Tube | PAS DE MOUVEMENT | VB_Timon / Tube |  |  | 0 |

2.1.2.	Exprimer VB_Timon/Support en utilisant la loi de composition des vitesses au point B.

VB_Timon / Support  =  VB_Timon / Tube  +  VB_Tube / Tige  +  VB_Tige / Support ,.

= 0 car pivot en B

2.1.3.	Déterminer graphiquement VB_Timon / Support 

Faire les constructions sur le document 17/21, puis reporter le résultat dans le cadre situé au bas de ce même document. (doc 17/21 échelle des constructions 1cm  0,1 cm/s)

2.1.4.	Déterminer  VD_Timon / Support  par la méthode de votre choix.

Faire les constructions ou les calculs sur le document 18/21, puis reporter le résultat dans le cadre situé au bas de ce même document. (doc 18/21 échelle des constructions 1cm  0,15 cm/s)

2.1.5.	La vitesse d’accostage VD_Timon / Support    est elle acceptable ?

2.1.6.	En cas de vitesse d’accostage excessive, faites une proposition de modification de la solution constructive au contact en D.

Insérer un tampon ou une butée en caoutchouc au contact en D……………………

6 / 8

VB Tube / Tige   =

1,2cm/s

RESULTAT :

VB Timon / Support  =

.....................................................

7 / 8

RESULTAT :

VD Timon / Support  =

.....................................................

Détail des calculs :

………………………….

………………………….

8 / 8

TRAVAIL DEMANDE :

Le document 21/21 donne les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants obtenus après traitement des données par un logiciel de calcul.

3.  INTERPRETATION DU TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES

3.1.	Relever sur le document 21/21 et reporter ci-dessous les valeurs de l’effort tranchant T et du moment fléchissant maximal Mf.maxi.

T = 400 N

Mf maxi = 5400 N mm

3.2.	Calculer la contrainte maximale à la flexion.

 = Mf MAXI / ( IGZ / v )		avec 		IGZ / v =  d3 / 32

 = 506, 8 MPa

 MAXI = Kt x  = 2,5 x 506,8 = 1267 MPa

3.3.	Vérifier la condition de résistance et conclure. En cas de non respect du critère de résistance proposer une solution.

 MAXI	  Rpe= Re / S

Rpe = 236, 7 MPa		donc  MAXI > Rpe

Solution :	Choisir un matériau avec une résistance élastique supérieure.