PROPOSITION DE BAREME

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| C2b | C2c | C2d | C2e | C3 | D1 | D2 | D3 | E1 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| E2 | E3 | E4 | F1 | F2 |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |  |  |  |  |

CORRIGE

A-1) Compléter le fonctionnement séquentiel du tramway :

Sens du déplacement

A

C

B

750 Vdc Vr

0 V

Co

Co

Co

POSITION 1

POSITION 3

POSITION 2

Sens du déplacement

A

C

B

750 Vdc Vr

0 V

Co

Co

Co

Sens du déplacement

A

C

B

750 Vdc Vr

0 V

Co

Co

Co

A 2) Zen<Df

A 3) Lrame>Zen + 2 . Lrail

A 4)Vmax = (L1 - L2)/Tmax soit Tmax = (L1 - L2)/Vmax

A.N. :Tmax = (14,635-10)/(60/3,6) = 278 ms >275 ms la sécurité des personnes est assurée.

B 1)

FP1 : Alimenter le moteur du tramway par un rail situé sur le sol

FP11 : Assurer la sécurité électrique des personnes au abord du tramway

Rail segmenté dont l’alimentation est piloté par l’arrivée du tramway

FP12 : Collecter l’énergie électrique

Vérin de débrayage et de levage

FP121 : Débrayer le patin frotteur

FP122 : Assurer un effort du patin sur le rail de 150N

Parallélogramme et ressort de traction

FP123 : Connecter la circuit APS au moteur

Contacteur APS

FP2 : Alimenter le moteur du tramway par un câble aérien

FP21 : Assurer la sécurité électrique des personnes au abord du tramway

Câble suspendu

FP22 : Collecter l’énergie électrique

FP221 : Débrayer le pantographe

Vérin de débrayage du pantographe

FP222 : Assurer un effort du pantographe sur le câble de 150N

Vérin de levage du pantographe

FP223 : Connecter la circuit LAC au moteur

Contacteur LAC

FP3 : Alimenter le moteur du tramway par un dispositif embarqué

FP31 : Délivrer une énergie permettant de déplacer le tramway sur 22 m

Batteries

FP32 : recharger le dispositif embarqué

Chargeur

B-2)

Réceptivité associée à la transition t10 : X67

Réceptivité associée à la transition t60 : X10

Réceptivité associée à la transition t67 : X11

B-3)

GRAFCET préparation MODE APS

70

Communication avec GRAFCET MAITRE   (x20)

71

DESCENDRE FROTTEURS

Frotteurs bas

METTRE SOUS TENSION LES ANTENNES

72

Antennes sous tension

OUVRIR RELAIS LAC

73

Relais LAC non alimenté

FERMER RELAIS APS

74

Relais APS alimenté

75

#### DESCENDRE PANTOGRPHE

## Pantographe bas

76

FERMER RELAIS CHARGEUR BATTERIE

Relais chargeur alimenté

77

Communication avec GRAFCET MAITRE   (x21)

DOCUMENT REPONSE DR3

C 1) F1 = F0 + k . ( L1 - L0 ) donc k = (F1 - F0 ) / ( L1 - L0 ) A.N. : k = 5117 N/m

Frn = 2 . (F0 + k . (Lnominale - L0 )) A.N. : Frn = 556 N

C-2)

a ) {A7/10}D et {A1/10}B,

la direction de l’action du bras 10 sur le patin 7 est donnée par la droite (DB)

b ) {A10/7}D , {A6/7}C et {Arail/7}D

la direction de l’action de l’axe 6 sur le patin 7 est donnée par la droite (DC)

c ) la direction de l’action du bras 9 sur l’axe 6 est donnée par la droite (AC) car le bras 9 est soumis à 2 actions mécaniques de type glisseurs en A et C;

la direction de l’action des ressorts 2 sur l’axe 6 est donnée par la droite (BC) car le ressort 2 est soumis à 2 actions mécaniques de type glisseurs en B et C.

d ) {A9/6}C , {A7/6}C et {A2/6}C

C76=220N

C

9

B

2

10

H

G

F

E

D

A

8

1

7

8°

5

3

4

6

C76=220N

C96

C107

C26

C67

Crail7=200N

C67

C67

e ) Crail7=200N

C-3) Pour la position patin détendu l’effort du rail sur le patin vaut, d’après la courbe, 160 N ; pendant toute la plage de fonctionnement l’effort est supérieur au 150 N du cahier des charges

D-1)

Nombre de bacs à associer = tension totale / tension de 3 éléments

= 750/12*3=20,8 soit 21 bacs en série

D-2)

Pmoy tot= P traction + P auxiliaire

= (750*250)  + (24*30)

= 188,2 KW

P auxiliaire négligeable par rapport à P traction

Autonomie (h) = capacité nom(A.h)*0,8*tension (v) / Ptot (W)

= 15*750*0,8/188,2*1000

= 0,048 h soit 172s

D-3)

Vmoy(m/s)=distance parcourue m) / temps du cycle(s)

temps du cycle(s) = 19*3600/8*1000

=8,6s << 172s

Conclusion : bonne efficacité (autonomie suffisante) de l’ensemble batterie embarquée.

E-1)

Mot de données transmis: (0110 1110) en binaire soit (6E) en hexadécimal.

E-2)

T0=208,3µs donc la vitesse de transmission d’un bit est de 1/208,3µs soit 4800 bit/s.

E-3)

Le mot transmis comporte un nombre impair (5) de  -1- logique donc le bit de parité paire sera égale à 1.

Le protocole complet est donc : (4800bauds, 8 bits de données, 1 bit de start, 2 bits de stop, parité paire).

Efficacité de la transmission : nombre de bits utiles/ nombre de bits totals

Efficacité de la transmission = 8/12 = 0,66

E-4)

Le choix de la liaison série RS485 pour la liaison de supervision embarquée  par rapport à la liaison RS232C se justifie par 3 critères :

- possibilité de multipoint (la rame possède 2 postes de conduite à chaque extrémité)

- bonne immunité aux ondes électromagnétiques parasites (environnement de nombreux signaux de communication au sein de la rame).

- Débit plus important (rapidité de transmission).

DOCUMENT REPONSE DR4

F-1) Définir, en rayant les caractéristiques inutiles, la liaison pivot entre le galet et le levier de levage.

Complète

Partielle

ou

Liaison galet/levier

Rigide

Elastique

ou

Permanente

Démontable

ou

F-2) Proposer, sur le document réponse DR4, un croquis pour la liaison entre le galet 5 et le levier de levage 8. Vous y porterez les conditions fonctionnelles (jeux et ajustements) permettant de compléter la définition de votre solution.

glissant

glissant

glissant