BACCALAUREAT GENERAL

Session 2007

Série S Sciences de l’ingénieur

# ETUDE D’UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

##### Coefficient : 4 	Durée de l’épreuve : 4 heures

Sont autorisés les calculatrices électroniques et le matériel nécessaire à la représentation graphique.	Aucun document n’est autorisé.

Les réponses sont à donner sur les documents réponses et sur feuille de copie.

Bien quelles soient indépendantes, Il est conseillé de traiter les différentes parties dans l’ordre.

TRAMWAY : ALIMENTATION PAR LE SOL

Composition du sujet et sommaire :

Un dossier relié comprenant :

| La présentation du système : |  | Durée conseillé |
| --- | --- | --- |
| La partie A : | Comment assurer la protection électrique des personnes aux abords d’une voie alimentée par le sol ? | 30 minutes |
| La partie B : | Validation des procédures de changement de mode d’alimentation | 30 minutes |
| La partie C : | Validation du choix des ressorts des patins frotteurs | 60 minutes |
| La partie D : | Vérification des capacités de l’énergie embarquée | 30 minutes |
| La partie E : | Validation du choix des liaisons série de supervision et de maintenance | 40 minutes |
| La partie F : | Définition d’une solution de montage de galets | 30 minutes |

Un dossier "DOCUMENTS TECHNIQUES" : DT1, DT2, DT3

Un dossier "DOCUMENTS RÉPONSES" : DR1 à DR4

La phase d’appropriation du système pluri technique passe par la lecture attentive de l’ensemble du sujet. Il est fortement conseillé de consacrer au moins 20 minutes à cette phase de découverte.

Présentation du systeme

Depuis plus d’un siècle, les transports en commun permettent de déplacer à coûts réduits les habitants des villes ou agglomérations.

Constructeur du tramway de BORDEAUX, la société ALSTOM, a innové en concevant l’apport en énergie par un rail d’Alimentation Par le Sol (APS), entièrement intégré à la plate-forme de roulement, dégageant ainsi les perspectives et préservant le patrimoine architectural.

Le surcoût d’installation d’un tronçon d’APS a conduit, sur une même ligne de tramway, à combiner deux modes d’alimentation, la Ligne Aérienne de Contact (LAC) et l’APS pour des secteurs choisis.

Quel que soit le mode d’alimentation électrique du tramway, celui ci doit avoir les mêmes caractéristiques de fonctionnement :

- accélérations, freinage, vitesse commerciale ;

- possibilité de retournement des rames grâce à 2 postes de conduite ;

- compatibilité du système avec toutes les lignes de tramway, y compris en des points particuliers comme des croisements et aiguillages ;

tout en respectant les critères de sécurité électrique envers les personnes.

Mode LAC : le moteur est alimenté en 750 Vdc par un câble suspendu, la connexion au câble se fait par l’intermédiaire d’un pantographe, le retour du courant se fait par les rails de roulement à 0 V.

Rail de roulement à 0 V

Pantographe

Poteau

Câble suspendu

750 Vdc

Figure 1 : mode LAC

Mode APS : le moteur est alimenté en 750 Vdc par un rail segmenté intégré à la plate-forme de roulement, la connexion au rail se fait par l’intermédiaire de 2 patins frotteurs, le retour du courant se fait par les rails de roulement à 0 V.

A l’approche d’une rame, celle ci émet un signal radio, par l’intermédiaire d’antennes reliées aux frotteurs, autorisant ou non l’alimentation du segment par le coffret (CA) par l’intermédiaire de la ligne pilote.

Figure 2 : mode APS

Coffret d’alimentation (CA)

Frotteurs

Rail segmenté

Ligne pilote

Antennes

Pour des raisons évidentes de sécurité, le rail d’alimentation intégré à la plate-forme de roulement est segmenté afin que seule la zone sous la rame soit sous tension (voir Figure 3).

| Figure 3 : Rail d’alimentation segmenté Zen Zen Zen a a c c | a : Segment hors tension Zen : Zone électriquement neutre c : Segment sous tension pour assurer la traction |
| --- | --- |

Hors présence de la rame, les segments sont mis hors tension et reliés au potentiel 0 V. Dans son état par défaut, le rail d'alimentation est donc inerte et ne présente aucun risque électrique pour le public ou les autres véhicules.

Chaque segment, séparé de ses voisins par une zone électriquement isolée, est utilisé successivement pour amener le courant en fonction de la position instantanée de la rame.

Ce courant est capté par l’intermédiaire de 2 patins frotteurs situés au milieu de la rame.

Le principe d’alimentation d’un véhicule en énergie est illustré par la Figure 4.

| Figure 4 : principe d’alimentation (en vue de dessus) | f : Frotteur d’alimentation M : Moteur +Va : Tension d’alimentation 0Vr : Potentiel du circuit de retour du courant de traction |
| --- | --- |

L'objectif de l'étude est de valider :

- le fonctionnement des différents mode d’alimentation du tramway (LAC et APS) ;

- les solutions techniques retenues, en référence à un Cahier des Charges fonctionnelles (CdCf) afin de garantir : la protection électrique des personnes, le captage optimal du courant par le patin, le démarrage possible des rames en tout point de la ligne APS (grâce à une batterie embarquée dans un « coffre secours »).

A – Comment assurer la protection électrique des personnes aux abords d’une voie alimentée par le sol ?

Afin de garantir la protection électrique des personnes le CdCf impose que seuls les segments situés sous l’emprise au sol de la rame soit mis sous tension.

L’objectif de cette partie est d’identifier et de valider certaines caractéristiques des solutions technologiques développées pour assurer la protection électrique des personnes aux abords d’une voie alimentée par le sol.

A-1) Compléter, sur le document réponse DR1, le schéma de l’alimentation séquentielle des segments de rail du tramway pour les positions 2 et 3.

A-2) A partir des éléments des figures 3 et 4, écrire la condition entre la longueur de la Zone électriquement neutre Zen et la distance séparant les 2 patins frotteurs Df garantissant une alimentation continue de la rame.

A-3) A partir des éléments des figures 3 et 4, écrire la condition entre la longueur de la Zone électriquement neutre Zen , la longueur de la rame Lrame et la longueur d’un segment de rail Lrail assurant la protection électrique des personnes aux abords d’une voie alimentée par le sol.

A-4) A partir des seuls éléments du DT1, et compte tenu de la vitesse maximum Vmax du tramway en exploitation de 60 km/h, définir, en fonction de la longueur de sécurité piétons et donc de L1 et L2, la durée disponible Tmax pour couper l’alimentation d’un segment de rail après le passage du tramway.

Sachant que la durée effective de mise en sécurité varie de 245 à 275 ms, conclure sur l’aspect sécurité du CdCf.

B – Validation des procédures de changement de mode d’alimentation

L’objectif de cette partie est d’appréhender le fonctionnement des différents modes d’alimentation du tramway à partir des éléments du DT2.

B-1) Compléter, sur le document réponse DR2, les solutions constructives du FAST partiel de la fonction de service FP : ALIMENTER LE TRAMWAY.

B-2) Définir les réceptivités manquantes associées aux transitions t10, t60 et t67 (voir DT2) correspondant à la synchronisation entre le GRAFCET maître et le GRAFCET préparation mode LAC.

B-3) A partir de la boîte fonctionnelle ci-après (et en vous inspirant du GRAFCET préparation mode LAC), établir la structure linéaire du GRAFCET préparation mode APS :

REMARQUE : On fera particulièrement attention à ce que la rame ne soit pas alimentée simultanément par les 2 modes d’alimentation et à minimiser le temps où la rame n’est pas alimentée.

| Boîte fonctionnelle de caractérisation des E/S du mode APS # Entrées GESTION DU MODE APS # Sorties Frotteurs bas # Descendre pantographe Antennes sous tension # Alimenter antennes Relais LAC non alimenté # Descendre frotteurs # Fermer relais # chargeur BATTERIE Relais APS alimenté Relais chargeur alimenté # Ouvrir relais LAC Pantographe bas # Fermer relais APS | ? Communication avec GRAFCET maître 70 Communication avec GRAFCET maître GRAFCET préparation mode APS |
| --- | --- |

C – Validation du choix des ressorts des patins frotteurs

Afin d’assurer le captage du courant électrique au contact entre le rail et le patin frotteur, le CdCf impose un effort presseur du patin sur le rail de 150 N.

Cet effort résulte de l’action de 2 ressorts de tractions sur un parallélogramme déformable (voir DT3 et DR3).

L’objectif de cette étude est de valider le choix des ressorts de traction équipant les patins frotteurs conçu par la société FERRAZ pour le compte d’ALSTOM.

C-1) Détermination de l’effort Fn des 2 ressorts quand le patin est en position nominale.

-	Données :

|  | Longueur spires jointives : L0 = 155,8.10-3m Effort sous longueur spires jointive : F0 = 175 N Point caractéristique : F1 = 350 N pour la longueur L1 = 190.10-3m La caractéristique d’un ressort à spires jointives est donné par la relation : F = F0 + k ( L - L0 ) avec : F effort en N sous la longueur L en m k raideur en N/m |
| --- | --- |

Déterminer k, en déduire l’effort Fn des 2 ressorts quand le patin est en position nominale (voir DT3), soit Lnominale = 176 mm .

C-2) Détermination de l’effort du patin sur le rail quand le patin est en position nominale.

-	Hypothèses :

le problème est plan, les liaisons sont parfaites, le poids des pièces est négligeable, au point C l’axe 6 est en liaison pivot d’axe zavec le patin 7, le bras 9 et le ressort 2.

-	Données : l’action du rail sur le patin passe par D et est inclinée de 8° (frottement fonte sur fonte f = 0,15)

-	toutes les constructions graphiques se feront sur le DR3

Pour le patin en position nominale, Lnominale = 176 mm,

a ) Etudier l’équilibre du bras 10.

Après application du PFS en déduire la direction de l’action du bras 10 sur le patin 7.

b ) Etudier l’équilibre du patin frotteur 7.

Après application du PFS, en déduire par une résolution graphique la direction de l’action de l’axe 6 sur le patin 7.

c ) Justifier les deux affirmations suivantes :

- la direction de l’action du bras 9 sur l’axe 6 est donnée par la droite (AC) ;

- la direction de l’action des ressorts 2 sur l’axe 6 est donnée par la droite (BC) .

d ) Etudier l’équilibre de l’axe 6.

Après application du PFS, déduire par une résolution graphique l’action de l’axe 6 sur le patin 7.

e ) Déduire par une résolution graphique de l’équilibre du patin 7, l’action du rail sur le patin 7. Conclure vis à vis du CdCf pour cette position.

C-3) La courbe suivante, établie à l’aide d’un logiciel de simulation mécanique, donne la norme de l’action du patin sur le rail en fonction de la hauteur du tramway (hauteur variant en fonction de l’usure des roues et de la masse transportée, de la hauteur détendue à la hauteur nominale voir DT3) :

Conclure quand au respect du CdCf vis à vis de l’effort presseur du patin 7 sur le rail.

D – Vérification des capacités de l’energie embarquee

Le CdCf stipule que, en cas de défaut d’alimentation de deux segments consécutifs sur une zone d’arrêt, l’énergie embarquée doit permettre le déplacement du tramway jusqu’au troisième segment.

Le CdCf stipule en outre que dans ce cas, la puissance de traction est bridée pour limiter la consommation des batteries qui doivent fournir l’énergie électrique nécessaire au déplacement.

L’objectif de cette partie est de vérifier que l’énergie embarquée est suffisante pour assurer au tramway un déplacement correspondant à une distance équivalente à deux segments du système APS, soit 19 m (2 Lrail+2 Zen).

Le « coffre secours » peut être représenté par le schéma synoptique ci-dessous :

Tension 750 Vdc

Coffre secours

Tension

24 Vdc

Batteries

Coupe circuit

Protection

Chargeur

Commande

Circuit

d’alimentation

chargeur (HT)

Le « coffre secours » est capable de fournir deux tensions pour les deux circuits équipant une rame tramway :

-	d’une part l’alimentation principale assurant la traction du tramway sur la ligne : tension de 750 Vdc en débitant un courant moyen de décharge de 250 A, avec un courant maximum de 316 A ;

-	d’autre part l’alimentation des circuits auxiliaires (circuit de commande, poste de conduite, etc…) : tension de 24 Vdc en débitant un courant moyen de 30 A.

La capacité nominale de chaque batterie d’accumulateur est de 15 A.h

D-1) Le « coffre secours » est composé de bacs associant des batteries d’accumulateurs pour délivrer chacun une tension de 36 Vdc. Déterminer, le nombre de bacs nécessaire dans une rame ainsi que leur association.

D-2) En fonction des données précédemment décrites, calculer la puissance moyenne totale fournie par le « coffre secours » à une rame. Que peut-on dire de la puissance mise en jeu dans les circuits auxiliaires ?

La capacité réelle du « coffre secours » étant de 80% de la capacité nominale, calculer l’autonomie exprimée en durée permettant l’alimentation du circuit principal.

D-3) La vitesse moyenne de déplacement d’une rame de tramway étant de 8 km/h, calculer la durée d’un cycle de déplacement de 19 m et conclure sur l’efficacité du « coffre secours » embarqué par rapport à sa fonction.

E – Validation du choix des liaisons série de supervision et de maintenance

Une supervision embarqué permet la surveillance et l’enregistrement des paramètres batterie (tension batterie, courant de charge, courant de décharge, température batterie, etc.) dans chacune des cabines de pilotage (une à chaque extrémité de la rame) via une liaison série RS485.

L’ensemble des paramètres enregistrés est récupéré via une liaison RS232C afin d’assurer la maintenance préventive des batteries d’accumulateurs.

L’objectif de cette étude est de justifier la liaison de série RS485 pour la surveillance après avoir étudié le fonctionnement de la liaison RS232C pour la maintenance.

Mesure tension

Mesure courant

Mesure

température

SUPERVISION

Liaison

RS232C

Liaison RS485

Carte de sécurité et de surveillance des défauts

MAINTENANCE

On donne ci-après le schéma synoptique de la supervision embarquée et de la liaison de maintenance.

Les paramètres de configuration sont programmables et modifiables par l’intermédiaire d’une liaison série (RS232C) accessible lors d’une phase de maintenance au dépôt.

Exemple : Alarme température, durée maximale de charge rapide, etc …

On donne un exemple de chronogramme de liaison de maintenance (série RS232C).

On rappelle que la ligne au repos est équivalente à un zéro logique.

Etude du fonctionnement de la liaison RS232C

E-1) Définir le mot de données transmis en binaire puis en hexadécimal.

E-2) Définir  la vitesse maximale de transmission en bits/s.

On utilise le bit de parité  pour contrôler l’exactitude du message transmis.

En parité paire, le mot complet (8 bits de données + 1 de parité) doit contenir un nombre pair de 1.

E-3) Pour le mot précédemment transmis, définir le bit de parité pour une parité paire. En déduire le protocole complet de cette liaison sous la forme (vitesse…, nombre de bits de données…, nombre de bits start…, nombre de bits stop…, parité….). En déduire l’efficacité (rapport entre nombre de bits utiles et nombre de bits transmis) de la transmission pour cette liaison série.

Justification de la liaison série RS485

E-4) Justifier  le choix de la liaison de supervision embarquée RS485.

On donne un tableau comparatif des caractéristiques des liaisons RS232C et RS485.

|  | #### RS232C | #### RS485 |
| --- | --- | --- |
| Niveaux |  12 V | 2 fois (0v / +5 V) |
| Sensibilité |  3 V |  0,2 V |
| Débit max. | 19200 bits/s | 10 Mbits/s |
| Multipoint | non | oui |
| Immunité aux ondes électromagnétiques parasites | faible | correcte |

F – Définition d’une solution de montage de galets

L’objectif de cette partie est de définir une solution constructive pour la liaison entre le galet 5 et le levier de levage 8 (voir DT3).

Lors de la phase de relevage du bras 9, la rentrée de la tige du vérin 3 provoque la rotation du levier 8, jusqu’au contact entre le galet 5 et le bras 9, entraînant ainsi la remontée du patin 7.

F-1) Définir, sur le document réponse DR4, les caractéristiques de la liaison pivot entre le galet 5 et le levier de levage 8.

F-2) Proposer, sur le document réponse DR4, un croquis pour la liaison entre le galet 5 et le levier de levage 8. On fera l’hypothèse d’un chargement radial du galet 5 et on recherchera une solution économique.

Vous y porterez les conditions fonctionnelles (jeux et ajustements) permettant de compléter la définition de votre solution.

DOCUMENT TECHNIQUE DT1

Quelques dimensions du tramway et du rail segmenté :

Lrame= Longueur d’une rame : 32846 mm Lrail= Longueur d’un segment de rail : 8000 mm Zen= Longueur d’un segment isolant : 1500 mm Sens de déplacement du tramway Frotteurs L1 L2 Longueur de sécurité piétons Df = Distance séparant les 2 patins frotteurs : 3575 Zen Lrail

Sur le tramway, la distance entre le dernier frotteur et l’extrémité du tramway est donnée par :

L1 = Lrame/2 – Df/2

L1 = (32846 / 2) – (3575 / 2) soit 14635 mm.

Sur la voie, la distance, entre le point de séparation du couplage train sol (par la ligne pilote) et l’extrémité du segment conducteur considéré est donnée par :

L2 = 500mm (limite de réception des antennes) + 1500mm (Zen) + 8000mm (Lrail) soit 10000 mm

DOCUMENT TECHNIQUE DT2

t67

t60

Frotteurs hauts

Relais chargeur alimenté

65

FERMER RELAIS LAC

???

67

62

Pantographe haut

OUVRIR RELAIS APS

60

61

???

MONTER PANTOGRAPHE

63

Relais APS non alimenté

METTRE HORS TENSION LES ANTENNES

64

Antennes hors tension

MONTER FROTTEURS

66

Relais LAC alimenté

FERMER RELAIS CHARGEUR BATTERIE

GRAFCET préparation MODE

LAC

Depuis gestion défaut

GRAFCET MAITRE

t10

PREPA. MODE LAC

Commande LAC

10

11

MODE LAC en cours

Arrêt LAC . vitesse nulle

???

0

1

Système sécurisé

Etat au repos

Attente MODE

vers gestion défaut

PREPA. MODE APS

Commande APS

20

21

MODE APS en cours

Arrêt APS . vitesse nulle

Communication avec le G APS

SOUS MODE BATTERIE

REM : Le sous mode BATTERIE ne sera pas détaillé (partie en pointillé).

La gestion des défauts ne sera pas traité dans les GRAFCETS de             fonctionnement.

DOCUMENT TECHNIQUE DT3

POSITION NOMINALE

graphe des liaisons partiel

POSITION NOMINALE

POSITION DETENDU

6

longueur nominale = 176 mm

7

x

y

3

4

1

9

2

10

Pivot en A

Pivot en B

Pivot en C

Pivot en C

Pivot en D

6

7

9

10

1

Action de 2 sur 1

Action de 2 sur 6

Action du sol sur 7

8

5

| 1 | Châssis tramway | 6 | Axe |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ressort | 7 | Patin |
| 3 | Tige vérin | 8 | Levier de levage |
| 4 | Corps vérin | 9 | Bras supérieur |
| 5 | galet | 10 | Bras inférieur |

DOCUMENT REPONSE DR1

A-1) Compléter le fonctionnement séquentiel du tramway :

Sens du déplacement

A

C

B

750 Vdc Vr

0 V

Co

Co

Co

POSITION 1

POSITION 3

POSITION 2

Sens du déplacement

A

C

B

750 Vdc Vr

0 V

Co

Co

Co

Sens du déplacement

A

C

B

750 Vdc Vr

0 V

Co

Co

Co

FP1 : Alimenter le moteur du tramway par un rail situé sur le sol

FP11 : Assurer la sécurité électrique des personnes aux abords du tramway

FP12 : Collecter l’énergie électrique

Rail segmenté dont l’alimentation est piloté par l’arrivée du tramway

FP3 : Alimenter le moteur du tramway par un dispositif embarqué

FP2 : Alimenter le moteur du tramway par un câble aérien

FP121 : Débrayer le patin frotteur

FP122 : Assurer un effort du patin sur le rail de 150 N

FP123 : Connecter le circuit APS au moteur

Vérin de débrayage et de levage

Parallélogramme et ressort de traction

Contacteur APS

FP21 : Assurer la sécurité électrique des personnes aux abords du tramway

FP22 : Collecter l’énergie électrique

Câble suspendu

FP221 : Débrayer le pantographe

FP222 : Assurer un effort du pantographe sur le câble de 150 N

FP223 : Connecter le circuit LAC au moteur

Vérin de débrayage du pantographe

Vérin de levage du pantographe

FP31 : Délivrer une énergie permettant de déplacer le tramway sur 19 m

FP32 : recharger le dispositif embarqué

DOCUMENT REPONSE DR3

C-2)

POSITION NOMINALE

Isolement du patin

SENS DEPLACEMENT DU TRAMWAY

C

9

B

2

10

H

G

F

E

D

A

8

1

7

8°

5

3

4

6

10

x

y

POSITION NOMINALE

Isolement de l’axe 6

C

9

B

2

10

H

G

F

E

D

A

8

1

7

5

3

4

6

x

y

DOCUMENT REPONSE DR4

F-1) Définir, en rayant les caractéristiques inutiles, la liaison pivot entre le galet et le levier de levage.

Complète

Partielle

ou

Liaison galet/levier

Rigide

Elastique

ou

Permanente

Démontable

ou

F-2) Proposer, sur le document réponse DR4, un croquis pour la liaison entre le galet 5 et le levier de levage 8. On fera l’hypothèse d’un chargement radial du galet 5 et on recherchera une solution économique.

Vous y porterez les conditions fonctionnelles (jeux et ajustements) permettant de compléter la définition de votre solution.