### PRÉSENTATION DU SUPPORT DE L’ÉTUDE

Le transpalette électrique à conducteur porté étudié dans ce sujet est conçu et assemblé par la société STILL, à Montataire dans l'OISE, un des acteurs majeurs sur ce secteur. Ce transpalette a été mis sur le marché en 2006.

Ce transpalette est destiné principalement au chargement – déchargement de palettes à partir de l’arrière des remorques de camions adossés à un quai. Le conducteur est debout sur le transpalette. L’accès peut se faire, selon la version de transpalette, soit par le côté (photo) soit par l’arrière.

La figure ci-dessous montre les zones fonctionnelles principales de ce transpalette :

Consigne d’orientation de la roue motrice

Commandes d’avancement et de levée des fourches

Consigne de fonctionnement et voyants

Roue motrice orientable

Roues arrière stabilisatrices et pivotantes

Fourche

Roues avant montées sur un boggie

Bâti

Nacelle support de batteries et fourches

Roues arrière stabilisatrices et roue motrice orientable

Roues avant et fourches en position haute

Timon de commande

La présentation de la structure du transpalette est visible sur les documents DT3 et DT4. La présentation fonctionnelle est, elle, visible ci-dessous et sur le document DT1.

Deux chaînes fonctionnelles vont particulièrement nous intéresser dans ce sujet :

- La chaîne fonctionnelle de levage qui permet de lever une charge grâce aux fourches, et essentiellement constituée des éléments suivants :

- l'ensemble fourches plus batteries 1 ;

- le vérin de levage ;

- les pièces 11, 12, 13, 14 et les roues avant.

- La chaîne fonctionnelle de traction qui permet au transpalette d'avancer. Cette chaîne est constituée des éléments suivants :

- le moteur de translation de 3 KW ;

- l'ensemble 6 et la roue motrice ;

- la transmission entre le moteur et la roue motrice (avec réducteur conique).

### DIAGRAMME DES INTERACTEURS

### FONCTIONS DE SERVICE

| FS1 | Déplacer une charge disposée sur une palette |
| --- | --- |
| FS2 | S'adapter à la palette |
| FS3 | Se libérer de la palette déplacée |
| FS4 | Se connecter au réseau électrique |
| FS5 | S'adapter aux défauts de forme du sol |
| FS6 | Résister à l'abrasion du sol |
| FS7 | Être en appui plan sur le sol |
| FS8 | Protéger l'opérateur (cariste) de l'environnement |
| FS9 | Résister à l'environnement |
| FS10 | Supporter le conducteur |
| FS11 | Détecter le conducteur |
| FS12 | Être piloté par le conducteur |
| FS13 | Résister à la palette |