| FONCTION |  | CRITERES | NIVEAUX |
| --- | --- | --- | --- |
| FS1 | FT1.1 Soulever la charge | Masse de la charge | 2200 kg |
|  |  | Position du centre de gravité de la charge | 1181 mm à partir du point O |
|  |  | Temps de levée avec charge / sans charge | 3s / 2,1s |
|  |  | Temps de descente avec charge / sans charge | 1,9s / 2s |
|  |  | Hauteur de levage (course des fourches) | 130 mm |
|  |  | Coefficient de sécurité | s = 1,5 |
|  |  | Déplacement de l’ensemble 1 dans la direction x | 20 mm |
|  | FT1.2 Déplacer la charge | Vitesse de translation (avance) avec charge / sans charge | 10 / 12 km.h-1 |
|  |  | Temps d'accélération avec charge / sans charge | 6,2s / 4,6s |
|  |  | Pente maxi du sol | 8,5° ou 15% |
|  |  | Pente pour démarrage en côte | 6,9° ou 12% |
|  |  | Distance accélération | 10 m maxi |
|  |  | Puissance nominale moteur translation | 3 kW |
|  |  | Masse à vide du transpalette | 710 kg |
|  |  | Masse des batteries | 410 kg |
|  |  | Tension batteries, capacité nominale | 24V / 450 Ah |
|  |  | Dimensions roue motrice | 250x100 mm |