Session 2008

BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E3 - Unité : U 33

Définition de produit industriel

Durée : 4 heures								   Coefficient : 2

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	organiser son travail

C 32 :	Produire les dessins de définition de produit

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

- Un dossier constitué de 19 documents papiers repérés de 1/19 à 19/19.

- Un répertoire U33-2008 sur le disque dur du poste informatique contenant :

- Un sous répertoire Modèle numérique contenant les fichiers de pièces et assemblages du Treuil forestier bi-tambour.

Documents à rendre par le candidat (y compris ceux non exploités) :

- Les documents papiers repérés de 1/19 à 8/19.

- Une sauvegarde sur disque dur du fichier VIS.SLDDRW.

- Une sortie imprimante du dessin géométral.

- Une sortie imprimante du dessin de définition.

- Une fiche de suivi signée par le candidat et le surveillant.

- Une fiche de barème de correction.

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

Réalisez, ci-dessous, en vous aidant de l’exemple du DOSSIER RESSOURCES page 11, le graphe des contacts entre la vis repère 64 et la (ou les) autre(s) pièce(s), pour la fonction technique FT4 « Positionner le plateau repère 103 et lui transmettre le mouvement de rotation».

Indiquez, sur votre graphe, chaque type de surface de contact, suivant la codification du DOSSIER « RESSOURCES » page 11.

- Relations « R » entre groupes fonctionnels de surfaces.

Ce tableau recense les relations entre les groupes fonctionnels de surfaces.

| Relation entre groupes fonctionnels | Symbole | Fonction technique. |
| --- | --- | --- |
| GFS2/GFS1 Rouge | R1 | Positionnement du joint à lèvre par rapport au roulement. |
| GFS3/GFS1 Gris | R2 | Liaison de la pompe hydraulique. |
| GFS4/GFS1 Noir | R3 | Liaison du plateau. |
| GFS5/GFS1 Bleu foncé | R4 | Positionnement axial de la surface filetée par rapport à la roue. (Voir le jeu document 10/18) |

- Géométrie de la pièce de la vis repère 64

Réalisez, sur le fichier fourni U33-2008A3H.SLDDRW, la mise en plan, à l’échelle 1/2, de la vis rep 64. (Utilisez le fichier de la vis nommé : «064 - VIS sans fin POUR MISE EN PLAN.SLDPRT»)

Choisissez les vues, coupes, sections et toutes autres vues que vous jugerez nécessaires à une définition sans ambiguïté de la géométrie de la pièce.

Modifiez ou Complétez la mise en plan effectuée par le logiciel afin de respecter rigoureusement les normes de représentation en vigueur.

Faites deux sorties papier de cette mise en plan.

Sortie papier du géométral

Correction de la chaîne de cotes

Proposition de corrigé 1

Proposition de corrigé 2