Document sujet

DS1

Présentation générale :

1) Description du produit :

L’étude porte sur une unité d’assemblage de joints d’étanchéité utilisés dans les boites de vitesses automatiques de véhicules automobiles.

Le joint se compose d’une tôle d’acier prise en sandwich entre deux feuilles de papier préencollées, la liaison se faisant par thermocollage.

Tôle d’acier

Joint papier supérieur préencollé

Joint papier  inférieur préencollé

2) Extrait du cahier des charges :

| Fonctions | Libellé de la fonction | Critères d’appréciation | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Assembler un joint | Tôles d’acier : Epaisseur Masse Format Feuilles de papier préencollées : Masse Format Magasin : Capacité Inclinaison Temps de cycle instantané au poste de contrôle | 1,2 mm 520 g 350 x 230 mm 20 g 350 x 230 mm 250 mm 60 ° par rapport à l’horizontale 720 joints à l’heure | Type E et W Type E et W mini |

Document sujet

DS2

3) L’unité d’assemblage :

L’unité d’assemblage des joints est organisée autour d’un plateau rotatif assurant le transfert des pièces d’un poste à l’autre.

- Poste 1 : Ce poste appelé margeur inférieur réalise la dépose du joint papier inférieur sur une palette équipée de centreurs permettant de garantir son positionnement sur le plateau.

- Poste 2 : Dépose de la tôle d’acier sur le joint inférieur.

- Poste 3 : Le margeur supérieur réalise la dépose du joint supérieur sur la tôle d’acier.

- Poste 4 : Evacuation du joint assemblé. Ce manipulateur d’évacuation permet de desservir deux presses réalisant alternativement le thermocollage des joints.

Poste 2 : Dépose de la tôle d’acier

Poste 4 : Evacuation du joint assemblé alternativement vers les presses 1 ou 2

Poste 1 : Dépose du joint papier inférieur

Poste 3 : Dépose du joint papier supérieur

Transfert

circulaire

Presse 1

Presse 2

Document sujet

DS3

- Unité d’assemblage des joints :

Magasin de plaques

Margeur inférieur

Margeur supérieur

Poste d’évacuation

Plateau rotatif

Presse 1

Presse2

- Margeur supérieur en position initiale :

Magasin de joints

Unité de transfert

Plateau rotatif

Document sujet

DS4

Cycle de l’unité de transfert :

1- Aspiration

2- Retrait des ventouses

Position initiale

50

59

20

3-Rotation de + 120° des ventouses

6-Retrait des ventouses

4-Avance des ventouses

5-Coupure aspiration + soufflage

8-Avance des ventouses

7-Rotation de - 120° des ventouses

Document sujet

DS5

4) Description fonctionnelle de l’unité d’assemblage des joints :

FP1 : Assembler un joint

FT4 : Evacuer le  joint

FT3 : Amener le joint supérieur

FT2 : Amener la plaque

FT1 : Amener le joint inférieur

Margeur inférieur

Margeur supérieur

Poste d’évacuation

Poste d’alimentation plaque

Fonction technique FT3 :

FT3 : Amener le joint supérieur

FT31 : Saisir le joint supérieur

FT32 : Transférer le joint supérieur

FT33 : Déposer le joint supérieur

FT312 : Dépiler le joint supérieur

FT311 : Aspirer le joint supérieur

Document sujet

DS6

Travail demandé.

1) Etude de la chaîne d’alimentation pneumatique :

L’installation  pneumatique assurant la distribution d’air comprimé comporte :

- Un système de traitement d’air.

- Un dispositif de sécurité et de régulation.

Conditionner

(Isoler-Filtrer-Régler)

Lubrifier

Commuter

(Mettre sous pression progressivement)

Air comprimé filtré

Air comprimé filtré et lubrifié

Energie pneumatique

(Réseau de distribution)

Objectif de l’étude :

Identifier les composants du réseau de distribution de l’air comprimé et analyser le fonctionnement.

Données :

- Le schéma de puissance du réseau de distribution est donné sur le document technique DT5.

- La commande manuelle de l’électrovanne générale EVG est réalisée en logique câblée. Son fonctionnement est décrit par la table de vérité donnée sur le document technique DT6. Le circuit électrique de commande de cette électrovanne répond aux normes de sécurité : coupure des énergies lors de l’apparition d’évènements dangereux.

Répondre sur les documents réponses DR1, DR2, DR3, DR4.

Question 1 :

Indiquer dans le tableau la fonction des composants repérés 1,2,3,4,5.

Question 2 :

Extraire l’équation logique complète de EVG.

Question 3 :

Simplifier cette équation algébriquement ou par un tableau de Karnaugh.

Question 4 :

Tracer le schéma électrique de cette équation.

Question 5 :

Compléter le chronogramme de fonctionnement de l’ensemble d’alimentation. Le pressostat B1 sera pris en compte.

Question 6 :

Indiquer la conséquence d’une ouverture du carter sur l’alimentation de l’électrovanne EVG. Décrire la procédure de remise en énergie et l’ordre d’apparition de KA et EVG.

2) Etude de la tâche FT3 : Amener le joint supérieur.

Objectif de l’étude :

Décrire le fonctionnement de la tâche FT3 à l’aide du modèle GRAFCET.

Données :

- Le cycle de l’unité de transfert est décrit sur le document DS4.

- Le schéma de puissance pneumatique du vérin 59 est représenté sur le document technique DT6.

- La description technologique des chaînes d’action et des chaînes d’acquisition est donnée sur le document technique DT7.

Répondre sur le document réponse DR4.

Question 7 :

Compléter le GRAFCET point de vue partie commande de la tâche FT3.

Document sujet

DS7

3) Etude de la fonction technique FT31 : Saisir le joint supérieur.

Objectif de l’étude :

Choisir les ventouses 63 et réaliser le schéma de puissance pneumatique de celles-ci.

Données :

- La chaîne d’action comportant les ventouses réalise :

*Une dépression pour aspirer le joint lors du transport de celui-ci.

*Une surpression pour souffler le joint sur la plaque.

- Force totale nécessaire pour dépiler un joint : Ft =48 N.

- Nombre de ventouses : 4.

- Pression interne absolue de 0,2 bar.

Répondre sur le document réponse DR5.

Question 8 :

A l’aide du document technique DT8, calculer le diamètre utile des ventouses et choisir le type de ventouses.

Question 9 :

Compléter, à l’aide des composants décrits dans les documents techniques DT7 et DT9, le schéma de puissance pneumatique de cette chaîne d’action afin d’obtenir les deux fonctions aspiration et soufflage.

4) Etude de la fonction technique FT32 : Transférer le joint supérieur. Voir DT1, DT2, DT3 et DT4.

41) Analyse des mouvements du margeur supérieur.

Fonctionnement du transfert : Le vérin rotatif 50 entraîne en rotation les deux bras 6. Le pignon mobile 11 est en liaison pivot avec les bras 6 et roule sur le pignon fixe 8. La poulie réglable14, en liaison complète avec le pignon 11, entraîne la poulie 16 par l’intermédiaire de la courroie crantée 75. L’unité de guidage 59, solidaire de la poulie 16, assure le déplacement en translation du support de ventouses 20 et de la plaque d’appui 22.

Objectif de l’étude :

Valider le fonctionnement de la solution existante :

Données :

- La norme de la vitesse angulaire des bras 6 par rapport à la semelle 1 : Ω61 = 1 rad/s.

- Pour obtenir l’arrêt et le maintien aux différentes positions du vérin rotatif 50, un distributeur 5/3 à centre fermé à commande électro pneumatique a été choisi.

- Angle de débattement des bras 6 : 120°.

Répondre sur le document réponse DR6.

Question 10 :

Tracer,  la trajectoire du point Q appartenant au pignon mobile 11 par rapport à la semelle 1 :  τQ,11/1.

Question 11 :

Quelle est la norme de la vitesse du point A appartenant au pignon mobile 11 par rapport à la semelle 1: VA,11/1 ?. Justifier votre réponse.

Question 12 :

Tracer le vecteur vitesse du point Q appartenant aux bras 6 par rapport à la semelle 1 : VQ,6/1.

Question 13 :

En isolant le pignon 11 calculer la norme de la vitesse angulaire de ce pignon par rapport aux bras 6 : Ω116.

Document sujet

DS8

Question 14 :

Calculer la norme de la vitesse angulaire  de la poulie 16 par rapport aux bras 6 : Ω166.

Question 15 :

En déduire l’angle de rotation de la plaque d’appui 22 par rapport à la semelle 1.

42) Evolution de la cinématique du margeur supérieur.

Problème : Lors des phases d’extraction, une ou plusieurs ventouses laissent échapper le joint papier supérieur lors de son passage sur les taquets du magasin.

Evolution proposée : Une modification mineure consiste à extraire le joint papier, non pas perpendiculairement à sa surface principale, mais tangentiellement à celle-ci (l’effort demandé aux ventouses est ainsi diminué). Pour cela on envisage de se servir du transfert pour faire glisser le joint papier, de bas en haut, sur les taquets.

Objectif de l’étude :

Valider une évolution du margeur supérieur.

Données :

- La norme de la vitesse angulaire des bras 6 par rapport à la semelle 1 : Ω61 = 1 rad/s.

- La norme de la vitesse angulaire de la plaque d'appui 22 par rapport aux bras 6 :

Ω226 = 1 rad/s.

Répondre sur les documents réponses DR5 et DR6.

Question 16 :

Tracer le vecteur vitesse du point B appartenant aux bras 6 par rapport à la semelle 1 : VB,6/1.

Question 17 :

Tracer le vecteur vitesse du point B appartenant à la plaque d'appui 22 par rapport aux bras 6 : VB,226.

Question 18 :

En appliquant le théorème de la composition des vitesses en B, tracer le vecteur vitesse du point B appartenant à la plaque d'appui 22 par rapport à la semelle 1 : VB,22/1.

Question 19 :

Tracer le vecteur vitesse du point C appartenant à la plaque d'appui 22 par rapport à la semelle 1 VC,22/1 en adoptant une démarche analogue à la recherche de VB,22/1.

Condition d’extraction : pour que l’extraction du joint papier supérieur soit satisfaisante, il faut que la plaque d’appui 22 glisse dans le plan de contact du joint papier supérieur avec cette plaque d’appui. Pour cela, aucun point de la plaque d’appui 22 ne doit se déplacer vers le magasin.

Question 20 :

Tracer le centre instantané de rotation I de la plaque 22 dans son mouvement par rapport à la semelle 1.

Question 21 :

Déterminer la position du point D, appartenant à la plaque d’appui 22, pour que la direction du vecteur vitesse VD,22/1 soit contenue dans le plan d'appui de la plaque  22.

Document sujet

Question 22 :

Quelle est la particularité des vecteurs vitesse des points appartenant au segment BD ?

Question 23 :

De quelle valeur faut-il déplacer le point B pour satisfaire à la condition d’extraction?

Question 24 :

A l’aide d’une courte explication et/ou d’un croquis, proposer une solution constructive simple pour « déplacer » le point B vers le haut de 60 mm.

43) Caractéristiques du vérin rotatif 50 et câblage du détecteur 4S1 :

DS9

Objectifs de l’étude :

- Valider le choix du vérin rotatif 50.

- Réaliser le schéma de puissance du vérin rotatif.

- Choisir le détecteur 4S1 « joint transféré » et compléter le schéma de raccordement du détecteur à l’automate.

Données :

- Angle de débattement des bras 6 : 120°.

- Courbe de couple développé par le vérin rotatif 50 pendant les deux phases de mouvement : document DT11.

- Taux de charge appliqué au vérin rotatif 50 : τ= 0,7 (taux de charge = effort pratique/effort théorique).

- Caractéristiques du vérin rotatif 50 : document DT12.

- Pour obtenir l’arrêt et le maintien aux différentes positions du vérin rotatif 50, un distributeur 5/3 à centre fermé à commande électro pneumatique a été choisi.

- Il existe un réglage de la fréquence de rotation du vérin rotatif 50 lors de l’amenée du joint sur la plaque.

- Caractéristiques du détecteur 4S1 :

- Type inductif.

- Portée nécessaire 0,8 mm.

- Raccordement par câble.

- Longueur du câble 5 m.

- Détecteur de type 3  fils.

- Tension d’alimentation 24 V continue.

- Le détecteur envoie un 1 logique à l’entrée 3 de l’automate lors de la détection.

- Schéma de câblage de l’automate : document réponse DR7.

Répondre sur les documents réponses DR7 et DR8.

Question 25 :

Dans quelle phase de mouvement, dépose du joint ou retour vers le magasin, le vérin rotatif 50 doit-il développer le couple le plus important ? Justifier.

Question 26 :

Quelle est la valeur maximale de ce couple CMaxi ? Conclure quant au choix de ce vérin.

Question 27 :

A l’aide du document technique DT10 , donner la référence complète du détecteur en justifiant votre choix.

Question 28 :

Compléter le schéma de raccordement du détecteur à l’automate et repérer les bornes du détecteur.

Question 29 :

Compléter le schéma de la chaîne d’action pneumatique du vérin rotatif à l’aide de la banque de composants du document technique DT7 et DT9.

Document sujet

DS10

44) Etude de l’arbre 17 :

Pour établir un modèle volumique de l’arbre 17 à l’aide d’un modeleur paramétré, il convient de procéder à une analyse fonctionnelle préalable.

Objectif de l’étude :

Etablir un modèle volumique de 17.

Données :

- 4 conditions fonctionnelles :

JA : L’arbre 17 doit dépasser de l’écrou à encoches 53.

JB : L’arbre 17 doit dépasser de l’écrou à encoches 53.

JC : Le roulement 55 doit après montage se situer à l’intérieur de l’alésage du bras gauche 6.

: La plaque d’appui 18, servant à la fixation de l’unité de guidage 59, doit être positionnée au milieu des deux bras 6.

JE : La plaque d’appui 18 doit être positionnée par rapport à l’axe de l’arbre 17.

- Les deux bras 6 sont reliés par une traverse 24 qui détermine leur espacement : cote C24 .

- Les caractéristiques des composants standards sont donnés par la nomenclature DT4.

- Ne pas tenir compte des pieds de positionnement qui sont placés après le montage des pièces.

441) Cotation fonctionnelle de l’arbre 17 :

# Répondre sur le document réponse DR9.

Question 30 :

Tracer les chaînes de cotes relatives aux conditions fonctionnelles JA,JB,JC, et JE.

Question 31 :

En déduire les cotes fonctionnelles appartenant à l’arbre 17.

Nota : les cotes fonctionnelles seront nommées par la même lettre que la condition fonctionnelle auxquelles elles appartiennent, suivie de l’indice de la pièce ( par exemple la cote fonctionnelle de l’écrou 53 relative à la condition fonctionnelle JA, sera notée A53 ). Ces cotes fonctionnelles vont être utilisées, comme paramètres, pour bâtir le modèle volumique dans une perspective de variation dimensionnelle.

442) Arbre de construction partiel de l’arbre 17 :

## Répondre sur le document réponse DR10.

Question 32 :

Compléter le document réponse DR10 en indiquant :

- Pour chaque esquisse de construction :

- Un croquis sur lequel vous indiquerez les cotes caractéristiques (de manière littérale) de l’esquisse.

- Le plan ou la face d’esquisse ainsi que son positionnement (de manière littérale) par rapport aux plans de référence P1, P2 et P3 ou aux faces déjà réalisées.

- Pour chaque fonction :

- La fonction technologique réalisée.

- L’opération volumique utilisée.

- Dans la colonne résultat :

- Un croquis en perspective du volume obtenu.

Remarque : vous pouvez proposer un autre arbre de construction. Dans ce cas, ne pas tenir compte de la première étape du document DR10.

Document sujet

45) Etude de la fonction technique : tendre la courroie :

Objectif de l’étude :

Concevoir le tendeur de courroie.

Données :

La transmission de puissance entre les poulies 14 et 16 nécessite une tension correcte de la courroie crantée 75. Cette fonction technique est réalisée par un tendeur conformément au cahier des charges ci –dessous :

| Fonction | Libellé de la fonction | Critère d’appréciation | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT321 | Tendre la courroie | -Diamètre du galet tendeur -Liaison galet 35-axe tendeur 34 - Liaison axe galet tendeur 34 / bras 6 -Amplitude du réglage - Manœuvre | 60 mm Roulement 25 BC10 (25x47x12) Complète démontable 10 mm 2 clés standards | F0 (forme extérieure inchangée) F0 ±2mm Maxi |

F0 : impératif

Répondre sur le document réponse DR11.

Question 33 :

Représenter la solution retenue, à main levée ou éventuellement en vous aidant d’instruments , en vue de face coupe AA et vue de dessus.

DS11

5) Etude de la fonction technique FT33 : Déposer le joint supérieur.

Objectifs de l’étude :

- Vérifier que la déformation du support de ventouses reste acceptable lors de la dépose d’un joint.

- Comparer la contrainte maximale engendrée avec la résistance pratique élastique du matériau.

Données :

- Lors de la dépose du joint, le vérin de l’unité de guidage 59 sort et la plaque d’appui 22 vient en appui sur le posage du plateau rotatif.

- L’action mécanique du posage sur la plaque d’appui est transmise au support de ventouses 20 par les 4 entretoises 21.

- Le support de ventouses est en alliage d’aluminium (2017) de résistance pratique élastique Rpe = 240 MPa.

- La déformation maximale admissible, pour satisfaire aux conditions optimales de posage du joint, est de 0,1 mm.

- Les résultats issus de la simulation sont donnés sur le document DT13.

Répondre sur le document réponse DR12.

Question 34 :

- Relever le déplacement maximum.

- La condition de déformation maximale du support de ventouses 20 est-elle satisfaite ? Justifier.

Question 35 :

- Relever la contrainte maximale.

- Déterminer le coefficient de sécurité.

- Le choix du matériau et le dimensionnement du support de ventouses 20 sont-ils acceptables ? Justifier.