Document technique

DT6

Table de vérité de la commande manuelle de l’électrovanne générale (EVG) :

| ARU | SC | ka | MEE | EVG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 SC : Sécurité Carter. MEE : Bouton poussoir Mise En Energie. # ka : contact associé au relais de sécurité KA. ## EVG : Electrovanne générale. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Schéma de puissance pneumatique du vérin 59 (3C) :

3C

3D

Le déplacement en translation du joint (support des ventouses) est obtenu grâce à un vérin simple effet piloté par un distributeur monostable à commande électrique.