Document technique

DESCRIPTION TECHNOLOGIQUE DES CHAINES D’ACTION ET DES CHAINES D’ACQUISITION

DT7

| ### OPERATIONS | ### PREACTIONNEURS |  | ### ACTIONNEURS | DETECTEURS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Composant | Pilote |  | Composant | Repère |
| ASPIRATION | Distributeur 2/2 monostable à commande électrique Distributeur 2/2 monostable à commande électrique | 1D 2D | ## Ventouse 63 + venturi | ## Vacuostat | 1s0 |
| SOUFFLAGE |  |  |  |  |  |
| RETRAIT DES VENTOUSES 63 | Distributeur 3/2 monostable à commande électrique | 3D | Vérin 59 simple effet 3C | Détecteurs magnétiques (ILS) | 3 s1 3s0 |
| AVANCE DES VENTOUSES 63 |  |  |  |  |  |
| ROTATION DE + 120° DES VENTOUSES 63 | Distributeur 5/3 bistable à centre fermé à commande électrique | 4D+ 4D- | ## Vérin rotatif 50 ## 4C | Détecteurs inductifs | 4s1 4s0 |
| ROTATION DE - 120° DES VENTOUSES 63 |  |  |  |  |  |