Clavettes parallèles



Dimensions :

| d | a | b | j | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De 6 à 8 inclus | 2 | 2 | d - 1,2 | d + 1 |
| 8 à 10 | 3 | 3 | d - 1,8 | d + 1,4 |
| 10 à 12 | 4 | 4 | d – 2,5 | d + 1,8 |
| 12 à 17 | 5 | 5 | d – 3 | d + 2,3 |
| 17 à 22 | 6 | 6 | d - 3,5 | d + 2,8 |
| Forme A Forme B Forme C 22 à 23 | 8 | 7 | d – 4 | d + 3,3 |
| 30 à 38 | 10 | 8 | d – 5 | d + 3,3 |
| 38 à 44 | 12 | 8 | d – 5 | d + 3,3 |
| 44 à 50 | 14 | 9 | d – 5,5 | d + 3,8 |

Tolérances :

| d | j | k |  | Tolérance sur les rainures (montage normal) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 à 22 inclus | 0 -0,1 | +0,1 0 |  | Arbre | N9 |
| 22 à 130 | 0 -0,2 | +0,2 0 |  | Moyeu | Js 9 |

# Montage arbre – moyeu : H7 js6

Vis de pression sans tête à bout cuvette





| ## D | d | l |
| --- | --- | --- |
| M2 | 1 | 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 |
| M3 | 1,4 | 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 |
| M4 | 2 | 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 |
| M5 | 2,5 | 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 |
| M6 | 3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 30 |
| M8 | 5 | 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 |
| M10 | 6 | 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 |
| M12 | 7 | 12 – 16 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 |