DOSSIER

TECHNIQUE

Ce dossier comporte 8 documents numérotés de DT1 à DT8.

DT1 à DT5 : Texte de présentation de l’unité de peinture extérieure.

DT6 : Dessin d’ensemble du module de levage.

DT7 : Nomenclature du module de levage

DT8 : Documentation technique.

# Unité de peinture extérieure de fût métallique

L’unité de peinture étudiée est une des unités participant au processus de fabrication de fûts métalliques. Cette étape de peinture est réalisée à la fin du processus. La peinture est projetée sur l’extérieure du fût à l’aide de pistolets pendant sa rotation.

Dimensions d’un fût

Ø530 ; H =950

## Extrait du cahier des charges commun aux unités de  fabrication

| Fonction technique | Critère d’appréciation | Niveau d’appréciation |
| --- | --- | --- |
| FT1 : Réaliser une étape de fabrication | Respect de la cadence de production | 800 fûts à l’heure |

Afin de respecter la cadence de la chaîne de fabrication, l'application de la peinture a été décomposée en neuf opérations :

- Opération 1 : Approvisionnement et mise en place d’un fût à peindre

- Opération 2 : Poste d’attente

- Opération 3 : Mise en rotation du fût pour la pose de la première couche

- Opération 4 : Le fût continuant à tourner par inertie, mise en peinture de la première couche

- Opération 5 : Séchage de la première couche de peinture

- Opération 6 : Mise en rotation du fût pour la pose de la deuxième couche

- Opération 7 : Le fût continuant à tourner par inertie, mise en peinture de la deuxième couche

- Opération 8 : Séchage de la deuxième couche de peinture

- Opération 9 : Pose sur le tapis d’évacuation

Le système étudié est le transfert permettant les opérations 1 à 8. Ces opérations se concrétisent par huit postes. Le transfert des fûts entre chaque poste se fait par deux sous systèmes appelés traîneaux soulevant chacun quatre fûts à la fois.

  - le traîneau 1 pour les postes 1 à 4 ;

  - le traîneau 2 pour les postes 5 à 8.

Les mouvements des deux traîneaux sont synchronisés grâce à un jeu de bielles commandé par une unité de motorisation unique. (Voir document technique DT2)

SENS DE DEPLACEMENT DES FÛTS

## Etude simplifiée du transfert des fûts

Pour éviter tout risque de renversement des fûts lors du passage d’un poste à l’autre, les deux traîneaux les déplacent, en effectuant un cycle rectangulaire dont les phases sont les suivantes :
– Phase de montée des traîneaux :  les fûts sont soulevés. Les traîneaux représentés ci-dessus sont au début de la montée
– Phase d’avancée horizontale des traîneaux pour amener les fûts jusqu’au-dessus du poste suivant
– Phase de descente des traîneaux : les fûts sont posés 
– Phase de recul horizontal des traîneaux jusqu’au-dessous du poste précédent. Retour en position initiale du cycle.

La peinture de deux des fûts est réalisée entre la pose et le soulèvement.

# Représentation partielle de la partie opérative

MODULE DE LEVAGE

VOIR DOCUMENTS TECHNIQUES DT 6 et DT 5

MOTORISATION
VOIR DOCUMENTS TECHNIQUES
DT3 A DT5

EFFECTEURS, EXCEPTE LES PISTOLETS DE PEINTURE

Début de la montée

Le fût est soulevé

Fin de la montée

Au début de la descente

traîneau

## Motorisation des déplacements.

Note : Afin de faciliter la compréhension du mécanisme, une couleur est attribuée à chaque classe d’équivalence ou sous–ensemble cinématiquement lié.

La synchronisation des déplacements est réalisée par l’emploi d’un seul moteur électrique animant deux bielles transmettant le mouvement horizontal des traîneaux et de deux autres bielles transmettant le mouvement vertical.

### Adaptation de la vitesse du moteur

La transmission poulie / courroie entraîne en rotation la vis sans fin qui engrène avec une roue dentée appartenant au sous ensemble « PS ». Ce sous ensemble est alors animé d’un mouvement de rotation continue.

### Commande du mouvement vertical.

La commande du mouvement vertical des traîneaux est obtenue à l’aide d’une came. Le galet roule sur le profil de la came et entraîne en rotation le levier primaire. Cette même rotation est transmise au levier secondaire par l’intermédiaire de la bielle.

La rotation commune des leviers est enfin transmise aux deux bielles inférieures puis aux leviers coudés.

### Commande du mouvement horizontal.

Axe de rotation du pignon

Axe de rotation du galet

Porte satellite PS

Le pignon avec galet excentré engrène et roule autour de la grande roue fixe. Le galet se déplace dans la rainure du coulisseau et l’entraîne avec lui.

Pignon avec galet excentré

Le mouvement du coulisseau est alors une translation alternée. Il est guidé en translation par deux arbres parallèles.
La trajectoire ci-dessous correspond à un cycle soit un tour complet du porte satellite. Les bielles reliées au coulisseau entraînent les traîneaux et réalisent le mouvement horizontal.

La translation alternée du coulisseau est finalement transmise aux deux bielles du mouvement horizontal puis aux traîneaux.

Note importante

Un tour du porte satellite PS correspond à un cycle et donc au passage d’un poste à un autre.

Nomenclature partielle

Certains matériaux font l’objet d’une double désignation, norme 1995 et ancienne norme.

| 32 | 4 | Bielle | S 275 (E 28) | Tube rond 40-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 4 | Bouchon fileté | E 295 (A 50) | Rond 40 h11 |
| 30 | 4 | Ecrou hexagonal ISO 4032 – M20 – 8 |  |  |
| 29 | 4 | Embout male fileté SAKAC 20 |  | Contact acier bronze |
| 28 | 4 | Bague intérieure de l’embout fileté |  | Bronze composite |
| 27 | 2 | Poutre IPE | S 235 (E24) |  |
| 26 | 1 | Levier droit |  |  |
| 25 | 4 | Vis C HC, M6-10 |  | Vis à tête cylindrique à six pans creux |
| 24 | 4 | Plaquette arrêt axe bielle |  |  |
| 23 | 4 | Axe embout | C 60 (XC 60) |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 20 | 4 | Roulement 20 BC 10 |  | Roulement étanche, deux joints radiaux |
| 19 |  |  |  |  |
| 18 | 1 | Levier gauche |  |  |
| 17 | 4 | Rondelle logement Z210 |  |  |
| 16 | 4 | Rondelle arbre Z210 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 12 | 4 | Roulement 50 BT 02 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 | 2 | Roue | C 60 (XC 60) |  |
| 9 | 1 | Axe roue | C 60 (XC 60) |  |
| 8 | 2 | Vis C HC, M 8-12, 6.8 |  | Vis à tête cylindrique à six pans creux |
| 7 | 2 | Plaquette arrêt axe levier |  |  |
| 6 | 2 | Axe levier | C 60 (XC 60) |  |
| 5 | 8 | Vis à tête hexagonale ISO 4017 M8 x 30-6.8 |  |  |
| 4 | 1 | Pied gauche | S 235 (E24) | Construction mécano soudée |
| 3 | 1 | Poutrelle IPE 100 | S 235 (E24) |  |
| 2 | 2 | Plaque pied poutrelle | S 235 (E24) | Plat 8 |
| 1 | 1 | Pied droit | S 235 (E24) | Construction mécano soudée |
| Rp | Nb | Désignation | Matière | Observation |
| module de LEVAGE (Unité de peinture de fut) |  |  |  |  |

| Ecrou hexagonal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | Pas | a | h | d | pas | a | h |
| M6 | 1 | 10 | 5,2 | M16 | 2 | 24 | 14,8 |
| M8 | 1,25 | 13 | 6,8 | M20 | 2,5 | 30 | 18 |
| M10 | 1,5 | 16 | 8,4 | M24 | 3 | 36 | 21,5 |
| M12 | 1,75 | 18 | 10,8 | M30 | 3,5 | 46 | 25,6 |
| M14 | 2 | 21 | 12,8 | M36 | 4 | 55 | 31 |

| Vis à tête hexagonale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d |  | Pas |  | s |  |  | k |  | d |  |  | Pas |  | s |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M6 |  | 1 |  | 10 |  |  | 4 |  | M12 |  |  | 1,75 |  | 18 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M8 |  | 1,25 |  | 13 |  |  | 5,3 |  | M16 |  |  | 2 |  | 24 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 |  | 1,5 |  | 16 |  |  | 6,4 |  | M20 |  |  | 2,5 |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Longueurs l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 20 |  | 25 | 30 |  | 35 |  | 40 | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 | 65 |  | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 6 |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

| Embout taraude |  |  |
| --- | --- | --- |
| d; e; f; g; k. 15; 1; 1,1; 14,3; 1,05. 17; 1; 1,1; 16,2; 1,2. 20; 1,2; 1,3; 19; 1,5. 22; 1,2; 1,3; 21; 1,5. 25; 1,2; 1,3; 23,9; 1,65. |
| d=20 | dk=34,9 | l7=37 |
| d2=51 | d3=27,5 | r1=0,3 |
| G=M20x1,5 | d4=37 | W=30 |
| B=25 | l3=30 | C1=18 |
| h1=77 | l4=105 | l5=10 |

Cote tolérancée de l’arbre : Ød m6