Etude fonctionnelle de l’arbre secondaire 17 du réducteur Cyclo

1) Etude des Groupes Fonctionnels de Surfaces

| Groupe Fonctionnel | Fonction | Modèle | Pièces | Conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de Surfaces | technique |  | en liaison | Fonctionnelles |
| GFS1 | Réalisation de la liaison pivot entre l’arbre secondaire du Cyclo 17 et l’arbre creux coté palier 15 | Centrages + appuis plans + arrêts par anneaux élastiques | Roulement 25 et Roulement 29 | - Ajustements serrés des bagues intérieures des roulements sur 17 - jeu axial JA |
| GFS2 | Réalisation de la liaison encastrement entre l’arbre secondaire 17 et l’excentrique du Cyclo 102 | Centrage long + appui plan (par l’intermédiaire des pièces 108 et 25) + transmission du couple par la clavette 107 + arrêt axial par l’anneau élastique 106 et la rondelle 105 | Excentrique cyclo 102 Roulement 25 Rondelle 105 Anneau élastique 106 Clavette 107 Rondelle 108 | - Ajustement libre entre l’excentrique 102 et l’arbre 17 - jeu axial JB |
| GFS3 | Réalisation de la liaison encastrement entre l’arbre secondaire 17 et du moyeu planétaire du Redex 6 | Centrage long + appui + transmission du couple par la clavette 3 + arrêt axial par la rondelle 109 et la vis 110 | Planétaire Redex 6 Clavette 3 Rondelle 109 Vis 110 | - Ajustement libre entre le planétaire Redex 6 et l’arbre 17 - jeu axial JC - jeu axial JD |

2) Relations entre Groupes Fonctionnels de Surfaces

| Relations entre GFS | Fonction Technique |
| --- | --- |
| Relation R1 entre GFS1 et GFS2 | Positionnement relatif des rouleaux 101 par rapport aux cames-disques 100 Document Réponse DR4-1 Etude fonctionnelle de l’arbre secondaire 17 du réducteur Cyclo |
| Relation R2 entre GFS1 et GFS3 | Positionnement relatif du planétaire 7 par rapport à la bride 30 |