FP1 : extraire les boues présentes dans l’eau chargée pour obtenir de l’eau ‘propre’

Ft1 : créer une vitesse du bol 63  (‘effet centrifuge’)

Ft11 : générer une rotation

Moteur 43

Système poulie-courroie

11-12-42

Ft12 : adapter la rotation du moteur au bol 63

Ft212 : Aligner l’axe de la génératrice avec l’axe de la décanteuse

Etudiées dans les première et seconde parties

Ft2 : créer une vitesse relative de la vis 62 par rapport au bol 63

Ft21 : générer une fréquence de rotation variable

Ft22 : adapter la rotation de la génératrice à la vis

Réaliser un bâti intermédiaire mécano-soudé démontable

Ft211 : Utiliser une génératrice

Ft213 : Fixer la génératrice sur le bâti

Ft221 : Fixer la sortie du Redex avec l’entrée du Cyclo

Ft222 : Réaliser une liaison débrayable génératrice-Redex ou génératrice-Cyclo directe

4 vis

Ft214 : Lier l’arbre de le génératrice au système de mesure de couple

Génératrice ABB

type M2BA 160M4

FAST partiel :

Décanteuse

à

génératrice

Ft3 : Détecter le bourrage (blocage de la vis 62 par rapport au bol 63)

Ft31 : détecter un couple excessif sur l’arbre secondaire 40

Interposer un élément déformable

Mesurer la déformation

Accouplement élastique 70

Capteurs 71

Ft4 : Assurer la sécurité de la décanteuse en cas de bourrage

Ft41 : Interposer un fusible dans le circuit d’alimentation

Ft42 : Interposer un système de rupture qui, en cas d’augmentation du couple, vient rompre le fusible

Fusible 75

Etudiée dans la quatrième partie

# Interactions entre la décanteuse et son milieu environnant:

La décanteuse réalise un certain nombre de fonctions dont la fonction principale FP1 ‘Extraire le liquide des boues pour obtenir des « éléments solides »’ présentée dans l’extrait du cahier des charges fonctionnel ci-contre :

| Fonction |  | Critères | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Extraire le liquide des boues pour obtenir des « éléments solides ». | Fréquence de rotation du bol 63 Fréquence de rotation relative de la vis 62 par rapport au bol 63 | NBol63/0 = 2750 tr.mn-1 NR62/63 = 2 tr.mn-1 à 18 tr.mn-1 ## Document technique 3 P.1/1 |