OBJECTIF DE L’ETUDE

La version de base RV100 du Robucar présente les caractéristiques définies sur le document DT1. A la demande d’un client, la société Robosoft désire réaliser une version améliorée de la version RV100. Cette version nouvelle « RV200 » devra répondre aux caractéristiques définies sur le document DT1.

L’étude suivante vise à :

- valider pour la version RV200 certains composants mécaniques utilisés sur la  version de base RV100 ;

- définir de nouveaux composants mécaniques pour répondre aux nouvelles caractéristiques de la version RV200.

Partie 1 	Détermination des caractéristiques de la suspension oléopneumatique 12a + 12b pour la version RV200

La suspension oléopneumatique de la version RV100 est définie sur le document DT10.

La version RV200 doit permettre de transporter une charge maximale de 3000 N.

Le poids total en charge du véhicule est alors de 6400 N au lieu de 5400 N pour la version RV100. On désire, dans cette partie, définir la nouvelle course utile et la charge exercée sur la suspension oléopneumatique 12a+12b de la version RV200 et conclure sur la possibilité de conserver la suspension oléopneumatique du modèle RV100.

Détermination de la nouvelle course maxi de la suspension 12a+12b

Le Robucar RV200 non chargé possède une garde au sol de 180mm. Lorsqu’il est soumis au poids total de 6400 N, la garde au sol est alors de 80mm. On souhaite déterminer dans ces conditions la nouvelle course de la suspension oléopneumatique 12a+12b nécessaire pour passer de la position haute à la position basse.

Données et hypothèses :

- pour l’ensemble des questions répondre sur feuille de copie et effectuer les constructions sur le document réponse DR1 (ce document DR1 représente le Robucar RV200 non chargé avec une garde au sol de 180mm) ;

- les liaisons en A, C et B, D sont respectivement des liaisons de type pivot et rotule ;

- on considérera pour les constructions que la roue 1 est fixe (articulations B et D fixes par rapport au sol) et que le reste du mécanisme (10, 11, 12, 20) est mobile par rapport à cette roue 1.

Question 1	Définir la nature des mouvements suivants : Mvt10/1, Mvt11/1,  Mvt12a/20,  Mvt12a/12b et Mvt12b/11.

Question 2	Décrire et tracer les trajectoires des points suivants : TA10/1, TC11/1 et TE11/1.

Question 3	En position basse la garde au sol étant de 80 mm, tracer la nouvelle position du châssis 20. En déduire les nouvelles positions des points  A, C et F que l’on notera A1, C1 et F1.

Question 4	Tracer la pièce 11 dans sa nouvelle position et en déduire E1.

Question 5	Construire, mesurer et traduire à l’échelle 1:1  la course de la suspension oléopneumatique 12a+12b.

Détermination de la nouvelle charge maximale supportée par la suspension oléopneumatique 12a+12b

Le Robucar RV200 étant toujours soumis à la charge maximale de 6400N on désire définir l’effort supporté par la suspension oléopneumatique 12a+12b.

L’étude se fera en deux étapes :

- détermination de la charge maximale supportée par une roue ;

- détermination de la charge supportée par la suspension 12a+12b.

Détermination de la charge maximale supportée par une roue

Données et hypothèses :

- pour la question suivante répondre sur feuille de copie ;

- le document DT5 représente le Robucar en charge ;

- le poids total de l’ensemble est de 6400 N ;

- le problème est plan et sera résolu dans le plan de symétrie xMy défini sur DT5 ;

- le véhicule est à l’arrêt et en position basse.

Question 6	A l’aide des données du document DT5 déterminer par la méthode de votre choix l’action résultante, s’exerçant en M, du sol sur l’ensemble des deux roues avant. En déduire l’action sur une seule roue.

Détermination de la charge supportée par la suspension 12a+12b

La figure ci-dessous représente le mécanisme de suspension avant droit en position basse.

Données et hypothèses :

- les sous ensembles constituant les différents blocs cinématiques sont notés S0, S1, S10, S11, S12 et S20 ;

- Le poids des blocs cinématiques S10, S11 et S12 sont négligés devant les autres actions mécaniques ;

- l’étude se fera dans le plan de symétrie xMz de la figure ci avant ;

- l’effort du sol sur la roue est de 1800 N (quel que soit le résultat trouvé à la question précédente) ;

- le véhicule est à l’arrêt et en position basse ;

- les liaisons sont supposées parfaites ;

- les liaisons en B et D sont des liaisons de type rotule, les liaisons en A, C, E et F sont des liaisons de type pivot d’axe y ;

- l’ordre d’isolement des sous ensembles sera le suivant : S10, S1 et S11.

Question 7	Isoler le triangle de suspension S10 et faire l’inventaire des actions mécaniques extérieures agissant sur S10, appliquer le PFS et en déduire le support de ces actions mécaniques extérieures.

Question 8	Isoler et faire l’inventaire des actions mécaniques extérieures appliquées au système matériel S1. Déterminer par la méthode de votre choix, les actions en B et D.

- Pour une solution analytique utiliser les dimensions définies sur le document DR2 et répondre sur feuille de copie.

- Pour une solution graphique effectuer les constructions et donner les résultats sur le  document DR2.

Question 9	Le document DR3 définit l’inventaire complet des actions mécaniques extérieures agissant sur S11. La norme et le support de l’actionDS1S11  sont définis sur le document DR3 et ce quels que soient les résultats trouvés à la question précédente.

Tracer alors sur ce document DR3 :

- le support de l’action en C ;

- le dynamique des forces mises en jeu traduisant le PFS appliqué à S11.

Donner les résultats dans les cadres réservés.

Conclusion sur la possibilité de conserver la suspension du modèle RV100

Question 10	La nouvelle course utile et la nouvelle charge supportée par la suspension oléopneumatique 12a+12b ont été déterminées dans les questions précédentes. En déduire s’ il est nécessaire de changer la suspension de la version RV100 pour la version RV200 du Robucar. Dans le cas d’un changement de suspension, choisir celle-ci à l’aide du document DT10. Justifier vos réponses.

Partie 2 	Détermination des caractéristiques du nouveau vérin 
    électrique 4 de braquage pour la version RV200

La vitesse maximale du Robucar RV100 dans un virage à 90° est de 6 km/h. Le vérin électrique 4 (voir document DT10) doit pour cela développer une vitesse de translation de tige de 24 mm/s pour assurer la prise correcte du virage. Le Robucar RV200 doit permettre une vitesse de 8 km/h dans ce même virage. On désire, sous cette nouvelle condition, déterminer la vitesse de translation de la tige de vérin électrique. Cette vitesse étant déterminée, on souhaite choisir une nouvelle référence pour le vérin électrique et définir son implantation.

Détermination des nouvelles caractéristiques cinématiques du vérin électrique 4

La vitesse dans un virage du Robucar RV200 étant de 8 km/h, on se propose de :

- définir la nouvelle vitesse de translation de la tige de vérin électrique 4 ;

- choisir une nouvelle référence de vérin électrique 4.

Données et hypothèses :

- les constructions seront effectuées sur les documents DR4 et DR5 ;

- les justifications et les calculs figureront sur la feuille de copie ;

- lors d’un virage, la roue avant gauche braque en une seconde d’un angle de 20° (pour une première approche, on considèrera que la vitesse angulaire de braquage de la roue par rapport au châssis notée 7/S20 est constante pendant la prise de ce virage) ;

- on considèrera dans cette première approche que la roue pivote autour de l’axe vertical Px.

Question 11	Déterminer par le calcul la vitesse angulaire de braquage 7/S20 .

Question 12	Le rayon PN étant donné sur le document DR4, calculer la norme de la vitesse du point N, VN(7S20).

Quel que soit le résultat trouvé à la question précédente on prendra pour la suite :

VN(7S20)= 56 mm/s. Les constructions suivantes seront effectuées sur le document DR4.

Question 13	Définir le support deVN(7S20).  Tracer ce vecteur sur le document DR4 à l’échelle recommandée.

Question 14	Démontrer en utilisant la relation de composition des vitesses au point N que VN(6S20)=VN(7S20).

Question 15	Définir le mouvement du solide 5 par rapport au châssis S20. En déduire et tracer le support de VL(5S20).

Question 16	Démontrer en utilisant la relation de composition des vitesses au point L que  VL(5S20)=VL(6S20).

Question 17	Déterminer par équiprojectivité le vecteur  VL(6S20).

Question 18	Définir le support du vecteur VK(5S20). Déterminer ce vecteur par la méthode de votre choix. Donner la norme de ce vecteur dans le cadre réponse.

Pour la suite on prendra VK(5S20) = 30 mm/s quel que soit le résultat trouvé à la question précédente. Les constructions suivantes seront effectuées sur le document DR5.

Question 19	Démontrer en utilisant la relation de composition des vitesses au point K que VK(4bS20)=VK(5S20).

Question 20	Tracer le vecteur VK(4bS20)  à la nouvelle échelle.

Question 21	Définir et tracer le support du vecteur VK(4aS20).

Question 22	Définir et tracer le support du vecteur  VK(4b4a) .

Question 23	Ecrire la relation de composition des vitesses en K. Tracer alors cette composition des vitesses et définir la vitesse de rentrée de tige 4b. Donner la norme de ce vecteur dans le cadre réponse.

Question 24	Conclure si le vérin électrique utilisé pour la version RV100 reste compatible avec cette nouvelle vitesse maximale nécessaire pour la version RV200. Si votre réponse est négative choisir alors une nouvelle référence convenable du vérin électrique à l’aide du document DT10. Justifier.

Vérification de la résistance de l’articulation arrière du vérin de braquage

Le vérin électrique de braquage choisi par le constructeur pour la version RV200 est le vérin référencé DA12-05B65. Ce vérin développant un effort maxi en J de 2250N, on se propose de montrer par une étude de résistance que la solution technologique définie pour l’implantation en J du vérin de la version RV100 ne convient pas.

Données et hypothèses :

- pour l’ensemble des questions, répondre sur feuille de copie ;

- l’articulation arrière du vérin est définie sur le document DT8 ;

- la vis 201 et la bague 202 sont assimilées à une pièce unique (cette modélisation est proposée sur le document DT9 figures 1, 2 et 3) ;

- le moment quadratique d’une section circulaire est IGz = .d4/64.

Question 25	A l’aide de la figure 3 du document DT9, déterminer le torseur des efforts de cohésion dans la section de centre de gravité G.

τcohesionG=τtronçon[GB]tronçon[GA]G

Question 26	Indiquer à quelles sollicitations est soumise cette section.

L’étude suivante a pour but de définir la contrainte maximale de flexion dans la section de centre de gravité G. Dans cette section existe un phénomène de concentration de contraintes dû au changement de diamètre.

Question 27	A l’aide de l’abaque figure 4 et de la géométrie du modèle, définir le coefficient de concentration de contraintes k dans la section de centre de gravité G.

Question 28	Calculer la contrainte maximale de flexion dans cette même section.

Question 29	A l’aide de la simulation informatique proposée document DT9, relever la valeur de la contrainte maximale logicielle notéeMAX Logicielle et la traduire en MPa.

Question 30	Conclure sur l’état de résistance de la pièce, la résistance élastique du matériau étant définie sur le document DT8.

Modification de l’articulation

La partie précédente montre que la solution technologique utilisée pour l’implantation du vérin en J ne résiste pas aux efforts développés. On se propose donc de modifier cette solution. Afin d’augmenter la résistance aux déformations de l’axe d’articulation 201 on choisira une réalisation de l’articulation en chape.

Données et hypothèses :

- le document DT8 représente l’articulation avant modification ;

- le document DR6 représente les parties inchangées pour la modification de l’articulation ainsi que les dimensions standard d’un type de profilé en U pour réaliser cette liaison en chape.

Question 31	En vous aidant du schéma technologique ci-dessous, proposer sur le document DR6, la conception de cette nouvelle liaison entre le vérin électrique de direction 4 et la platine de fixation 20 liée au châssis. Noter les dimensions du profilé choisi sur DR6.

- On gardera le choix d’une réalisation en mécano soudée.

Partie 3	Etude de la liaison équerre de direction 5 / platine 20.

L’objectif de cette partie est d’analyser la liaison de l’équerre 5 avec la platine 20 afin de réaliser la notice de montage de l’ensemble de cette liaison.

Données et hypothèses :

- pour l’ensemble des questions répondre sur feuille de copie sauf indication contraire ;

- le document DT6 représente en détail cette liaison ;

- le mouvement étant d’amplitude faible, les roulements sont montés sans serrage.

Question 32	En utilisant la nomenclature, document DT4, donner la liste complète C1 (classe cinématique) des pièces tournantes par rapport à l’ensemble platine C0. Les roulements 102b et 102h figureront dans cette liste.

Question 33	Indiquer le nom de la liaison C1/C0.

Question 34 	Décrire succinctement la solution utilisée pour la liaison encastrement de l’axe 101 avec la platine 20.

Question 35	Compléter le graphe de montage défini sur le document DR7 en positionnant dans l’ordre convenable les pièces : 102h, 102b, 103+5, 104, 105, 106 et 107.

Question 36 	Le document DT7 donne une vue éclatée des pièces constituant la liaison 5/20. Le document DR7 donne la notice incomplète du montage.

Cette notice montre la méthode d’assemblage utilisée pour les pièces 20, 101, 108, 109 et 110 présentées sur la partie de gauche du document DT7 (Eléments assemblés).

Compléter cette notice document DR7 en prenant exemple sur la méthode précédente. Seules les pièces 102h, 102b, 103+5, 104, 105, 106 et 107 présentées sur la partie de droite (Eléments à assembler) du document DT7 sont à assembler.