CORRIGE

ROBUCAR

Question 1 :

Mvt 10/1 : rotation autour de B

Mvt 11/1 : rotation autour de D

Mvt 12a/20 : rotation autour de F

Mvt de 12a/12b : translation d’axe EF

Mvt de 12b/11 : rotation autour de E

Question 2 :

TA10/1 : circulaire de centre B et de rayon AB

TC11/1 : circulaire de centre D et de rayon DC

TE11/1 : circulaire de centre D et de rayon DE

Question 3 :

A1 : l’abaissement du point est de 100mm
	La distance AC est constante A1C1 = AC
	F1 : L’abaissement de F est de 100mm et la distance F1C1 = FC

Question 4 :

La distance EC est constante E1C1 = EC

Question 5 :

Le nouvel axe de la suspension est E1F1
	Report de E1F1 en EF’1
	Course à l’échelle 1 : EF – EF’1 = 12x5 = 60mm

Question 6 : Véhicule isolé :

Bilan :

P  \s\up12((\a\hs3(0;-6400;0   ;    Msol2roues  \s\up12((   ;    Nsol2roues  \s\up12((

Equation des moments en N :	+(656 x 6400) – 1206 x ||Msol2roues|| = 0

||Msol2roues|| =  = 3481 N

Action sur une seule roue :

||Msol1roue|| = = 1740 N

Question 7 : S10 isolé :

Bilan :		AS20S10, BS1S10 (supports et normes inconnues)

PFS :		AS20S10+ BS1S10 =	0 ;  AS20S10= - BS1S10

Conclusion : Système soumis à 2 forces égales et directement opposées et de 			support AB.

Question 8 : S1 isolé : Voir document DR2

Bilan :

Msolroue\s\up12((\a\hs3(0;1800;0   ;    BS10S1 \s\up12(( \a\hs3(XB;YB;0 \a\hs3(support;AB;norme inconnue  ;    DS11S1  \s\up12((\a\hs3(XD;YD;0   \a\hs3(support;norme;inconnus

PFS :	Msolroue+ BS10S1+ DS11S1 = 0; dynamique fermé,

Conclusion : Système soumis à 3 forces concourantes au point I.

Résultat : ||DS11S1|| = 1760 N.

Question 9 : S11 isolé : Voir document DR3

Résultat : ||ES11S12|| = 2986 N.

Question 10 :

La course utile est 60mm inférieure à la course maxi possible de 70mm.

L’action maximale exercée sur la suspension oléopneumatique 12 est de 	2960N bien inférieure à la capacité de charge de 3800N. Donc il n’est pas 	nécessaire de changer de référence de suspension.

Question 11 :

7/S20 = θt= = 0,349 rd/s      avec  = x 20 en rd

Question 12 :

||VN7S20|| = roue/châssis x PN = 0,349 x 160 = 55,84 mm/s

Question 13 :

VN7S20 : support : perpendiculaire à PN , le solide 7 étant en 			                    mouvement de rotation autour de P.

norme : 0,056m/s soit graphiquement 56mm

Question 14 :

VN7S20 = VN76 + VN6S20   avec VN76= 0 N est le point de liaison pivot entre les solides 7 et 6.

VN7S20 = VN6S20

Question 15 :

Le mouvement du solide 5/S20 est une rotation autour du centre R. Le support 	du vecteur VL5S20 est perpendiculaire au rayon RL.

Question 16 :

VL6S20 = VL65 + VL5S20   avec VL65= 0 L est le point de liaison pivot entre les solides 6 et 5.

VL6S20 = VL5S20

Question 17 :

Tracé du vecteur VL6S20  par équiprojectivité.

Question 18 :

VK5S20 : support : perpendiculaire à RK .

norme et sens : par répartition triangulaire autour de R.

résultat : ||VK5S20|| = 29mm/s

Question 19 :

VK5S20 = VK54b + VK4bS20 avec VK54b= 0 K est le point de liaison pivot entre les solides 5 et 4b.

VK5S20 = VK4bS20

Question 20 :

||VK5S20|| = 0,03 m/s soit graphiquement : 60mm

Question 21 :

VK4aS20 : support perpendiculaire au rayon JK

Question 22 :

VK4b4a : support JK

Question 23 :

VK4bS20 = VK4b4a + VK4aS20

Question 24 :

||VK4b4a|| = 0,028 m/s, Vmaxi = 0,037 m/s

Donc la vitesse trouvée reste compatible avec le vérin de la version 		RV100. Il est donc inutile de changer de vérin électrique de braquage.

Question 25 :

{Tc}G = \s\up12((\a\hs3(0;Ty;0\a\hs3(0;0;Mfz\s\up12(( avec Ty = -2250 N et Mfz = 2250 x 8,5 = 19125 mmN

Question 26 :

Ty introduit une sollicitation de cisaillement transversal
	Mfz introduit une sollicitation de la flexion.

Question 27 :

=  = 0,166	=  = 0,625	 	k = 2,15

Question 28 :

IGz = =  ;  v = 5 mm	; Max =

Max = = 487 MPa

Question 29 :

Max = 4,34.108 Pa (N/m²) = 434 MPa

Question 30 :

Dans les 2 cas (calcul et simulation informatique)  
		Max > Re = 235 MPa, la pièce ne résiste pas.

Question 31 :

Voir document réponse DR6

Question 32 :

Les pièces tournantes sont :

C1 = {102b,102h,103+5,104,105}

Question 33 :

La liaison C1/C0 est une liaison pivot

Question 34 :

L’axe 101 est centré sur la platine 20 et est en appui plan par un épaulement. 	La semelle 108 assure le maintien de l’axe 101 grâce aux vis 109+110.

Question 35 :

Voir document réponse DR7

Question 36 :

Voir document réponse DR7