DOSSIER

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier comporte 9 documents numérotés de DT1 à DT9 :

DT1 et DT2 : Présentation du système et objectif général de l’étude

DT2 et DT3 : Fonctionnement et sous ensembles cinématiques

DT4 et DT5 : Extrait du cahier des charges

DT6 : 	Vue éclatée du système complet (document constructeur)

DT7 : 	Caractéristiques des programmes de la console

(document constructeur)

DT8 : 	Documentation sur les paliers lisses IGUS

(document constructeur)

DT9 : 	Plan A3

VÉLO ELLIPTIQUE VE 680 (marque Domyos)

1 - Présentation

Depuis les années 80, le secteur du fitness est en pleine croissance. Leader européen de la création et de la distribution d’articles de sport, la société Décathlon commercialise une large gamme de produits (tapis de course, vélos elliptiques, rameurs, steppers…) sous différentes marques. Le système étudié ici est un vélo elliptique de marque Domyos, modèle VE 680.

Principe

Le vélo elliptique est un appareil de fitness pour la remise en forme. Il permet un travail simultané des jambes et des bras.

Il associe les mouvements circulaires du vélo, les mouvements horizontaux de la marche à pied et ceux verticaux du stepper.

C'est donc un entraînement cardio-vasculaire très complet et sans impact sur les articulations, car les pieds restent toujours en contact avec les pédales.

Aspect musculaire

Le mouvement très particulier, en forme d’ellipse, avant ou arrière des pieds, associé au mouvement des bras, permet de simuler le mouvement naturel de la marche tout en faisant travailler l'ensemble du corps. Cet appareil développe les dorsaux, les pectoraux, les fessiers, les quadriceps, les mollets et les muscles des bras.

Objet de l’étude

La société Décathlon compte conquérir de nouveaux marchés liés à l’augmentation de l’obésité. Elle souhaite donc créer une gamme de produits pouvant être utilisée par des personnes de très forte corpulence et de ce fait en profite pour améliorer sa notice d’utilisation qui manque d’informations.

Le vélo actuel est limité aux personnes de masse inférieure à 130 kg. Notre but est de valider le modèle actuel pour une masse maxi de 160 kg.

Description générale du vélo

Capteur de pulsation

Boutons de réglage de la résistance

Molette de blocage des bras et des pédales

Compensateur de niveau

Bras fixe

Console

Bras mobile

Pédale

Roulette de déplacement

2 - Fonctionnement et sous ensembles cinématiques

L’utilisateur du vélo elliptique génère un mouvement par le poids du corps sur les pédales, porté alternativement sur une jambe puis sur l’autre. Ce mouvement engendré par le pédalier est transmis par l’intermédiaire d’un système poulie courroie à une roue d’inertie. Cette roue est limitée dans son mouvement par un frein magnétique commandé par des programmes préenregistrés dans la console. Ce sont ces programmes qui permettent de gérer l’effort de l’utilisateur et sa dépense physique.

Un frein de parking commandé par une molette, permet de bloquer le système lorsque celui-ci est inutilisé et permet l’accès au vélo en toute sécurité (c’est une partie de l’étude dans ce sujet).

Les schémas sur le DT3 présentent la chaine de transmission de puissance du mécanisme et ses différents sous ensembles. Nous utiliserons la nomination de ces sous ensembles pour réaliser les études durant le sujet.

Pour l’étude du mécanisme un bras et un pédalier sont suffisants.

Chaîne de transmission de la puissance

Pédale 2

Roue 1

Roue d’inertie 7

Système poulie courroie 4+5+6

Frein de parking 8

Poids de l’utilisateur

Effort sur le câble

Frein magnétique

Gestion électronique par la console

Bras 3

Bras de l’utilisateur

Bâti 0

Bras 3

Pédalier 2

Roue 1

Vue éclatée des sous ensembles extérieurs

Bâti 0

Courroie 6

Frein de parking 8

Roue d’inertie 7

Roue 1

Poulie 4 liée à la roue 1

Frein magnétique

(non étudié)

Système de galet tendeur (non étudié)

Vue éclatée des sous ensembles intérieurs

3 - Extrait du cahier des charges fonctionnel

Réseau électrique domestique

Sol

Personnes à proximité

Vélo elliptique

Réglementation

Effort résistant

FP1

FC2

FC5

FC4

FC3

FC1

FC7

FC6

Utilisateur

Diagramme APTE (pieuvre)

FP1 : Créer un effort résistant lors du pédalage de l’utilisateur

FC1 : Permettre l’accès au vélo en toute sécurité

FC2 : Dialoguer avec l’utilisateur (recevoir les consignes et informer sur les performances)

FC3 : Respecter les normes applicables

FC4 : Dégager une image sportive et de qualité

FC5 : Fonctionner sans occasionner de nuisances

FC6 : Tenir de façon stable

FC7 : Utiliser l’énergie du réseau

La fonction FP1 se décompose en deux sous fonctions décrivant plus en détails le lien entre les exercices physiques et la cinématique du vélo :

FP1 : Créer un effort résistant lors du pédalage de l’utilisateur

FP11 : Résister au mouvement provoqué par le poids du corps porté alternativement sur une jambe et sur l'autre

FP12 : Imposer des mouvements synchrones aux jambes et aux bras

| Fonctions | Critères | Niveau |
| --- | --- | --- |
| FP12 : Imposer des mouvements synchrones aux jambes et aux bras : Générer un mouvement des bras | Amplitude horizontale Amplitude verticale Vitesse en bout de bras | 350mm +/-10% Inférieur à 50mm Vmax = 3 m/s |
| FP12 : Imposer des mouvements synchrones aux jambes et aux bras : Générer un mouvement des pieds | Forme du mouvement Amplitude horizontale Amplitude verticale | Elliptique 380mm +/-10% 250mm +/-10% |
| FC1 : Permettre l’accès au vélo en toute sécurité | Le pédalier et les bras ne doivent pas bouger | Aucun mouvement |
|  | Effort dans le câble limité (commande manuelle) | Effort inférieur à 120N |

Diagramme FAST de la fonction FC1

Billes + ressorts

Embout de câble + tambour à concevoir

Ergots + rainure à concevoir

Carter en partie intégré au cadre

Tambour à concevoir

Détail de la zone à concevoir

Entraîner le câble

Indexer dans 2 positions

Contenir le mécanisme

Guider le câble

Enrouler le câble

Maintenir le câble en tension

Limiter la rotation de la poignée

S’intégrer au cadre

Commander à la main avec un câble

Créer un effort sur la roue d’inertie

Transformer l’effort issu de la pédale en couple

Transmettre le couple

Freiner la roue d’inertie

FC1 : Permettre l’accès au vélo en toute sécurité

Immobiliser la roue arrière

Effort dû à l’utilisateur

Mouvement à empêcher

Zone à concevoir

4 - Vue éclatée du vélo elliptique

Document issu de la notice constructeur

5 - Caractéristiques des programmes de la console

Document issu de la notice constructeur

Vitesse de pédalage en tr/min30405060708090Niveau de résistance1334662769311312823954779711714516634564911161451762034507310613717020924155784123158198241280662951381782232743187691051561982483013538751151682202763363939811271832403143684331087137198260332403470119214721428135542950412102163237300398477560Puissance développée en Watt

6 -Extrait de la documentation technique des paliers lisses IGIDUR M250

b1

Plan A3

Fichier 1-DT9.pdf