MISE EN SITUATION

# VERROUILLAGE électromotorisé de portes de voitures

Bouton de condamnation

Porte

Serrure

Actionneur électromagnétique

Tringle

Levier

Tirette

Ce dispositif permet la commande simultanée de verrouillage ou déverrouillage des quatre portes, du hayon arrière et, dans certain cas, de la trappe de carburant sur un véhicule.

Cette opération peut s’effectuer soit de l’extérieur du véhicule en dirigeant l’extrémité de la clé à télécommande infrarouge vers le récepteur situé à l’intérieur du véhicule et en appuyant sur le bouton de commande de verrouillage, déverrouillage de la clé ou par action de la clé dans la serrure, soit de l’intérieur en agissant sur la commande de verrouillage, déverrouillage centralisée ou sur le bouton de condamnation de chaque porte.

Serrure

Levier

Tirette

Actionneur électromagnétique

Tringle

Actionneur électromagnétique

Serrure

Tirette

Levier

- DIAGRAMME PARTIEL DES INTERACTEURS

Information électrique de la centrale de commande électronique

ACTIONNEUR  ELECTROMAGNETIQUE

Milieu Extérieur

Levier de condamnation

Serrure

+ porte

FP1

FC1

FC2

DT 1

FP1 : Actionner le levier de condamnation suite à une information fournie par la centrale de commande électronique.

FC1 : Résister aux agressions du milieu extérieur.

FC2 : Pouvoir être fixé à la serrure de la portière en liaison encastrement sur la porte.

- EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

- Tension d’alimentation en énergie électrique : 12 volts continu.

- Course de la tirette : 16 mm.

- Effort à appliquer sur la gâchette pour assurer le verrouillage/déverrouillage : 26,5 N.

- Durée de l’opération verrouillage/déverrouillage : 0.11 s.

- Etanchéité à l’eau.

- Plage de température de –30° C à +85° C.

- Encombrement réduit.

- Intégration dans la serrure de la portière gauche ou droite.

- PRESENTATION GENERALE

  - PERSPECTIVE DE L’ACTIONNEUR

Tirette

Boîtier

Levier

  - F.A.S.T. PARTIEL DE FONCTIONNEMENT

FP1 : Actionner le levier de condamnation

FT1 : Transmettre l’information électrique venant de la centrale

FT 21 : Lier la tirette au levier

FT 22 : Translater la tirette par rapport au boîtier

FT2 : Déplacer verticalement le levier de condamnation

DT 2

- DESCRIPTION DE LA FONCTION FT 2 « Déplacer verticalement le levier de condamnation »

FT 223 : Temporiser la transmission de l’énergie mécanique

FT 221 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

FT 222 : Adapter la vitesse et le couple

FT 224 : Transformer le Mvt  de rotation en Mvt de translation

FT 225: Guider en translation la tirette

FT21 : Lier la tirette au levier

FT 22 : Translater la tirette par rapport au boîtier

FT2 : Déplacer verticalement le levier de condamnation

FT 2231 : Phase de démarrage : Ne pas transmettre un couple insuffisant

FT 2232 : Phase à vitesse nominale : Transmettre un couple suffisant et une vitesse

- SCHEMA CINEMATIQUE SPATIAL

4

5a

5b

7

13

3

1

MOTEUR

Liaison avec le levier

Remarque : La temporisation mécanique n’a pas été représentée.

DT 3

MODELE NUMERIQUE SOUS SOLIDWORKS :ACTIONNEUR DE SERRURE

3

1

2

4

5

9

6

8

7

MODELE NUMERIQUE SOUS SOLIDWORKS : SOUS ENSEMBLE TEMPORISATION MECANIQUE

7

10

11

12

13

14

DT 4

DT 5

NOMENCLATURE

| 14 | 1 | Guide mâchoires | POM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | Cloche d’entraînement à dentures | POM | m = 0,75 Z = 8 dents |
| 12 | 2 | Mâchoire | POM |  |
| 11 | 1 | Ressort de rappel | 55SC7 |  |
| 10 | 1 | Butée | 55 SC7 |  |
| 9 | 1 | Bornes d’alimentation | Cu Zn 13 |  |
| 8 | 1 | Axe pignon de sortie à came | 35CD4 |  |
| 7 | 1 | Pignon de sortie à came | A56 et PA | m = 1 Z = 32 dents |
| 6 | 1 | Axe roue intermédiaire | 35CD4 |  |
| 5 | 1 | Roue double intermédiaire | POM | m = 1 Z 5b = 11 dents m = 0.75 Z 5a = 32 dents |
| 4 | 1 | Pignon moteur | A 56 | m = 0.75 Z = 8 dents |
| 3 | 1 | Tirette à crémaillère | POM | m = 0,75 Z = 9 dents |
| 2 | 1 | Moteur électrique |  | U =12 V P = 12 W |
| 1 | 1 | Boîtier | PA |  |
| Rep | Nbr | Désignation | Matière | Observation |

DT 6