BACCALAURéAT PROFESSIONNEL

étude et Définition de Produits Industriels

épreuve E1 - Unité  U 11

étude du comportement mécanique d'un système technique

Durée : 3 heures								   Coefficient : 3

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles portes l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

S 1 :	Analyse fonctionnelle et structurelle

S 2 :	La compétitivité des produits industriels

S 3 :	représentation d'un produit technique

S 4 :	Comportement des systèmes mécaniques – Vérification

et dimensionnement

S 5 :	Solutions constructives – Procédés – Matériaux

S 6 :	Ergonomie – Sécurité

Ce sujet comporte :

-	Un dossier Technique				2/19 à 7/19

-	Un dossier travail					8/19 à 17/19

-	Un dossier ressource					18/19 à 19/19

Documents à rendre par le candidat :

-	Le dossier travail					8/19 à 17/19

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés à une copie d'examen par le surveillant

Calculatrice et documents personnels autorisés.

-1-  DOSSIER TECHNIQUE

-1.1-  Mise en situation de l’étude :

Le TBM 700 est un avion d’affaires fabriqué par la SOCATA à Ossun dans les Hautes-Pyrénées. La cabine pressurisée  d’une capacité de 6 à 7 personnes permet de voler à une altitude d’environ 30 000 pieds pour une vitesse de croisière de 450 km/h.

Zone d’étude

-1.2-  Objet de l’étude :

Le support de l’étude est le volet d’atterrissage du TBM 700. Lors de l’atterrissage, pour augmenter la portance de l’aile, les volets sont entraînés en rotation sur 34° autour d’un axe qui se situe en dessous de l’aile. Dans cette phase, les volets pivotent grâce à des galets qui roulent sur un chemin de roulement cylindrique situé dans l’aile et centré sur cet axe. La rotation des volets est commandée par des vérins à vis.

Axe de rotation du volet

-1.3-  Fonctionnement :

La commande des volets est assurée à partir d’un boîtier de commande centrale, par une timonerie qui actionne sur chaque aile deux vérins à vis trapézoïdale, l’écrou de chacun des vérins est fixé par l’intermédiaire d’un cardan au chariot supportant le volet.

L’irréversibilité de la commande des volets est assurée par le choix du diamètre et du pas des vis à filet trapézoïdaux.

La prise de mouvement des vérins sur la timonerie se fait par l’intermédiaire d’un réducteur à engrenage gauche.

Vérin à vis trapézoïdale

Boîtier de commande

Aile droite

Palier interne

Palier externe

Réducteur

Timonerie

Volet

-1.4-  Problématique :

Pour répondre à la demande d’un de ses clients, le constructeur souhaite transformer le TBM 700 en version cargo. Cet avion cargo étant plus lourd que la version d’origine, les paramètres de vol en conditions atterrissage ne sont plus respectés (Vitesse trop élevée).Il est nécessaire d’augmenter les performances du volet hypersustentateur en le faisant pivoter de 50° sur la version cargo. ( 34 ° sur la version précédente )

Palier interne à modifier

Palier externe à modifier

Nouveau vérin à définir

Nouveau vérin à définir

Axe de rotation du volet

volet hypersustentateur

-1.5-  Etude proposée :

La modification est identique sur les paliers internes et sur les paliers externes. Nous nous limiterons à l’étude du palier interne.

Le travail demandé va consister à valider certaines solutions retenues et à définir le choix du nouveau vérin à vis.

Valider l’inclinaison des volets à 50°

Définir le nouveau vérin à vis

Définir les différentes contraintes

Vérifier la résistance de la vis

Nomenclature : PALIER INTERNE TBM 700

| 17 | 2 | Galet NADELLA |  | FGL24EE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | Support Volet Interne | ENAW-5052 |  |
| 15 | 1 | Vis | 36 Ni Cr Mo 16 |  |
| 14 | 1 | Support Ecrou | ENAW-5052 |  |
| 13 | 4 | Contreplaque |  | 40*10*2 |
| 12 | 4 | Rondelle | # E335 | 36*10*2 |
| 11 | 1 | Ecrou LPMI |  |  |
| 10 | 2 | Coussinet Métafram | # FP 20 | 18*22*5 |
| 9 | 4 | Vis M 6*20 |  |  |
| 8 | 2 | Axe galet | # E335 |  |
| 7 | 1 | Ecrou HK dégagé M 10 |  |  |
| 6 | 4 | Vis M 6 |  | Longueur 20 mm |
| 5 | 1 | Support axe | # ENAW-5052 |  |
| 4 | 1 | Axe 8*20 | E335 |  |
| 3 | 1 | Chape | E335 |  |
| 2 | 1 | Renvoi LPMI |  | Rapport de réduction 1,41 |
| 1 | 1 | Palier Interne | ENAW-6061 |  |
| Rep | Nbre | Désignation | Matière | Observations |

-2-  DOSSIER TRAVAIL

L’étude portera sur le choix du vérin à vis .

2.1  – Validation de la géométrie du nouveau palier interne :

- Analyse des  mouvements et des trajectoires.		/50

- Vérifier l’angle de rotation du volet.

2.2 – Définition et choix du nouveau vérin à vis :

- Calculer la course maxi du vérin.			/50

- Calculer la vitesse de rotation de la vis.

- Déterminer la vis.

2.3 – Etude des actions mécaniques :

- Définir les liaisons.			/50

- Relever l’effort maxi sur la vis.

2.4 – Dimensionnement de la vis

/40

- Vérifier la condition de résistance dans la liaison hélicoïdale.

- Vérifier la condition de résistance : Effort maxi admissible au flambage de la vis

2.5 – Bilan des caractéristiques du vérin à vis

/10

TOTAL :                 /200

  - Validation de la géométrie du nouveau palier interne :

L’étude vise à valider le pivotement de 50°

    - Analyse des mouvements et trajectoires :

Compléter le tableau suivant en vous référant au document doc 7/19

| Mouvements | Trajectoires |
| --- | --- |
| Mvt renvoi LPMI (2) / palier interne (1) : |  |
| Mvt vis (15) / renvoi LPMI(2) : |  |
| Mvt écrou LPMI (11) / vis (15) : | TB écrou LPMI (11) / vis (15) : |
| Mvt support volet (16)) / palier interne (1) : | TC1 support volet (16) / palier interne (1) : |
|  | TC2 support volet (16) / palier interne (1) : |

    - Tracer les trajectoires sur le document doc10/19 :

- TB écrou LPMI (11) / vis (15)

- TC1  support volet (16) / palier interne (1)

- TC2 support volet (16) / palier interne (1)

    - Tracer la position des axes B, C1, C2, dans les deux positions extrêmes : (Effectuer les tracés sur le document doc10/19)

    - Mesurer l’angle de pivotement et conclure quant à la géométrie du nouveau palier interne (Respect de la modification) :

  - Définition et choix du nouveau vérin à vis :

- Une nouvelle vis est nécessaire en raison d’un nouvel angle de pivotement du volet (50°) et du respect du temps de sortie maximal de 30s.

Données :

- Temps de sortie du volet inférieur à 30s

- Voir schéma ci-dessous

- Le vérin à vis est constitué de la vis 15 et l’écrou 11

Moto-réducteur :

- Nmoteur = 7809 tr/mn

- rapport de réduction 1/24,44

Engrenage gauche :

- rapport de réduction 1/1,42

Vérin à vis :

- longueur vis à déterminer

- pas à déterminer

- Nb de filets

    - Déterminer la course maximale de l’écrou du vérin à vis. Justifier votre réponse. (construction sur le doc10/19 )

Sur le document doc10/19, coter la course maxi du vérin et la reporter ci-dessous.

Détail du calcul :

Course maxi =

    - Déterminer la vitesse de rotation du vérin à vis : ( en tr/mn )

N vérin à vis  =

    - Déterminer le pas minimal théorique de la vis du vérin à vis en fonction du temps de sortie du volet :

Données :

- temps de sortie du volet inférieur à 30 s

- Course de l’écrou du vérin à vis : 240 mm

Pas minimal théorique   =

    - Choix : existe-t-il un pas normalisé permettant de respecter les deux exigences (tps de sortie et diam. de vis) ?

- temps de sortie du volet inférieur à 30s

- diamètre de la vis à profil trapézoïdal, du vérin à vis, inférieur à 15 mm

Consulter le document ressource doc18/19 et justifier votre réponse :

    - Compte tenu de la réponse que vous avez apportée à la question 2.2.4, faites des propositions d’adaptation de la solution constructive :

  - Etude des actions mécaniques :

L’étude vise à préparer la saisie sur un logiciel de simulation mécanique

Galet 17

Galet  17’

Support de Volet 16

& Volet

Palier Interne 1

Articulation vérin

Vis 15

Ecrou 11

2.3.1	  Dans le but d’utiliser un logiciel de calcul, définir les liaisons entre solides :

Compléter le tableau des liaisons ci-dessous.

| Pièce 1 Colorier les surfaces de contact | Pièce 2 Colorier les surfaces de contact | Nom de la ou des liaisons |
| --- | --- | --- |

2.3.2	 Recherche de l’effort axial exercé par l’écrou sur la vis :

Le résultat de la simulation mécanique donne les efforts dans la liaison hélicoïdale entre la vis 15 et l’écrou 11 pendant la phase de sortie du volet :

Fr : Module de l’action mécanique exercé par l’écrou sur la vis.

Inscrire la valeur de l’effort maxi :

||Fr Ecrou/ 15 || =

A quel moment de la sortie du volet l’effort est il maximal dans la vis :

  - Dimensionnement de la vis :

Dans la partie précédente vous avez déterminé l’effort axial supporté par la vis. Cette étude vise à vérifier le dimensionnement de la vis. On effectuera deux calculs :

  - Résistance à l’arrachement des filets

  - Résistance au flambage

Données :

-     Acier utilisé : 36 Ni Cr Mo 16

- La limite pratique au glissement est : Reg = 0.8 Re  (voir  doc 18/19)

- Le diamètre nominal de la vis : d= 12 mm

- La longueur de l’écrou L= 18 mm

- Le coefficient de frottement vis-écrou est f = 0,04

- Module de Young E = 200 000 MPa

- FEcrou/vis = 3 850 N

- Longueur de la vis = 408 mm

    - Calcul de l’effort d’arrachement des filets : Fa

En vous aidant du document ressource doc 19/19 , déterminer cette force Fa .

Fa  =

    - Calcul de l’effort maximal admissible au flambage :

En vous aidant du document ressource doc 19/19 , déterminer l’effort maximal .

Fmaxi  =

2.4.3	Conditions de résistance :

Données :

- coefficient de sécurité s = 1,5

- Effort sur la vis : 3 850 N

Les conditions de résistance sont-elles respectées ? Justifier votre réponse.

Conclure quant au choix du vérin à vis :

2.5	Bilan des caractéristiques du vérin à vis.

Le vérin à vis n’est pas standard. Pour permettre la fabrication du nouveau vérin à vis vous devez reporter les caractéristiques issues des chapitres précédents ci dessous.

Caractéristiques du vérin à vis :

Pas normalisé  =

Nombre de filets  =

Longueur vis  =

Diamètre vis  =

Matière  =

Rapport de réduction de l’étage d’entrée =

-3-  DOSSIER RESSOURCE

## Caractéristiques d’une vis à profil trapézoïdal

Tableau des limites élastiques

Dimensionnement de la vis

Effort axial d’arrachement des filets

Fa = Reg.d..Lécrou.f  .

Fa : Effort axial d’arrachement

Reg : Limite pratique au glissement

d : Diamètre nominal

Lécrou : Longueur de l’écrou

f : coefficient de frottement vis - écrou

F : effort axial de l’écrou sur la vis

Licence d'éducation SolidWorks

A titre éducatif uniquement

Effort maxi admissible au flambage

Formule d’Euler :

Fmaxi= (².E.Iyy ) / ( l² )

Fmaxi : Effort maxi admissible au flambage

E : Module de Young

Iyy : Moment quadratique Iyy = (  d4 ) / 64

l : Longueur de la vis x 0,7 ( l = Lvis x 0,7 )

##### Condition de résistance

F < ( Fa / s )  et  F< ( Fmaxi / s )

F : effort axial sur la vis

s : coefficient de sécurité