BaccalaurÉat Professionnel

Étude et dÉfinition des produits industriels

Épreuve E3 - Unité U33

Définition de produit industriel

Durée 4 heures							Coefficient 2

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve :

C13 : Analyser une pièce.

C21 : Organiser son travail.

C32 : Produire les dessins de définition de produit.

S 1 : Analyse fonctionnelle et structurelle.

S 3 : Représentation d'un produit technique.

S 4 : Comportement des systèmes mécaniques – Vérification et dimensionnement.

S 5 : Solutions constructives – Procédés – Matériaux.

S 6 : Ergonomie - Sécurité.

MANDRIN « TOBLER »

Données :

A- Présentation- travail demandé				 doc.  2/16

- Mise en situation:					 doc.  3/17

- Enoncé du besoin, problématique :			 doc.  5/17

- Travail demandé :					 doc.  6/17

- Fiche de procédure :					 doc.  7/17

- Fiche de suivi :						 doc.  8/17

- Fichier du modèle 3D du système :	 MANDRIN TOBLER.SLDASM

- Fichier mise en plan du système : 	 MANDRIN TOBLER.SLDDRW

- Fichier mise en plan du faux-plateau : 	 FAUX PLATEAU rep3.SLDDRW

# B- Dossier technique						 doc.  9/17

- Fiche de réglage machine :				 doc.  10/17

- F.A.S.T.						 doc.  11/17

- Mise en plan de l’ensemble: 				 doc.  12/17

- Nomenclature :						 doc.  13/17

- Mise en plan du faux-plateau rep.3			 doc.  14/17

C- Documents ressources					 doc.  15/17

- Norme NF E 62-109					 doc.  16/17,doc.17/17

Documents à remettre à l'issue de l'épreuve :

- Les fichiers sauvegardés sur support externe :

Mise en plan du plateau (géométral seul) rep.38 :  Plateauxxxx.SLDDRW

Mise en plan du plateau (géométral avec la cotation) :  Plateau finixxxx.SLDDRW

(xxxx : n° du candidat)

- Deux traces papiers des deux fichiers mise en plan ci-dessus

Tous documents autorisés

##### MISE EN SITUATION	 Doc.3/17

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL Doc.4/17

TRAVAIL DEMANDE	Doc.6/17

FICHE DE PROCEDURE Doc.7/17

FICHE DE SUIVI  Doc.8/17

(5 documents)

MANDRIN « TOBLER »

Doc. 3 / 16

MISE EN SITUATION

Dans le cadre de la production de « ponts PK » équipant des véhicules 4X4, on s’intéresse à la fabrication du boîtier de différentiel, et en particulier à la phase 340 qui définit la rectification intérieure du boîtier.

Cet usinage s’effectue sur une rectifieuse cylindrique de  la marque « FAMIR ».

BOITIER DE DIFFERENTIEL

Mise en position du boîtier :

Appui plan sur la butée

Rep35( doc.11/16 )

Centrage par les mors

Rep30( doc.11/16 )

PIECE A DEFINIR :

PLATEAU Rep38

MANDRIN « TOBLER »

BATI DE LA

RECTIFIEUSE

Phase 340 :

Rectification intérieure du 80.995 et du chanfrein d’entrée

Il s’agit de réaliser des séries de 50 pièces renouvelables en fonction de la demande (procédure « juste à temps »).Cette machine de production est utilisée pour la fabrication d’autres pièces (flexibilité du système).

PIECE A DEFINIR :

PLATEAU Rep38

Tirette Rep.42

Accrochage rapide manuel TMS

Principe du verrouillage(TOBLER)

( extrait document TOBLER )

MANDRIN TOBLER

1-ENONCE DU BESOIN (Problématique)

A qui rend-il le service ?					Sur quoi agit-il ?

MANDRIN TOBLER

Opérateur

Dans quel but ?

SYSTEME

TMS

Assurer le maintien en position du mandrin sur la broche machine.

Le mandrin de prise de pièces est spécifique à la phase 340.

L’opérateur est régulièrement amené à changer celui-ci. L’opération de démontage est laborieuse (temps important de démontage et remontage).La société « TOBLER » a mis au point un procédé d’accrochage rapide( voir doc.3/17 )

Afin d’adapter ce système, il a fallu modifier le plateau (rep.38).

2 - ENVIRONNEMENT DU PRODUIT

# POUR LA PHASE DE MONTAGE DU MANDRIN SUR LE PLATEAU ( rep.38)

Fc1

BROCHE 			     PLATEAU(rep.38)

MACHINE

Fp1

BOITIER  DE

DIRECTION							OPERATEUR

MANDRIN

TOBLER

(corps, faux-plateau,…)

LUBRIFIANT						             NORMES

COPEAUX

Fp1 : assurer le montage rapide du mandrin sur le plateau (rep.38)

(plateau monté sur la broche machine)

Fc1 : s’adapter à la broche de la machine

3 - DIAGRAMME F.A.S.T.

BUT : A partir des fonctions Fp1 et Fc1 énoncées sur le doc.5/17, on définit :

les fonctions techniques matérialisées sur le F.A.S.T. (voir doc.11/17 )

4 – TRAVAIL A REALISER

En vous aidant du dossier technique (fiche de réglage, F.A.S.T., dessin d ‘ensemble , nomenclature, dessin de définition du faux plateau rep.3)

TACHE 1

Réaliser la mise en plan du plateau rep.38 :

GEOMETRIE DE LA PIECE :

Le choix des vues, coupes, sections et toutes autres vues jugées nécessaires

est laissé à l’initiative du candidat.

Enregistrer le travail sous le nom : Plateauxxxx.slddrw dans le dossier U33-2001-XXXX (XXXX : n° du candidat)

A l’issue de ce travail, réaliser la sortie papier du géométral.

TACHE 2

Réaliser la cotation de définition du produit fini

(relative à la fonction Fp1 uniquement)

La sortie papier du géométral sera utile pour préparer le travail.

Documents utiles pour le travail :

-mise en plan du FAUX PLATEAU rep3,( doc.14/17)

-F.A.S.T. (doc.11/17)

-norme NF E 62-109 (doc.16/17;17/17)

Mettre en place :

La cotation dimensionnelle avec les tolérances,

les spécifications de forme et de position sans indication de valeur numérique,(on remplacera les valeurs numériques par des valeurs littérales)

les états de surface avec les critères de rugosité,

les tolérances générales,

Spécifier le nom de la pièce, l’échelle du dessin et le n° du candidat suivant le modèle utilisé sur le dessin de définition du faux plateau

(doc. 14/17).

Enregistrer le travail sous le nom : Plateau finixxxx.slddrw dans le dossier U33-2001-XXXX (XXXX : n° du candidat)

FICHE DE PROCEDURE

MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

Matériel et Logiciel

# DEBUT DE SESSION

- mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur,

- renommer U33 – 2001 de C : \ en U33 – 2001 – XXXX  (XXXX : n° du candidat),

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail

dans le dossier  U33 – 2001 – XXXX.

# FIN DE SESSION

- effectuer les sorties imprimante demandées,

- vérifier la présence des fichiers du travail produit dans U33 – 2001 – XXXX,

plateauxxxx.slddrw

plateau finixxxx.slddrw

- appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de U33 – 2001 – XXXX sur un support externe,

- vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- émarger la « fiche de suivi ».

BAREME DE NOTATION

Définition de produit industriel :

- Définir totalement les volumes de la pièce(géométral).				8 Points.

- Respecter la norme.								2 Points.

- Cotation fonctionnelle								20 Points.

| ### FICHE DE SUIVI |  |
| --- | --- |
| #### DEBUT DE SESSION | #### INCIDENTS |
| #### DEROULEMENT |  |
| #### FIN DE SESSION |  |
| EPREUVE : …………………………………………………… CENTRE : …………………………………………………….. Nom du candidat : ……………………………………………. Nom du surveillant correcteur : ……………………………… |  |

N° d'anonymat:

……………..





N° d'anonymat:

……………..

###### DOSSIER TECHNIQUE

###### FICHE DE REGLAGE Doc.10/17

F.A.S.T. Doc.11/17

PLAN D’ENSEMBLE Doc.12/17

###### NOMENCLATURE Doc.13/17

DESSIN DE DEFINITION

DU FAUX PLATEAU rep.3

###### Doc.14/17

(5 documents)

## FICHE DE REGLAGE MACHINE

Cette fiche est installée à vue sur le poste de travail .

Référencés au doc 03/16

(rep.15)

TIRANT rep.15

PLATEAU

Rep.38

ECROU TMS rep.11

VIS TMS

Rep.10

ANNEAU DE LEVAGE

Document d’assistance non soumis à la correction, mais indispensable à la recherche de la cotation de définition

MANDRIN TOBLER   :  DIAGRAMME F.A.S.T.

Surfaces associées		Surfaces associées

FONCTIONS A RESPECTER																				du faux-plateau 3		du plateau 38

Fp1						Ft1 :mettre le tirant 15 en desserrage		        	Ft1.1 :guider le sous-ens.{14,15,…} en T./(o,y)

Assurer le montage rapide

du mandrin sur le plateau (rep. 38)										Ft1.2 :guider la coquille 44 en T./(o,y)	Positionner le fourreau 41 /																													plateau 38 (vis rep.43)

Ft2 :accrocher le crochet du palan 	 			Ft2.1 :assurer la liaison fixe de l’anneau/corps 1 	Maintenir en position

à l’anneau de levage(non représenté)											le fourreau 41 /

plateau 38

Ft3 :engager les écrous TMS 11				 Ft3.1 :assurer le passage des 3 écrous TMS

dans les lumières du plateau				et leur arrêt en rotation (butée : TMS 14-P rep.4)

Ft4 :positionner le mandrin sur le plateau 38 et le maintenir				mettre en position le mandrin/ plateau

Orienter en rotation (pion 39)

Maintenir en position (rotation vis TMS rep 10)

Fc1						Ft5 :positionner le plateau 38/broche M.O.			Ft5.1 :positionner le plateau 38 /broche M.O.

S’adapter à la broche de machine

Ft5.2 :régler l’alignement axe du mandrin/axe de broche

Ft5.3 :maintenir en position le plateau 38/broche M.O.

DOCUMENTS RESSOURCES

###### Extrait de la norme NF E 62 109