1 - Description de la tête de polissage .

Le polissoir T522 représenté sur la photographie document DT2/7 est une machine automatisée permettant de donner à des plaques de pierre ( marbre, granit,… ) un état et un aspect de surface compatibles avec l’usage auquel elles sont destinées (revêtement de bâtiment, dallage, monument,.. ).

Le portique mobile se translate par rapport au sol dans la direction X. Celui-ci porte un chariot mobile dans la direction Y. Une broche motorisée entraîne la tête de polissage en rotation à 450 tr / min autour de l’axe Z. Un vérin pneumatique permet d’appuyer la tête contre la plaque de pierre avec un effort réglable de l’ordre de 1000 à 1500 N. Les meules “segment”, au nombre de 6 ( voir modèle numérique DT3/7 et dessin d’ensemble document DT 7/7 ), ont une forme parallélépipédique. Pour libérer rapidement les grains d’abrasif qui se détachent pendant le polissage et éviter ainsi qu’ils ne rayent la suface de la pierre, la surface active de la meule a une forme cylindrique d’axe U. Un mouvement relatif d’oscillation autour de ce même axe U du support de meule par rapport au carter de tête est alors nécessaire pour répartir l’usure sur toute la surface active.

Tenon de fixation

U

Meule segment

Surface active

Le polissage d’une plaque de pierre nécessite l’utilisation de 5 jeux de meules montés sur 5 têtes différentes, chaque jeu correspondant à un indice d’abrasif différent. Les têtes en attente sont rangées dans un magasin non représenté sur la photographie.

Pupitre et partie commande

Plaque de pierre

Meules segment

Tête de polissage

Portique mobile

Vérin de poussée

Chariot transversal

Broche

X

Z

Y

U

O

2 – Analyse fonctionnellle externe de la tête.

L’environnement du produit proposé ci-dessous se limite aux seuls éléments rencontrés lors de la phase d'utilisation du produit.

Pierre

Facteurs

d’ambiance

TETE DE POLISSAGE

Broche

Plateau

fixe

Meules

Eau

FSP1

FSP2

FSC3

C1

C2

Magasin

de têtes

- Fonctions de service :

FSP1 : communiquer à partir du mouvement relatif broche / plateau fixe, un mouvement de rotation et d’oscillation à l’ensemble des 6 meules en contact avec la surface à polir.

FSP2 : transmettre la poussée de la broche sur l’ensemble des 6 meules.

FSC3 : distribuer le liquide d’arrosage ( eau ) sur l’ensemble des 6 meules.

- Contraintes :

C1   : résister aux facteurs d’ambiance ( poussière abrasive, eau chargée,…)

C2   : s’adapter au magasin de têtes.

3 – Analyse fonctionnelle interne

FSP1 : Communiquer à partir du mouvement relatif broche / plateau fixe, un mouvement de rotation et d’oscillation à l’ensemble des 6 meules en appui sur la surface à polir.

FT11 : s’adapter à la broche

 positionner la tête

 maintenir en position

FT12 : s’adapter au plateau fixe

 assurer l’arrêt en rotation  2 obstacles (lardons d’arrêt 2 )

FT13 : transmettre une puissance à l’ensemble des 6 meules

 entraîner en rotation la tête autour de l‘axe Z adhérence générée par un effort axial de 5000 N sur la portée conique arbre central 1 / broche

FT14 : générer un mouvement d’oscillation sur l’ensemble des 6 meules

 réduire la fréquence de rotation 		 réducteur à engrenages

 transformer le mouvement  de rotation continu en mouvement de rotation alternatif

 système bielle 19 / manivelle 5 + basculeur 18

FT15 : lier les 6 meules à la tête

 s’adapter au tenon prismatique de fixation des meules

 autoriser pour chaque meule une rotation d’amplitude 25°autour de l’axe U

 accepter les défauts géométriques de la pierre	 mouvement de rotulage de l’ensemble des 6 meules d’amplitude 1° environ autour des axes X et Y

## FSP2 : Transmettre la poussée de la broche sur l’ensemble des 6 meules

 communiquer à l’ensemble des 6 meules un effort axial réglable de 1000 à 1500 N

### FSC3 : Distribuer le liquide d’arrosage ( eau ) sur l’ensemble des 6 meules

FT3 : amener l’eau entre les 6 meules

 passage de l’eau ( Qv = 25 l/min ) au travers de la tête

## C1 : Résister aux facteurs d’ambiance

### C2 : S’adapter au magasin de têtes

FT4 : prendre appui sur 2 profilés parallèles

 appui du carter supérieur 3 sur les profilés.

4 - Dessin d’ensemble de la tête : voir document 7/7.

# Afin de faciliter la lecture du dessin d’ensemble, on donne ci-après, page DT6/7, une représentation spatiale d’un des équipages mobiles en position de montage sur le carter inférieur 4.

5 – Nomenclature des principales pièces

| 1 | 1 | Arbre central de tête |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | Lardons d’entraînement |  |  |
| 3 | 1 | Carter supérieur |  |  |
| 4 | 1 | Carter inférieur |  |  |
| 5 | 3 | Pignon satellite | 48 dents, m = 1,5 |  |
| 6 | 1 | Couronne dentée | 85 dents, m = 1,5 |  |
| 7 | 1 | Flasque |  |  |
| 8 | 1 | Plateau d’entraînement |  |  |
| 9 | 1 | Disque |  |  |
| 10 | 1 | Plateau récepteur | 102 dents, m = 1,5 |  |
| 11 | 1 | Accouplement |  |  |
| 12 | 1 | Chapeau central |  |  |
| 13 | 4 | Elément élastique Paulstra |  | Flexibloc 10-22-30 |
| 14 | 6 | Arbre porte meule |  |  |
| 15 | 6 | Bras porte meule |  |  |
| 16 | 1 | Roue dentée | 80 dents, m = 1,5 |  |
| 17 | 1 | Roue dentée | 81 dents, m = 1,5 |  |
| 18 | 6 | Basculeur |  |  |
| 19 | 3 | Bielle supérieure |  |  |
| 20 | 3 | Bielle inférieure |  |  |

# 6 - Schématisation cinématique

# Afin de faciliter la lecture du dessin d'ensemble, un schéma cinématique partiel est proposé ci-après, page DT 6/7. Ce schéma ne fait apparaître qu'une seule meule associée à son dispositif d'entrainement.

Basculeur 18

Bielle inférieure 20

Pignon satellite 5

Bras porte meule 15

Meule

Bielle supérieure 19

Meule

Plateau récepteur 10

Bielle 19

Pignon satellite 5

Basculeur 18 + bras porte meule 15

Accouplement

Réducteur

Arbre central 1

Carter supérieur 3

Carter inférieur 4

# Equipage mobile et schéma cinématique