CORRIGÉ EP1

L’entreprise YOUNG s’est engagée dans une démarche écologique, et pour cela elle utilise des textiles teints naturellement.

- Donner les avantages et les inconvenients d’un textile teint naturellement.

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| Bon pour l’environnement. Le moyen de respecter un peu la planète et la nature. Produits naturels, donc sains, sans allergies | Les teintures végétales peinent à s'installer en bio, du fait notamment d'une moins bonne tenue de teintes. Les teintures naturelles posent des problèmes de solidité à la lumière, de choix de couleurs, incompatible avec la mode, et surtout de prix : une serviette en teinture végétale coûte le double.... |

- Vous devez effectuer le réglage de la presse à thermocoller, d’après les documents ressources (DS 8/17 et 9/17), quels réglages allez-vous effectuer avant de thermocoller vos éléments, en sachant que le thermocollant choisi pour le chemisier « Léa » est la batiste thermocollante de référence 39 500.

- Pression air : 1.5 bar/cm²

- Marche cycle : 10-12 secondes

- Température : 140 °C

- L’entreprise veut réduire le coût de fabrication du chemisier « Léa ». Après étude, la solution technologique à modifier concerne le moyen d’ouverture du milieu devant. Le choix se porte sur une patte de boutonnage à même, l’apparence du milieu devant ne devra pas être modifié.

Cochez  la solution technologique adaptée et lister les types de travaux nécessaires à la réalisation de cette nouvelle solution technologique.

| Solution technologique | Types de travaux |
| --- | --- |
| N°2 | - Ourlage - Repassage - Surpiquage |