DOSSIER TECHNIQUE

Turbopropulseurs TP400 de l’aéronef A400M

Contenu du dossier

Sommaire	DT 1/15

Présentation générale de l’aéronef A400M	DT 2/15

Vue d’ensemble de l’aéronef A400M	DT 3/15

Sources électriques de l’aéronef A400M	DT 4/15

Schéma général de la génération électrique de l’aéronef A400M	DT 5/15

Distribution de l’énergie électrique en courant alternatif à bord de l’aéronef A400M	DT 6/15

Génération électrique à partir de l’APU (Auxilary Power Unit) de l’aéronef A400M	DT 7/15

Génération électrique à partir de la RAT (Ram Air Turbine) de l’aéronef A400M	DT 8/15

Alimentation électrique à partir de la prise de parc de l’aéronef A400M	DT 9/15

Les batteries et les HOT BUS de l’aéronef A400M	DT 10/15

Présentation du moteur TP400 de l’aéronef A400M	DT 11/15

Vue en coupe du moteur TP400 de l’aéronef A400M	DT 12/15

Modélisation d’un adaptateur de vitesse en sortie de chaque moteur de l’aéronef A400M	DT 13/15

Modélisation des hélices de propulsion de l’aéronef A400M	DT 14/15

Données nécessaires aux calculs des différentes parties du sujet de l’aéronef A400M	DT 15/15

Présentation générale de l’aéronef A400M

Grâce à sa conception aérodynamique avancée l’A400M peut atteindre des vitesses de croisière allant jusqu’à Mach 0,72 (≈ 780 km/h) à une altitude de 37.000 pieds (≈11.300 m).

L’A400M est doté de quatre turbopropulseurs TP400-D6 contrarotatifs entraînant des hélices à huit pales.

-	Le turbopropulseur TP400-D6, développé par le consortium européen Europrop regroupant le motoriste français Snecma (Safran), le motoriste britannique Rolls-Royce, le motoriste allemand MTU et le motoriste espagnol ITP, est le turbopropulseur le plus puissant du monde occidental jamais construit. Il autorise une vitesse de croisière proche de celle des jets.

-	Les hélices FH386 Ratier-Figeac dont le diamètre est de 5,33 m possèdent 8 pales en matériaux composites, avec un longeron en fibres de carbone et une coque en composite de type « Kevlar ». De plus, les pales sont protégées contre l’érosion et les impacts par un revêtement en polyuréthanne. Par ailleurs, un dispositif de dégivrage électrique est mis en place le long du bord d’attaque inférieur, alors que la partie supérieure du bord d’attaque est pourvue d’une protection anti-impacts en nickel.

La commande de l’hélice est intégrée au système de régulation électronique du moteur (FADEC :  Full Authority Digital Engine Control), pour une meilleure ergonomie du poste de pilotage. Ce système FADEC, par action sur le pas des pales, est programmé de façon à sélectionner et à maintenir constante la vitesse de rotation de l’hélice à son point de rendement maximal aux conditions de vol choisies. Le système de régulation est également doté d’une capacité de mise en drapeau automatique des hélices en cas de détection de la panne d’un des moteurs, en particulier lors de la phase critique de décollage. Lors de l’atterrissage, le régulateur peut commander l’inversion de la poussée des hélices pour freiner l’avion de façon plus efficace.

Par ailleurs, le sens de rotation des hélices des moteurs internes et externes est symétrique sur les deux ailes selon le concept DBE (Down Between Engines) :  pales descendantes entre les moteurs. En fait, le sens de rotation des hélices des moteurs internes et externes est symétrique sur les deux ailes. Le mouvement descendant des pales se produit entre les moteurs et ce environ au milieu de l’aile, de sorte que l’écoulement du souffle des pales soit concentré. Ceci a de nombreuses implications et notamment des efforts moindres sur la voilure, donc allègement possible de la structure, ce qui permet d’augmenter la portance. De plus, la taille de la dérive a pu être réduite, ce qui offre une plus grande distance franchissable par diminution de la trainée.

#### A400M

Caractéristiques :

| Envergure (m) | 42,40 |
| --- | --- |
| Longueur (m) | 45,10 |
| Hauteur (m) | 14,70 |
| Surface alaire (m²) | 221,5 |
| Masse max. au décollage MTOW (tonne) | 136,5 |
| Masse max. à l’atterrissage (tonne) | 120,0 |
| Masse max. utile (tonne) | 37,0 |
| Masse totale de carburant embarquable (tonne) | 47,7 |

Vue d’ensemble de l’aéronef A400M

Sources électriques de l’aéronef A400M

Les sources électriques :

Il existe quatre sources de puissance électrique alternative et plusieurs sources de puissance électrique continue sur cet avion :

Le 115 V alternatif 400 Hz (VAC) produit par :

- Des VFGS (générateurs) :

  - 115-200 V triphasé (3 phases + 1 neutre)

  - 370/800 Hz

  - 75 kVA

  - Masse :  50 kg

- Un APU

- Une RAT (secours)

- Une prise de parc

Schéma général de la génération électrique de l’aéronef A400M

Voir légende sur DT 6/15

Distribution de l’énergie électrique en courant alternatif à bord de l’aéronef A400M

- AC :  Alternating Current

- APU :  Auxiliary Power Unit

- BCRU :  Battery Charger and Rectifier Unit

- DC :  Direct Current

- FADEC :  Full Authority Digital Engine Control

- TRU :  Transformer Rectifier Unit

- VFG :  Variable Frequency Generator

- Ni/Cd :  Nickel/Cadmium

- EPCG :	External Power Ground Connector (prise de parc)

Génération électrique à partir de l’APU (Auxilary Power Unit) de l’aéronef A400M

# Générateur APU

L’alternateur de secours peut délivrer 90 kVA.

3 phases

115-200 V

# 400 Hz

90 kVA

Masse :  32 kg

Génération électrique à partir de la RAT (Ram Air Turbine) de l’aéronef A400M

3 phases

115 V

# 370/800 Hz

45 kVA

Masse :  80 kg

# RAT

La Ram Air Turbine peut délivrer 45 kVA.

Alimentation électrique à partir de la prise de parc de l’aéronef A400M

Prise triphasé :

3 phases 115 V/400 Hz

1 neutre à la masse

Prise de parc

Les batteries et les HOT BUS de l’aéronef A400M

Les batteries :

En l’absence des sources d’alimentation (VFGS, APU, RAT, EPGC) il faut pouvoir disposer d’une autre source d’alimentation, en l’occurrence des batteries :

24 VDC – 50 Ah – Ni/Cd

Les HOT BUS :

Ce sont les barres bus continues toujours alimentées en direct (28 V en fonctionnement normal et en 24 V par les batteries en mode secours). Leur rôle est d’assurer l’alimentation continue des systèmes de sécurité (derniers secours) ou des opérations de base :

- Au sol :	démarrage APU, alimentation panneau carburant, etc …

- En vol :	extincteurs moteurs, convertisseur statique, etc …

Présentation du moteur TP400 de l’aéronef A400M

Le moteur TP400 est un turbopropulseur de dernière génération, destiné à équiper l’Airbus A400M.

Cet avion est un quadrimoteur de transport multi rôles commandé notamment par l’armée de l’air française.

Le moteur TP400 possède un générateur de gaz multi corps à chambre de combustion annulaire.

Sa construction a fait l’objet d’un partage industriel au sein d’un consortium européen.

La coupe du moteur se trouve sur le document DT 12. Elle permet de détailler les différents corps et sous-ensembles de cette machine.

La puissance maximale d’un TP400 est de 11000 chevaux. Cette puissance représente la somme des puissances des différents corps en rotation.

Les régimes de rotation de chaque corps sont donnés dans le tableau suivant :

| TP400 | Hélice (propeller) | Corps IP | Corps HP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N1 Fréquence de rotation sortie adaptateur de vitesse | N2 Fréquence de rotation entrée adaptateur de vitesse | N3 Fréquence de rotation arbre du corps HP |
| Seuil de démarrage (50%) (allumage bougies et carburant) | 421 tr/min | à déterminer | 8000 tr/mn |
| Régime Ralenti (IDLE) (70%) | 590 tr/min | à déterminer | 11200 tr/mn |
| Régime nominal(100%) | 842 tr/min | à déterminer | 16000 tr/mn |

Vue en coupe du moteur TP400 de l’aéronef A400M

5-Stage HPC

1-Stage HPT

Modélisation d’un adaptateur de vitesse en sortie de chaque moteur de l’aéronef A400M

Mouvement de rotation de sortie

Platine de fixation du moyeu de l’hélice

Mouvement de rotation d’entrée

Arbre entrainé par la turbine basse pression du turbopropulseur à la fréquence de rotation N2

i1-e

i2-S

Bâti repère 0

Zi2 = 41 dents

Zi1 = 93 dents

Zs = 178 dents

Ze = 46 dents

Coupe de l’adaptateur de vitesse situé entre l’arbre entrainé par la turbine basse pression du turbopropulseur et l’hélice.

Ps

s

Pe

e

Adaptateur

ie/s

glo

Adaptateur de vitesse à engrenages à axes parallèles à trains simples comportant deux étages.

Ps

s

Pe

e = 2

Schéma cinématique de l’adaptateur de vitesse situé entre l’arbre entrainé par la turbine basse pression du turbopropulseur et l’hélice.

Modélisation des hélices de propulsion de l’aéronef A400M

Hélice complète prête pour être assemblée sur la platine de fixation du moyeu de l’hélice en sortie de l’adaptateur de vitesse.

Ps

s

Liaison pivot d’axe (O,)

O

B

Moyeu de l’hélice

Modèle simplifié de l’hélice complète.

Données nécessaires aux calculs des différentes parties du sujet de l’aéronef A400M

Thermodynamique :

Constante des gaz parfaits :

R = 8,32 J/mol/K

Constante de Mayer :

r = Cp – Cv = 287 J/kg/K

Masse volumique de l’air en conditions ISA (altitude zéro) :

air = 1,225 kg/m3

Température de l’air en condition ISA (altitude zéro) :

T1 = 288 K

Pouvoir calorifique du kérosène :

Pci = 44 000 kJ/kg

Masse volumique du kérosène :

kéro = 790 kg/m3

Pour un gaz parfait diatomique :

= Cp / Cv = 1,4 ;  Cp = 1000 J/kg/K ;  Cv = 713 J/kg/K

Mécanique :

Norme du vecteur accélération de pesanteur :

g = 9,81 m/s2

Puissance mécanique maximale délivrée par un turbopropulseur :

Pmaximale = 11000 ch = 110% de Pnominale

Correspondance des puissances :  1 ch = 736 W

Distribution de la puissance mécanique délivrée par un turbopropulseur en régime permanent :

Puissance disponible pour la génération électrique :

Pélec = 0,6% de Pnominale

Puissance disponible pour la génération hydraulique :

Phydrau = 4,4% de Pnominale

Puissance d’entrée de l’adaptateur de vitesse d’entrainement de l’hélice :

P2 = Pe = Pnominale - Pélec - Phydrau

Masse volumique de l’acier :

acier = 7850 kg/m3

Diamètre de l’hélice :

dhélice = 5,33 m

Masse d’une pale d’hélice :

mpale = 30 kg

Temps maximal de mise en rotation de l’hélice pour atteindre la fréquence de rotation à la fin de la phase de démarrage :

t Maxi démarrage = 30 s

Poids des pales négligeable devant les autres actions mécaniques mises en jeu.

Inertie des composants de l’adaptateur de vitesse situé entre l’arbre entraîné par la turbine basse pression du turbopropulseur et l’hélice négligeable devant l’inertie de l’hélice.