DOSSIER TECHNIQUE – PARTIE ASSEMBLAGE

Dassault Aviation Falcon 7X

Présentation

Le Falcon 7X est l'avion d'affaires haut de gamme de la société Dassault Aviation. C'est un triréacteur (Pratt & Whitney PW307-A) qui est certifié pour franchir une distance de 11 000 km et voler à une vitesse de l'ordre de Mach 0,85. Son premier vol a eu lieu le 5 mai 2005.

Le Falcon 7X est le premier avion au monde à avoir été développé entièrement dans une filière numérique au moyen d’outils informatiques créés par la société Dassault Systèmes. Grâce à ces derniers, aucun prototype ni maquette réelle n'ont été réalisés. Les formes et l'architecture de l'avion ont été conçues uniquement sur maquette numérique.

Industrialisation, fabrication et assemblage

Comme pour bon nombre d’aéronefs actuels, la production du Falcon 7X est répartie entre plusieurs entreprises et, par conséquent, plusieurs sites. En effet, pour la réalisation de ce projet, la société Dassault Aviation a créé des partenariats avec des sociétés telles que :

- Latécoère pour le tronçon du fuselage arrière, la porte de soute à bagages et le câblage électrique, ce dernier étant réalisé et installé par LATelec ;

- DAHER-SOCATA pour le tronçon supérieur central et le ventre mou ;

- EADS CASA pour l’empennage horizontal ;

- SONACA pour les bords d'attaque fixe et becs dégivrés ;

- Etc.

Chacun de ces partenaires industrialise, fabrique et/ou assemble aussi bien des systèmes que des éléments de la cellule du Falcon 7X. Toutefois, la société Dassault Aviation se charge de l’assemblage final qui est réalisé sur son site de Mérignac (Gironde).

La cadence de fabrication est normalement de quatre avions par mois.

Cellule du Falcon 7X

Présentation

Le schéma ci-dessous présente les principaux éléments constitutifs de la cellule du Falcon 7X :

Industrialisation, fabrication et assemblage

De la même façon que pour l’ensemble de l’avion, la production de la cellule est assurée par plusieurs intervenants industriels. Ces derniers ont donc en charge l’industrialisation, la fabrication et l’assemblage d’un ou plusieurs des éléments décrits sur le schéma ci-dessus (cf. les différents niveaux de gris).

On notera que, outre la production :

- de l’ « Horizontal stabilizer », de la « T34 Lower section », de la « Pax door » et du Radom sur son site de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;

- de la « T12 section » sur son site d’Argenteuil (Île-de-France),

la société Dassault Aviation réalise l’assemblage de la voilure sur son site de Martignas (Gironde) et l’assemblage du fuselage sur son site de Biarritz.

La société Daher-Socata a en charge la production de la « T34 Upper section ».

Enfin, la société Latécoère produit le tronçon T5 (« T5 section »).

Tronçon T5 du Falcon 7X

Présentation

Les schémas et photographies ci-dessous présentent le tronçon arrière T5 du fuselage du Falcon 7X :

De la même façon que la cellule de l’aéronef, on peut décomposer ce tronçon en différents sous-ensembles :

Tronçon T5 du Falcon 7X

Assemblage

L’assemblage du tronçon T5 s’effectue sur deux des sites de production que possède la société Latécoère. Ces derniers sont distants d’une quinzaine de kilomètres. Le schéma ci-dessous décrit l’organisation générale de cet assemblage.

Les deux photographies suivantes donnent une vue partielle de l’infrastructure mise en place pour réaliser cet assemblage :

Site B

Site A

Lors de la première étape de l’assemblage du tronçon T5, qui se déroule sur le site A, les opérations vont concerner les deux panneaux latéraux qu’on peut localiser sur la vue éclatée en page précédente.

Panneaux latéraux du tronçon T5

Présentation

Ces deux panneaux constituent les éléments structuraux latéraux du tronçon T5. Ils vont tous deux supporter les mâts réacteurs et le gauche comportera la porte de soute à bagages. Il convient donc de bien distinguer le panneau droit du panneau gauche (cf. ci-dessous) :

Panneau latéral droit

Panneau latéral gauche

Assemblage

L’assemblage des panneaux latéraux, avant leur intégration à l’ensemble du tronçon T5, s’effectue en trois phases :

- Phase 1 : Montage des lisses sur les panneaux nus : opération de PRECA

Dans un premier temps, les lisses ainsi que les renforts (doubleurs) sont montés sur les panneaux nus. Le rivetage des lisses se fait semi-automatiquement sur une machine de type PRECA, d’où le nom de cette opération. Le montage des doubleurs ainsi que le complément PRECA se fait, quant à lui, manuellement. Ci-dessous, exemple pour le panneau gauche :

Lisses* fixées par
des rivets à tête bombée

* :	Les autres lisses sont fixées
par des rivets à tête fraisée.

Panneaux latéraux du tronçon T5

- Phase 2 : Montage des cadres secondaires et des stabilisateurs

Dans un second temps, les cadres secondaires ainsi que les stabilisateurs sont montés sur l’ensemble { panneau ; lisses }. L’assemblage se fait sur bâti (cf. photo « Site A » en page DT4 / 18). Ci-dessous, exemple pour le panneau droit :

- Phase 3 : Montage des supports sur les lisses et les cadres

Pour finir l’ensemble { panneau ; lisses ; cadres ; stabilisateurs } est équipé de supports. L’assemblage se fait également sur bâti. Ci-dessous, exemple pour le panneau gauche :

Panneau latéral gauche du tronçon T5
Phase 3 : Montage des supports sur les lisses et les cadres

Introduction

Cette phase consiste au montage des supports sur le panneau latéral gauche du tronçon T5. Elle constitue la dernière étape de son assemblage. Ce dernier est ensuite envoyé sur le site B (montage des cadres principaux et jonction avec les panneaux supérieurs et inférieurs). On notera que tout ceci est également valable pour le panneau latéral droit.

Les supports, dont il est ici question, sont nombreux et variés. Il s’agit de pièces montées sur la structure primaire et qui permettent, par exemple, de fixer des torons de câbles, des tuyauteries, mais aussi de tout ou partie de systèmes avion (hydraulique, pneumatique, etc.).

Description générale

Le montage des supports se décompose en deux sous-phases :

- Sous-phase 1 : Montage des supports sur les lisses (objet de l’étude)

- Sous-phase 2 : Montage des supports sur les cadres

Panneau latéral gauche du tronçon T5
Sous-phase 1 : Montage des supports sur les lisses

Description

Durant cette sous-phase, les supports sont montés sur les lisses du panneau latéral gauche du T5.

Documents associés

Le ou les compagnons ayant en charge cette opération (OP) doivent s’appuyer sur une importante liasse de documents qui comporte notamment :

- une Fiche Technique (FT), dont la fonction principale est de lister toutes les opérations que comprend la sous-phase en les décrivant succinctement (cf. annexes page DTA 10 / 18 à page DTA 12 / 18) ;

- une Fiche d’Instruction (FI), dont la fonction principale est de décrire de façon détaillée toutes les opérations de la sous-phase de sorte que ces dernières puissent être exécutées sans ambiguïté (cf. ci-dessous, page suivante et annexes page DTA 13 / 18 à page DTA 18 / 18, plus particulièrement page DTA 13 / 18) ;

- un Ordre de Fabrication (OF) qui reprend le listing des opérations de la FT ainsi qu’une nomenclature exhaustive des pièces et des consommables (rivets, produit d’étanchéification, etc.) nécessaires aux opérations. Ce document est unique puisqu’il est associé à un numéro de série du tronçon T5 et donc de l’avion. Par conséquent, chaque opération ou chaque approvisionnement en pièces est visé par le compagnon qui l’a exécuté (non fourni) ;

- l’ensemble des Plans du sous-ensemble sur lequel sont effectuées les opérations (non fourni).

Description détaillée de la Fiche d’Instruction (FI)

La FI, qui reprend chacune des opérations décrites dans la FT, suit un découpage par zone, sachant qu’à une zone correspond une OP (cf. page précédente). La FI détaille donc chaque OP comme suit :

- un schéma présente une vue générale de la zone concernée par l’opération ;

- l’ensemble des éléments à monter, chaque pièce étant détaillée suivant les besoins.

On notera que les extraits de FI de ce dossier comporte une numérotation propre à cette dernière (X / 36 en haut à droite) et qu’elle est parfois utilisée au sein même de la FI.

La FI comporte donc (cf. page suivante) :

1	La désignation de l’OP de montage ;

2	La position de la pièce ainsi que sa référence et sa représentation ;

3	Le nombre de fixations pour chaque pièce, ainsi que leur longueur, référence et sens de montage ;

4	Si le montage nécessite une interposition ou un cordon de PR ;

5	Un repérage des vues par les numéros de cadres et de lisses ;

- Si éventuellement le montage nécessite une métallisation ;

- Ainsi que d’éventuelles conditions particulières de montage.

Panneau latéral gauche du tronçon T5
Sous-phase 1 : Montage des supports sur les lisses

Exemple : Extrait d’une Fiche d’Instruction (FI)

5

4

3

2

1

Cette page

Non fourni

Objet de l’étude

Cf. page DTA 16 / 18
à page DTA 18 / 18

Non étudié et non fourni

Cf. page DTA 14 / 18

Pris comme exemple en page DTA 9 / 18

Cf. « Description générale » page DTA 7 / 18

Non étudié et non fourni

Cf. page DTA 15 / 18

Cordon d’étanchéité éventuel

Zone : Objet de l’étude

NOTA : les pages 14 (DTA17) et 15 (DTA18) sont fournies dans le dossier technique.

Objet de l’étude