# DOSSIER TRAVAIL

#### Sous-épreuve E11 :   Étude d’un Système Technique

### Ce dossier comprend 13 pages numérotées ……………….….DT 1/13 à DT 13/13

Toutes les réponses aux questions posées sont à reporter dans ce dossier qui sera obligatoirement rendu dans son intégralité en fin d’épreuve

Problématique :

L’utilisateur  se plaint que le bouteur, en trajectoire droite, a tendance à virer à gauche. Il a également remarqué que le ripper remonte difficilement.

On se propose dans un premier temps d’étudier tout le système de direction en partant du circuit hydraulique jusqu’au réducteur final et dans un deuxième temps d’étudier les contraintes et les mouvements du ripper.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Maintenance des Matériels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Options : A- B- C | E 1 – Épreuve scientifique et technique | Sous-épreuve : E 11 |
| Session : septembre 2013 | Durée : 3 heures | Unité : U 11 |
| Repère : 1309-MMST11 | Coefficient : 2 |  |

REPORT DES NOTES

| ## 1ère Partie : ÉTUDE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Total étude (DT 2/13) | /30 pts |
| ### 2ème Partie : ÉTUDE DE LA BOITE DE TRANSMISSION 8 |  |  |  |
|  | # Page DT 4/13 | /28 pts |
|  | # Page DT 6/13 | /16 pts |
|  | # Total étude de la boîte | /44 pts |
| ###### 3ème Partie : ÉTUDE DU RÉDUCTEUR |  |  |  |
|  | # Total étude (DT 7/13) | /46 pts |
| ### 4ème Partie : STATIQUE et CINÉMATIQUE |  |  |  |
|  | # Page DT 10/13 | / 20 pts |
|  | # Page DT 11/13 | / 20 pts |
|  | # Page DT 12/13 | / 40 pts |
|  | # Total étude | / 80 Pts |
| ##### Note : /20 |  |  |
|  | # TOTAL | / 200 Pts |

DT 1/13

1ère Partie - ÉTUDE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

### (Dossier Travail DT3/13 et Dossier Ressource DR3/9)

/3

/3

/3

/3

/10

/2

/6

- Indiquez le rôle des composants suivants :

7 :……………………………………………………………………………………………

15 :…………………………………………………………………………………………..

17 :…………………………………………………………………………………………..

- Repassez en bleu sur le schéma DT3/13 le signal électrique venant du levier 14

pour commander la boîte de transmission 8 dans le cas où l’engin tourne à droite.

(pour tourner à droite, on alimente l’embrayage et le frein G)

- Repassez en rouge le circuit hydraulique sous pression de la pompe 1

jusqu’à la boîte de transmission 8  dans le même cas que la question 2.

(pour tourner à droite, on alimente l’embrayage et le frein G)

La courbe ci-contre représente la pression dans le circuit en fonction de la course du levier de direction.

4- Quelle est la pression dans le circuit lorsque l’on déplace le levier de 40% ? :…………

(laissez votre tracé apparent sur la courbe)

5- On désire tourner à droite, à l’aide du DR 3/9, complétez par des croix le tableau de situation des embrayages et des freins (voir exemple embrayage gauche)

|  | Aucune Pression | Pression dans le circuit | Etat du frein |  | Etat de l’embrayage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Freiné | Libre | Embrayé | Débrayé |
| Embrayage gauche |  | X |  |  | X |  |
| Frein gauche |  |  |  |  |  |  |
| Embrayage droit |  |  |  |  |  |  |
| Frein droit |  |  |  |  |  | DT 2/13 |

DT 3/13

DT 2/13

DT 3/13

# 2ème Partie - ÉTUDE DE LA BOÎTE DE TRANSMISSION 8

/4

/2

/6

/2

/2

/9

/3

(DT5/13, DR 3/9, 4/9 et 5/9)

/4

/2

/4

/2

/4

/10

/2

- Sur le dessin d’ensemble DT 5/13 entourez les sous-ensembles suivants :

EMBRAYAGE en Rouge et FREIN en Vert.

Étude de l’embrayage :

(L’étude se fera dans le cas où le frein est libéré et l’embrayage actionné)

- Coloriez en rouge sur le dessin DT 5/13 toute la zone où vient agir la  pression de

commande sur l’embrayage.

- Indiquez sur DT5/13 par une ligne bleue continue munie de flèches le passage

de la puissance depuis le pignon 49 jusqu’à l’arbre de sortie.

Étude du système de frein :

- D’après le DR3/9, dans quelle famille doit-on classer ce type de freinage ?

à action positive      ou	  à action négative   (entourez la bonne réponse)

- Pour quelle raison utilise-t-on ce type de frein ?………………………….

……………………………………………………………………………………………….

- Démontrez que la pression de 25 bars suffit à repousser le piston  57

et les ressorts 58 (DR5/9), sachant que chacun d’eux exerce une force de 174 daN.

Diamètre extérieur piston 57 : 321mm, diamètre intérieur : 288mm.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Sur le document travail 5/13, coloriez en bleu toute la zone où vient agir la

pression pour libérer les disques de frein.

DT 4/13

ARBRE DE SORTIE

130

131

Étude cinématique de la boîte de transmission :

A partir du dessin d’ensemble DT5/13 et de la nomenclature DR5/9, durant le fonctionnement normal de la boîte de transmission :

8a -  Coloriez sur DT 5/13, de couleurs différentes, tous les sous-ensembles sauf SE1

SE1= { 1- 2- 21- 22- 23- 24- 25- 31- 32- 37- 38- 39 -40- 41- 50- 51- 53- 55- 56- 63- 66- 67- 71- 74-76- 94- 95- 96- 109- 114- 128 }

/12

SE69= { 69 }		SE68= { 68 }		SE57= { 57-59-61 }

SE78= {78}		SE72= { 54- 70- 72- 73- 75- 91- 92- arbre de sortie }

SE130= { 4- 5 - 49-130-131-82- 85- 86- 87- 90 }

8b - Complétez le tableau ci dessous conformément aux exemples donnés

| Entre les pièces | Type de liaison | Solution technologique employée |
| --- | --- | --- |
| SE130 / SE1 | Pivot |  |
| SE69 / SE68 |  | Surfaces planes sur surfaces planes (garnitures) |
| SE130 / SE72 |  |  |
| SE57 / SE1 (63) |  | Guidage cylindrique, piston de frein 57 dans Alésage SE1. |

/4

3ème Partie - ÉTUDE DU  RÉDUCTEUR

/3

/3

/3

/3

/7

/6

/2

/2

/2

/9

/6

(DT8/13 et DR 1/9, 6/9 et 7/9)

- Comment appelle t-on les roulements 178, 179, 180, 181, 182 ?

………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi a t-on choisi ce type de roulement ?

…………………………………………………………………………………………..

Montage des roulements 162 :

- De quel type sont ces roulements ?…………………………………………………

- Le montage de ces roulements est-il en X ou en O ?…………………………….

- Complétez la liste des pièces réalisant la précharge des roulements 162 :

190/191

164

- Calcul du Rapport global de transmission ou de la raison du Réducteur :

Rapport de transmission (Rt) = N entrée		raison (r) = 1  =  N sortie

N sortie			       Rt	     N entrée

Z 169=……..	Z167=………		Z161= ………et………..

Calculez le Rapport de transmission ou la raison = …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

- A quel rapport de vitesse correspond la vitesse d’avancement de 6,4 Km/h

du bouteur ?……………………………

8- Calcul de la fréquence de rotation d’entrée du Réducteur :

On se déplace en 3ème marche AV à 10 Km/h

Le diamètre primitif du barbotin est de 904 mm.

Calculez le périmètre du barbotin: Périmètre (en m)=…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Convertissez: 10 Km/h= ………….m/h=………………m/min

Avec ces résultats, calculez la fréquence N sortie (tr/min) du réducteur :

N sortie =………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Calculez N entrée (tr/min) =…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

REDUCTEUR LATERAL

Document Constructeur

DT 8/13

Conducteur      ENTREE

197-198

200-201

202

entretoise

168

199

188

B

195

cales

196

191

169

4ème Partie - STATIQUE

2

3

A

4+5

F

C

B

E

6

D

1

V

25°

7

H 0/7

H

Objectif : Déterminez les actions dans les pivots A- B- C- D et F.

Hypothèses :

Les liaisons en A, B, C, D, E et F sont des liaisons pivots supposées sans frottement.

Le poids des pièces est négligé.

Les griffes 7 sont montées parfaitement encastrées dans le support 6.

L’étude se fait dans le plan de symétrie.

L’effort d’arrachement exercé par le sol 0 sur la griffe 7 est schématisé par la force

H 0/7  supposée être inclinée de 25° par rapport au sol et d’intensité égale à 25000 daN.

L’action du corps de vérin 4 sur le support 6: // E 4/6 //= 7000 daN

DT 9/13

On isole le vérin 4 (corps) et 5 (tige) : la pression entre par la petite chambre dans le corps 4

/2

- Enoncez les conditions

d’équilibre de l’ensemble 4+5 (théorème) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

F

E

/8

2- Complétez le tableau Bilan des actions  sur l’ensemble 4+5 : (après PFS)

| Actions | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 6/4+5 |  |  |  | 7000 daN |
| F 1/5+4 |  |  |  |  |

On isole  le bras de levier 3 :

/2

3- Énoncez les conditions

d’équilibre du bras de levier 3

(théorème) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A

C

/8

- Complétez le tableau Bilan des actions sur le bras de levier 3 : (après PFS)

| Actions | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2/3 |  |  |  |  |
| C 6/3 |  |  |  |  |

DT 10/13

Question 5- :

Déterminez les actions en C et D graphiquement.

Méthode : ramenez le solide 6 + 7 à trois forces, en créant la résultante R des actions  E 4/6 et H 0/7

Échelle : 1 cm  5000 daN

Énoncez le Principe Fondamental de la Statique pour ce sous-ensemble 6 + 7 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ 2    pour le PFS

/ 4    pour la résultante

/ 10    pour le dynamique

/ 4    pour le tableau

Complétez le tableau Bilan des Actions :

| Actions | Point d’application | Droite d’action | Intensité |
| --- | --- | --- | --- |
| ### C 3/6 | C | (AC) |  |
| D 1/6 |  |  |  |
| E 4/6 | E | (EF) | 7000 daN |
| H 0/7 | H | Inclinée 25° | 25000daN |

DT 11/13

CINÉMATIQUE

L’objectif de cette étude est de déterminer la vitesse de relevage des griffes 7 par rapport au

sol 0.

La vitesse de sortie de la tige du vérin 5 par rapport au corps 4 est de 0,02m/s :

VE  5/4 = 0,02m/s

Les tracés seront effectués sur le document travail  DT 13/13 :

/3

/3

/4

/3

/4

/3

/4

/4

/3

/5

/4

- Quel est le mouvement de la tige 5 par rapport au fût 4 ?

(ex : mouvement de translation d’axe……ou mouvement de rotation de centre)

…………………………………………………………………………………………………

- Déterminez et tracez la trajectoire du point E appartenant à 5/4 (TE 5/4) :

…………………………………………………………………………………………………

- Tracez VE  5/4 (échelle: 1cm = 0,005 m/s)

- Quel est le mouvement du bras de levier 3 par rapport au support 2 ?

………………………………………………………………………………………………

- Déterminez et tracez la trajectoire du point C appartenant à 3/2 (TC 3/2) :

…………………………………………………………………………………………………

- Quel est le mouvement du cadre inférieur 1 par rapport au support 2 ?

…………………………………………………………………………………………………

- Déterminez et tracez la trajectoire du point D appartenant à 1 /2 (TD 1 /2) :

…………………………………………………………………………………………………

- Sachant que (A, B, D, C) forment un parallélogramme, comment sont les

trajectoires des points C, E et D appartenant à 6 par rapport à 2.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Donc quel est le mouvement du point E appartenant à 6/2 ?

…………………………………………………………………………………………………

- Recherchez et tracez le centre de rotation O du point E appartenant à 6.

(Laissez apparaître tous vos tracés de construction)

- Déterminez et tracez la trajectoire du point E appartenant à 6/2 (TE 6/2) :

………………………………………………………………………………………………………

DT 12/13

Document de tracés

En noir les trajectoires.

DT 13/13

A

H

3

2

7

1

D

6

4

C

E

F

5

B

En rouge les vecteurs vitesses