E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE

SOUS-ÉPREUVE E 21 : ANALYSE ET DIAGNOSTIC

- Unité U 21 –

La suspension de cabine Massey Ferguson

DOSSIER TRAVAIL

Massey Ferguson 7485

| Feuille DT 1/4 |  |
| --- | --- |
| Feuille DT 2/4 | /24 |
| Feuille DT 3/4 | /30 |
| Feuille DT 4/4 | /26 |
| Total | /80 |
| Note | /20 |

- DOSSIER TRAVAIL : Identifié DT, numéroté DT 1/4 à DT 4/4

Le Dossier Travail est à rendre dans son intégralité en fin d’épreuve et sera agrafé à une feuille de copie par le centre d’examen

| 1309-MM A T21 | Baccalauréat Professionnel |  | Session 2013 |  | U 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option A : agricoles |  |  |  |  | DT 1 / 4 |
| E2 Épreuve de technologie Sous-Épreuve E21 Analyse et diagnostic |  | Durée : 3 h |  | Coef. : 1,5 |  |

Le

ETUDE DE LA PARTIE PNEUMATIQUE DU SYSTEME

/1

/1

/2

/5

/5

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/2

/1

/1

1 – Citez l’intérêt de la cabine suspendue :

.................................................................................................................................................................

2 – Citez le type de cette suspension :

.................................................................................................................................................................

3 – Cochez de quelles énergies à besoin le système:

| Energie pneumatique |  |
| --- | --- |
| Energie électrique |  |
| Energie hydraulique |  |

4 – Analyse du circuit pneumatique durant l’obtention du mode ferme  :

On vous demande sur le schéma pneumatique ci-contre:

- Représentez l’électrodistributeur du type 3/2 - commande électrique – rappel par ressort

- Complétez  le régulateur repère 3

4.1 – Pourquoi y a-t-il deux régulateurs ?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4.2 – L’interrupteur en position fermé correspond t il au mode souple ou ferme ?

................................................................................................................................................................

4.3 – Surlignez sur le schéma l’alimentation des coussins depuis le compresseur:

- ADMISSION BLEU

- ECHAPPEMENT VERT

- HAUTE PRESSION ROUGE

- ORANGE MODE FERME

- VIOLET MODE SOUPLE

5 – Quelle est la pression de maintien à assurer dans le réservoir et quel organe l’assure ?

................................................................................................................................................................

. 6 – Citez et justifiez l’intérêt de la pièce repère 9 (voir DT 2/4) :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

8

| 1 | Pressostat | 8 | Limiteur de pression |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Réservoir 4,5 - 6,5 bar 3 Litres | 9 | Purge |
| 3 | Régulateur 2,10 bar | 10 | Accumulateur 2 L gauche |
| 4 | Régulateur 2,65 bar | 11 | Accumulateur 2 L droit |
| 5 | Filtre / Déshydrateur | 12 | Coussin d’air gauche |
| 6 | Electrodistributeur 3/2 | 13 | Coussin d’air droit |
| 7 | Compresseur |  |  |

/1.5

/1.5

/1.5

/1.5

/4

/4

/4

/2

7 – Enoncez la procédure de contrôle des pressions :

| Etape | Manipulation | Contrôle | Valeur relevée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Branchement d’un manomètre sur les tubes pneumatiques |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

8 – Citez et placez sur le schéma pneumatique DT 2/4  les appareils de mesure permettant de réaliser vos contrôles :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

9 – On constate une montée en pression de 2.10 à 2.65 bars en 30 secondes, est-ce normal,

si non pourquoi ?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

10 – On constate une fuite au niveau des coussins d’air, que préconise le constructeur pour détecter la fuite :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ETUDE PARTIE ELECTRIQUE

11 –  Entourez la ou les réponses correspondantes à la tension sous laquelle fonctionne le système puis complétez le tableau :

|  | Condition ou défaillance |
| --- | --- |
| 9 V | Moteur arrêté, et batterie déchargé |
| 12 V |  |
| 13,7 V |  |

12 – Sur la  schématisation suivante du circuit électrique et d’après le DR 4/6 :

/2

/4

/4

12.1 Complétez les liaisons masses en bleu et alimentations en rouge

12.1 Tracez les liaisons entre les connecteurs

12.3 Donnez l’affectation de chaque borne du connecteur LIGNE2

/1

/2

/4

/6

13 – Quel est l’élément représenté en trait mixte  repère 2 (fig 7) sur DR 4/6 ?

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

13.1 Complétez les liaisons masse en bleu, puissance en rouge, vert commande

13.2 Expliquez le fonctionnement du circuit

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

14 – Le système de suspension est défaillant, il est impossible de passer en suspension rigide lors de l’action sur l’interrupteur :

14.1  Citez les pannes possibles sachant que mon véhicule ne passe pas en mode ferme :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

15 – Le voyant de l’interrupteur s’allume lors d’une défaillance du système. Surlignez en

- ROUGE : l’alimentation de la lampe de l’interrupteur

- BLEU : la masse

/3

/10

16 – Etablissez le mode opératoire de contrôle des éléments électrique suivants :

| Eléments à contrôler |  | Outils de contrôle | Calibre | Valeur attendue |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusible |  |  |  |  |  |
| Relais | Cicruit de commande |  |  |  |  |
|  | Circuit de puissance (bornes 30 – 87) |  |  | Alimenté |  |
|  |  |  |  | Non alimenté | ∞ |
| Interrupteur |  |  |  | Ouvert |  |
|  |  |  |  | Fermé |  |
| Ampoule d’interrupteur |  | Ohmmètre | 200 Ω |  |  |