La pelle EC180, fabriquée par la société VOLVO et dont les caractéristiques générales sont données dans le tableau 1 du document DR2, est entraînée en translation par un système de chenilles.

Objet de l’étude

## 1. PRÉSENTATION DU SYSTÈME

Les deux chenilles sont entraînées, chacune, par un moto-réducteur hydraulique. Le couple mécanique (fourni par le moto-réducteur) est transmis au sol par l’intermédiaire d’un barbotin fixé sur le moyeu du moto-réducteur.

Moto-réducteur

Hydraulique

Chenille

Barbotin

##### Tableau 1 : Caractéristiques pelle EC180

| Masse de service |  | 20500 kg |
| --- | --- | --- |
| Pression de contact au sol |  | 0,043 MPa |
| Vitesse de conduite | 1ère vitesse | 3,2 km/h |
|  | 2ème vitesse | 7,5 km/h |
| Force de cavage maxi (Normal / Sous pression) |  | 120 à 132 kN |
| Effort de traction maximum |  | 187 kN |

##### Tableau 2 : Caractéristiques des moteurs hydrauliques de translation

| Unité | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Modèle | EM140V-61/114-4 |
| Type | Plateau inclinable et pistons axiaux |
| Cylindrée | 60,5 à 113,9 cm3/tour |
| Pression d’alimentation | 40 MPa |
| Type de frein de stationnement | Disques humides, serrage par ressort, desserrage hydraulique |
| Débit d’entrée | 145 l/min |
| Fréquence de rotation | 2397 à 1272 tr/min |
| Pression de commande, automatique | 26 MPa |
| Pression de commande, manuelle | 4 Mpa |
| Pression de desserrage du frein de stationnement | 0,6 MPa |
| Pression de carter (normale / pointe) | Maxi.2 à 7 MPa |

2.1. MOTO-RÉDUCTEUR

L’ensemble du moto-réducteur de translation, fabriqué par la société BONFOGLIOLI, est constitué d’un réducteur à double train épicycloïdal et d’un moteur hydraulique alimenté par la pompe principale de l’engin.

Barbotin

Moto-réducteur

Hydraulique

La figure ci-contre montre le moto-réducteur avec

2. MÉCANISME DE TRANSMISSION DU MOUVEMENT DE TRANSLATION

le barbotin.

Le schéma de principe technologique du document DR4 montre les différentes parties qui constituent un moto-réducteur hydraulique. On distingue 3 sous-ensembles :

- le système de pilotage qui rassemble l’ensemble de valves de pilotage du moteur hydraulique ;

- le moteur hydraulique proprement dit ;

- le réducteur à double train épicycloïdal.

Moteur hydraulique

Système de pilotage du moteur

Réducteur à double train épicycloïdal

Réducteur

Valve de variation de la vitesse

Piston du moteur

Piston du plateau

Plateau

inclinable

Moteur hydraulique

Système de pilotage du moteur

A

B

Piston du frein de stationnement

Valve de commutation du sens de déplacement

2.1. SYSTÈME DE PILOTAGE DU MOTEUR  HYDRAULIQUE

Il intègre l’ensemble des valves de commande du moteur:

# A- valve de commutation du sens de déplacement

C’est un distributeur 6/3 dont le rôle principal est d’alimenter le moteur hydraulique. Il permet aussi de débloquer le frein de stationnement et de piloter la valve de variation de la vitesse qui commande le piston du plateau du moteur.

Son rôle est de changer le sens du déplacement de l’engin. Une permutation de l’entrée du fluide entre les orifices A et B provoque un changement du sens de rotation du moteur hydraulique.

Lorsque la valve de commutation du déplacement est alimentée par l’orifice A ou B, le frein du moteur se desserre. En effet, lorsque l’huile pousse le piston du frein, il libère les disques du frein et permet le mouvement de l’ensemble tournant du moteur.

B- valve de variation de la vitesse

C’est un distributeur 3/2 qui permet de varier la vitesse de déplacement de l’engin en agissant sur le piston du plateau.

Lorsque l’huile arrive vers le piston du plateau, ce dernier pousse le plateau (voir DT4/14). Cela engendre une réduction de la course des pistons du moteur, conduisant à une augmentation de la vitesse de rotation du moteur.

En revanche, l’évacuation de l’huile permet au piston du plateau de revenir vers l’arrière. Le plateau revient vers la position initiale, et la vitesse de rotation du moteur baisse.

2.2.  MOTEUR HYDRAULIQUE

Le moteur hydraulique est une construction à pistons axiaux et à plateau inclinable. Il comprend aussi le frein de stationnement. Voir document DR4.

La rotation du moteur est réalisée par le déplacement des pistons axiaux sous l’action de la pression d’huile. Une permutation de l’entrée du fluide entre les orifices A et B de la valve de commutation du sens de déplacement engendre un changement du sens de rotation du moteur. Lorsque cette valve est alimentée par l’orifice A, le moteur tourne dans le sens anti-horaire et l’engin se déplace vers l’avant. En revanche s’il est alimenté par l’orifice B, il tourne dans le sens horaire et l’engin se déplace vers l’arrière.

- le piston du plateau inclinable : il est alimenté par la valve de variation de la vitesse et son mouvement permet de varier l’inclinaison du plateau pour régler la vitesse de rotation du moteur.

- le frein de stationnement : frein multi-disques négatif. Il se débloque lorsque le moteur est alimenté. Lorsque le moteur n’est pas alimenté, les ressorts de rappel poussent les disques et bloquent le frein.

1

2

1

2

1 : Grande vitesse

2 : Basse vitesse

Schéma hydraulique des moteurs de translation

2.2. RÉDUCTEUR DE VITESSE

La réduction finale est constituée d’un réducteur épicycloïdal à deux étages. Elle permet de réduire la vitesse de rotation du moteur hydraulique et d’augmenter le couple à la sortie.

Les documents DR7 et DR8 donnent la nomenclature et une vue en coupe du réducteur utilisé. L’arbre primaire 26 est lié à l’arbre du moteur hydraulique. Le mouvement de rotation est transmis au carter du moyeu de barbotin 17 par le réducteur épicycloïdal à deux étages.

| 37 | 1 | Pignon Planétaire | ZP2 = 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 1 | Anneau élastique | UNI 7437- 100 |
| 35 | 1 | Joint | 40 x 52 x7 |
| 34 | 1 | Support |  |
| 33 | 1 | Roulement | 16008 |
| 32 | 22 | Ressort |  |
| 31 | 1 | Piston frein |  |
| 30 | 2 | Joint torique | O-ring 2,62 x 100 |
| 29 | 1 | Joint torique | O-ring 2,62 x 82 |
| 28 | 8 | Disque fritté |  |
| 27 | 8 | Disque acier |  |
| 26 | 1 | Arbre frein |  |
| 25 | 1 | Support |  |
| 24 | 1 | Roulement | 16007 |
| 23 | 1 | Anneau élastique | UNI 7437- 62 |
| 22 | 1 | Joint lifetime | 172,5 |
| 21 | 1 | Anneau élastique | 190 x 3,5 |
| 20 | 1 | Entretoise |  |
| 19 | 2 | Roulement 140 x 190 x 32 |  |
| 18 | 1 | Vis |  |
| 17 | 8 | Moyeu de barbotin | Couronne ZC= 80 |
| 16 | 8 | Rondelle d’appui |  |
| 15 | 8 | Ecrou H M20x1,5 |  |
| 14 | 1 | Tourillon |  |
| 13 | 1 | Porte satellites |  |
| 12 | 4 | Satellite | ZS2 = 31 |
| 11 | 4 | Vis CHC M14x1,5x60 - 12.9 |  |
| 10 | 1 | Entretoise |  |
| 9 | 1 | Porte satellites |  |
| 8 | 3 | Pignon Satellite 1 | ZS1 = 30 |
| 7 | 1 | Arbre cannelé |  |
| 6 | 7 | Pignon Planétaire | ZP1 = 19 ; m = 2,25 |
| 5 | 1 | Joint torique | O-ring 3,53 x 190 |
| 4 | 1 | Anneau élastique | UNI 7437- 190 |
| 3 | 1 | Couvercle |  |
| 2 | 1 | Joint torique | O-ring 3,53 x 37,69 |
| 1 | 1 | Bouchon | M 42 x 2 filet conique |
| REP | Nbre | DESIGNATION | OBSERVATIONS |

Nomenclature du moto-réducteur

32

25

26

31

29

28

27

21

20

19

12

9

8

5

4

34

33

2

1

3

6

7

13

23

24

15

16

17

18

10

37

11

36

30

35

RÉDUCTEUR DE TRANSLATION

Vue en coupe

Echelle 1/1,25

19

FORMULAIRE

| Raison du réducteur de translation (formule de Willis adaptée à notre étude) |  |
| --- | --- |
| r=ωsωe=−Za×ZdZc×(Za+Zc+Zd) | Za : Nombre de dents du planétaire a Zc : Nombre de dents de la couronne c Zd : Nombre de dents du planétaire d |
| Vitesse angulaire |  |
|  | : Vitesse angulaire en rad/s : Fréquence de rotation en tr/min |
| Vitesse angulaire à la sortie d’un réducteur |  |
| S = E x r | E : Vitesse angulaire à l’entrée du réducteur en rad/s r : Raison |
| Vitesse linéaire instantanée (mouvement de rotation) |  |
|  | : Rayon en m : Vitesse angulaire en rad/s V : Vitesse linéaire en m/s |
| Poids |  |
|  | : Masse kg : Accélération m/s2 |
| Moment d’une force |  |
|  | : Force en N : Distance en m |
| Contrainte maximale à la flexion |  |
| σ=Mf×d2π×d464 Mf=F2×l2 | Mf : Moment fléchissant N x mm : Force extérieure N : Longueur de l’axe en mm : Diamètre en mm |
| Condition limite |  |
| max  Re / c | Re : Limite élastique à l’extension MPa ou N/mm2 : Coefficient de sécurité |

Liaisons mécaniques

| Nom de la liaison | Mouvements relatifs | Représentation plane | Représentation en perspective |
| --- | --- | --- | --- |
| Liaison encastrement | 0 translation 0 rotation |  |  |
| Liaison pivot glissant | 1 translation 1 rotation | ou |  |
| Liaison rotule | 0 translation 3 rotations |  |  |
| Liaison appui-plan | 2 translations 1 rotation |  |  |
| Liaison linéaire annulaire | 1 translation 3 rotations | ou |  |
| Liaison linéaire rectiligne | 2 translations 2 rotations |  |  |
| Liaison ponctuelle | 2 translations 3 rotations | ou |  |
| Liaison pivot | 0 translation 1 rotation | ou |  |
| Liaison glissière | 1 translation 0 rotation |  |  |
| Liaison hélicoïdale | 1 translation 1 rotation (liées) | ou |  |