# DOSSIER RESSOURCES

#### Sous-épreuve E22 :   Préparation d’une intervention

### Ce dossier comprend 7 pages numérotées ……………….….DR 1/7 à DR 7/7

Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu, par les correcteurs, au moment de la correction.

Présentation des presses à balles rondes à chambre variable WELGER

Des balles de diamètre variable :

De 0.9 à 1.6m pour RP 402 à 420,

De 1.1 à 2 m pour RP 502 à 520.

Plus de densité grâce au système CPS (Constant Pressure System)

Convoyage du fourrage vers la chambre variable

- Largeur de pick-up = 2,00 m pour les modèles RP 402 S, 
  RP 502 S

- Largeur de pick-up = 2,25 m pour les modèles RP 420, 
  RP 520

Le diamètre du pick-up est de 30 cm, ce qui facilite l’alimentation de la chambre sans que le fourrage ne fournisse aucun effort

Le liage Varionet

Les presses Welger sont équipées d’un liage filet ultra rapide : Moins de 10 secondes / balle

Avantage liage filet :

- Surface de la balle impeccable : Atout fondamental en enrubannage

- Meilleure protection des balles contre la pluie

Krone         John Deere      Class            Welger

1800                590        180                 520

Convoyage du fourrage vers la chambre variable : les deux fonctions du canal hydroflexcontrol :

Fonction flexcontrol : Des silentblocs permettent d’absorber l’hétérogénéité des andains, très fréquente lors du pressage des fourrages à enrubanner.

Fonction hydraulique : Elle permet de réduire le temps de blocage du rotor à quelques minutes. Le fond de canal est relié au châssis par deux vérins hydrauliques double effet. Ceci permet son escamotage depuis la cabine du tracteur.

Présentation du système de serrage.

Sur ces presses à chambre variable, l’utilisateur à la possibilité de faire varier la force appliquée au rouleau du balancier afin de faire des balles plus ou moins serrées, plus ou moins denses.

Ce système se compose (voir les vues DR 3/7) :

- De deux ressorts (un de chaque coté de la machine),

- De deux vérins identiques montés un en simple effet (A) et l’autre en double effet (B),

- D’un accumulateur hydropneumatique,

- D’un bloc hydraulique,

- D’un capteur de pression (seulement sur certains modèles)

- D’un manomètre avec 4 zones de travail : blanche, verte, jaune et rouge.

Le circuit hydraulique de serrage travaille en circuit fermé. Lorsque la balle augmente de diamètre, les deux bras du balancier tirent sur les vérins et les ressorts pour les allonger. (Voir photos page suivante et en couverture)

Pour que les tiges de vérins puissent sortir, il faut que l’huile contenue dans les chambres supérieures passe dans le bloc C (Voir schéma hydraulique page suivante).

En fonction des informations reçues du capteur de pression, le calculateur excite plus ou moins l’électrovanne qui libère le passage vers la chambre inférieure du vérin B qui sert de réservoir.

Rappel : Le vérin A est monté en simple effet. Sa chambre inférieure est à l’air libre.

Nota : Le volume des deux petites chambres étant supérieur au volume de la grande chambre du vérin B, une partie de l’huile va dans l’accumulateur à l’ouverture de la porte.

En fonctionnement normal, la vanne manuelle doit toujours être serrée au maximum (par la vis 1) car elle sert de sécurité.

Lors de l’ouverture de la porte, les capteurs de crochet de porte cessent de lire du métal. Cette information est transmise au calculateur qui va alors alimenter en continu l’électrovanne afin d’empêcher toute montée en pression du circuit. A la fermeture, les capteurs de crochets de porte détectent de nouveau du métal et la valeur de serrage prédéfinie reprend sa fonction.

En cas de disfonctionnement du circuit électrique ou de la cartouche de l’électrovanne, il est possible d’utiliser la vanne de sécurité pour travailler. Dans ce cas, il est nécessaire d’annuler la fonction du capteur de pression afin d’éviter l’apparition de message d’erreur sur l’E-LINK (voir info N°RES/RP/02.02-28).

Dans cette gamme de machines, Welger propose un système de serrage plus simple dont vous trouverez le schéma hydraulique en page 4/7 (Modèles sans capteur de pression). Avec ce système, la densité se règle manuellement.

Machine avec chambre à 
balles vide

Machine avec chambre à 
balles pleine

Machine avec porte arrière ouverte

Vérin

Balancier

Balancier

Bras de balancier (sur lequel agissent les ressorts

et les vérins de serrage)

Vérin

Ressort

Ressort

Machine avec chambre à balles vide

Machine avec chambre à balles pleine

Schéma hydraulique du

dispositif de serrage avec

boîtier Elink

1

2

Levier 2

Vis 1

F

E2

E2

Vérin A

E2

F

2

Schéma hydraulique 
du dispositif de serrage
 avec boîtier Balercontrol E

Manomètre de contrôle 
de la pression de serrage

| Coûts d’exploitation ETA MILLOT |  |
| --- | --- |
| Coût horaire tracteur (amortissement+coût utilisation) | 35€ |
| Coût horaire MO | 25€ |
| Données Ficelle Welger (pelote de 5kg au prix de 12€) |  |
| Diamètre balle | 2m |
| Nbr. de tours/balle | 20 |
| Coût ficelle/m | 0,004€ |
| Nbr. Balles/h | 27 |
| Nbr. ha/h | 3,8 |
| Données filet Welger (filet de 2000 ml au prix de 90€): |  |
| Diamètre balle : | 2m |
| Nbr. de tours/balle : | 2,5 |
| Coût filet/m : | 0,06 |
| Nbr. Balles/h : | 40 |
| Nbr. ha/h : | 5,71 |

Information technique RES/RP/02.02-28

Incident: En cas de défaillance du système de régulation de pression de serrage il est possible de basculer le fonctionnement 
                 sur un mode manuel. Dans ce cas la pression se règle comme sur une RP 520 FARMER, c’est à dire à l’aide d’une 
                 vis moletée. 
                 Pour obtenir un fonctionnement correct il est nécessaire de suivre une procédure afin de reconfigurer l’ordinateur.

Cause:     Ce problème peut être dû à la défaillance de l’électrovanne, du capteur de pression ou la détérioration des câbles 
                 électriques.

Remède:  - Sélectionner le réglage de la pression à l’aide de la touche « C »du boîtier Elink

- Faire chuter la valeur à 0

- Appuyer sur la touche  « - » et sur la touche « C » un « X » apparaît à la place de 0

- A l’arrière de la presse mettre le levier en position verticale (voir repère 2)

- Régler la pression à l’aide de la vis moletée (repère 1)

- Débrancher l’alimentation électrique

- Ouvrir la porte, sur le manomètre on pourra lire la pression programmée et l’ajuster si nécessaire

Lorsque le circuit aura été réparé il suffit d’appuyer brièvement sur la touche « + » lorsque l’on est sur le réglage de la pression pour effacer la « X » et faire réapparaître la valeur 0 .

ATTENTION: Cette solution n’est qu’une solution de secours en attendant une réparation définitive. Il ne faut pas laisser une presse fonctionner toute une saison de cette façon.

LELY France – ZA Château Gaillard 35470 BAIN DE BRETAGNE

tél. : (0)2 23 31 22 00 - fax : (0)2 99 44 81 69

Information technique RES/RP/01.07.03

Processus de diagnostic :

  - Contrôlez si le système nécessite un rechargement Cf. Infos RES/RP/02.02-24

  - Contrôle des joints des vérins :

    - Démontez le vérin de la presse.

    - Branchez une des deux chambres du vérin au circuit hydraulique d’un tracteur.

    - Mettez le vérin sous pression.

Si de l’huile sort par l’orifice de la chambre non raccordée, les joints sont endommagés et doivent être remplacés.

F

Les joints ne sont pas disponibles auprès du service pièce WELGER, vous devez vous en  procurer auprès de votre 
              fournisseur hydraulique habituel.

  - Contrôle du clapet de serrage manuel:

    - Débranchez l’alimentation électrique de la presse.

    - Tournez la vanne 2 de la position horizontale (position standard) 
à la position verticale (position de secours).

    - La vanne de serrage manuelle 1 doit être serrée au maximum.

    - Ouvrir la porte lentement.

    - La pression sur le manomètre doit monter dans la zone rouge.

    - Fermez la vanne « 1/4 de tour » situé a gauche de la passerelle.

    - Laissez la porte ouverte quelques minutes avec la vanne de sécurité fermée.

    - Si la pression chute rapidement, il y une fuite au niveau de la vanne de serrage manuelle ou des joints de 
vérins.

    - Si la pression chute lentement, c’est la vanne 2 du qui fuit, démontez la, nettoyez et réessayez.

Toutes variables : Procédure de remplissage / circuit hydraulique serrage.

Procédure pour le remplissage des vérins :

- Serrer la molette de densité au maximum

- Ouvrir légèrement la porte arrière pour allumer le témoin de fermeture (ce qui fait fonctionner l'électrovanne).

- Brancher un flexible en "E2" et en retour libre au tracteur.( ou directement dans un réservoir , bidon)

- Brancher un flexible en "F" et au tracteur pour envoyer l'huile très lentement dans le circuit, il faut arrêter
                 quand l'aiguille se trouve au milieu de zone blanche sur le manomètre, attendre que la pression "chute", 
                 l'aiguille doit se situer entre le "o" et le départ de la zone "blanche".

- Il faut répéter l’opération deux fois minimum

- La position de l'aiguille est correcte, pression correcte.

- La position de l'aiguille est trop haute, faire sortir de l'huile.

- La position de l'aiguille est trop basse, refaire le plein et contrôler.

- Refaire la même opération pour la position « E1 »

Extrait du catalogue de pièces de rechange

WITH BALER CONTROL

AVEC BALER CONTROL

Extrait du catalogue de pièces de rechange

WITH E LINK

AVEC E LINK