Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

EPREUVE E 4

Analyse Fonctionnelle et Structurelle

### Corrigé

Ce Dossier Corrigé contient 6 pages de correction et les documents DC 1 à DC 4

Durée conseillée pour la prise de connaissance du sujet : 15 mn

| 1. | AUGMENTATION DES CAPACITES D’UTILISATION DU PONT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 30 points | Durée conseillée : 2 h 35 mn |

1.1 : APPROCHE FONCTIONNELLE DU PONT ( 1,5 points / 10 mn )

| Q 1.1 | Documents à consulter : DT 1, DT 2, DT 3 | Répondre sur : DR 1 |
| --- | --- | --- |

- Actionneurs permettant les mouvements du pont dans les trois directions : Voir DC 1

1.2 : JUSTIFICATION DE LA CONCEPTION DE L’ENSEMBLE POINT FIXE ( 5,5 points / 20 mn )

| Q 1.2.1 | Documents à consulter : DT 4, DT 6 | Répondre sur : DR 1 |
| --- | --- | --- |

- Graphe des liaisons, nom et orientation des liaisons : Voir DC 1

| Q 1.2.2 | Documents à consulter : DT 6 | Répondre sur : DR 1 |
| --- | --- | --- |

- Représentation de la liaison au point O entre (7) et (2) : Voir DC 1

| Q 1.2.3 | Documents à consulter : DT 4, DT 5, DT 6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Δθ

Tambour

Point fixe

ΔH

Moufle position basse

z

x

Moufle position haute

- Justification de l’existence de la liaison entre l’axe de balancier (7) et le balancier (2) :

Débattement angulaire Δθ suivant l’axe Y du balancier (2) en fonction de la position verticale du moufle.

Remarque :

L’oscillation angulaire est d’environ 16° après calculs.

- Justification de l’existence de la liaison entre le balancier (2) et le palonnier (1) :

Compensation des écarts de longueur lors de l’enroulement des torons (I) et (II).

CORRECTION 1

1.3 : REDIMENSIONNEMENT DE LA MOTORISATION DU TAMBOUR D’ENROULEMENT (9,5 points / 40 mn )

| Q 1.3.1 | Documents à consulter : DT 3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Masse, en tonnes, d’ordures ménagères que l’on envisage de soulever désormais:

Q = 2,8 + (2,8 × 25/100) = 3,5 tonnes	Q = 3,5 tonnes

| Q 1.3.2 | Documents à consulter : DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Accélération du grappin au début du levage :

Le document DT 7 donne V(t) = 40 m/mn soit  V(t) = 0,66 m/s à t = 2 s

comme V(t) = a t    a = V(t) / t = 0,66/2 = 0,33 m.s-2	a = 0,33 m.s-2

| Q 1.3.3 | Documents à consulter : DT 2, DT 4, DT 5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

z

y

- Action mécanique maximum exercée sur chaque brin des torons lors de la phase d’accélération :

- On isole l’ensemble (S).

- Bilan des actions mécaniques exercées sur l’ensemble (S).

- Au point Gg : Action de la pesanteur sur le grappin Ppes→grappin

- Au point Gom : Action de la pesanteur sur les ordures ménagères Ppes→om

- Action des brins des torons  sur le moufle Ftorons→moufle

CORRECTION 2

- Principe Fondamental de la Dynamique.

Equation de la résultante dynamique :

Ppes→grappin  + Ppes→om + Ftorons→moufle = MtotaleaG

- Equation de projection sur l’axe vertical Z.

- Ppes→grappin  - Ppes→om + Ftorons→moufle =  Mg+MomaG

On en déduit :

Ftorons→moufle = Mg+MomaG+g  =  (4.103 + 3,5.103 ) × (0,5 + 10) = 78750 N

Action mécanique sur chaque brin de toron : 78750 / 4 = 19687,5 N	Tmaxi = 19687,5 N

| Q 1.3.4 | Documents à consulter : DT 2, DT 4, DT 5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Moment du couple exercé sur le tambour d’enroulement :

- Le diamètre du tambour d’enroulement est de 360 mm soit un rayon de 0,18 m

- Deux brins de torons agissent sur ce tambour

Cm = 2 × (R × T maxi)	Cm = 2 × (0,18 × 19687,5) = 7087,5 Nm	Cm = 7087,5 Nm

  - On déterminera la vitesse angulaire, la puissance en sortie de moto réducteur.

1.4 : VERIFICATION DES ROULEMENTS DES GALETS DE PONT ( 13,5 points / 1 h 25 mn )

| Q 1.4.1 | Documents à consulter : DT 2, DT 7 | Répondre sur : DR 2 |
| --- | --- | --- |

- Galet le plus sollicité qui risque de se détériorer en premier : Voir DC 2

- Cas, position du chariot et valeur d’effort : Voir DC 2

| Q 1.4.2 | Documents à consulter : DT 2, DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Augmentation de poids P1 :

 masse = M = 0,7 + 0,5 = 1,2 tonnes = 1200 kg

comme P1 = Mg	on en déduit : P1 = 1200 daN

- Augmentation de charge sur un seul galet :

 Pgalet = 1260 / 4 = 315 daN		 Pgalet = 315 daN

- Nouvelle force verticale atteinte sur le galet le plus sollicité :

Soit FVverticale = 9370 + 315 = 9685 daN	FVverticale = 9685 daN

CORRECTION 3

| Q 1.4.3 | Documents à consulter : DT 2, DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Valeur de la force radiale FRradiale sur le galet dans le cas d’un freinage d’urgence :

Rrail→galet=FVverticale2+FLlongitudinale2=96852+12302=9762daN

- Valeur de la force FTtransversale :

FTtransversale= 850 daN	( Valeur déduite du document DT 7 )

| Q 1.4.4 | Documents à consulter : DT 8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Charge statique équivalente :

P0 = X0 Fr + Y0 Fa	avec X0 = 1 et Y0 = 2 (d’après le document constructeur DT 8)

de plus :

Fr = 10000 / 2 = 5000 daN car la charge se répartit de manière égale sur les deux roulements.

P0 = 5000 + ( 2 × 850 ) = 6700 daN		P0 = 6700 daN

- Charge statique de base nécessaire :

C0 = s0 P0 = 6 × 6700 = 40260 daN		C0 = 40260 daN

- Valeur maximum admissible de la charge statique de base :

C0 maxi admissible = 695 kN = 69500 daN	 (d’après le document constructeur DT 8)

- Conclusion : C0 < C0 maxi admissible

Les roulements des galets du pont pourront accepter l’augmentation de 25% de la charge.

| Q 1.4.5 | Documents à consulter : DT 2, DT 7, DQ 4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Fréquence de rotation du galet :

- Les documents DT 2 et DT 7 permettent de définir la vitesse suivant l’axe Y (Translation) :

V(t) = 60 m/mn soit  V(t) = 1 m/s

- Le plan du document DQ 4 nous permet de connaître le diamètre du galet, soit Ø 315 h7, soit un rayon de 157,5.10-3 m

comme V(t) = Rgalet w(t)  et  w(t)  = 2pn(t) / 60 , on en déduit que n(t) = 30V(t) / Rgalet p

donc n(t) = (30 × 1) / (157,5.10-3 × p) = 60,63 tr.mn-1		n(t) = 60,63 tr.mn-1

- Conclusion : La fréquence de rotation est trop faible pour imposer un calcul de durée de vie.

CORRECTION 4

| 2. | IMPLANTATION D’UN CAPTEUR D’EFFORT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 23 points | Durée conseillée : 1 h 45 mn |

2.1 : GAMME OPERATOIRE DU MONTAGE DE L’AXE (3) ( 3,5 points / 15 mn )

| Q 2.1 | Documents à consulter : DT 6 | Répondre sur : DR 2 |
| --- | --- | --- |

- Gamme opératoire du montage de l’axe (3) de l’ensemble point fixe : Voir DC 2

- Outillages, remarques et précautions à prendre lors du montage : Voir DC 2

2.2 : RESISTANCE DE L’AXE DE L’ENSEMBLE POINT FIXE ( 6,5 points / 25 mn )

| Q 2.2.1 | Documents à consulter : DT 4, DT 6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Type de sollicitation mécanique auquel est soumis l’axe (3) en plus de la pression de contact :

Sollicitation de cisaillement

| Q 2.2.2 | Documents à consulter : DT 6, DT 9 | Répondre sur : DR 2 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Cotes tolérancées de l’alésage du palonnier (1) et de l'axe (3) : Voir DC 2

- Diamètres maximum et minimum de l’alésage du palonnier (1) et de l'axe (3) : Voir DC 2

- Configuration de contact la plus pénalisante :

Rayon maximum de l’alésage du palonnier (1) soit 17,5125 mm

Rayon minimum de l’axe (3) soit 17,4875 mm

- Rayon de courbure relatif au niveau du contact (signe – car tangence intérieure) : rr

1rr=1r1−1r2=117,5125−117,4875		On en déduit :  rr = 12250 mm

- Module d’élasticité équivalant : Eeq

1Eeq=121E1+1E2=121210.103+1210.103		On en déduit :  Eeq = 210.103MPa

- Pression de contact maximum : pmaxi

p  donc  pmaxi=0,41840.103×210.10312250×20donc : p maxi = 77,39 MPa

- Conclusion sur les risques de détérioration au niveau du contact :

comme p maxi > p maxi admisible (70 MPa) , il y aura détérioration au niveau du contact.

CORRECTION 5

2.3 : CHOIX ET IMPLANTATION DE L’AXE DYNAMOMETRIQUE ( 13 points / : 1 h 05 mn )

| Q 2.3.1 | Documents à consulter : DT 6, DT 10, DT 11 | Répondre sur : DR 2 |
| --- | --- | --- |

- Type d’axe dynamométrique à commander : Voir DC 2

- Code de commande de l’axe dynamométrique : Voir DC 2

| Q 2.3.2 | Documents à consulter : DT 6, DT 10, DT 11 | Répondre sur : DR 3 |
| --- | --- | --- |

- Implantation de l’axe : Voir DC 3

- Détails nécessaires à la compréhension de l’implantation : Voir DC 3

- Ajustements importants du montage : Voir DC 3

| 3. | PRE-ETUDE DES NOUVELLES SOLLICITATIONS DANS LES ARTICULATIONS DU GRAPPIN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 7 points | Durée conseillée : 25 mn |

| Q 3.1 | Documents à consulter : DT 1 | Répondre sur : DR 4 |
| --- | --- | --- |

- Tableau du bilan des Actions Mécaniques Extérieures agissant sur la pince : Voir DC 4

| Q 3.2 | Documents à consulter : DT 1 | Répondre sur : DR 4 |
| --- | --- | --- |

- Equation de la résultante, équation du moment et méthode graphique : Voir DC 4

- Action mécanique au niveau de l’articulation en E entre le corps du grappin (c) et la pince de préhension droite (p) : Voir DC 4

La construction graphique permet de déterminer comme valeur : ECorps(c)→p= 11775 daN

- Conclusion : ECorps(c)→p (11775 daN) > 10900 da N (Valeur actuelle)

Bien que la nouvelle valeur soit supérieure à la valeur actuelle, la différence est trop faible (8%) pour nécessiter de reconcevoir ces liaisons.

Remarque : Adapter la correction de la conclusion en fonction du résultat graphique du candidat.

| Q 3.3 | Documents à consulter : DT 1, DQ 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Pression d’alimentation du vérin hydraulique :

Le vérin exerce une action de poussée et le diamètre intérieur de la chambre du vérin = 80 mm

On doit fournir :	F sortie vérin = Bvérin→p= 90000 N

F sortie vérin = F théorique × η  donc	F théorique = 90000 / 0,95 = 94734 N

F théorique = p × S	avec	S = π D2 / 4

Donc	 p =  4.F théorique / π.D2 = 4.Bvérin→p / η.π.D2 = 18.8 MPa soit 188 bars

CORRECTION 6