Q 1.1 : FAST / ACTIONNEURS RELATIFS AUX DEPLACEMENTS DU GRAPPIN

FT 1 : Déplacer

2,8 tonnes de déchets ménagers

FT 1.1. : Déplacer le grappin en translation selon l’axe X

Galets moteurs et Motoréducteurs du chariot

(E et F)

FP

FT 1.2. : Déplacer le grappin en translation selon l’axe Y

Galets moteurs et Motoréducteurs du pont

(B et C)

FT 1.3. : Déplacer le grappin en translation selon l’axe Z

Treuil du chariot (G)

FT 2 : Manœuvrer le grappin

Groupe hydraulique autonome

Q 1.2.1 : GRAPHE DES LIAISONS

2

1

7

I

II

L 7-2

L 2-1

L 1-I

L 1-II

| ###### Liaison | # Nom | ###### Orientation |
| --- | --- | --- |
| L 7-2 | Liaison pivot | suivant l’axe (O,Y) |
| L 2-1 | Liaison pivot | suivant l’axe (B,X’) |
| L 1-I | Liaison pivot (Liaison rotule tolérée) | suivant l’axe (C,X’) |
| L 1-II | Liaison pivot (Liaison rotule tolérée) | suivant l’axe (D,X’) |

Q 1.2.2 : LIAISON ( Axe de balancier (7) – Balancier (2) )

x’

y

O

D

B

C

Axe de balancier (7)

Balancier (2)

Palonnier (1)

Toron I

Toron II

z’

CORRECTION : DC 1

Q 1.4.1 : GALET LE PLUS SOLLICITE

| # Galet | ###### Cas | ###### Position du chariot |
| --- | --- | --- |
| RC | 1 - Forces verticales - En dynamique – freinage d’urgence | A droite |

Q 2.1 : GAMME OPERATOIRE DU MONTAGE DE L’AXE (3)

| # Phase | # Opération à réaliser | ###### Remarque | ###### Outillage éventuel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Positionner le balancier (2) | Axe de passage de (3) vertical | Etabli |
| 2 | Mettre en place l’entretoise (5) dans (2) | Vérifier coaxialité |  |
| 3 | Mettre en place le palonnier (1) dans (2) | Vérifier coaxialité |  |
| 4 | Mettre en place l’entretoise (6) dans (2) | Vérifier coaxialité |  |
| 5 | Introduire l’axe (3) dans l’ensemble (2-5-1-6) | Graissage de l’axe (3) |  |
| 6 | Mettre en place la rondelle (8) sur l’axe (3) |  |  |
| 7 | Visser l’écrou (4) sur l’axe (3) | Pas de serrage | Mise en place manuelle |
| 8 | Positionner et immobiliser la goupille (9) sur l’écrou (4) et sur l’axe (3) |  | Pince |

Q 2.2.2 : COTES TOLERANCEES ET RAYONS

|  | # Alésage palonnier (1) | ###### Axe (3) |
| --- | --- | --- |
| Cote tolérancée | Ø 35 H7 | Ø 35 g6 |
| Cote maximum | 35,025 mm | 34 mm |
| Cote minimum | 35,000 mm | 34,975 mm |

Q 2.3.1 : COMMANDE DE l’AXE DYNANOMETRIQUE

| # Type | ###### Code de commande |
| --- | --- |
| LB 214 | P/N 122-214-000-111 / 012 |

CORRECTION : DC 2

Q 3.2 : BILAN DES ACTIONS MECANIQUES EXTERIEURES SUR LA PINCE DROITE (P)

| # Désignation | ###### Point d’application | ###### Support | ###### Sens | ###### Norme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R om → p | D | α = 30° |  | 3300 daN |
| B Vérin (v) → p | B | AB |  | 9000 daN |
| E Corps (c) → p | E | EM |  | 11775 daN |

Q 3.3 : RESOLUTION GRAPHIQUE

| Enoncé de la méthode | Σ M/I p → p = 0 et Σ F p → p = 0 3 actions mécaniques, coplanaires et concourantes en un même point I puis dynamique des forces fermé. |
| --- | --- |

R om → p

2

0 : Point de départ du dynamique

1

Figure 1

Echelle : 1 mm représente 75 daN

α = 30°

D

A

B

Pince de préhension droite (p)

Vérin (v)

Corps du grappin (c)

E

B Vérin (v) → p

(Δ) Support de

I

E Corps (c) → p

CORRECTION : DC4