Brevet de Technicien Supérieur

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

SESSION 2011

EPREUVE E 4

Analyse fonctionnelle et Structurelle

Questionnaire

Ce Dossier Questionnaire contient les documents DQ 1 à DQ 8

Remarque :

- Durée conseillée pour la prise de connaissance du sujet : 15 mn

- Les questions soulignées ( Ex : Q 1.3.4 ) sont dépendantes de la précédente.

Problème technique 1:

En raison d’une augmentation des capacités de chargement du pont, le service maintenance doit s’assurer que les éléments mécaniques  peuvent admettre une augmentation de la charge soulevée de l’ordre de 25 % .

Problème technique 2:

Afin d’assurer une meilleure gestion des quantités d’ordures ménagères traitées et en particulier de contrôler et de totaliser ces quantités, le service maintenance doit implanter un capteur d’effort  au niveau du levage.

Le central de gestion des déchets pourra ainsi, en temps réel, superviser et mémoriser les quantités traitées.

Ce capteur d’effort doit également répondre aux nouvelles exigences du problème technique 1.

Problème technique 3:

Le milieu environnant crée des conditions particulièrement sévères d’utilisation au niveau des articulations entre le corps du grappin et les pinces de préhension et un jeu apparaît, parfois, au niveau de certaines articulations.

Une pré-étude des nouvelles sollicitations dans les articulations du grappin est donc envisagée afin de décider s’il est nécessaire de reconcevoir ces liaisons.

| 1. | AUGMENTATION DES CAPACITES DE CHARGEMENT DU PONT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 30 points | Durée conseillée : 2 h 35 mn |

1.1 : APPROCHE FONCTIONNELLE DU PONT

| Q 1.1 | Documents à consulter : DT 1, DT 2, DT 3 | Répondre sur : DR 1 |
| --- | --- | --- |

- Compléter le diagramme FAST du document DR 1, en donnant l’élément et le repère des différents actionneurs permettant les déplacements du grappin dans les trois directions.

1.2 : JUSTIFICATION DE LA CONCEPTION DE L’ENSEMBLE POINT FIXE

- Seule la fonction technique FT 1.3. «Déplacer le grappin en translation selon l’axe Z» sera étudiée dans cette phase de l’étude.

- Le mouvement du grappin est obtenu par l’intermédiaire d’un moufle dont les 2 câbles métalliques sont nommés « Torons » repérés réciproquement « I » et « II »

- Ces 2 câbles s’enroulent d’un coté sur le tambour Ø 360 du treuil, alors que les autres extrémités sont accrochées sur un élément nommé «  Ensemble point fixe »

| Q 1.2.1 | Documents à consulter : DT 4, DT 6 | Répondre sur : DR 1 |
| --- | --- | --- |

- Compléter, sur le document DR 1, le graphe des liaisons de l’ensemble point fixe et indiquer pour chacune des liaisons son nom et son orientation.

Remarque : L’axe (3) fait partie de la classe d’équivalence de (2) ou de celle de (1) indifféremment.

DQ 1

| Q 1.2.2 | Documents à consulter : DT 6 | Répondre sur : DR 1 |
| --- | --- | --- |

- Représenter, sur DR 1, la liaison au point O entre l’axe de balancier (7) et le balancier (2).

| Q 1.2.3 | Documents à consulter : DT 4, DT 5, DT 6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En appuyant vos explications à l’aide de schémas autant que possible :

- Justifier la nécessité de la liaison entre le balancier (2) et l’axe de balancier (7).

- Justifier la nécessité de la liaison entre le balancier (2) et le palonnier (1).

1.3 : REDIMENSIONNEMENT DE LA MOTORISATION DU TAMBOUR D’ENROULEMENT

- On désire augmenter la capacité de soulèvement de 25 %.

- Cette modification implique le remplacement du moteur du treuil.

- La connaissance entre autre du couple maximum exercé sur le tambour d’enroulement est donc nécessaire.

| Q 1.3.1 | Documents à consulter : DT 2, DT 3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- La capacité actuelle du grappin est de 2,8 tonnes. Déterminer la masse Q, en tonnes, d’ordures ménagères que l’on envisage de soulever désormais.

| Q 1.3.2 | Documents à consulter : DT 2, DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- En utilisant les caractéristiques des mouvements données sur le document technique DT 7, calculer l’accélération du grappin au début du levage

----------------------------------------------------

- On considère l’ensemble (S), en mouvement de translation suivant l’axe Z.

- Cet ensemble est constitué du nouveau grappin ( Mg = 4 tonnes ), des ordures ménagères

( Mom = 3,5 tonnes ) et du moufle (de masse négligée devant celles du grappin et des ordures ménagères).

- La course de levage s’effectue sur 27,5 m. On considère donc les torons parallèles.

- On adoptera comme accélération du grappin a = 0,5 m.s-²

- On prendra comme accélération de la pesanteur g = 10 m.s-²

- Le diamètre du tambour d’enroulement est de 360 mm.

| Q 1.3.3 | Documents à consulter : DT 2, DT 4, DT 5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- En appliquant, à l’ensemble (S), le Théorème de la Résultante Dynamique issu du Principe Fondamental de la Dynamique, déterminer la valeur de l’action mécanique maximum exercée sur chaque brin des torons lors de la phase d’accélération.

Remarques:

- Faire apparaître le plan de l’étude.

- Modéliser sur un schéma les actions mécaniques exercées sur l’ensemble (S).

DQ 2

| Q 1.3.4 | Documents à consulter : DT 2, DT 4, DT 5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- En fonction du résultat précédent, donner l’expression et calculer le moment du couple exercé sur le tambour d’enroulement.	Remarque: Seule l’inertie de l’ensemble (S) sera pris en compte

- Quelles autres caractéristiques faudra-t-il déterminer pour dimensionner le nouveau moteur du treuil.

1.4 : VERIFICATION DES ROULEMENTS DES GALETS DE PONT

- Les capacités de soulèvement étant augmentées de 25 %, on désire contrôler si les roulements des galets du pont pourront supporter cette modification.

| Q 1.4.1 | Documents à consulter : DT 2, DT 7 | Répondre sur : DR 2 |
| --- | --- | --- |

- Dans la situation existante, et en consultant le tableau du document DT 7 relatif aux réactions sur les galets de pont, indiquer, sur DR 2, le galet le plus sollicité qui risque de se détériorer en premier.

- Préciser, dans quel cas, pour quelle position du chariot.

| Q 1.4.2 | Documents à consulter : DT 2, DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- L’augmentation des capacités de soulèvement de 25 %, correspond à une augmentation de la masse des ordures ménagères de 0,7 tonne.

- La modification du grappin est donc nécessaire. Sa masse de 3.5 tonnes  augmentera de 0,5 tonne.

- On prendra comme accélération de la pesanteur g = 10 m.s-².

- Calculer l’augmentation de poids P1

-	Pour prendre en compte les effets dynamiques et l’augmentation de poids P1, on considéra une augmentation de charge globale F = 1260 daN.

- Calculer l’augmentation de charge sur un seul galet.

- En déduire la nouvelle force verticale alors atteinte sur le galet le plus sollicité.

| Q 1.4.3 | Documents à consulter : DT 2, DT 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

R paliers → roulements

z

FT transversale

O’

FL longitudinale

y

x

O

R rail → galet

FV verticale

Galet

Palier du roulement droit

Rail

Palier du roulement gauche

Point de contact rail - galet

R radiale

DQ 3

- Déterminer la valeur de la résultante Rradiale = FVverticale + FLlongitudinale  dans le cas d’un freinage d’urgence.

- Qu’elle est alors la valeur de la forceFTtransversale ?

----------------------------------------------------

- Le guidage en rotation du galet est réalisé par l’intermédiaire de deux roulements de marque SKF à rotule sur rouleaux et à alésage cylindrique.

- La valeur de la norme de la résultante :

- La résultante R se répartit de manière égale sur les deux roulements.

La valeur trouvée à la question Q 1.4.3 est majorée, par sécurité, à 10 000 daN

- La force FTtransversale est exercée sur l’ensemble formé par le galet et les deux roulements.

En raison du montage adopté, celle-ci est  supportée uniquement par le roulement de gauche.

C’est donc ce roulement que l’on étudiera.

- La force axiale supportée par ce roulement correspond donc à la force FTtransversale.

DQ 4

| Q 1.4.4 | Documents à consulter : DT 8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- A l’aide des documents SKF, calculer la charge statique équivalente P0.

Avec :	X0 = coefficient radial du roulement = 1 dans le cas du roulement étudié.

Y0 = coefficient axial du roulement  à relever sur le document constructeur DT 8

- A l’aide des documents SKF, calculer la charge statique de base nécessaire C0.

Avec :	s0 = coefficient de sécurité statique.

En raison des conditions particulièrement sévères d’utilisation, on prendra s0 = 6

- Comparer la valeur déterminée avec la valeur maximum admissible.

- Conclure.

----------------------------------------------------

- On désire vérifier si le calcul de la durée de vie s’impose dans le cas de ce roulement. Pour cela la connaissance de la fréquence de rotation du galet (identique à celle du roulement) s’impose.

| Q 1.4.5 | Documents à consulter : DT 2, DT 7, DQ 4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Calculer la fréquence de rotation du galet.

- Conclure sur la nécessité d’un calcul de la durée de vie du roulement.

| 2. | IMPLANTATION D’UN CAPTEUR D’EFFORT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 23 points | Durée conseillée : 1 h 45 mn |

2.1 : GAMME OPERATOIRE DU MONTAGE DE L’AXE (3) DE L’ENSEMBLE POINT FIXE

| Q 2.1 | Documents à consulter : DT 6 | Répondre sur : DR 2 |
| --- | --- | --- |

- Compléter, sur le document DR 2, le tableau de la gamme opératoire du montage de l’axe (3).

Préciser les opérations (verbe à l’infinitif), leur numéro d’ordre, les outillages éventuellement nécessaires et les remarques (positions, précautions de montage, …).

L’opération est réalisée dans l’atelier maintenance, ensemble des pièces démontées.

2.2 : RESISTANCE DE L’AXE DE L’ENSEMBLE POINT FIXE

- On s’intéresse à la pression de contact maximum entre le palonnier (1) et l’axe (3).

- L’étude 1 a permis de définir la valeur de l’action mécanique du palonnier (1) sur l’axe (3). Cette valeur sera arrondie à 40 kN

- Le palonnier (1) et l’axe (3) sont en acier.

On admettra une pression maximum admissible de 70 MPa

- L’ajustement est un Ø 35 H7g6.

- La longueur d’un contact est de 20 mm.

DQ 5

| Q 2.2.1 | Documents à consulter : DT 4, DT 6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- En plus de la pression de contact, à quel type de sollicitation mécanique est soumis l’axe (3) ?

| Q 2.2.2 | Documents à consulter : DT 6, DT 9 | Répondre sur : DR 2 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- A l’aide du document technique DT 9, compléter le tableau du document DR 2 relatif aux cotes tolérancées de l’alésage du palonnier (1) et de  l'axe (3).

- Identifier la configuration de contact la plus pénalisante en terme de pression.

- Calculer la pression de contact maximum : pmaxi

- Conclure sur les risques de détérioration au niveau du contact

2.3 : CHOIX ET IMPLANTATION DE L’AXE DYNAMOMETRIQUE

- Afin de totaliser et contrôler les quantités de déchets ménagers manipulés, on désire remplacer l’axe (3) actuel entre le palonnier (1) et le balancier (2) par un axe dynamométrique équipé d’un capteur d‘efforts.

- Celui-ci doit résister à une charge de 40 kN.

| Q 2.3.1 | Documents à consulter : DT 6, DT 10, DT 11 | Répondre sur : DR 2 |
| --- | --- | --- |

- A la lecture des documents constructeurs, indiquer, sur le document DR 2, le type d’axe dynamométrique à commander.

- Préciser le code de commande correspondant à un axe dynamométrique en version à variantes :

- sans graisseur

- en connexion électrique : PG axial

- avec un câble de raccordement de 6 m

- Il est envisagé d’interposer à la place des entretoises (5) deux bagues de protection afin de préserver l’axe dynamométrique d’une pression trop importante qui risquerait de le détériorer prématurément.

DQ 6

| Q 2.3.2 | Documents à consulter : DT 6, DT 10, DT 11 | Répondre sur : DR 3 |
| --- | --- | --- |

- Sur la coupe AA et à l’échelle 1:1 du document DR 3, représenter l’implantation de l’axe.

- Représenter, à gauche, tout détail nécessaire à la compréhension de cette implantation.

- Indiquer les ajustements importants du montage.

| 3. | PRE-ETUDE DES NOUVELLES SOLLICITATIONS DANS LES ARTICULATIONS DU GRAPPIN ET DE LA PRESSION HYDRAULIQUE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barème : 7 points | Durée conseillée : 25 mn |

- Lors de la prise d’une quantité maximum d’ordures ménagères, les pinces de préhension sont soumises à l’effort maximum qu’elles peuvent supporter.

- Dans la situation existante, la valeur actuelle de l’effort dans l’articulation entre le corps du grappin et les pinces de préhension est de 10900 daN.

- Dans la nouvelle configuration, la valeur de l’effort entre les ordures ménagères et les pinces de préhension est de 3300 daN. Son support est connu.

- On se propose de déterminer la pression d’alimentation du vérin et de vérifier s’il y a nécessité de reconcevoir les liaisons.

A

α = 30°

Pince de préhension droite (p)

Vérin hydraulique (v)

Corps du grappin (c)

E

B

D

(Δ) Support de

- Diamètre intérieur de la chambre du vérin : 80 mm

- Diamètre de la tige du vérin : 56 mm

- Rendement du vérin η = 0,95

DQ 7

| Q 3.1 | Documents à consulter : DT 1 | Répondre sur : DR 4 |
| --- | --- | --- |

R om → p

- On suppose connu (Δ) le support de la résultante                des actions mécaniques des ordures ménagères (om) sur la pince de préhension droite (p).

- Compléter, sur le document DR 4, le tableau du bilan des Actions Mécaniques Extérieures agissant sur la pince de préhension droite (p).

Remarque : L’action de la pesanteur sur la pince de préhension sera négligée devant l’importance des autres efforts appliqués.

| Q 3.2 | Documents à consulter : DT 1 | Répondre sur : DR 4 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- On appliquera le Principe Fondamental de la Statique relatif à l’équilibre de la pince de préhension droite (p).

- Enoncer le principe fondamental et la méthode graphique à utiliser dans ce cas.

- Déterminer graphiquement, sur le document réponse DR 4, l’action mécanique qui s’exerce au niveau de l’articulation en E entre le corps du grappin (c) et la pince de préhension droite (p) (Compléter en particulier la figure 1) ainsi que celle exercée par le vérin hydraulique sur la pince de préhension.

- Justifier la nécessité de redimensionner ou pas ces articulations ?

| Q 3.3 | Documents à consulter : DT 1, DQ 7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Déterminer l’expression littérale de la pression d’alimentation des vérins hydrauliques permettant de générer de tels efforts puis calculer sa valeur en bars.

DQ 8