CAPET externe de sciences industrielles de l’ingénieur

Option énergie

Épreuve d’exploitation d’un dossier technique

Session 2014

Coefficient 4 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Constitution du sujet

Sujet : 				pages 1 à 3

Dossier pédagogique :	pages 5 à 15

Dossier technique : 		pages 17 à 29

Les réflexions pédagogiques qui sont proposées dans ce sujet doivent amener les candidats à construire une séquence de formation relative aux enseignements spécifiques de spécialité du baccalauréat STI2D. Les programmes des enseignements spécifiques de spécialités résultent d’un prolongement de l‘enseignement technologique transversal dans des champs techniques particuliers. Il est donc indispensable de lier les contenus de ces deux programmes. La réflexion devra porter sur cette particularité.

Les professeurs doivent proposer des activités concrètes pour que les élèves apprennent, mais ils sont également confrontés à une exigence de planification, de définition et de hiérarchisation de séquences d’enseignement cohérentes garantissant d’aborder tous les points du programme assignés. En plus de garantir la cohérence de l’enseignement, ce séquencement est aussi le point de départ de véritables mutualisations pédagogiques. Si chaque enseignant reste libre de définir ses séquences et leurs contenus, la mutualisation des activités n’a de sens que si la relation programme/séquence/activités, qui peut être proposée, est correctement décrite. C’est à partir de cette identification que d’autres professeurs pourront adapter, modifier, améliorer une proposition donnée à un nouveau contexte.

Le concept de séquence

Une séquence est une suite logique et articulée de séances de formation qui amène obligatoirement à une synthèse et à une structuration des connaissances découvertes ou approfondies, et qui donne lieu à une évaluation des connaissances ou des compétences visées.

Dans la description proposée du séquencement de l’enseignement technologique transversal –documents pédagogiques DP2 –, le choix a été fait de définir des séquences de durées variables de quelques semaines - ni trop courtes, pour s’assurer de la possibilité d’agir et d’apprendre, ni trop longues, pour ne générer aucune lassitude - et compatibles avec le calendrier des périodes de vacances scolaires.

Dans cette organisation, le concept de séquence respecte les données suivantes :

- chaque séquence vise l'acquisition, en découverte ou approfondissement, de compétences et connaissances précises du référentiel, identifiées dans le programme ;

- chaque séquence permet d'aborder de 1 à 2 centres d’intérêt, voire 3 au maximum, de manière à faciliter les synthèses et limiter le nombre de supports ;

- chaque séquence correspond à un thème unique de travail, porteur de sens pour les élèves et intégrant les centres d’intérêts utilisés ;

- chaque séquence est constituée de 2 à 4 semaines consécutives au maximum ;

- la durée de l’année scolaire est de 30 semaines, de façon à laisser une marge de manœuvre pédagogique, laissant ainsi 6 semaines par année scolaire, à répartir entre les séquences, pour intégrer des remédiations, des évaluations, des sorties et visites, … ;

- chaque séquence donne lieu à une séance de présentation à tous les élèves, explicitant les objectifs, l'organisation des apprentissages et les supports didactiques utilisés ;

- chaque séquence donne lieu à une évaluation sommative, soit intégrée dans son déroulement, soit prévue dans le cours d'une séquence suivante.

Le séquencement des enseignements spécifiques de spécialité suit exactement les mêmes règles. Pour faciliter la flexibilité des organisations, des séquences de durée identique sont imposées en vis-à-vis des séquences de l’enseignement technologique transversal.

Les données d’entrée

La première donnée est le programme STI2D, celui de l’enseignement technologique transversal est résumé dans la matrice du document DP 2, celui de l’enseignement spécifique de spécialité est donné document DP 1.

La deuxième entrée dans le séquencement est le choix des centres d’intérêt, ils sont fournis dans le DP 1 et DP2.

La troisième entrée incontournable correspond à l’utilisation locale qui est faite de la dotation horaire globale pour l’enseignement technologique transversal (voir DP 3) et pour l’enseignement spécifique de spécialité, le détail est fourni dans le texte relatif au travail demandé.

La quatrième entrée concerne le système technique support de tout ou partie des activités de formation, il concerne une opération d’aménagement touristique durable. Celui qui est proposé dans ce sujet est succinctement décrit ci-après et de manière complémentaire dans les documents techniques DT1 à DT9. Une liste, non exhaustive, des documents et supports disponibles est donnée dans le sujet en fin du questionnaire.

Nouveau siège de la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor

Description sommaire de l’opération

Avec 89 000 allocataires, le nouveau siège départemental de la Caisse d’allocation Familiale (CAF) de Bretagne proposera de meilleures conditions d’accueil.

Cette opération est composée d’un bâtiment R+2 d’environ 7330 m², de type R+2, réparti sur 3 ailes, d’un espace « enfance-famille », d’aménagements extérieurs et d’espaces verts.

Pour la construction du siège départemental, le maître d’ouvrage s’est engagé dans un parcours de certification « bâtiments tertiaires – démarche HQE » avec label BBC EFFINERGIE. Cette démarche de développement durable marque singulièrement l’opération de construction et ceci, à toutes les étapes, et pour tous les acteurs mobilisés dans cette opération, y compris en phase chantier.

Pour répondre à ces objectifs, le bâtiment dispose de deux PAC géothermiques sur forage, de panneaux solaires photovoltaïques et d’une gestion technique centralisée (GTC).

La ventilation est assurée par six grandes « cheminées solaires », dont le principe consiste à utiliser les effets combinés du tirage thermique, du tirage solaire et du vent. Ce principe garantit la ventilation naturelle des locaux durant la journée et leur rafraîchissement nocturne ; les coûts liés à la ventilation sont ainsi diminués par l’utilisation de « moteurs naturels » pour faire circuler l’air dans le bâtiment.

Les eaux de pluie sont récupérées pour alimenter les sanitaires et les bassins plantés de végétaux filtrants.

Une vaste rotonde en verre accueillera l'espace public. Deux accès sont prévus. L'un par l'avant de l'édifice où devrait arriver une ligne de bus. Un autre accès est prévu par l'arrière où se situera un parking d'une centaine de places, ainsi qu'un vaste parc arboré ouvert à tous et notamment aux habitants du quartier.

Travail demandé

1- Commenter et analyser l’organisation globale de l’enseignement technologique transversal et les choix pédagogiques réalisés pour la séquence 4 en classe de première décrite dans le document DP3.

2- Décrire de la même manière, l’organisation et les contenus de formation de la séquence d’enseignement spécifique de la spécialité Énergie et Environnement de première STI2D, correspondant à la séquence 4 de l’enseignement technologique transversal (voir question précédente).

Il est demandé de :

- choisir les centres d’intérêt parmi ceux proposés ;

- donner les items du programme abordés en cours et le nombre d’heures qui y seront consacrés ;

- déterminer la nature (étude de dossier, activité pratique, projet) et le nombre d’activités en groupes allégés qui seront proposées aux élèves ainsi que la rotation prévue ;

- définir l’objectif de formation de chacune des activités ;

- préciser sur quel support les activités sont réalisées sachant qu’une au moins est relative à la caisse d’allocation familiale de Bretagne.

Les choix d’utilisation de la dotation horaire globale par l’établissement conduisent à 1 h de cours classe entière et 4 h en groupes allégés.

La formalisation de la présentation est laissée à l’initiative du candidat. Elle peut s’appuyer ou reprendre celle des séquences de l’enseignement technologique transversal.

Une argumentation annexe sera développée afin de justifier les choix faits, et de mettre en évidence la liaison entre l’enseignement technologique transversal et celui l’enseignement spécifique de spécialité Énergie et Environnement.

3- Décrire le scénario d’une activité, relative à la séquence de formation de la question 2, en groupes allégés relative à l’utilisation du support proposé (CAF des Côtes d’Armor). Les éléments suivants doivent être développés :

- un rappel de l’objectif de formation, de la durée  et de la nature de l’activité ;

- la liste et description détaillée des documents techniques nécessaires ;

- les éléments de didactisation du système ;

- la démarche pédagogique utilisée et la forme du travail (groupe, binôme, individuel, etc…) ;

- la description du travail demandé à l’élève et la relation avec les documents techniques remis.

4- Le dernier point à développer concerne la rédaction d’une fiche de synthèse des connaissances abordées lors de la séquence de formation de la question 2. Doivent être précisés :

- la forme et la structure de la fiche de synthèse ;

- les points clés retenus ;

- leurs développements synthétiques.

Documents et supports disponibles ne figurant pas dans la documentation du sujet

1- Maquette numérique du bâtiment.

2- Dossiers constructeurs :

- extraits du cahier des clauses techniques particulières tous corps d’état ;

- extraits du dossier de synthèse des études spécifiques menées par les bureaux d’études techniques (thermique, ventilation).

3- Logiciels de simulation d’écoulement de fluides, de comportement thermique.

4- Documentations complètes et logiciels spécifiques des systèmes didactiques décrits dans le sujet.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt

Enseignement spécifique de spécialité Énergie et Environnement

A- Objectifs et compétences de l’enseignement spécifique de spécialité EE du baccalauréat STI2D

| Objectifs de formation | Compétences attendues |
| --- | --- |
| O7 - Imaginer une solution, répondre à un besoin | - Participer à une démarche de conception dans le but de proposer plusieurs solutions possibles à un problème technique identifié en lien avec un enjeu énergétique - Justifier une solution retenue en intégrant les conséquences des choix sur le triptyque Matériau - Ėnergie - Information - Définir la structure, la constitution d’un système en fonction des caractéristiques technico-économiques et environnementales attendues - Définir les modifications de la structure, les choix de constituants et du type de système de gestion d'une chaîne d’énergie afin de répondre à une évolution d’un cahier des charges |
| O8 – Valider des solutions techniques | - Renseigner un logiciel de simulation du comportement énergétique avec les caractéristiques du système et les paramètres externes pour un point de fonctionnement donné - Interpréter les résultats d'une simulation afin de valider une solution ou l’optimiser - Comparer et interpréter le résultat d'une simulation d'un comportement d’un système avec un comportement réel - Mettre en œuvre un protocole d’essais et de mesures sur le prototype d’une chaîne d’énergie, interpréter les résultats |
| O9 – Gérer la vie du produit | - Expérimenter des procédés de stockage, de production, de transport, de transformation, d’énergie pour aider à la conception d’une chaîne d’énergie - Réaliser et valider un prototype obtenu en réponse à tout ou partie du cahier des charges initial - Intégrer un prototype dans un système à modifier pour valider son comportement et ses performances |

B- Programme de l’enseignement spécifique de spécialité EE du baccalauréat STI2D.

# 1. Projet technologique

Objectif général de formation : vivre les principales étapes d’un projet technologique justifié par la modification d’un système existant, imaginer et représenter un principe de solution technique à partir d’une démarche de créativité.

| 1.1 La démarche de projet | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les projets industriels |  |  |  |  |
| ##### Typologie des entreprises industrielles et des projets techniques associés (projets locaux, transversaux, « joint venture ») |  | P | 1 | #### Présentation à partir de cas industriels représentatifs de la gestion d’énergie d’objets manufacturés en grande série et petites séries. #### Les études de dossiers technologiques proposées doivent permettre l’identification d’innovations technologiques et amener à des études comparatives de coûts. |
| ##### Phases d’un projet industriel (marketing, pré conception, pré industrialisation et conception détaillée, industrialisation, maintenance et fin de vie) |  | P | 2 |  |
| DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt Principes d’organisation et planification d’un projet (développement séquentiel, chemin critique, découpage du projet en fonctions élémentaires ou en phases) Gestion, suivi et finalisation d’un projet (coût, budget, bilan d'expérience) |  | P | 2 |  |
| Les projets pédagogiques et technologiques |  |  |  |  |
| ##### Ėtapes et planification d’un projet technologique (revues de projets, travail collaboratif en équipe projet : ENT, base de données, formats d’échange, carte mentale, flux opérationnels) |  | P/T | 3 | #### Il s’agit d’expliquer et d’illustrer les grandes étapes d’un projet technologique et pédagogique pour les faire vivre aux élèves au cours du cycle terminal STI2D à travers des microprojets et un projet technologique en terminale. |
| ##### Animation d’une revue de projet ou management d’une équipe projet |  | P/T | 3 |  |
| ##### Évaluation de la prise de risque dans un projet par le choix des solutions technologiques (innovations technologiques, notion de coût global, veille technologique) |  | P/T | 2 |  |
| 1.2 Paramètres de la compétitivité | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Conformité à une norme ##### L’ergonomie : sécurité dans les relations homme - système, maintenabilité, fiabilité ##### Innovation technologique : intégration des fonctions et optimisation du fonctionnement, solutions intégrant des énergies renouvelables ##### Influence de la durée de vie des constituants | * | P/T | 2 | #### Les études de dossiers technologiques proposées doivent permettre l’identification d’innovations ou de solutions technologiques conduisant à diminuer l’impact environnemental en réponse à un besoin énergétique. #### Ces études amènent : #### - à des études comparatives de performances et de coûts ; #### - à comprendre en quoi la conformité à une norme ou l’amélioration de l’ergonomie peut valoriser un système. |
| 1.3 Vérification des performances | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Contraintes du cahier des charges : performances, qualité, sécurité, temps caractéristiques | * | P/T | 3 | #### La vérification permet de s’assurer que les performances restent dans des limites acceptables (du point de vue du cahier des charges). |
| ##### Recette du prototype au regard des besoins formalisés dans le cahier des charges |  | T | 3 | #### La recette se limite aux aspects fonctionnels et comportementaux. |
| ## 1.4 Communication technique | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Compte rendu d’une activité de projet ##### Présentation d’une intention de conception ou d’une solution ##### Animation d’une revue de projet | * | P/T | 3 | #### Au sein d’un groupe de projet, chaque élève peut, à tour de rôle, assurer le rôle d’animateur ou de participant. |

DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt

2. Conception d’un système

Objectif général de formation : définir tout ou partie des fonctions assurées par une chaîne d’énergie et le système de gestion associé, anticiper ou vérifier leurs comportements par simulation.

| 2.1 Approche fonctionnelle d’une chaîne d’énergie | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Structure fonctionnelle d’une chaîne d’énergie, graphe de structure d’une chaîne d’énergie | * | P/T | 3 | #### Il s’agit, dans la spécialité, de construire un graphe définissant la structure fonctionnelle de la chaîne d’énergie. #### Il s’agit également de caractériser les grandeurs influentes et les grandeurs influencées en entrées/sorties de chaque processus élémentaire de stockage, transfert et de transformation d’énergie mis en œuvre dans la chaîne d’énergie. |
| ##### Schéma de transfert d’énergie | * | P/T | 3 | #### L’importance du schéma de transfert d’énergie est mise en évidence dans le cadre de l’optimisation énergétique. |
| ##### Structures d’alimentation en énergie multi-transformateur | * | P/T | 3 | #### Il s’agit de pouvoir choisir ou adapter une structure d’alimentation pour répondre à un profil de besoin de consommation énergétique. |
| 2.2 Approche fonctionnelle du système de gestion de la chaîne d’énergie | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Gestion de l’information dédiée aux applications énergétiques, caractéristiques des fonctions des systèmes | * | P | 3 | #### Il s’agit de transposer les savoirs et savoir-faire relatifs aux systèmes de gestion de l’information abordés dans les enseignements technologiques transversaux au contexte de gestion de l’énergie. |
| ##### Fonctions de communication homme - système : types et caractéristiques | * | P/T | 2 | #### L’étude des fonctionnalités assurées par une interface homme-système permet de mettre en évidence la réponse aux besoins de gestion de l’énergie et aux besoins d’interactivité entre l’utilisateur et le système. |
| ##### Autour d’un point de fonctionnement donné, systèmes asservis ou régulés : - représentation fonctionnelle (schémas blocs, chaîne d’action et de retour, correcteur - grandeur réglée, réglante et perturbatrice |  | P/T | 2 | #### Dans le cas d’études d’un système asservi ou régulé, il s’agit d’identifier les grandeurs caractéristiques et les fonctions, de décoder ou de modifier un schéma-bloc. |
| 2.3 Paramètre influent la conception | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Efficacité énergétique passive et active d’un système | * | P/T | 3 | #### Ce concept a été abordé dans les enseignements technologiques communs. Dans l’enseignement spécifique de la spécialité, il s’agit de proposer et de transposer des solutions permettant d’améliorer l’efficacité énergétique d’un système. |

| DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt 2.4 Approche comportementale | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2.4.1 Comportement énergétique des systèmes |  |  |  |  |
| ##### Comportement dynamique d’un mécanisme ##### Théorème de l’énergie cinétique ##### Inertie ramenée sur l’arbre primaire ##### Exploitation d’une maquette numérique et d’un résultat de simulation |  | T | 3 | #### Les solides étudiés sont des constituants ou des composants d’une chaîne d’énergie. #### Il s’agit de mettre en évidence l’influence d’une inertie sur une chaîne d’énergie. |
| ##### Comportement temporel des constituants d’une chaîne d’énergie, représentation ##### Caractéristiques et comportements thermique et acoustique des matériaux et parois d’un bâtiment | * | P/T | 3 | #### Dans le cas d’un bâtiment, le comportement thermique ou acoustique est étudié sur une paroi composite ou une partie vitrée. |
| ##### Charge d’une chaîne d’énergie : définition, types de charges, caractérisation | * | P/T | 3 | #### La caractérisation de la charge se fait par mesure ou par simulation. Dans le cas d’un bâtiment, l’étude se limite à l’’identification des paramètres influents de la structure sur le comportement de la charge. |
| ##### Optimisation des échanges d’énergie entre source et charge, amélioration de l’efficacité énergétique : disponibilité, puissance, reconfiguration, qualité, adaptabilité au profil de charge, inertie, régularité, modes de fonctionnement (marche, arrêt, intermittence) | * | T | 3 | #### Ce concept abordé dans les enseignements technologiques communs, est approfondi dans la spécialité en vue de proposer et de transposer des solutions permettant d’optimiser les échanges d’énergie entre source et charge. |
| ### 2.4.2 Gestion de l’énergie en temps réel |  |  |  |  |
| ##### Contrôle instantané du fonctionnement du système en vue d’un maintien au plus près d’un point de fonctionnement |  | T | 3 | #### Identification du principe utilisé (régulation, asservissement) et caractérisation des paramètres influant sur le contrôle instantané du fonctionnement du système en vue d’un maintien au plus près d’un point de fonctionnement. |
| ##### Diagramme états - transitions pour un système évènementiel | * | P/T | 3 | #### L’activité de limite à l’analyse d’un diagramme états-transitions simple. |
| ### 2.4.3 Validation comportementale par simulation |  |  |  |  |
| ##### Loi de commande, paramètres du modèle de comportement, paramètres de l’environnement ##### Validation du comportement énergétique d’une structure par simulation ##### Validation du comportement du système de gestion d’une chaîne d’énergie par simulation | * | P/T | 3 | #### Les outils de simulation, complémentaires aux expérimentations, sont mis en œuvre régulièrement pour comprendre, analyser ou prédire un comportement ou un résultat, pour aider au paramétrage et au dimensionnement de constituants. La mise en œuvre des outils de simulation s’appuie sur l’utilisation de bibliothèques. |
| 2.5 Critères de choix de solutions | ETC | 1re/T | Tax | Commentaires |
| ##### Constituants matériels et logiciels associés aux fonctions techniques assurées par la chaîne d’énergie et répondant aux performances attendues DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt Type de système de gestion de l’énergie ##### Interfaces entre le système de gestion de l’énergie et la chaîne d’énergie ##### Capteurs ##### Protections contre les surintensités et contre les surcharges ##### Conducteurs | * | P/T | 3 | #### Les principales caractéristiques des constituants sont étudiées en vue de les choisir ou de valider des choix. #### Le choix de capteur s’inscrit dans une recherche d’optimisation de la consommation énergétique ou dans le cadre du projet pour prélever des grandeurs caractéristiques destinées au système de télégestion et de télésurveillance |
| ##### Coût global d’un système : investissement initial, maintenance, entretien, adaptation à l’usage, consommation énergétique |  | T | 3 | #### La recherche de l’optimisation du coût global d’un système ou d’un constituant se fait en envisageant différents systèmes de gestion de l’énergie et (ou) différents scénarios de cycle de vie. Cette recherche permet d’identifier les parties du système les plus pénalisantes d’un point de vue de l’impact environnemental. |

# 3. Transports et distribution d’énergie, études de dossiers technologiques

Objectif général de formation : développer une culture des solutions technologiques de transport et de distribution d’énergie.

| 3.1 Production et transport d’énergie | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Types et caractéristiques des centrales électriques, hydrauliques, thermiques ##### Types de solutions de production d’énergies renouvelables, caractéristiques |  | P | 2 | #### Études pouvant se faire dans le cadre de préparations d’exposés, de comptes rendus suite à des visites de sites industriels, de conférences. |
| ##### Structure d’un réseau de transport et de distribution d’énergie électrique, caractéristiques et pertes |  | T | 2 | #### Il s’agit d’aborder l’intérêt d’utiliser le courant alternatif, des niveaux élevés de tensions, un réseau triphasé plutôt que monophasé. #### L’utilisation du courant continu peut être abordée dans le cadre d’études de cas particulières telles que les interconnexions sous-marines. #### Les études de dossiers technologiques permettent de montrer les spécificités et modes d’exploitation différents selon la structure de réseau utilisée (maillée, radiale, arborescente). |
| ##### Distribution de l’énergie électrique |  | T | 2 | #### La distribution électrique est identifiée au sein d’un schéma général de production, transport et distribution, et placée dans le contexte d’utilisation de l’énergie (quartiers, usines, transports ferroviaires). Les études se limitent aux caractéristiques de tensions. |
| ##### Structure d’un réseau de production, de transport et de distribution de fluides |  | P | 2 | #### Les études de dossiers technologiques abordent les composants principaux des réseaux de transport par canalisation et les contraintes de sécurité. |
| ##### Gestion du réseau de transport ##### Comptage et facturation de l’énergie ##### Impact environnemental |  | T | 2 | #### Les nouvelles stratégies de gestion des réseaux d’énergie sont abordées au travers de cas d’étude (réseaux « intelligents »). #### L’impact environnemental est abordé au travers d’une analyse fine de l’usage et d’une meilleure relation avec l’action des usagers. |

# 4. Réalisation et qualification d’un prototype

DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt

Objectif général de formation : réaliser un prototype répondant à un cahier des charges et vérifier sa conformité, effectuer des essais et des réglages en vue d’une optimisation.

| 4.1 Réalisation d’un prototype | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Décodage de notices techniques et des procédures d’installation |  | P/T | 3 | #### L’activité de décodage est nécessaire pour intégrer et mettre en œuvre un constituant, pour identifier une amélioration souhaitable dans un système. |
| ##### Agencement, paramétrage et interconnexion de constituants de la chaîne d’énergie |  | P/T | 3 | #### Un compte-rendu est rédigé pour formaliser les procédures, les paramétrages et les choix retenus. |
| ##### Mise en œuvre d’un système local de gestion de l’énergie |  | P/T | 3 | #### La mise en œuvre se limite à la réalisation des interconnexions avec la chaîne d’énergie et au paramétrage du système local de gestion |
| ##### Mise en œuvre d’un système de télégestion et de télésurveillance |  | T | 3 | #### La mise en œuvre du système de télégestion et de télésurveillance se fait dans le cadre des projets pour assurer le suivi des performances énergétiques et le pilotage éventuel du prototype à distance. |
| 4.2 Sécurité | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Techniques liées à la sécurité : notion de redondance, auto-surveillance ##### Prévention des risques : prévention intrinsèque, protection, information |  | T | 2 | #### Les principes généraux sont abordés au travers d’études de cas et appliqués au cours des activités de projet. |
| 4.3 Essais et réglages en vue d'assurer le fonctionnement et d’améliorer les performances | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Protocole d’essais, essais et caractérisation des écarts par rapport au comportement attendu ##### Essais hors énergie, essais statiques en énergie, essais dynamiques ##### Démarche raisonnée d’identification des causes des écarts et de résolution des problèmes ##### Paramètres à ajuster pour un fonctionnement spécifié d’un système ou d’un constituant |  | P/T | 3 | #### Il s’agit de mener une démarche raisonnée et progressive alternant essai, analyse des observations et comparaison du comportement attendu puis ajustements sur le système. |

DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt

Extrait du document ressource : proposition de centres d’intérêt en EE

| Centres d’intérêt proposés |  | Outils et activités mis en œuvre | Connaissances abordées | Réf de compétences visées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CI 1 | Typologie des systèmes énergétiques | Mise en œuvre un équipement didactique Modélisation des chaînes d’énergie Systèmes techniques intégrant une gestion d’énergie, de charge, d’énergies renouvelables. Systèmes mono source ou multi sources Équipements didactiques du laboratoire EE | Approche fonctionnelle d’une chaîne d’énergie Approche fonctionnelle du système de gestion de la chaîne d’énergie Décodage des procédures d’installation Mise en œuvre d’un système local de gestion de l’énergie | CO7.EE3 CO8.EE4 |
| CI 2 | Production d’énergie | Caractérisation d’un système de production d’énergie Systèmes de production d’électricité, de chaleur et de froid Dispositif d’acquisition de données multi physiques. Études réalisées sur des dossiers réels avec possibilité de faire des visites sur site ou conférence | Types et caractéristiques des centrales électriques, hydrauliques, thermiques Types de solutions de production d’énergies renouvelables, caractéristiques Sûreté de fonctionnement et prévention des risques | CO7.EE3 CO8 CO9.EE1 |
| CI 3 | Transport, stockage et distribution de l’énergie et réseaux spécifiques | Caractérisation de la structure d’un réseau de transport et de distribution d’énergie et simulations associées. Le stockage d’énergie et solutions associées Études réalisées sur des dossiers réels avec possibilité de faire une visite sur site ou conférence | Comportement énergétique des systèmes et validation comportementale par simulation Structure d’un réseau de transport et de distribution d’électricité Structure d’un réseau de transport et de distribution de fluides Comptage et facturation de l’énergie. Impact environnemental Sûreté de fonctionnement et prévention des risques | CO7.EE3 CO8 CO9.EE1 |
| CI 4 | Efficacité énergétique passive | Efficacité et rendement d’une chaîne d’énergie Comportement des constituants (modulateurs, convertisseurs, transmetteurs) Solutions passives d’amélioration de l’efficacité énergétique Equipements didactiques pour comparaisons, modifications. Logiciels de simulation (dans le cadre de l’habitat par exemple) | Projet technologique Approche fonctionnelle d’une chaîne d’énergie Sûreté de fonctionnement et prévention des risques Essais et réglages en vue d'assurer le fonctionnement et d’améliorer les performances | CO7 CO8 CO9.EE2 CO9.EE3 |
| CI 5 | Efficacité énergétique active | Caractérisation du mode de gestion de l’énergie d’un système Paramétrage de l’unité de gestion Evaluation d’une solution active d’amélioration de l’efficacité énergétique. Équipements didactiques intégrant une solution de gestion par l’apport d’une interface de la chaîne d’information paramétrable ou programmable et intégrée à la chaîne d’énergie (automate, régulation, télégestion, télésurveillance, etc.) | Projet technologique Approche fonctionnelle du système de gestion de la chaîne d’énergie Sûreté de fonctionnement et prévention des risques Essais et réglages en vue d'assurer le fonctionnement et d’améliorer les performances | CO7 CO8 CO9.EE2 CO9.EE3 |

DP 1 : compétences – Programme EE – Centres d’intérêt

Centres d’intérêt retenus pour l’enseignement technologique transversal

| CI 1 | Développement durable et compétitivité des produits |
| --- | --- |
| CI 2 | Design, architecture et innovations technologiques |
| CI 3 | Caractérisation des matériaux et structures |
| CI 4 | Dimensionnement et choix des matériaux et structures |
| CI 5 | Efficacité énergétique dans l'habitat et les transports |
| CI 6 | Efficacité énergétique liée au comportement des matériaux |
| CI 7 | Formes et caractéristiques de l'énergie |
| CI 8 | Caractérisation des chaines d'énergie |
| CI 9 | Amélioration de l'efficacité énergétique dans les chaînes d'énergie |
| CI 10 | Efficacité énergétique liée à la gestion de l'information |
| CI 11 | Commande temporelle des systèmes |
| CI 12 | Formes et caractéristiques de l'info |
| CI 13 | Caractérisation des chaines d'info. |
| CI 14 | Traitement de l'information |
| CI 15 | Optimisation des paramètres par simulation globale |

Compétences du programme de l’enseignement technologique transversal

| Objectifs de formation |  | Compétences attendues |
| --- | --- | --- |
| Société et développement durable | O1 - Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable | - Justifier les choix des matériaux, des structures d’un système et les énergies mises en œuvre dans une approche de développement durable - Justifier le choix d’une solution selon des contraintes d’ergonomie et d’effets sur la santé de l’homme et du vivant |
|  | O2 - Identifier les éléments permettant la limitation de l’Impact environnemental d’un système et de ses constituants | - Identifier les flux et la forme de l’énergie, caractériser ses transformations et/ou modulations et estimer l’efficacité énergétique globale d’un système - Justifier les solutions constructives d’un système au regard des impacts environnementaux et économiques engendrés tout au long de son cycle de vie |
| Technologie | O3 - Identifier les éléments influents du développement d’un système | - Décoder le cahier des charges fonctionnel d’un système - Évaluer la compétitivité d’un système d’un point de vue technique et économique |
|  | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système | - Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un système ainsi que ses entrées/sorties - Identifier et caractériser l’agencement matériel et/ou logiciel d’un système - Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d’un système - Identifier et caractériser des solutions techniques relatives aux matériaux, à la structure, à l’énergie et aux informations (acquisition, traitement, transmission) d’un système |
|  | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance | - Expliquer des éléments d’une modélisation proposée relative au comportement de tout ou partie d’un système - Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle - Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés |
| Communica. | O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère | - Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés - Décrire le fonctionnement et/ou l’exploitation d’un système en utilisant l'outil de description le plus pertinent - Présenter et argumenter des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère |

| DP 2 – matrice de l’enseignement technologique transversal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centres d'intérêts et répartitions des heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapitre 1 et 2 |  |  | H |  | Chapitre 3 |  |  | H |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Compétitivité et créativité |  | Paramètres de la compétitivité | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cycle de vie d'un produit | 6 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compromis CEC | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eco conception |  | Étapes de la démarche | 8 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise à disposition des ressources | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utilisation raisonnée des ressources | 16 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approche fonctionnelle des systèmes |  | Organisation fonct. d'une chaine d'énergie | 25 |  | Typologie des solutions constructives de l'énergie |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 20 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Organisation fonct. d'une chaine d'info. | 15 |  | Traitement de l'information |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Outils de représentation |  | Représentation du réel | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Représentations symboliques | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| Approche comportementale |  | Modèles de comportement | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comportement des matériaux | 8 |  | Choix des matériaux |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Comportement mécanique des S. | 30 |  | Typologie des solutions constructives des liaisons entre solides |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Structures porteuses | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comportement énergétique | 32 |  | Trans. Modu. Stockage d'énergie. |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 6 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comportement informationnel des systèmes | 30 |  | Acquisition et codage de l'information |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 15 |  |  |  |  |  | 25 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Transmission de l'info |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  | sous total chapitres 1 et 2 | 260 |  | TOTAL |  |  | 420 |  | 35 |  | 25 |  | 26 |  | 55 |  | 17 |  | 36 |  | 6 |  | 18 |  | 41 |  | 23 |  | 47 |  | 6 |  | 12 |  | 60 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Heures première |  |  | 240 |  | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 12 |  | 18 |  | 6 |  | 12 |  | 20 |  | 18 |  | 20 |  | 6 |  | 8 |  | 28 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Heures terminale |  |  | 180 |  | 11 |  | 1 |  | 4 |  | 33 |  | 5 |  | 18 |  | 0 |  | 6 |  | 21 |  | 5 |  | 27 |  | 0 |  | 4 |  | 32 |  | 12 |  |
| Séquences de première |  |  |  |  | Compétences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Éco construction des produits |  |  |  |  | CO1.1 / CO2.1 / CO6.1 / |  |  | 24 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Design et architecture des produits |  |  |  |  | CO1.2 / CO2.2 / CO6.1 / |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Structure et matériaux dans les ouvrages |  |  |  |  | C04.1 / CO4.4 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- Énergie dans les ouvrages |  |  |  |  | C04.1 / C04.2 / CO4.4 / CO6.2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- Information dans les ouvrages |  |  |  |  | C04.1 / C04.2 / CO4.3 / CO4.4 / CO6.2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  |
| 6- Efficacité énergétique et matériaux |  |  |  |  | C01.1 / CO2.1 / C02.2 / / CO5.1 / CO6.2 / |  |  | 32 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- Efficacité énergétique et SI |  |  |  |  | C01.1 / CO2.1 / C02.2 / / CO5.1 / CO6.2 / |  |  | 32 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- Structure et matériaux des systèmes mécatroniques |  |  |  |  | CO2.2 / C05.1 / CO5.2 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- Énergie dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  | CO2.2 / C05.1 / CO5.2 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-Information dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  | CO2.2 / C05.1 / CO5.2 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  |
| 11- Comportement des systèmes |  |  |  |  | CO3.1 / CO3.2 / CO5.3 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| DP 2 – matrice de l’enseignement technologique transversal |  |  |  |  |  |  |  |  | Centres d'intérêts et répartitions des heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 1 et 2 |  |  |  | H |  | Chapitre 3 | H |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Compétitivité et créativité | Paramètres de la compétitivité |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cycle de vie d'un produit |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromis CEC |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eco conception | Étapes de la démarche |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise à disposition des ressources |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilisation raisonnée des ressources |  |  | 16 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approche fonctionnelle des systèmes | Organisation fonctionnelle d'une chaine d'énergie |  |  | 25 |  | Typologie des solutions constructives de l'énergie | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 20 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisation fonctionnelle. d'une chaine d'information |  |  | 15 |  | Traitement de l'information | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Outils de représentation | Représentation du réel |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Représentations symboliques |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| Approche comportementale | Modèles de comportement |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comportement des matériaux |  |  | 8 |  | Choix des matériaux | 12 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Comportement mécanique des systèmes |  |  | 30 |  | Typologie des solutions constructives des liaisons entre solides | 16 |  |  |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Structures porteuses |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comportement énergétique |  |  | 32 |  | Trans. Modu. stockage d'énergie. | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 6 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comportement informationnel des systèmes |  |  | 30 |  | Acquis. et codage de l'information | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 15 |  |  |  |  |  | 25 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Transmission de l'info | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | sous total chapitres 1 et 2 |  |  | 260 |  | TOTAL | 420 |  | 35 |  | 25 |  | 26 |  | 55 |  | 17 |  | 36 |  | 6 |  | 18 |  | 41 |  | 23 |  | 47 |  | 6 |  | 12 |  | 60 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Heures première | 240 |  | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 12 |  | 18 |  | 6 |  | 12 |  | 20 |  | 18 |  | 20 |  | 6 |  | 8 |  | 28 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Heures terminale | 180 |  | 11 |  | 1 |  | 4 |  | 33 |  | 5 |  | 18 |  | 0 |  | 6 |  | 21 |  | 5 |  | 27 |  | 0 |  | 4 |  | 32 |  | 12 |  |
| Séquences de terminales |  |  |  |  |  | Compétences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Traitement de l'information |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 2- Dimensionnement des structures |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Solutions et comportement des structures dans l'habitat |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Solutions et comportement de l'énergie dans l'habitat |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-Gestion de l'information dans l'habitat |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 6- Eco conception, éco construction et choix des matériaux |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- Performances et pilotage des systèmes multisources |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 8- Solutions constructives et comportement des structures dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-Solutions constructives et comportement de l'énergie dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- Commande temporelle des systèmes mécatroniques |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11- Modélisation et comportement des systèmes |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |

| SÉQUENCE 4 |  |  | L’énergie dans les ouvrages |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANISATION | Centres d'Intérêt abordés dans la séquence (3 maxi) |  |  |  |  |  | Classe de 32 élèves EE : Nombre d'élèves par groupe |  |  | 16 |
|  | 1 | CI 8 |  | Caractérisation des chaines d'énergie |  |  |  |  |  | 6 h |
|  | 2 | CI 9 |  | Amélioration de l'efficacité énergétique dans les chaînes d'énergie |  |  |  |  |  | 10 h |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nb de semaines |  |  | 2 | sem | Choix de l'utilisation de la DGH dans l'établissement |  | 3 |  | heures classe entière |
|  | Total horaire élève |  |  | 14 | heures |  |  | 4 |  | heures en groupe (hors 1 h STI en LV1) |
|  | Horaire élève classe entière |  |  | 6 | h | Activités en groupes allégés |  |  |  |  |
|  | Horaire élève groupe |  |  | 8 | h |  | Activité pratique 1 | Activité pratique 2 | Activité pratique 3 | Activité pratique 4 |
|  | Cours |  |  |  |  | CI | CI 8 / C 9 |  |  |  |
|  | Sem 1 | Utilisation raisonnée des ressources |  |  | 3h | Heures professeur | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Typologie des solutions constructives de l'énergie |  |  |  | Objectifs | L'objectif général de la cette séquence est de découvrir une typologie de solutions permettant de diminuer la consommation énergétique dans un bâtiment, d’en comprendre l’organisation fonctionnelle et le comportement global. |  |  |  |
|  |  | Représentations symboliques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nb élèves | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Nb postes | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Sem 2 | Organisation fonctionnelle d'une chaine d'énergie |  |  | 3h | Durée activité | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h |
|  |  | Comportement énergétique |  |  |  | Supports 1 | Cheminée solaire |  |  |  |
|  |  | Évaluaion |  |  |  | Supports 2 |  | VMC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Supports 3 |  |  | Pompe à chaleur |  |
|  |  |  |  |  |  | Supports 4 |  |  |  | Panneaux photovoltaïques |
|  |  |  |  |  |  | Supports 5 |  |  |  |  |
| Rotations | Répartition des élèves |  |  |  |  | Semaines | Rotation des activités en groupes allégés |  |  |  |
|  | Classe de 32 élèves divisée en 2 groupes allégés de 16 élèves, rotation gérée sur 4 groupes de 4 élèves. |  |  |  |  | S1 | G1 (4 élèves) | G2 (4 élèves) | G3 (4 élèves) | G4 (4 élèves) |
|  |  |  |  |  |  |  | G2 | G1 | G4 | G3 |
|  |  |  |  |  |  | S2 | G4 | G3 | G1 | G2 |
|  |  |  |  |  |  |  | G3 | G4 | G2 | G1 |

DP 3 : fiche séquence

DOSSIER TECHNIQUE

|  |  |  | Cheminée solaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Surface vitrée

Gaines raccordées sur la cheminée à chaque niveau

Conduit cheminée

Diffuseur avec registre d’équilibrage sur la gaine souple

Air rejeté

Entrées d’air sur les façades

Air neuf

Coupe transversale d’une aile du bâtiment

Ce dispositif permet de conjuguer trois effets pour renouveler l’air intérieur :

- l’effet de « tirage thermique » généré par le gradient de température de l’air entre le point d’entrée en façade et le point de sortie au sommet de la cheminée ;

- l’effet de la cheminée solaire équipée d’une surface vitrée qui réchauffe l’air se trouvant dans la partie supérieure de la cheminée ;

- l’effet dû au vent qui génère des gradients de pression favorisant ou contrariant l’évacuation de l’air intérieur.

Analyse de l’effet de tirage thermique

Z

1’

1

3

2

Z3

Z1

Ext.

Int.

Les paramètres utilisés :

| air extérieur | air intérieur |
| --- | --- |
| e : température [°C] | i : température [°C] |
| ρe : masse volumique [kg∙m-3] | ρi : masse volumique [kgm-3] |

La masse volumique de l’air 0 à Patm et 0°C est considérée égale à 1,293 kg∙m-3. Les variations de pression atmosphérique en fonction de l’altitude et les effets du vent sont négligée.

| L’expression de la pression au point 1 p1 en fonction de la pression à l’extérieur du bâtiment p3 s’exprime grâce au principe fondamental de la statique des fluides : | P1 = P3 + eg(Z3-Z1) |
| --- | --- |
| De la même façon à l’intérieur du bâtiment la pression au point 1’ s’exprime en fonction de la pression au point 2 : | P1’ = P2 + ig(Z2-Z1’) |
| Les masses volumiques i et e dépendent respectivement des températures i ete. En supposant que l’air peut s’assimiler à un gaz parfait, l’expression donnant i en fonction de e, i et e est la suivante : | P1 - P1’= P3 - P2+ (e - i)g(Z2-Z1) avec Z3 = Z2 et Z1’ = Z1 Par ailleurs : P = (e - i)g(Z2-Z1) Avec P3 = P2 = Patm |
| Il est possible de démontrer que l’expression de la différence de pression P en fonction des températures et des hauteurs respectives de la bouche d’entrée d’air (z1) et de la sortie de cheminée (z2) est la suivante : avec g accélération de la pesanteur en m/s² |  |

| En supposant que l’on peut appliquer la loi des gaz parfaits à l’air et que les variations de pression sont faibles par rapport à la pression atmosphérique, il est aisé de démontrer que la relation peut se simplifier par : | P = 0,044∙(Z2-Z1)(i - e) |
| --- | --- |
| En utilisant cette relation simplifiée, et en se plaçant dans des conditions hivernales i = 20°C et e = 0°C, avec Z2 = 13 m et Z1 = 2,5 m : | la différence de pression est alors de P = 9,24 Pa |

Les pressions motrices sont donc peu élevées et même susceptibles, pour la bouche la plus haute, d’être insuffisantes pour permettre une ventilation correcte sans autre effet que le tirage thermique.

    - Étude de l’effet de la cheminée solaire

Suite à la conclusion du paragraphe précédent, la contribution de la cheminée solaire dans la répartition des pressions entre la bouche d’entrée d’air et la sortie de la cheminée est donc déterminante. Cette cheminée est recouverte sur une de ses faces (la mieux orientée vis-à-vis du rayonnement solaire) par une paroi vitrée (double vitrage). Lorsque le rayonnement solaire est suffisant cela a pour effet de réchauffer l’air se trouvant dans la partie supérieure de la cheminée.

On considère que cette température est homogène et constante le long de la cheminée solaire.

Modélisation

| De la même façon, il est possible de démontrer que : | P = (e - i)g(Z2-Z1) + (e - c)g(Z3-Z2) |
| --- | --- |

Dans les mêmes conditions hivernales que précédemmentavec une hauteur de cheminée de 5 m et une température interne à celle-ci de 24°C, on obtient :P = 16,36 Pa.

Système proposé dans la fiche pédagogique DP3

Dans un bâtiment, la ventilation mécanique contrôlée (en abrégé VMC) est un ensemble de dispositifs mécaniques (par opposition à la ventilation naturelle, VN) destinés à assurer le renouvellement de l'air à l'intérieur des pièces, notamment pour les pièces dites humides : salles de bains, toilettes, cuisines.

Le système VMC, monté sur un châssis rigide sur roulettes représentant deux pièces distinctes d’une habitation est constitué :

- d’une VMC double flux à haut rendement (>90%) piloté par un régulateur (liaison sans fil). Elle intègre deux ventilateurs à motorisation continue basse consommation (230V), un by-pass partiel de l’échangeur et des filtres polypropylène plissés ;

- d’une VMC simple flux à basse consommation avec deux vitesses de fonctionnement ;

- d’un radiateur soufflant pour la « pièce à air vicié » ;

- de deux iris de réglage pour les pertes de charge ;

- de trois pièces à sons sur les refoulements.

Le système VMC intègre différentes gaines permettant le passage aisé de la VMC simple flux à la VMC double flux et autorisant la prise de mesures.

Le système est instrumenté avec :

- un énergimètre à affichage digital (mesure tension, courant, puissance, consommation, …) et enregistrement de ces données avec un logiciel d’exploitation ;

- quatre capteurs spécifiques (hygrométrie, pression différentielle, vitesse de l’air, température de l’air) avec sondes mobiles, conditionneurs à affichage digital et sorties analogiques 0-10V ;

- d’une carte d’acquisition et de traitement des données réalisé avec Labview.

Système proposé dans la fiche pédagogique DP3

Le système photovoltaïque réseau est issu d'une véritable installation photovoltaïque d'un pavillon résidentiel connecté au réseau EDF pour une vente partielle ou totale de l'énergie selon le câblage choisi.

Le système est composé :

- d'une partie opérative avec

- quatre panneaux photovoltaïques couplés en série d'une puissance de 168 W crête ;

- un châssis facilement manipulable et accueillant les panneaux photovoltaïques avec une inclinaison à 30°, 45° ou 60°.

- d'une partie commande avec :

- un onduleur industriel normalisé pour la connexion au réseau d'une puissance nominale de 300 W avec une unité de surveillance ;

- une unité de surveillance à distance (liaison sans fil) ;

- deux compteurs d'énergie permettant de mesurer l'énergie produite sur le réseau et l'énergie absorbée par le système ;

- d'un ensemble de protection électrique normalisé.

La partie opérative et la partie commande sont reliées à l'aide d'un connecteur industriel et d'un câble solaire de 20 mètres.

POMPE À CHALEUR

Descriptif technique

Banc homothétique d’applications de chauffage d’origine ENR (aérothermique) avec fonctions ECS et chauffage (réversibilité en option).

Partie opérative

1 évaporateur.

1 compresseur.

1 détendeur.

1 échangeur à plaque.

1 pompe pour la circulation de l’eau.

1 ensemble de capteur (8 sondes de température, 2 manocontacts de sécurité).

2 pressostats analogiques pour la lecture de la pression BP et HP.

1 débitmètre qui donne en temps réel le débit de l’eau qui circule dans le bac ou dans le consommateur externe.

1 compteur d’énergie électrique à impulsions avec affichage de la consommation instantanée.

1 bac à eau d’environ 20 litres monté sous le système.

1 sortie sur le côté de la PAC + pour le raccordement d’un consommateur externe (par exemple un aérotherme).

La PAC + permet une montée en température de l’eau de son bac de 20°C à 45°C en moins de 45 minutes et un temps de refroidissement du même ordre.

Partie commande

Un automate S7-1200 avec port Ethernet et Serveur WEB intégré (logiciel de programmation compris) équipé des sondes de température et des entrées et sorties nécessaires au pilotage de la PAC.

En option : un terminal opérateur type Siemens TP700 7’’ couleur, graphique et tactile avec fonction WEB Serveur (logiciel de programmation compris) + un Switch 4 ports pour la connexion avec l’automate et avec votre PC de programmation.

La partie commande permet la mise en marche et l’arrêt de la PAC +, le choix des fonctions ECS ou Chauffage (par action sur 2 vannes), le choix du mode chauffage ou refroidissement (par action sur la vanne de réversibilité), la visualisation et l’enregistrement des températures, des pressions du fluide, du débit d’eau et de la consommation électrique.

La fonction enregistrement se lance à la mise en route pour une durée de 2 heures.

Toutes les données horodatées de la PAC + sont ensuite disponibles dans un fichier de type csv à télécharger dans l’automate.

- Documentation des panneaux solaires PVL136

Annexe B (informative) Valeurs informatives équations

B.1 Irradiation solaire sur les modules photovoltaïques

Tableau B.1 — Valeurs informatives de l’irradiation solaire annuelle sur un plan horizontal (voir également l’EN ISO 15927–4)

| Zone | Régions | Esol,hor (kWh/m2)/an |
| --- | --- | --- |
| PV1 | PACA, Languedoc Roussillon | 1 500 |
| PV2 | Rhône Alpes, Midi Pyrénées | 1 350 |
| PV3 | Pays de la Loire, Poitou Charente, Aquitaine, Limousin, Auvergne | 1 250 |
| PV4 | Bretagne, Basse Normandie, Centre, Bourgogne, Franche Comté | 1 150 |
| PV5 | Nord Pas de Calais, Haute Normandie, Picardie, Ile de France, Champagne-Ardenne, Loraine, Alsace | 1 050 |

Tableau B.2 — Valeurs informatives du facteur de conversion d'inclinaison et d'orientation pour le calcul de l'énergie incidente sur la surface du module photovoltaïque (voir également l'EN  ISO 15927 4)

| ZONE PV1 |  | Orientation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ouest | Sud-Ouest | Sud | Sud-Est | Est |
|  |  | Facteur de conversion ftlt |  |  |  |  |
| Angle | 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 30° | 0,93 | 1,09 | 1,15 | 1,09 | 0,93 |
|  | 45° | 0,87 | 1,06 | 1,13 | 1,06 | 0,87 |
|  | 60° | 0,79 | 0,99 | 1,06 | 0,99 | 0,79 |
|  | 90° | 0,59 | ,074 | 0,77 | ,074 | 0,59 |
| ZONE PV2 |  | Orientation |  |  |  |  |
|  |  | Ouest | Sud-Ouest | Sud | Sud-Est | Est |
|  |  | Facteur de conversion ftlt |  |  |  |  |
| Angle | 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 30° | 0,93 | 1,06 | 1,10 | 1,06 | 0,93 |
|  | 45° | 0,87 | 1,02 | 1,08 | 1,02 | 0,87 |
|  | 60° | 0,79 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,79 |
|  | 90° | 0,60 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,60 |
| ZONE PV3 |  | Orientation |  |  |  |  |
|  |  | Ouest | Sud-Ouest | Sud | Sud-Est | Est |
|  |  | Facteur de conversion ftlt |  |  |  |  |
| Angle | 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 30° | 0,93 | 1,06 | 1,13 | 1,06 | 0,93 |
|  | 45° | 0,87 | 1,02 | 1,11 | 1,02 | 0,87 |
|  | 60° | 0,79 | 0,95 | 1,04 | 0,95 | 0,79 |
|  | 90° | 0,60 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,60 |
| ZONE PV4 |  | Orientation |  |  |  |  |
|  |  | Ouest | Sud-Ouest | Sud | Sud-Est | Est |
|  |  | Facteur de conversion ftlt |  |  |  |  |
| Angle | 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 30° | 0,93 | 1,06 | 1,11 | 1,06 | 0,93 |
|  | 45° | 0,87 | 1,02 | 1,08 | 1,02 | 0,87 |
|  | 60° | 0,79 | 0,95 | 1,01 | 0,95 | 0,79 |
|  | 90° | 0,60 | 0,70 | 0,74 | 0,70 | 0,60 |

| ZONE PV5 |  | Orientation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ouest | Sud-Ouest | Sud | Sud-Est | Est |
|  |  | Facteur de conversion ftlt |  |  |  |  |
| Angle | 0° | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 30° | 0,93 | 1,06 | 1,11 | 1,06 | 0,93 |
|  | 45° | 0,87 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 0,87 |
|  | 60° | 0,79 | 0,96 | 1,01 | 0,96 | 0,79 |
|  | 90° | 0,59 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,59 |

B.2 Puissance de crête

Tableau B.3 — Valeurs informatives du coefficient de puissance de crête

| Type de module photovoltaïque | Kpk kW/m2 |
| --- | --- |
| Silicium monocristallin a) | 0,12 à 0,18 |
| Silicium polycristallin a) | 0,10 à 0,16 |
| Couche mince de silicium amorphe | 0,04 à 0,08 |
| Autres couches minces | 0,035 |
| Couche mince de diséléniure de cuivre-gallium-indium | 0,105 |
| Couche mince de tellurure de cadmium | 0,095 |
| a) Avec une densité de cellules photovoltaïques minimum de 80 %. |  |

B.3 Facteur de performance du système

Tableau B.4 — Valeurs informatives du facteur de performance du système

| Type d’intégration au bâtiment des modules photovoltaïques | Fper |
| --- | --- |
| Modules non ventilés | 0,70 |
| Modules ventilés ou faiblement ventilés | 0,75 |
| Modules très ventilés ou à ventilation forcée | 0,80 |

Extrait du CCTP : chauffage ventilation climatisation, gestion technique centralisée

# Caractéristiques des fluides à obtenir

Chauffage

Régime d'eau primaire: 45/40°C

Eau chaude constante (circuit batteries chaudes CTA, radiateurs) :

- température départ 45°C ;

- température retour 40°C.

Eau chaude variable (circuit plancher chauffant) :

- température départ 32°C par - 4°C extérieur ;

- température retour 27°C.

Rafraîchissement

Régime d'eau primaire : 7/12°C

Eau glacée constante (circuit batteries froides CTA, ventilo-convecteurs) :

- température départ 7°C ;

- température retour 12°C.

Eau glacée variable (circuits plancher chauffant) :

- température départ 19°C par 28°C extérieur ;

- température retour 24°C.

Ventilation :

- renouvellement d'air (Cafétéria) : température de soufflage d'air 20°C ;

- traitement d'air (Salle de conférence) :

Température de soufflage d'air maximum chauffage : 30°C (DT10°C).

Température de soufflage d'air minimum rafraîchissement : 16°C (DT10°C).

Géothermie

Rejet mini hiver : 0°C.

Rejet maxi été : 22°C.

DT 3°C

# Hypothèses de calcul chauffage/rafraichissement

## Hypothèses Chauffage

La température extérieure minimale de base à prendre en compte pour le dimensionnement des installations de chauffage sera de - 4°C.

## Hypothèses Rafraîchissement

Le rafraîchissement sera optimisé dans la limite de 26°C (RT2012) d'une part et d'autre part suivant les contraintes liées à la condensation dans le respect des prescriptions du CSTB.

# Chauffage/rafraichissement principe

La production de chaleur et de froid pour le bâtiment sera assurée par deux pompes à chaleur eau/eau d'une puissance thermique unitaire de 181 kW en conditions standards EUROVENT (+7°C).

La dissipation des calories et frigories sera assurée par un ensemble de sondes géothermiques.

Un jeu de vannes d'isolement motorisées permettra un change-over entre deux modes de fonctionnement:

- hiver - la production de chauffage sera simultanée avec la production d'eau glacée afin de répondre aux besoins en froid des locaux techniques et de la CTA. Le rejet des frigories excédentaires se fera sur les sondes géothermiques.

- été - la production d'eau glacée sera nécessaire et le rejet des calories se fera sur les sondes géothermie via un échangeur « chaud ».

Les émissions en chaud et froid seront assurées par des planchers chauffants réversibles dans le bâtiment principal à l'exception de la salle de conférence, des locaux situés en sous-sol et des locaux climatisés.

La salle de conférence et le restaurant seront chauffés en tout air neuf par des centrales de traitement d'air.

# Production par pompe à chaleur eau/eau (géothermie sur forage)

Boucles primaires chaud et froid

Les thermo-frigo-pompes ou pompes à chaleur (PAC) seront raccordées chacune sur deux boucles primaires, l'une reliée à l'évaporateur (boucle FROID) et l'autre reliée au condenseur (boucle CHAUD).

Les boucles primaires seront constituées d'un ensemble de vannes de régulation et pompes desservant les échangeurs géothermiques et les collecteurs départ et retour permettant d'alimenter les boucles secondaires de chauffage et de refroidissement conformément au schéma de principe hydraulique fourni.

# Boucles géothermie

Deux boucles assureront le transfert des calories et des frigories de l'installation à partir des boucles primaires FROID et CHAUD vers les sondes géothermiques.

# Boucles secondaires plancher chauffant/rafraichissant

Pour le plancher chauffant réversible, un système de collecteurs en local technique permettra d'isoler les fonctionnements des façades de façon à autoriser le chauffage et le rafraîchissement simultanés.

Ce système sera composé de deux collecteurs; un collecteur façade froides et un collecteur façades chaudes.

Chaque collecteur sera alimenté en eau chaude ou en eau glacée en fonction de la demande par l'intermédiaire d'une pompe et de vannes d'isolement motorisées pour le basculement en mode chaud ou froid.

# Boucles secondaires a température constante

La régulation de température sur chacune des batteries chaudes ou froides sera réalisée par vanne trois voies motorisée au niveau des appareils.

# Alimentation des sondes géothermiques

Depuis le local technique et jusqu'au regard de branchement extérieur, il sera prévu la fourniture et pose d'un réseau d'eau glycolée qui assurera le transfert des calories et des frigories de l'installation entre les pompes à chaleur et les sondes géothermiques.

# Centrales de traitement d'air cafeteria et conférence

Pour la cafétéria et la salle de conférence, il sera prévu la mise place et le raccordement de deux centrales de traitement d'air (CTA 1 et CTA2) avec récupération de chaleur permettant l'extraction et le soufflage des débits d'air hygiénique et le chauffage et le rafraîchissement du local dans le cas de la salle de conférence.

# Architecture du système de GTC généralités

Le système de gestion technique centralisée sera organisé autour d’un système de supervision connecté par l’intermédiaire d’un réseau haut débit, à différents réseaux de terrain via des routeurs. Ces réseaux de terrain sont raccordés sur des modules d’acquisition de données ou sur des modules de commandes.

# Analyse fonctionnelle

Les équipements mis en service sur ces bâtiments seront supervisés conformément à l’analyse fonctionnelle définie ci-dessous.

Le fonctionnement est en tout air neuf. L’air repris est rejeté.

Mise en service de la centrale CTA selon deux modes :

- par commande manuelle locale : mode auto/forcé (par interrupteur d’armoire) ;

- par GTB.

Le maintien de la température de reprise constante par action progressive sur les vannes des batteries chaudes ou froides se fera par une régulation du type cascade, c’est-à-dire :

- 1re courbe - Consigne de soufflage en fonction de la température de reprise

- consigne de soufflage à 20°C pour température de reprise à 20°C ;

- pente de la loi de cascade : 5 (une variation de température de reprise de 1°C crée une variation de consigne de soufflage de 5°C) ;

- consigne de soufflage maximum : 30°C, minimum 15°C.

- 2e courbe  Consigne de position des vannes en fonction de la température de soufflage

- zone neutre, 4°C, consigne centrée

- bande proportionnelle chaud de 10°C, bande proportionnelle froid de10°C.

Maintien de l’hygrométrie constante en reprise avec limitation haute au soufflage par action progressive sur l’humidificateur vapeur. Signal à 0 % à l’arrêt de la centrale.

Contrôle d’encrassement du pré filtre par pressostat différentiel.

Séquence de démarrage :

- étape 1 - le démarrage de la ventilation, soufflage et reprise, sera temporisé de 120 s par rapport à la mise en service de la CTA afin d’attendre l’ouverture du registre d’air neuf ;

- étape 2 - contrôle de débit d’air soufflage par pressostat différentiel. Contrôle de débit d’air repris par pressostat différentiel. L’ensemble avec arrêt ventilation et alarme si débits non établis après temporisation de 10 s.

Déclenchement du thermostat antigel sur alarme température batterie chaude :

- arrêt ventilation ;

- fermeture du registre d’air neuf ;

- ouverture vanne batterie chaude.

Arrêt de la centrale et alarme en cas de déclenchement du détecteur de fumée avec action sur les registres d’air neuf. L’action sur le registre d’isolement au soufflage est électromagnétique.

Le ventilateur de reprise sera asservi au ventilateur de soufflage et réciproquement. Ils fonctionnent en tout ou rien.

Retour d’état de chaque ventilateur (soufflage et reprise) par contrôle de l’état des contacteurs associés.

Retour d’état de chaque pompe (batterie chaude et batterie froide) par contrôle de l’état des contacteurs associés.