CAPET externe de sciences industrielles de l’ingénieur

Option architecture et construction

Épreuve d’exploitation d’un dossier technique

Session 2014

Coefficient 4 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Constitution du sujet

Sujet : 				pages 1 à 3

Dossier pédagogique :	pages 5 à 17

Dossier technique : 		pages 19 à 25

Les réflexions pédagogiques qui sont proposées dans ce sujet doivent amener les candidats à construire une séquence de formation relative aux enseignements spécifiques de spécialité du baccalauréat STI2D. Les programmes des enseignements spécifiques de spécialités résultent d’un prolongement de l‘enseignement technologique transversal dans des champs techniques particuliers. Il est donc indispensable de lier les contenus de ces deux programmes. La réflexion devra porter sur cette particularité.

Les professeurs doivent proposer des activités concrètes pour que les élèves apprennent, mais ils sont également confrontés à une exigence de planification, de définition et de hiérarchisation de séquences d’enseignement cohérentes garantissant d’aborder tous les points du programme assignés. En plus de garantir la cohérence de l’enseignement, ce séquencement est aussi le point de départ de véritables mutualisations pédagogiques. Si chaque enseignant reste libre de définir ses séquences et leurs contenus, la mutualisation des activités n’a de sens que si la relation programme/séquence/activités, qui peut être proposée, est correctement décrite. C’est à partir de cette identification que d’autres professeurs pourront adapter, modifier, améliorer une proposition donnée à un nouveau contexte.

Le concept de séquence

Une séquence est une suite logique et articulée de séances de formation qui amène obligatoirement à une synthèse et à une structuration des connaissances découvertes ou approfondies, et qui donne lieu à une évaluation des connaissances ou des compétences visées.

Dans la description proposée du séquencement de l’enseignement technologique transversal –documents pédagogiques DP2 –, le choix a été fait de définir des séquences de durées variables de quelques semaines - ni trop courtes, pour s’assurer de la possibilité d’agir et d’apprendre, ni trop longues, pour ne générer aucune lassitude - et compatibles avec le calendrier des périodes de vacances scolaires.

Dans cette organisation, le concept de séquence respecte les données suivantes :

- chaque séquence vise l'acquisition, en découverte ou approfondissement, de compétences et connaissances précises du référentiel, identifiées dans le programme ;

- chaque séquence permet d'aborder de 1 à 2 centres d’intérêt, voire 3 au maximum, de manière à faciliter les synthèses et limiter le nombre de supports ;

- chaque séquence correspond à un thème unique de travail, porteur de sens pour les élèves et intégrant les centres d’intérêts utilisés ;

- chaque séquence est constituée de 2 à 4 semaines consécutives au maximum ;

- la durée de l’année scolaire est de 30 semaines, de façon à laisser une marge de manœuvre pédagogique, laissant ainsi 6 semaines par année scolaire, à répartir entre les séquences, pour intégrer des remédiations, des évaluations, des sorties et visites, … ;

- chaque séquence donne lieu à une séance de présentation à tous les élèves, explicitant les objectifs, l'organisation des apprentissages et les supports didactiques utilisés ;

- chaque séquence donne lieu à une évaluation sommative, soit intégrée dans son déroulement, soit prévue dans le cours d'une séquence suivante.

Le séquencement des enseignements spécifiques de spécialité suit exactement les mêmes règles. Pour faciliter la flexibilité des organisations, des séquences de durée identique sont imposées en vis-à-vis des séquences de l’enseignement technologique transversal.

Page 1

Les données d’entrée

La première donnée est le programme STI2D, celui de l’enseignement technologique transversal est résumé dans la matrice du DP 2, celui de l’enseignement spécifique de spécialité est donné DP 1.

La deuxième entrée dans le séquencement est le choix des centres d’intérêt, ils sont fournis dans le DP 1 et DP2.

La troisième entrée incontournable correspond à l’utilisation locale qui est faite de la dotation horaire globale pour l’enseignement technologique transversal (voir DP 3) et pour l’enseignement spécifique de spécialité, le détail est fourni dans le texte relatif au travail demandé.

La quatrième entrée concerne le système technique support de tout ou partie des activités de formation, il concerne une opération d’aménagement touristique durable. Celui qui est proposé dans ce sujet est succinctement décrit ci-après et de manière complémentaire dans les documents DT1 à DT5. Une liste, non exhaustive, des documents et supports disponibles est donnée dans le sujet en fin du questionnaire.

Nouveau siège de la caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor

Description sommaire de l’opération

Avec 89 000 allocataires, le nouveau siège départemental de la Caisse d’allocation Familiale (CAF) de Bretagne proposera de meilleures conditions d’accueil.

Cette opération est composée d’un bâtiment R+2 d’environ 7330 m², de type R+2, réparti sur 3 ailes, d’un espace « enfance-famille », d’aménagements extérieurs et d’espaces verts.

Pour la construction du siège départemental, le maître d’ouvrage s’est engagé dans un parcours de certification « bâtiments tertiaires – démarche HQE » avec label BBC EFFINERGIE. Cette démarche de développement durable marque singulièrement l’opération de construction et ceci, à toutes les étapes, et pour tous les acteurs mobilisés dans cette opération, y compris en phase chantier.

Pour répondre à ces objectifs, le bâtiment dispose de deux PAC géothermiques sur forage, de panneaux solaires photovoltaïques et d’une gestion technique centralisée (GTC).

La ventilation est assurée par six grandes « cheminées solaires », dont le principe consiste à utiliser les effets combinés du tirage thermique, du tirage solaire et du vent. Ce principe garantit la ventilation naturelle des locaux durant la journée et leur rafraîchissement nocturne ; les coûts liés à la ventilation sont ainsi diminués par l’utilisation de « moteurs naturels » pour faire circuler l’air dans le bâtiment.

Les eaux de pluie sont récupérées pour alimenter les sanitaires et les bassins plantés de végétaux filtrants.

Une vaste rotonde en verre accueillera l'espace public. Deux accès sont prévus. L'un par l'avant de l'édifice où devrait arriver une ligne de bus. Un autre accès est prévu par l'arrière où se situera un parking d'une centaine de places, ainsi qu'un vaste parc arboré ouvert à tous et notamment aux habitants du quartier.

Travail demandé

1- Commenter et analyser l’organisation globale de l’enseignement technologique transversal et les choix pédagogiques réalisés pour la séquence 4 décrite en classe de terminale sur le document DP3.

2- Décrire de la même manière, l’organisation et les contenus de formation de la séquence d’enseignement spécifique de la spécialité Architecture et Construction de terminale STI2D, correspondant à la séquence 4 de l’enseignement technologique transversal (voir question précédente).

Il est demandé de :

- choisir les centres d’intérêt parmi ceux proposés ;

- donner les items du programme abordés en cours et le nombre d’heures qui y seront consacrés ;

- déterminer la nature (étude de dossier, activité pratique, projet) et le nombre d’activités en groupes allégés qui seront proposées aux élèves ainsi que la rotation prévue ;

- définir l’objectif de formation de chacune des activités ;

- préciser sur quels supports les activités sont réalisées sachant qu’une, au moins, est relative au nouveau siège de la CAF des Côtes d’Armor.

Les choix d’utilisation de la dotation horaire globale par l’établissement conduisent à 1 h de cours classe entière et 4 h en groupes allégés.

La formalisation de la présentation est laissée à l’initiative du candidat. Elle peut s’appuyer ou reprendre celle des séquences de l’enseignement technologique transversal.

Une argumentation annexe sera développée afin de justifier les choix faits, et de mettre en évidence la liaison entre l’enseignement technologique transversal et celui de l’enseignement spécifique de spécialité Architecture et Construction

3- Décrire le scénario d’une activité, relative à la séquence de formation de la question 2, en groupes allégés (îlot de 4 à 5 élèves) relative à l’utilisation du support proposé (CAF des Côtes d’Armor). Les éléments suivants doivent être développés :

- un rappel de l’objectif de formation, de la durée  et de la nature de l’activité ;

- la liste et description détaillée des documents techniques nécessaires ;

- les éléments de didactisation du système ;

- la démarche pédagogique utilisée et la forme du travail (groupe, binôme, individuel, etc…) ;

- la description du travail demandé à l’élève et la relation avec les documents techniques remis.

4- Le dernier point à développer concerne l’évaluation des enseignements abordés lors de la séquence de formation de la question 2. Doivent être précisés :

- la forme retenue de l’évaluation ;

- les points clés vérifiés ;

- les modalités de l’évaluation.

Liste des documents et supports à disposition du professeur pour la construction de la séquence

1- Maquette numérique du bâtiment réalisée sur modeleur

2- Dossiers constructeurs :

- extraits du dossier de consultation des entreprises, y compris extraits du Cahier des Clauses Techniques Particulières tous corps d’état, plans d’architecte du bâtiment, plans d’exécution Gros Œuvre ;

- extraits du dossier de synthèse des études spécifiques menées par les bureaux d’études techniques (acoustique, thermique, éclairage) ;

- planning de réalisation (« grosses mailles »).

3- Logiciels de simulation d’éclairage et de comportement thermique.

4- Liste non exhaustive des matériels didactiques spécifiques à la spécialité AC, disponibles dans l’établissement : maquette domotique, sonomètre, caméra thermique, luxmètre.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Enseignement spécifique de spécialité Architecture et construction

A- Objectifs et compétences de l’enseignement spécifique de spécialité AC du baccalauréat STI2D

| Objectifs de formation | Compétences attendues |
| --- | --- |
| O7 - Imaginer une solution, répondre à un besoin | - Participer à une étude architecturale, dans une démarche de développement durable - Proposer/Choisir des solutions techniques répondant aux contraintes et attentes d’une construction - Concevoir une organisation de réalisation |
| O8 – Valider des solutions techniques | - Simuler un comportement structurel, thermique et acoustique de tout ou partie d’une construction - Analyser les résultats issus de simulations ou d’essais de laboratoire - Analyser/Valider les choix structurels et de confort |
| O9 – Gérer la vie du produit | - Améliorer les performances d’une construction du point de vue énergétique, domotique et informationnel - Identifier et décrire les causes de désordre dans une construction - Valoriser la fin de vie du produit : déconstruction, gestion des déchets, valorisation des produits |

B- Programme de l’enseignement spécifique de spécialité AC du baccalauréat STI2D

# 1. Projet technologique

Objectif général de formation : dans un contexte de développement durable, faire participer les élèves aux principales étapes d’un projet de construction en intégrant des contraintes sociales et culturelles, d’efficacité énergétique et du cadre de vie.

| 1.1 La démarche de projet | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Environnement économique et professionnel |  | P | 1 | #### Se limiter à la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, la coordination sécurité et la protection de la santé, la typologie des entreprises, au rôle de l’organisme de contrôle et à la présentation des services administratifs déconcentrés. #### Il s’agit de situer l’acte de construire dans un ensemble économique et professionnel au travers des études proposées. #### L’importance et le rôle des différents acteurs sont décrits par le filtre d’une démarche de projet qui permettra de présenter les principes de droit, de réglementation, de contrôle et de normalisation. |
| ##### Planification d'un projet de construction : découpage en phase, diagramme de Gantt, notion de chemin critique. |  | P/T | 3 | #### Les notions abordées prennent appui sur des études de cas du domaine de la construction. Elles participent également à la construction de méthodes et de démarches utilisées lors du projet en classe terminale. #### Il s’agit de donner aux élèves les connaissances de base nécessaires à la conduite d’un projet technologique : découper le projet en opérations, déterminer les enclenchements, affecter des ressources, identifier le chemin critique. #### Ces connaissances sont mises en œuvre à l’aide d’outils numériques. #### Les notions de déboursé ne sont pas abordées. |
| ##### Pilotage d'un projet : revue de projet, notion de coût et de budget, élaboration d’un bilan d'expérience en vue de traçabilité. ##### Travail collaboratif : ENT, base de données, formats d’échange, carte mentale, flux opérationnels. |  | P/T | 3 | #### Les éléments de pilotage sont abordés au travers et en application des projets menés par les élèves. Il s’agit de leur faire acquérir et utiliser les outils d’échanges, de suivi et d’animation (ENT, revues de projet, cartes mentales, flux opérationnels) ainsi que ceux de formalisation et de synthèses (bases de données, bilan d’expérience) en vue d’une exploitation collaborative. |
| ##### Évaluation de la prise de risque dans un projet par le choix des solutions technologiques (innovations technologiques, notion de coût global, veille technologique) |  | P/T | 2 | #### Se limiter à l’approche de ces notions lors d’études de projets innovants (bâtiment HQE, passifs ou à basse consommation, éco-quartier, …) sans théorisation des processus de choix ou de décision. |
| ##### Outils de communication technique : croquis, maquette, représentation normalisée, modeleur volumique et module métier, notice descriptive. | * | P/T | 3 | #### Il s'agit d'adapter le mode de représentation à un interlocuteur donné (client, usager, entreprise, administration) et à l’objectif défini (échange d’idées, relation contractuelle), d’utiliser une maquette numérique fournie et un logiciel adapté pour simuler le comportement structurel (déformations), fonctionnel (gestion des flux, ensoleillement, transfert de chaleur, isolation acoustique) d’une construction. |
| 1.2 Projet architectural | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Analyse fonctionnelle adaptée à la construction ##### Organigramme fonctionnel | * | P/T | 3 | #### Études de dossiers technologiques allant en complexité croissante. Les premières études peuvent s’appuyer sur des espaces choisis dans l’environnement direct des élèves (chambre, logement, self) pour aller vers des constructions plus complexes et représentatives (magasin, gymnase, pont, salle de spectacle, aménagement urbain). #### Le lien avec les enseignements transversaux doit être fait au niveau des méthodes mises en œuvre. #### Se limiter à l‘étude des fonctions principales (esthétique et contexte, confort, résistance), et à l’édition d’organigrammes fonctionnels dans le cas d’une modification de l’usage d’une construction. |
| ##### Conception bioclimatique Systèmes porteurs ##### Conformité aux règlementations | * | P/T | 2 | #### Il s'agit de vérifier que le bâtiment a été bien conçu en regard du climat : implantation, organisation spatiale, apports et protections solaires, inertie de transmission et de stockage. #### Il est pertinent d’examiner l'adaptabilité d’une construction à une évolution de l’usage et la conformité aux réglementations en vigueur (accessibilité du cadre bâti aux personnes en situation de handicap, acoustique, incendie, parasismique, thermique). |
| ##### Association de dispositions constructives et de performances attendues : ##### isolation thermique et acoustique, éclairage, qualité de l’air ; ##### accessibilité du cadre bâti pour personnes en situation de handicap, prédimensionnements architecturaux, architecture bioclimatique. |  | T | 3 | #### En adoptant le point de vue du programmiste, le projet permet : #### de fixer une performance attendue et d’analyser les paramètres influant sur cette performance ; #### d’analyser les choix, de les justifier et, dans quelques cas simples, de les compléter ou les modifier en s’appuyant sur des documentations techniques sélectionnées |
| ## 1.3 Etablir une organisation de réalisation | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Phasage des opérations. ##### Logistique de chantier. ##### Validations de procédés de mise en œuvre. ##### Impact carbone. ##### Tri des déchets. |  | P/T | 3 | #### Le phasage des opérations est traité à partir du planning général de réalisation d’une construction. #### Mettre en relation les procédés de mise en œuvre et la logistique de chantier : #### identification des éléments importants concourant au choix des matériaux, des matériels et des procédés de mise en œuvre ; #### projets relatifs à l’utilisation de matériaux différents (bois, acier ou béton) ; #### identification de l’impact du tri et du traitement des déchets de chantier sur son organisation. #### L’impact carbone est abordé au travers des FDES et de logiciels spécifiques d’aide à la décision. #### Compte-tenu de sa spécificité et de l’importance de son usage, parmi l’ensemble des projets étudiés, certains utilisant le béton armé sont obligatoirement proposés. |

# 2. Conception d’un ouvrage

Objectif général de formation : identifier les paramètres culturels, sociaux, sanitaires, technologiques et économiques participant à la conception d’une construction. Analyser en quoi des solutions technologiques répondent au programme du projet. Définir et valider une solution par simulation.

| ## 2.1 Paramètres influant la conception | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Repérage des caractéristiques propres de solutions architecturales : ##### articulation entre les grandes étapes de l’histoire des constructions et leur contexte socio-économique ; ##### principales réalisations des bâtisseurs depuis le XVIIIe siècle ; ##### composition architecturale : vocabulaire, éléments de syntaxe, proportion, échelle ; ##### références culturelles, historiques, sociales. |  | P | 1 | #### Se limiter à l’étude comparative de solutions architecturales de même nature et de même importance par rapport à l'histoire, à leur environnement, au contexte socio-économique. Il est alors possible d’identifier des conséquences sur les choix constructifs : formes, matériaux et organisation des espaces. |
| ##### Le confort : ##### hygrothermique ; ##### acoustique ; ##### visuel ; ##### respiratoire. |  | P | 2 | #### Thermique : se limiter à l’étude des paramètres du confort hygrothermique et des différents éléments du bilan thermique en lien avec la conception architecturale. #### Acoustique : l’utilisation d’outils de simulation numérique permet d’interagir sur les choix architecturaux (géométrie, organisation spatiale). #### Visuel : se limiter à l’analyse d’une conception architecturale vis-à-vis de la stratégie de la lumière naturelle. #### Respiratoire : l’étude comparative entre une solution constructive classique et une habitation labélisée (BB, énergie positive) permet de mettre en lumière le rôle prépondérant du système de ventilation. |
| ##### Choix des sources d’énergie du projet : ##### transformation de l’énergie ; ##### coût des énergies ; ##### association de sources d’énergie ; ##### cheminement physique des flux de fluides dans une construction. | * | P | 2 | #### On s’attache, pour le projet traité, à décrire les principes des systèmes techniques locaux de transformation de l’énergie, à identifier les espaces physiques qui leurs sont dédiés et à décrire les principes de distribution de l’énergie et des fluides. |
| ##### Infrastructure et superstructure : ##### éléments de géologie, caractéristiques physiques et mécaniques des sols ; ##### éléments de structure porteuse ; ##### éléments d’enveloppe du bâtiment ; ##### cloisonnement. |  | P/T | 2 | #### Ne pas chercher l’étude systématique de toutes les solutions techniques existantes. #### Il s’agit de montrer comment une solution répond, à un moment donné et dans un lieu défini, à un besoin traduit dans une solution architecturale. #### Les solutions innovantes et éco-compatibles sont présentées comme des évolutions de solutions traditionnelles. Les études de dossiers technologiques peuvent prendre appui sur des études comparées ou sur des opérations de réhabilitation. |
| ##### Aménagement du territoire : ##### typologies des ouvrages (ponts, routes, barrages, lieu de production d’énergie) ; ##### impact environnemental lié à l’aménagement de l’espace public. |  | T | 2 | #### Au-delà des solutions technologiques étudiées, on veille à analyser l’impact environnemental de la construction de l’ouvrage. #### Ce travail doit faire l’objet d’un débat argumenté s’appuyant sur des présentations de travaux sur des études de dossiers technologiques. #### Le lien avec d’autres disciplines peut, notamment en terminale, donner lieu à une réflexion sur le besoin à l’origine de l’ouvrage. |
| ##### Aménagement urbain : ##### distribution des fluides, des énergies ; ##### collecte et traitement des effluents ; ##### aménagement des espaces communs ; ##### éclairage public. |  | T | 2 | #### Les études de dossiers technologiques proposées mettent en avant, lors d’études comparatives, les conséquences sur les réseaux de quartiers éco conçus et de comportements s’inscrivant ou non dans un contexte de développement durable. #### La comparaison entre des solutions issues de cultures différentes est particulièrement digne d’intérêt. |
| ## 2.2 Solutions technologiques | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Maîtrise des consommations d’énergie : ##### performances thermiques du bâti ; ##### gains passifs (enveloppe, écrans solaires, éclairage naturel). ##### Maîtrise des pertes : ##### températures ambiantes de confort ; ##### intermittence des consignes ; ##### gestion d’éclairage et d’écrans solaires ; ##### récupération d’énergie ; ##### pilotage global de l’énergie sur site. | * | P/T | 2 | #### Les études sont menées à l’aide d’outils de simulation numérique, le diagnostic de performance énergétique étant connu. #### Dans le cadre de la spécialité AC, l’approche doit être globale, elle repose donc sur des études de dossiers technologiques de constructions sans recherche d’exhaustivité dans les solutions technologiques possibles. #### L’objectif n’est pas de faire l’étude de systèmes techniques de production d’énergie mais par exemple de mettre en évidence les avantages et inconvénients de l’intégration de plusieurs systèmes dans un bâtiment d’habitation ou à usage tertiaire. |
| ##### Assurer la stabilité : ##### charpente ; ##### porteurs verticaux et horizontaux ; ##### liaison au sol, stabilité des terres, drainage. | * | P/T | 3 | #### Pour des éléments simples (poteau, poutre, dalle) et à partir des choix de matériaux effectués (bois, bétons, acier, etc.), l’utilisation des outils logiciels permet de se limiter à l’analyse des solutions technologiques et dimensionnements proposés. Il s’agit de viser à enseigner les démarches qui permettent de choisir des solutions techniques plutôt que de chercher à connaître de façon exhaustive ces solutions. #### Les critères de choix intègrent les paramètres structurels, les contraintes de réalisation et des indicateurs de coût. |
| ##### Le confort : ##### thermique ; ##### acoustique ; ##### visuel ; ##### respiratoire. |  | P/T | 3 | #### Choisir les matériaux, les éléments de construction, les systèmes actifs ou passifs permettant d’assurer le confort. #### Limiter les études à la réalisation du synoptique de fonctionnement global des systèmes pour l’habitat individuel et le petit collectif. Le matériel proposé est de type grand public communiquant. |
| ## 2.3 Modélisations, essais et simulations | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| #### On privilégiera une approche expérimentale ou par modélisation numérique |  |  |  |  |
| ##### Ėtude des structures : ##### modélisation, degré d’hyperstaticité, typologie des charges, descente de charges, force portante du sol, sollicitations et déformations des structures ; ##### comportement élastique, élasto-plastique ; ##### rupture fragile, ductilité ; ##### coefficients de sécurité ; ##### moment quadratique, principe de superposition, répartition des déformations dans une section de poutre soumise à de la flexion simple. | * | P/T | 3 | #### Cet enseignement fait suite à celui dispensé dans les enseignements technologiques transversaux. #### Il s’agit de donner les bases de compréhension de l’équilibre d’une construction. Les conséquences des concepts retenus (isostaticité, hyperstaticité, rigidité, formes, matériaux) sont approchées par une mise en évidence des déformations. #### La description de l’ensemble des charges auxquelles sont soumises les constructions, leur importance relative ainsi que la visualisation de leur cheminement au sol doit permettre de justifier les choix constructifs. #### Les études portent plus particulièrement sur les matériaux propres au domaine AC. #### Les études se font sur la base de comparaison de comportements ; les liens avec les choix constructifs doivent être fréquents. #### S’attacher à mettre en évidence les liens entre caractéristiques des matériaux et sollicitations auxquelles est soumis l’élément structurel étudié. #### Se limiter à l’étude de : #### la détermination des charges transmises au sol dans des structures poteau-poutre-dalle ; #### la traction, la compression, la flexion simple et les déformations associées ; #### l’identification des paramètres influant des sols (cohésion, angle de talus naturel, force portante) ; #### la modélisation du comportement élastique et à la loi de Hooke ; #### la mise en évidence du comportement élasto-plastique au travers de simulations. |
| ##### Confort hygrothermique : ##### caractéristiques et comportements thermiques des matériaux et parois. | * | P/T | 3 | #### Il s’agit de compléter les éléments des enseignements technologiques communs par des études de dossiers technologiques du domaine de la construction. #### Le comportement thermique d’une paroi sera traité sur une paroi composite (comportant une partie vitrée). On étudie la spécificité du vitrage vis-à-vis d’un bilan énergétique annuel (thermique, éclairage naturel). |
| ##### Confort acoustique : ##### transmission du bruit au travers d’une paroi ; ##### les pièges à sons ; ##### loi de masse ; ##### phénomène de résonnance ; ##### temps de réverbération. |  | P/T | 3 | #### Les études de dossiers technologiques proposées permettent d’étudier expérimentalement le comportement acoustique de certains matériaux et structures composites. |
| ##### Confort visuel : ##### éclairement, luminance, facteur de lumière du jour ; ##### stratégie de l’éclairage naturel. |  | P/T | 2 | #### L’utilisation d’outils de simulation numérique est incontournable. #### L’étude du renouvellement d’air se fait dans une approche de limitation de la consommation énergétique. #### On veille à traiter le confort d’hiver et d’été. |
| ##### Confort respiratoire : ##### conditions d’hygiène, pollution ; ##### renouvellement d’air, VMC. |  | P/T | 2 |  |

# 3. Vie de la construction

Objectif général de formation : identifier les éléments importants du cycle de vie d’une construction. Assurer le suivi d’une construction en prenant en compte la spécificité des caractéristiques du sol et du climat du site, leur variabilité dans le temps et le vieillissement des matériaux. Améliorer les performances de la construction pour répondre aux contraintes du développement durable.

| ## 3.1 Améliorer les performances de la construction | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Protection anti intrusion. ##### Gestion des accès. ##### Pilotage d’automatismes (volets, brise-soleil…). ##### Réseau Voix, Données, Images. ##### Centralisation des commandes. ##### Instrumentation d’équipements (relevé et affichage de consommations, etc.). ##### Pilotage à distance (téléphone, internet, etc.). ##### Asservissement de systèmes (coupure du chauffage sur ouverture de fenêtre, etc.). | ### * | P/T | 3 | #### Il s’agit d’approcher l’amélioration des performances dans les aspects énergétique, domotique et informationnel. #### Les évolutions envisagées font suite à un besoin exprimé de l’usager, à une évolution règlementaire ou sociétale. #### Un état des lieux partiel ou total de la construction étant donné, on s’attache à proposer des solutions d’amélioration conformes aux attentes, à en estimer le coût et apprécier le retour sur investissement lorsque cela a du sens. #### On fait le lien entre les technologies mises en œuvre, leurs performances attendues, le comportement de l’usager et les performances réelles qui en découlent. #### Cet enseignement prend largement appui sur les connaissances et compétences développées dans les éléments technologiques communs. On limite les études à la réalisation du synoptique de fonctionnement global des systèmes pour l’habitat individuel et les petits collectifs. Le matériel proposé est de type grand public communiquant. |
| ## 3.2 Gestion de la vie d’une construction | ETC | P/T | Tax | Commentaires |
| ##### Cycle vie de l’ouvrage : - matériaux de la construction (extraction, transformation, mise en œuvre) ; - énergie grise ; - procédés et matériels de déconstruction ; - législation en vigueur ; - traçabilité. | * | P/T | 1 | #### Dans la continuité des enseignements des enseignements technologiques communs, cet enseignement permet de mettre en évidence les spécificités du domaine de la construction (durée de vie, taille des constructions, localisation en milieu urbain).La déconstruction et les activités liées à la valorisation de la fin de vie d’un ouvrage peuvent être abordées, en première comme en terminale, sous la forme d’exposés et études de dossiers technologiques ou de projets. Les études de dossiers technologiques comme les projets doivent déboucher sur une sensibilisation aux impacts environnementaux. L’utilisation des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES) est privilégiée. |
| - planification de la déconstruction d’un ouvrage ; - typologie des déchets, valorisation, traitements. | * | P/T | 2 | #### Approfondissement, dans le cadre des projets, des compétences et connaissances visées dans le tronc commun. |
| ##### Inventorier la nature des pathologies : - histoire des matériaux de la construction, leur évolution dans le temps ; - nature et évolutions des sols. | * | P/T | 2 | #### Les études de dossiers technologiques sont privilégiées. Cet enseignement peut donner lieu à des relevés sur terrain (photos, topographique, échantillon). #### Des liens forts sont établis avec l’étude des propriétés des matériaux dans les enseignements technologiques communs ainsi qu’en enseignement de physique – chimie. |
| ##### Techniques de relevé des constructions (imagerie, topographie, métré, prélèvement d’échantillon). |  | P/T | 3 | #### Ces activités s’effectuent dans le cadre des projets, sur des dispositifs expérimentaux et instrumentés liés aux supports étudiés. Elles permettent de faire apparaître les écarts entre les résultats de simulation et le comportement réel d’un système. |

Extrait du document d’accompagnement : proposition de centres d’intérêt en AC

| Centres d’intérêt proposés |  | Outils et activités mis en œuvre | Connaissances abordées | Réf de compétences visées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CI 1 | Participation à une étude architecturale | Maquette numérique, physique Outils de conception collaborative, maquette BIM de suivi d’ouvrage Logiciels de représentation (SysML, carte mentale, modeleur de terrain, de site et de bâtiment, géolocalisation) Logiciel de calcul d’impact Visites sur sites | Analyse fonctionnelle, organigramme fonctionnel, conception bio-climatique, règlementations Modélisation des environnements et des projets Choix et adaptation des dispositions constructives, programme technique détaillé Caractéristiques de solutions architecturales, empreinte carbone Eco-quartier, aménagement du territoire, gestion des flux de personnes | CO7 ac1 |
| CI 2 | Vérification de la résistance | Maquette comportementale, simulateurs numériques, bancs d’essais de structures et de matériaux | Géologie et comportement des sols, Eléments d’infrastructures et de superstructures, équilibre statique et dynamique, stabilité locale et globale, résistances mécaniques, déformations, vibrations. Propriétés physiques de matériaux | CO7 ac2 CO8 ac1 CO8 ac2 CO8 ac3 |
| CI 3 | Protection | Bancs d’essais de structures et matériaux, Outils de gestion technique du bâtiment, intervenants extérieurs | Enveloppe, clos et couvert, protection thermique, acoustique, étanchéité Sécurité incendie, anti-intrusion, dispositions parasismiques | CO7 ac2 CO8 ac1 CO8 ac2 CO8 ac3 |
| CI 4 | Le confort | Maquette comportementale, Simulateurs numériques, bancs d’essais matériaux Essais in situ Systèmes réels Caméra thermique Porte soufflante Sonomètre, luxmètre, solarmètre, nuancier, rendus d’insertion Instrumentation de surveillance d’ouvrage | Dispositifs de confort thermique, acoustique, visuel, respiratoire, Ergonomie Accessibilité Caractéristiques hygrothermiques des matériaux | CO7 ac2 CO8 ac1 CO8 ac2 CO8 ac3 |
| CI 5 | Organisation de réalisation | Logiciels de planification, serious game, maquette, simulateurs 3D, base de données | Phasage, logistique, procédés de réalisation, impact du chantier. Outils de gestion de projet | CO7 ac3 |
| CI 6 | Vie en œuvre | Théodolite, caméra thermique, photos, équipement de laboratoire de matériaux Porte soufflante Sonomètre, luxmètre, nuancier Logiciel de calcul d’impact | Empreinte carbone, efficacité énergétique, technique de relevés et de pise de mesure Choix des sources d’énergie Pathologie | CO8 ac1 CO8 ac2 CO8 ac3 CO9 ac2 |
| CI 7 | Reconditionnement de l’ouvrage | Modeleur 3D, outils de topographie, Systèmes réels Ouvrages réels Instrumentation d’ouvrage | Réhabilitation, réaménagement, « domotisation », VDI | CO9 ac1 |
| CI 8 | Valorisation de la fin de vie de l’ouvrage | Bases de données Outils de calcul d’impact | Déconstruction, cycle de vie | CO9 ac3 |

Centres d’intérêt retenus pour l’enseignement technologique transversal

| CI 1 | Développement durable et compétitivité des produits |
| --- | --- |
| CI 2 | Design, architecture et innovations technologiques |
| CI 3 | Caractérisation des matériaux et structures |
| CI 4 | Dimensionnement et choix des matériaux et structures |
| CI 5 | Efficacité énergétique dans l'habitat et les transports |
| CI 6 | Efficacité énergétique liée au comportement des matériaux |
| CI 7 | Formes et caractéristiques de l'énergie |
| CI 8 | Caractérisation des chaines d'énergie |
| CI 9 | Amélioration de l'efficacité énergétique dans les chaînes d'énergie |
| CI 10 | Efficacité énergétique liée à la gestion de l'information |
| CI 11 | Commande temporelle des systèmes |
| CI 12 | Formes et caractéristiques de l'info |
| CI 13 | Caractérisation des chaines d'info. |
| CI 14 | Traitement de l'information |
| CI 15 | Optimisation des paramètres par simulation globale |

Compétences du programme de l’enseignement technologique transversal

| Objectifs de formation |  | Compétences attendues |
| --- | --- | --- |
| Société et développement durable | O1 - Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable | - Justifier les choix des matériaux, des structures d’un système et les énergies mises en œuvre dans une approche de développement durable - Justifier le choix d’une solution selon des contraintes d’ergonomie et d’effets sur la santé de l’homme et du vivant |
|  | O2 - Identifier les éléments permettant la limitation de l’Impact environnemental d’un système et de ses constituants | - Identifier les flux et la forme de l’énergie, caractériser ses transformations et/ou modulations et estimer l’efficacité énergétique globale d’un système - Justifier les solutions constructives d’un système au regard des impacts environnementaux et économiques engendrés tout au long de son cycle de vie |
| Technologie | O3 - Identifier les éléments influents du développement d’un système | - Décoder le cahier des charges fonctionnel d’un système - Évaluer la compétitivité d’un système d’un point de vue technique et économique |
|  | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système | - Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un système ainsi que ses entrées/sorties - Identifier et caractériser l’agencement matériel et/ou logiciel d’un système - Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d’un système - Identifier et caractériser des solutions techniques relatives aux matériaux, à la structure, à l’énergie et aux informations (acquisition, traitement, transmission) d’un système |
|  | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance | - Expliquer des éléments d’une modélisation proposée relative au comportement de tout ou partie d’un système - Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle - Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés |
| Communication | O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère | - Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés - Décrire le fonctionnement et/ou l’exploitation d’un système en utilisant l'outil de description le plus pertinent - Présenter et argumenter des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère |

| DP 2 : matrice de l’enseignement technologique transversal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centres d'intérêts et répartitions des heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapitre 1 et 2 |  |  | H |  | Chapitre 3 |  |  | H |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Compétitivité et créativité |  | Paramètres de la compétitivité | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cycle de vie d'un produit | 6 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compromis CEC | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eco conception |  | Étapes de la démarche | 8 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise à disposition des ressources | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utilisation raisonnée des ressources | 16 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approche fonctionnelle des systèmes |  | Organisation fonct. d'une chaine d'énergie | 25 |  | Typologie des solutions constructives de l'énergie |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 20 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Organisation fonct. d'une chaine d'info. | 15 |  | Traitement de l'information |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Outils de représentation |  | Représentation du réel | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Représentations symboliques | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| Approche comportementale |  | Modèles de comportement | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comportement des matériaux | 8 |  | Choix des matériaux |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Comportement mécanique des S. | 30 |  | Typologie des solutions constructives des liaisons entre solides |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Structures porteuses | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comportement énergétique | 32 |  | Trans. Modu. Stockage d'énergie. |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 6 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comportement informationnel des systèmes | 30 |  | Acquisition et codage de l'information |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 15 |  |  |  |  |  | 25 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Transmission de l'info |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  | sous total chapitres 1 et 2 | 260 |  | TOTAL |  |  | 420 |  | 35 |  | 25 |  | 26 |  | 55 |  | 17 |  | 36 |  | 6 |  | 18 |  | 41 |  | 23 |  | 47 |  | 6 |  | 12 |  | 60 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Heures première |  |  | 240 |  | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 12 |  | 18 |  | 6 |  | 12 |  | 20 |  | 18 |  | 20 |  | 6 |  | 8 |  | 28 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Heures terminale |  |  | 180 |  | 11 |  | 1 |  | 4 |  | 33 |  | 5 |  | 18 |  | 0 |  | 6 |  | 21 |  | 5 |  | 27 |  | 0 |  | 4 |  | 32 |  | 12 |  |
| Séquences de première |  |  |  |  | Compétences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Éco construction des produits |  |  |  |  | CO1.1 / CO2.1 / CO6.1 / |  |  | 24 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Design et architecture des produits |  |  |  |  | CO1.2 / CO2.2 / CO6.1 / |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Structure et matériaux dans les ouvrages |  |  |  |  | C04.1 / CO4.4 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- Énergie dans les ouvrages |  |  |  |  | C04.1 / C04.2 / CO4.4 / CO6.2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- Information dans les ouvrages |  |  |  |  | C04.1 / C04.2 / CO4.3 / CO4.4 / CO6.2 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  |
| 6- Efficacité énergétique et matériaux |  |  |  |  | C01.1 / CO2.1 / C02.2 / / CO5.1 / CO6.2 / |  |  | 32 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- Efficacité énergétique et SI |  |  |  |  | C01.1 / CO2.1 / C02.2 / / CO5.1 / CO6.2 / |  |  | 32 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- Structure et matériaux des systèmes mécatroniques |  |  |  |  | CO2.2 / C05.1 / CO5.2 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- Énergie dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  | CO2.2 / C05.1 / CO5.2 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-Information dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  | CO2.2 / C05.1 / CO5.2 / CO6.2 / |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  |
| 11- Comportement des systèmes |  |  |  |  | CO3.1 / CO3.2 / CO5.3 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| DP 2 : matrice de l’enseignement technologique transversal |  |  |  |  |  |  |  |  | Centres d'intérêts et répartitions des heures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapitre 1 et 2 |  |  |  | H |  | Chapitre 3 | H |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Compétitivité et créativité | Paramètres de la compétitivité |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cycle de vie d'un produit |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromis CEC |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Eco conception | Étapes de la démarche |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mise à disposition des ressources |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilisation raisonnée des ressources |  |  | 16 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approche fonctionnelle des systèmes | Organisation fonctionnelle d'une chaine d'énergie |  |  | 25 |  | Typologie des solutions constructives de l'énergie | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 20 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organisation fonctionnelle. d'une chaine d'information |  |  | 15 |  | Traitement de l'information | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  |  |  |
| Outils de représentation | Représentation du réel |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Représentations symboliques |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| Approche comportementale | Modèles de comportement |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comportement des matériaux |  |  | 8 |  | Choix des matériaux | 12 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Comportement mécanique des systèmes |  |  | 30 |  | Typologie des solutions constructives des liaisons entre solides | 16 |  |  |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Structures porteuses |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comportement énergétique |  |  | 32 |  | Trans. Modu. stockage d'énergie. | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 6 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comportement informationnel des systèmes |  |  | 30 |  | Acquis. et codage de l'information | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 15 |  |  |  |  |  | 25 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Transmission de l'info | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  | sous total chapitres 1 et 2 |  |  | 260 |  | TOTAL | 420 |  | 35 |  | 25 |  | 26 |  | 55 |  | 17 |  | 36 |  | 6 |  | 18 |  | 41 |  | 23 |  | 47 |  | 6 |  | 12 |  | 60 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Heures première | 240 |  | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 12 |  | 18 |  | 6 |  | 12 |  | 20 |  | 18 |  | 20 |  | 6 |  | 8 |  | 28 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Heures terminale | 180 |  | 11 |  | 1 |  | 4 |  | 33 |  | 5 |  | 18 |  | 0 |  | 6 |  | 21 |  | 5 |  | 27 |  | 0 |  | 4 |  | 32 |  | 12 |  |
| Séquences de terminales |  |  |  |  |  | Compétences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Traitement de l'information |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 2- Dimensionnement des structures |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Solutions et comportement des structures dans l'habitat |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Solutions et comportement de l'énergie dans l'habitat |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-Gestion de l'information dans l'habitat |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 6- Eco conception, éco construction et choix des matériaux |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- Performances et pilotage des systèmes multisources |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 8- Solutions constructives et comportement des structures dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-Solutions constructives et comportement de l'énergie dans les systèmes mécatroniques |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- Commande temporelle des systèmes mécatroniques |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11- Modélisation et comportement des systèmes |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |

| SÉQUENCE 4 |  |  | DP 3 : fiche séquence Solutions et comportement de l’énergie dans l’habitat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANISATION | Centres d'Intérêt abordés dans la séquence (3 maxi) |  |  |  |  |  | Classe de 32 élèves AC : Nombre d'élèves par groupe |  |  | 16 |
|  | 1 | CI 6 |  | Efficacité énergétique liée au comportement des matériaux |  |  |  |  |  | 4h |
|  | 2 | CI 9 |  | Amélioration de l’efficacité énergétique dans les chaînes d’énergie |  |  |  |  |  | 8h |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nb de semaines |  |  | 2 | sem | Choix de l'utilisation de la DGH dans l'établissement |  | 1 |  | heures CE |
|  | Total horaire élève |  |  | 10 | heures |  |  | 4 |  | h (hors 1 h STI en LV1) |
|  | Horaire élève classe entière |  |  | 2 | h | Activités en groupes allégés |  |  |  |  |
|  | Horaire élève groupe |  |  | 8 | h |  | Activité pratique 1 | Activité pratique 2 | Activité pratique 3 | Activité pratique 4 |
|  | Cours |  |  |  |  | CI | CI 6 / CI 9 |  |  |  |
|  | Sem 1 | Comportement énergétique d’un système |  |  | 1h | Heures professeur | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Représentations symboliques |  |  |  | Objectifs | Conduire la validation expérimentale d’un modèle de comportement énergétique d’un système ou d’un ouvrage. Caractériser des matériaux du point de vue du comportement énergétique et justifier leur choix |  |  |  |
|  |  | Transport, modulation et stockage de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nb élèves | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Nb postes | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Sem 2 | Choix des matériaux |  |  | 1h | Durée activité | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h |
|  |  | Comportement des matériaux |  |  |  | Support 1 | CAF des Côtes d’Armor |  |  |  |
|  |  | Typologie des solutions constructives de l’énergie |  |  |  | Support 2 |  | Pompe à chaleur |  |  |
|  |  | Évaluation |  |  |  | Support 3 |  |  | Bâti efficacité énergétique |  |
|  |  |  |  |  |  | Support 4 |  |  |  | Vélo à assistance électrique |
| Rotations | Répartition des élèves |  |  |  |  | Semaines | Rotation des activités en groupes allégés |  |  |  |
|  | Classe de 32 élèves divisée en 2 groupes allégés de 16 élèves, rotation gérée sur 4 groupes de 4 élèves. |  |  |  |  | S1 | G1 (4 élèves) | G2 (4 élèves) | G3 (4 élèves) | G4 (4 élèves) |
|  |  |  |  |  |  |  | G2 | G1 | G4 | G3 |
|  |  |  |  |  |  | S2 | G4 | G3 | G1 | G2 |
|  |  |  |  |  |  |  | G3 | G4 | G2 | G1 |

DOSSIER TECHNIQUE

R+1

RDC

R+2

Cheminée solaire

Surface vitrée

Gaines raccordées sur la cheminée à chaque niveau.

Conduit cheminée

Diffuseur avec registre d’équilibrage sur la gaine souple

Air rejeté

Entrées d’air sur les façades

Air neuf

Coupe transversale d’une aile du bâtiment

Ce dispositif permet de conjuguer 3 effets pour renouveler l’air intérieur :

- l’effet de « tirage thermique » généré par le gradient de température de l’air entre le point d’entrée en façade et le point de sortie au sommet de la cheminée ;

- l’effet de la cheminée solaire équipée d’une surface vitrée qui réchauffe l’air se trouvant dans la partie supérieure de la cheminée ;

- l’effet dû au vent qui génère des gradients de pression favorisant ou contrariant l’évacuation de l’air intérieur.

L’objectif recherché pour la cible 10 est un confort visuel est très performant ; soit au sens du référentiel « HQE® - Bâtiment tertiaire 2008 » : « En plus des exigences du niveau Base, il s’agit de garantir un accès à la lumière du jour dans au moins 60 % de la surface des espaces sensible vis-à-vis de l’éclairage naturel […]»

C’est sur cette préoccupation que portera l’étude suivante. Les objectifs recherchés sont :

- FLJ ≥ 2,5 % pour 80 % de la surface de la zone de 1er rang, dans 80 % des locaux concernés (en surface) ;

- FLJ ≥ 1,5% pour 80 % de la surface de la zone de 1er  rang, dans les 20 % de locaux concernés restants(en surface) ;

- FLJ ≥ 0,7% pour 90 % de la surface de la zone de 2nd rang dans tous les locaux concernés.

Cette étude vise à estimer le Facteur de Lumière Jour (FLJ) défini par le rapport de l’éclairement naturel intérieur reçu en un point et de l’éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale en site parfaitement dégagé et par ciel couvert.

| HALL |  |  |
| --- | --- | --- |

Simulation du facteur de lumière jour (FDJ) en [%] -

L'éblouissement est le résultat de grandes différences d'intensité lumineuse à l'intérieur du champ de vision. Les yeux essaient de s'adapter à ces différences, ce qui cause de la fatigue visuelle et de l'inconfort.

L’intensité lumineuse se mesure en candela ou candela/m² [cd/m²]. Une échelle de couleur caractérise cette intensité, le bleu correspondant à des valeurs faibles et le rouge à des valeurs élevées.

La simulation est effectuée pour un bureau de l’aile A, orienté sud-est, un 21 aout à 12h.

L’étude compare une situation sans stores à une situation avec brise-soleil extérieurs inclinés à 30°, puis avec des stores intérieurs.

|  | Simulation en [cd/m²] |
| --- | --- |
| Sans stores |  |
| Avec brise-soleil extérieurs |  |
| Avec stores intérieurs |  |

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Le vélo E-Bike dispose :

- d’une chaîne d’énergie avec

  - une batterie rechargeable ;

  - une carte électronique de distribution de l’énergie ;

  - un moteur électrique brushless ;

  - une transmission par chaîne ;

- d’une chaîne d’information avec

  - un boîtier de commande du niveau d’assistance ;

  - un capteur de couple sur le pédalier.

Différents capteurs ont été disposés sur les deux chaînes pour effectuer différentes mesures :

- mesure de la tension et du courant de la batterie ;

- mesure de la tension, du courant et de la vitesse du moteur brushless ;

- mesure de l’effort sur le pédalier ;

- mesure de la vitesse et du couple sur la roue arrière.

Toutes ces informations sont conditionnées et disponibles sous forme analogique et numérique, le logiciel d’acquisition est fourni.

POMPE À CHALEUR

Descriptif technique

Banc homothétique d’applications de chauffage d’origine ENR (aérothermique) avec fonctions ECS et chauffage (réversibilité en option).

Partie opérative

1 évaporateur.

1 compresseur.

1 détendeur.

1 échangeur à plaque.

1 pompe pour la circulation de l’eau.

1 ensemble de capteur (8 sondes de température, 2 manocontacts de sécurité).

2 pressostats analogiques pour la lecture de la pression BP et HP.

1 débitmètre qui donne en temps réel le débit de l’eau qui circule dans le bac ou dans le consommateur externe.

1 compteur d’énergie électrique à impulsions avec affichage de la consommation instantanée.

1 bac à eau d’environ 20 litres monté sous le système.

1 sortie sur le côté de la PAC + pour le raccordement d’un consommateur externe (par exemple un aérotherme).

La PAC + permet une montée en température de l’eau de son bac de 20°C à 45°C en moins de 45 minutes et un temps de refroidissement du même ordre.

Partie commande

Un automate S7-1200 avec port Ethernet et Serveur WEB intégré (logiciel de programmation compris) équipé des sondes de température et des entrées et sorties nécessaires au pilotage de la PAC.

En option : un terminal opérateur type Siemens TP700 7’’ couleur, graphique et tactile avec fonction WEB Serveur (logiciel de programmation compris) + un Switch 4 ports pour la connexion avec l’automate et avec votre PC de programmation.

La partie commande permet la mise en marche et l’arrêt de la PAC +, le choix des fonctions ECS ou Chauffage (par action sur 2 vannes), le choix du mode chauffage ou refroidissement (par action sur la vanne de réversibilité), la visualisation et l’enregistrement des températures, des pressions du fluide, du débit d’eau et de la consommation électrique.

La fonction enregistrement se lance à la mise en route pour une durée de 2 heures.

Toutes les données horodatées de la PAC + sont ensuite disponibles dans un fichier de type csv à télécharger dans l’automate.

BATI EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Descriptif technique

Dimensions, cotes extérieures (L x l x h) : 2 x 0,85 x 1,90 m, équipé de roulettes.

Constructif : Ossature bois, isolation, pare vapeur, pare pluie, un parement extérieur en panneaux de particules.

1 fermeture en toiture isolée avec une pente de 10 %.

1 système de fixation du panneau façade amovible joint d'étanchéité et cadre bois

1 fenêtre double vitrage amovible.

1 ventilo-convecteur pour une montée rapide en température (Delta de température avec l’extérieur de l’ordre de 20°C).

1 plancher chauffant (pour la connexion éventuelle d’une pompe à chaleur).

3 sondes de température d’ambiance (2 extérieures et 1 intérieure).

VMC double flux instrumentée :

- 4 sondes de température (entrée et sortie de chaque circuit) ;

- capteurs d’humidité analogiques ;

- différentiels de pression sur le circuit d’air extrait et d’air soufflé.

Réalisation d'un parement amovible ossature bois comprenant

Dimensions cotes extérieures panneau + support (L x l x h) : 0,6 x 1 x 1,65 m, équipés de roulettes.

Cadre en bois d’ossature 45/145.

2 côtés latéraux bas en trapèze.

1 isolant laine de verre de 100 mm.

1 pare vapeur en face interne.

1 parement intérieur en plaque de gypse type Fermacell.

1 parement extérieur en panneau OSB.

3 sondes de température intégrées à la paroi (intérieur, extérieur, interne).

Coffret de contrôle monté à l’arrière du bâti

Protection par disjoncteurs.

Acquisition des données et pilotage par automate S7-1200 avec port Ethernet et Serveur WEB intégré (logiciel de programmation compris).

Enregistrement de toutes les données analogiques du bâti sur une durée de 2h (création d’un fichier type.csv.