Nom  Candidat :					Poste N° :

DOSSIER MODIFICATION

La ville de

CONDE SUR NOIREAU

Concours Général des Métiers 2014

Spécialité : ELEEC

DESCRIPTION DE L’EPREUVE DE MODIFICATION

Mise en situation :

Après quelques semaines d'exploitation des fours au sein de l'entreprise BODYCOTE, le responsable du service production souhaite disposer de commandes déportées pour la mise en service des fours. Cela permettra de piloter la mise en production par un seul opérateur depuis un poste de commande unique.

La commande à distance de chaque four de trempe se fera à l'aide d’un ensemble, bouton sans fil - récepteur (protocole Zigbee), de la marque Schneider.

Durée : 2h00

Travail demandé :

- Modifier, à l’aide du logiciel Winrelais, les schémas (folios 2 et 3) afin de permettre :

- l’alimentation du récepteur en 24VDC (protection F3)

- La commande marche / arrêt du four à l’aide de la sortie Q2 du récepteur. Cette sortie doit être branchée en série avec le contact S1 câblé sur les entrées LA et LC du Nanodac

Remarques : Indiquer sur le schéma les tenants et aboutissants, les références croisées et les numéros des conducteurs.

- Editer et imprimer une version PDF des modifications

- Implanter et raccorder le récepteur

- Paramétrer la sortie Q2 du récepteur en mode bistable (Désapprentissage de Q1)

- Valider le fonctionnement de la modification

Documents ressources :

- Le schéma électrique du four de trempe en versions papier et numérique

- La notice du bouton sans fil

Matériels mis à disposition :

- Un four de trempe avec une armoire

- Le matériel à implanter

- Une caisse à outils

- Le logiciel winrelais