Nom  Candidat :					Poste N° :

DOSSIER REALISATION

La ville de

CONDE SUR NOIREAU

Concours Général des Métiers 2014

Spécialité : ELEEC

SOMMAIRE

Description de l’épreuve de réalisation……………………………………	3

Liste du matériel…………………………………………………………….	4

Liste du consommable…………………………………………………….	5

Liste de l’outillage………………………………………………………….	6

Chronologie des étapes de la réalisation…………………………………	7

Implantation du matériel……………………………………………………	9

Schéma de puissance du four de trempe………………………………..	10

Schéma de commande du four de trempe……………………………….	11

DESCRIPTION DE L’EPREUVE DE REALISATION

Mise en situation

La société HEAT CONCEPT a remporté un marché relatif à la fourniture de douze fours de traitements thermiques pour l'entreprise BODYCOTE. Les systèmes devant être livrés dans un délai très court, la société a décidé de recruter de jeunes diplômés pour prendre en charge la réalisation des équipements. Afin d'optimiser et de fiabiliser l'exécution, le bureau des méthodes a conçu une chronologie des étapes de celle-ci.

Compte tenu des délais restreints, chaque équipement électrique du four doit être exécuté en huit heures. Cette phase de réalisation suit une première étape de préparation.

Préparation (mardi 20 mai après-midi)

- Identifier le matériel mis en œuvre

- Décoder le dossier technique

- Contrôler la conformité du matériel mis à votre disposition conformément à la liste fournie (DR4 à DR6)

Réalisation (mercredi 21 mai    Durée : 8 heures)

- Implanter et raccorder les composants du four de trempe en respectant la chronologie des étapes définies (DR7 et DR8)

Consignes à respecter

- Câbler et boucler le commun du circuit de commande en blanc

- Utiliser des embouts pour chaque conducteur

- Repérer chaque conducteur (tenant / aboutissant)

- Prévoir 4 conducteurs supplémentaires dans le toron porte (40cm)  / grille (80cm)

- Effectuer  un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers :

          - Les chutes de conducteurs

          - Les papiers et cartons

          - Les plastiques

- Rassembler et classer toutes les notices techniques dans le classeur prévu à cet effet

Documents ressources

- Un dossier de présentation

- Un classeur contenant la notice technique

- Un dossier de réalisation

- Les notices des matériels

LISTE DU MATERIEL

| Quantité | Nom matériel | Fabricant | Référence | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | oui | non |
| 1 | Four de trempe | Heat Concept | EASYLAB 304S |  |  |
| 1 | Régulateur Nanodac 24VDC | Eurotherm | 04841M/CG-1 |  |  |
| 1 | Thermocouple de type K + rallonge |  |  |  |  |
| 1 | Ventilateur de refroidissement | Commonweath | CIC - 80 |  |  |
| 1 | Alimentation continue 230 / 24V 2,5A | Weidmüller | CPNT72W |  |  |
| 1 | Contacteur statique AC 200-400V 35A | Omron | G3PE-535B-3N |  |  |
| 3 | Fusible gG 10A | Ferraz | FR10GG50V10 |  |  |
| 3 | Fusible gG 1A | Ferraz | FR10GG50V1 |  |  |
| 3 | Fusible aM 1A | Ferraz | FR10AM50V1 |  |  |
| 1 | Interrupteur sectionneur 25A | Schneider | VZ14 |  |  |
| 1 | Porte fusible 3P 32A 10x38 | Schneider | DF103 |  |  |
| 1 | Porte fusible 2P 32A 10x38 | Schneider | DF102 |  |  |
| 1 | Porte fusible 1P+N 32A 10x38 | Schneider | DF101N |  |  |
| 1 | Contacteur 24VDC | Schneider | LC1D09BD |  |  |
| 10 | Bloc de jonction 4mm² | Schneider | AB1VV435U |  |  |
| 2 | Butée métallique | Schneider | AB1AB8M35 |  |  |
| 1 | Cloison | Schneider | AB1AC24 |  |  |
| 1 | Barrette de repérage 1à10 pas 6mm | Schneider | AB1B610 |  |  |
| 1 | Voyant blanc 24VDC | Schneider | XB4BVB1 |  |  |
| 1 | Commutateur 2 positions 2 NO | Schneider | XB4BD21 |  |  |
| 1 | Fin de course rotatif 1NO+1NC | Schneider | XCSPR551 |  |  |
| 1 | Pied balise lumineuse | Schneider | XVBZ02A |  |  |
| 1 | Elément balise vert | Schneider | XVEC2B3 |  |  |
| 1 | Elément balise rouge | Schneider | XVEC2B4 |  |  |
| 1 | Couvercle balise | Schneider | XVEC21 |  |  |
| 1 | Buzzer 24V | Siemens | 3SB3400-1A |  |  |
| 1 | Embase RJ45 keystone | Gigamédia | VDI INDC6S |  |  |
| 1 | Prise mobile Hypra | Legrand | 0 529 43 |  |  |
| 1 | Cordon de brassage cat 6 F/UTP | Legrand | 51 780 |  |  |

LISTE DU CONSOMMABLE

| Quantité | Nom matériel | Fabricant | Référence | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | oui | non |
| 10m | Câble HO7RNF 4G1.5 | Titanex | H07RNF4G1,5 |  |  |
| 2m | Câble H05VV5F 5G0,75 | Nexans | H05VV5F5G0,75 |  |  |
| 1,5m | Câble 2x0,75 |  |  |  |  |
| 3m | Conducteur jaune / vert 1,5mm² | Nexans | H07VK1,5 Y/G |  |  |
| 10m | Conducteur noir 1,5mm² | Nexans | H07VK1,5 BK |  |  |
| 100m | Conducteur bleu foncé 0,75mm² | Nexans | H05VK0,75 BU |  |  |
| 3m | Conducteur jaune / vert 0,75mm² | Nexans | H05VK0,75 Y/G |  |  |
| 10m | Conducteur blanc 0,75mm² | Nexans | H05VK0,75 WH |  |  |
| 100mm | Gaine thermo 3/1 | Biz | 21 5002 |  |  |
| 150mm | Gaine thermo 6/2 | Biz | 21 5003 |  |  |
| 30 | Repère 0 | Legrand | 0 382 10 |  |  |
| 60 | Repère 1 | Legrand | 0 382 11 |  |  |
| 60 | Repère 2 | Legrand | 0 382 12 |  |  |
| 30 | Repère 3 | Legrand | 0 382 13 |  |  |
| 30 | Repère 4 | Legrand | 0 382 14 |  |  |
| 30 | Repère 5 | Legrand | 0 382 15 |  |  |
| 30 | Repère 6 | Legrand | 0 382 16 |  |  |
| 30 | Repère 7 | Legrand | 0 382 17 |  |  |
| 30 | Repère 8 | Legrand | 0 382 18 |  |  |
| 30 | Repère 9 | Legrand | 0 382 19 |  |  |
| 2 | Presse étoupe PG16 | Bizline | 206 016 |  |  |
| 2 | Presse étoupe PG11 | Bizline | 206 011 |  |  |
| 2 | Presse étoupe PG9 | Bizline | 206 009 |  |  |
| 80 | Embout simple 0,75 mm² | Legrand | 0 376 62 |  |  |
| 40 | Embout simple 1,5 mm² | Legrand | 0 376 64 |  |  |
| 5 | Embout double 1,5 mm² | Legrand | 0 376 89 |  |  |
| 15 | Embout double 0,75 mm² | Legrand | 0 376 87 |  |  |
| 100 | Colring noir | Legrand | 0 320 13 |  |  |
| 100 | Colring naturel | Legrand | 0 320 31 |  |  |
| 2 | Cosse bleue M8 | BizLine | BIZ230013 |  |  |
| 8 | Cosse rouge M6 | BizLine | BIZ230003 |  |  |
| 12 | Cosse rouge M5 | BizLine | BIZ230002 |  |  |
| 4 | Vis auto foreuse 3 12mm |  |  |  |  |

LISTE DE L’OUTILLAGE

| Quantité | Nom matériel | Fabricant | Référence | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | oui | non |
| 1 | Caisse à outils | Würth | 0962 219 001 |  |  |
| 1 | Dénude câble | Würth | 7144101 |  |  |
| 1 | Pince à dénuder | Würth | 557 16 |  |  |
| 1 | Pince à sertir les embouts | Würth | 557 21 |  |  |
| 1 | Pince à sertir universelle | Würth | 558 10 |  |  |
| 1 | Pince coupante | Würth | 0714 010 571 |  |  |
| 1 | Tournevis plat 1,2x6,5 | Würth | 613 631 065 |  |  |
| 1 | Tournevis plat 0,8x4 | Würth | 613 631 04 |  |  |
| 1 | Tournevis plat 0,4x2,5 | Würth | 613 631 025 |  |  |
| 1 | Tournevis cruciforme PH2 | Würth | 613 632 2 |  |  |
| 1 | Tournevis cruciforme PH1 | Würth | 613 632 1 |  |  |
| 1 | Jeu de 9 clés mâles | Würth | 0715 31 100 |  |  |
| 1 | Clé mixte 10mm | Würth | 0713 301 10 |  |  |
| 1 | Clé à pipe 13mm | Würth | 0714 281 13 |  |  |
| 1 | Mètre | Würth | 0714 64 511 |  |  |
| 1 | Fer à souder 30W / 60W | Toolcraft | SKD-3060 |  |  |
| 1 | 3ème main | Toolcraft | ZD-10F |  |  |
| 1 | Outil à impact | Gigamédia | 907H110 |  |  |
| 1 | Briquet |  |  |  |  |

CHRONOLOGIE DES ETAPES DE LA REALISATION

| 1 - Câblage de la prise mobile Hypra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temps préconisé 15 min | Points de contrôle : - Serrage du câble (W1) - Dégainage du câble - Serrage des connexions - Conformité du câblage par rapport au schéma Avertir le jury pour l’évaluation |  |
| 2 - Câblage du cordon RJ 45 à l’embase RJ45 Keystone industrielle |  |  |
| 20 min | Points de contrôle : - Longueur du cordon = 58cm (+ / - 2cm) - Respect du câblage T568B - Dégainage du cordon - Connexion de la masse Avertir le jury pour l’évaluation |  |
| 3 - Implantation du socle de la balise lumineuse sur l’armoire |  |  |
| 5 min | Point de contrôle : - Fixation du socle de la balise |  |
| 4 - Implantation du matériel dans l’armoire |  |  |
| 30 min | Points de contrôle : - Fixation des presse-étoupes - Fixation des matériels sur la grille - Respect du schéma d’implantation - Fixation de la grille dans l’armoire - Montage de l’interrupteur sectionneur - Fixation de l’interrupteur sectionneur - Repérage des matériels Avertir le jury pour l’évaluation |  |

| 5 - Implantation du matériel sur la porte |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 min | Points de contrôle : - Montage des matériels - Fixation des matériels - Alignement et niveau des étiquettes Avertir le jury pour l’évaluation |  |
| 6 - Implantation et câblage du thermocouple type K, du ventilateur et des résistances |  |  |
| 75 min | Points de contrôle : - Epissure du câble de ventilation - Epissure de la masse du câble du thermocouple - Fixation du thermocouple - Fixation du ventilateur - Serrage et qualité des connexions des résistances - Fixation des câbles Avertir le jury pour l’évaluation |  |
| 7 - Implantation et câblage du capteur de porte |  |  |
| 20 min | Points de contrôle : - Fixation du capteur - Serrage du presse-étoupe - Serrage des connexions - Fixation du câble Avertir le jury pour l’évaluation |  |
| 8 - Câblage de l’armoire |  |  |
| 5h | Points de contrôle : - Serrage des connexions - Nombre de conducteurs par connexion - Repère des conducteurs et des matériels - Qualité du toron - Serrage des câbles dans les presse-étoupes - Bouclage du commun Avertir le jury pour l’évaluation |  |

IMPLANTATION DU MATERIEL

H0

S0

NANODAC

RJ45

BZ

S1

CS

X1

KM1

Q0

AL1

F3

F2

F1

Alimentation des résistances

Thermocouple type K

Ventilateur de refroidissement

H1

H2