BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE NAUTIQUE

Session : 2014

E.1 – ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

##### E11 – ANALYSE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE

Durée : 3h	Coef. : 2

# DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comprend  cette page de garde

et

5 pages  numérotées de DR 1/5 à DR 5/5.

1°)  Mise en situation

Lors des manœuvres  d’un bateau, dans nos ports de plus en plus étroits, il est nécessaire, dans certains cas, de propulser le bateau latéralement ou de le faire pivoter afin de se placer de façon autonome, avec précision, sans effort et en ayant besoin d’un minimum d’espace. (voir fig. 1)

Accostage par

Pivotement

lent                4

##### A

- Arrivée par propulsion

classique

# 3

# Marche    arrière

Par propulsion

classique

2

Pivotement

rapide

##### B

QUAI

Figure 1                                  Exemple de manœuvre d’accostage en 4 étapes,le long

d’un quai, entre deux bateaux A et B déjà  amarrés

Emplacement d’une tuyère standard traversante

Ligne de flottaison

Propulseur d’étrave rétractable

Profondeur d’immersion nécessaire

(Environ deux fois le diamètre de la tuyère)

Figure 3

Augmentation du couple de pivotement

Propulseur rétracté

Totalement invisible

Les étapes 2 et 4 sont effectuées grâce au système de propulsion LATERALE

Un propulseur latéral est une hélice motorisée installée dans un tube transversal, appelé tuyère, traversant généralement la coque d’un bord à l’autre, sous la ligne de flottaison : (Voir fig.2)

Figure 2

Propulseur de proue ou d’étrave

Propulseur de poupe

Il existe des propulseurs latéraux, de proue (Avant), et de poupe (Arrière).

Pour encore plus d’efficacité il existe des propulseurs latéraux escamotables, qui présentent deux avantages : (voir fig.3)

- Le propulseur se déploie verticalement sous la coque ce qui permet de le positionner plus loin vers l’avant ou l’arrière tout en respectant la profondeur d’immersion et ainsi diminuer la puissance nécessaire au pivotement en augmentant le moment de la force de propulsion

- Une fois le propulseur rétracté il disparaît complètement derrière une trappe ce qui évite les phénomènes de « Trainée » dus aux tuyères traversantes

2°) Présentation du système

2 - 1  GENERALITES

Le système sur lequel portera l’analyse technique est un « Propulseur d’étrave Electrique Rétractable »  Type R200E de marque « MAX POWER »

Carter

Tuyère

Trappe d’obturation

Moteur électrique de propulsion

Vérin  de commande

Et son

Motoréducteur  électrique

Hélice de propulsion

Parallélogramme d’escamotage

Contacts fin de course

(Intégrés au vérin)

Rendu 3D de l’ensemble avec carter transparent

2 -- 2    DESCRIPTION  DU SYSTEME

- L’escamotage s’effectue grâce à un système à parallélogrammes actionné par un vérin électrique. Une fois la tuyère en position basse, le contact fin de course du vérin autorise la mise en rotation de l’hélice par le moteur électrique de propulsion. Les commandes de Rentrée –  Sortie et Propulsion sont effectuées par un joystick au tableau de bord.

Propulseur

Cadre d’adaptation étanche

Coque

- Principe de fixation dans le fond de coque :

2 – 3     S.A.D.T  NIVEAU  A-0

Bateau sans propulsion latérale

Bateau propulsé latéralement

Energie électrique

Joystick de commande

Système de propulsion latérale

Propulser latéralement UN BATEAU

2 – 4   Données constructeurs :

Extrait du catalogue « Max Power »

Propulseurs  Electriques  et  hydrauliques

Rétractables

Rétractables

Hydraulique

Electrique 12V

E

Poussée :

10kg par kw

Puissance électrique max (kw)

12

Hélices :

Duo, 2pales

Poids(kg)

35

Force développée par le vérin (daN)

140

Dimensions (mm)

A :500

B :350

C :320

D :200

E :264

DOCUMENT EN PDF

DOCUMENT EN PDF

DOCUMENT EN PDF