| NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brevet d’Etudes Professionnelles BOIS option C : CONSTRUCTION BOIS |  |  |
| Epreuve EP1 Etude technologique et préparation DOSSIER CORRIGÉ Ce sujet fait référence au dossier technique et ressource de l'épreuve EP1 Chaque situation est indépendante et peut être traitée séparément |  |  |
| Situations professionnelles | Pages | Barème |
| Analyse du dossier-Lecture de plan | 2/8 | /10 |
| Etude du Parquet / Calcul de retrait | 3-4/8 | /20 |
| Escalier : Hauteur à franchir, hauteur de marche, giron, … | 5/8 | /11 |
| Mur Ossature Bois : Ancrage, élévation, quantitatif, liaison | 5-6-7-8/8 | /39 |
|  | Total | /80 |
|  | Note | /20 |

|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |

DANS CE CADRE

NE RIEN ECRIRE

| C / S | TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Situation professionnelle n° 1 |  | Analyse du dossier : Lecture de plan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | 1- Donner les dimensions de la trémie entre R+2 et R+3. | Dossier technique - R+3 détail | Réponses exactes | Longueur (mm); Largeur (mm). 5220; 800. | /4 |
| C1-1 | 2- Quel est le niveau (étage) représenté sur la « COUPE A-A » ci-dessous ? | Dossier technique - Coupe A-A | Réponses exactes | Le niveau représenté sur la COUPE A-A est :……Niveau R+1……. | /2 |
| C1-1 | 3- Quelles sont les dimensions nominales de la baie des « salles de bain » sur la façade nord ? | Dossier technique - R+2, - Coupe A-A - Façade nord | Réponses exactes | HNB (mm); LNB (mm). 600; 1200. | /4 |
| COUPE A-A SDB Lecture de plan … / 10 |  |  |  |  |  |

| C / S | TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Situation professionnelle n° 2 |  | Etude du Parquet / Calcul de retrait |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | 4- En vue de la pose d’un parquet massif dans un des salons d’été du troisième étage : -Calculer la surface d’un salon -Déterminer le nombre de paquets de lames de parquet nécessaire pour un salon sachant qu’un paquet recouvre 1,44m² | Dossier technique - Plan R+3, - Descriptif Un paquet de lames de parquet recouvre 1,44 m² | Surface en m², résultat 2 chiffres après la virgule Nombre de paquets entiers | Surface :……7,56 x 4,68 – (5.22x0.8) = 31,21m² …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Nombre de paquets :……31.21 / 1.44 = 21,67 paquets…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… Il faudra donc 22 paquets de parquet chêne | /4 |
| C1.1 | 5- Donner la signification du classement UPEC pour le revêtement de sol. | Dossier technique Fiche technique parquet | Réponses exactes | U : Usure due aux effets de la marche P : Poinçonnement dû au mobilier fixe ou mobile E : Comportement à l'égard de l'eau et de l'humidité C : Résistance aux agents chimiques et tachants domestiques | /2 |
| C2.1 | 6-L’humidité de mise en œuvre des lames est de 9 %. Est-elle correcte ? | Dossier technique Descriptif Humidité des bois | La réponse est justifiée | Réponse Oui, car pour ce type de pièce d’habitation, l’humidité de mise en œuvre doit être comprise entre 8 et 12 % d’humidité. | /2 |
| C1.2 | 7-Représenter les cernes du bois sur le profil de la lame de parquet. | #### Les lames sont débitées sur quartier | Les cernes sont correctement représentées. |  | /2 |
| C1-1 | 8-Retrouver le coefficient de retrait correspondant à la largeur. | Dossier technique Tableau des coefficients | Réponse exacte | Coefficient de retrait : Retrait radial : 0.2 % pour une variation de 1% d’humidité | /2 |

| C / S | TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Situation professionnelle n° 2 |  | Etude du Parquet / Calcul de retrait |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | 9-Calculer la variation dimensionnelle en largeur dans les conditions ci dessous : Pour le calcul du jeu périphérique on prendra la largeur de la pièce. #### H% initiale 9% : #### Humidité des bois lors de la mise en œuvre. #### H% finale 11% : Humidité des bois dans des conditions extrêmes. | Dossier technique - Plan R+3 La formule | Réponse exacte en mm | Largeur * coef de retrait * ( H% initiale - H% finale ) 100 Retrait = Variations dimensionnelles 4680 x 0.2 x ( 11 – 9 ) = 18,72 mm 100 Soit environ 9 mm de chaque coté de la pièce | /5 |
| C1-1 | 10-Proposer une solution technique afin de masquer le jeu périphérique une fois le parquet posé. -Indiquer le nom et l’épaisseur des différents éléments. | Connaissances personnelles | Le croquis est lisible et exploitable La solution est pertinente et réalisable | Mur Lame de parquet dalle Plinthe épaisseur : 16mm | /3 |

Parquet / Calcul de retrait                    … / 20

Parquet et retrait                     … / 20

| C / S | TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Situation professionnelle n° 3 |  | Escalier d’accès au salon d’été R+3 : Hauteur à franchir, hauteur de marche, giron, reculement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-1 | 11- - Trouver la hauteur à franchir - Compter le nombre de marches - En déduire le nombre de hauteurs de marches - Calculer la hauteur de marche - Calculer le giron en appliquant la formule de BLONDEL : 2 H + G = 640mm - Le nez de la première marche se trouve-t-il à l’aplomb de la trémie ? justifier votre réponse en calculant la reculée. | Dossier technique - Coupe D-D | Réponse exacte en mm Détails des calculs | - Hauteur à franchir :…10010-6580=3430mm………………………………………… - Nombre de marches :…18 marches…………………………………………………… - Nombre de hauteurs de marches :…19……………………………………. - Calcul de la hauteur de marche :…3430/19=180mm…………………………….. - Calcul du giron : 640 – (2x180) = 280mm………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… - Le nez de la première marche se trouve-t-il à l’aplomb de la trémie ?...NON................... - justifier votre réponse :…………………………………………………………………………. Reculement= 280 x 18 = 5040 mm et longueur trémie= 5220mm Le reculement est donc largement suffisant Escalier … / 11 | /1 /1 /1 /2 /2 /1 /3 |

| Situation professionnelle n° 4 |  | Mur Ossature Bois : Ancrage |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2-2 | 12. Tracer sur la lisse d’ancrage du mur représentée à l’échelle 1:20 ci-dessous la position des goujons d’ancrage et coter le dessin. | Dossier technique - R+3, Détail X | Les goujons d’ancrage sont correctement positionnés. La cotation est complète | Représentation de lisse au 1 :20ème : |
| Lisse d’ancrage … / 5 Attention ! Le corrigé n’est pas à l’échelle |  |  |  |  |

| C / S | TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Situation professionnelle n° 4 |  | Mur Ossature Bois : Élévation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2-2 C2-3 | 13 -Tracer ci-dessous à l’échelle 1:20ème l’élévation du mur ossature bois : -Représenter les panneaux OSB3 en rouge. -Coter le dessin. | Dossier technique - Détail R+3 - Détail X - Détail Y - Descriptif | L’échelle du dessin est juste. Les montants, les OSB sont bien répartis. La cotation est complète | La répartition des montants d’ossature peut être différente de celle représentée sur le dessin de détails X. Le mur ossature bois ne supporte pas la charpente. | /2 /8 /3 |
| Élévation : Elévation du mur … / 13 |  |  |  |  |  |

| C / S | TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Situation professionnelle n° 4 |  | Mur Ossature Bois : Quantitatif |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.3 | 14. Réaliser le quantitatif matériau de ce mur en complétant le tableau. Pare-pluie avec recouvrement horizontal de 100 mm et 200 mm sur les côtés. Largeur de l’isolant laine verre 360 mm. Pas d’isolant sur la partie haute du mur. Hauteur de pose pour la laine de bois : 2.20 m Hauteur de pose pour le contre lattage horizontal intérieur et les plaques de Gypse fermacell: 2.545 m | Dossier technique - Coupe D-D - R+3 Détail ### Détail X - Détail Y | Réponses exactes. Détails des calculs |  | ### Isolation laine de bois; Epaisseur : 60 mm; m²; ……………. ### Bardage bois; 130 x 22 mm; m²; ……………. Contre lattage intérieur; 30 x 30 mm; ml; ……………. Plaque de Gypse « Fermacell »; 1200 x 2500 mm; m²; ……………. Dimensions; ### Unité; Quantité. Bois d’ossature; 45 x 120 mm; ml; ……………. OSB 3; 1196 x 2800 mm; m²; ……………. Pare pluie; Largeur du rouleau 1, 50 m; ml; ……………. Isolation laine de verre; Epaisseur : 120 mm; m²; ……………. Contre lattage extérieur; 22 x 45 mm; ml; ……………. |  |  |
| Détails des calculs : Quantitatif … / 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| C / S | TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | EXIGENCES | REPONSES |  |  | Barème |

| Situation professionnelle n° 4 |  | Mur Ossature Bois : Liaison |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2-2 | 15- Une modification est prévue pour le salon d’été 1. Il faut ajouter une cloison intérieure représentée sur le détail X. -Réaliser le dessin de détail de la liaison entre le mur et la cloison. (échelle 1 : 5) -Nommer les éléments et coter le dessin. | Dossier technique - Descriptif - Coupe D-D - R+3 Détail ### Détail X (page 7/11) - Détail Y | La solution technique est réalisable. Tous les éléments sont nommés La cotation est complète | Informations complémentaires : La cloison intérieure est composée de montant de 45x95 mm. Le contreventement de la cloison est assuré par le fermacell directement fixé sur l’ossature. Isolation : panneau de laine de verre de 60 mm d ‘épaisseur. | /8 /4 |
| Liaison mur / cloison … / 12 |  |  |  |  |  |