| Brevet d’Etudes Professionnelles BOIS option C : CONSTRUCTION BOIS |  |
| --- | --- |
| Epreuve EP2 Fabrication et Mise en œuvre |  |
| DOSSIER SUJET |  |
| Composition du dossier | Pages |
| Page de garde / sujet | 1/7 |
| Perspective générale et perspective éclatée | 2/7 |
| Vues d’ensemble et nomenclature | 3/7 |
| Repère 1 et 2 | 4/7 |
| Repère 4 et 5 | 5/7 |
| Repère 3 ,7 et descriptif | 6/7 |
| Fiche contrat et évaluation | 7/7 |

Dessus panne à 230 du sol

PERSPECTIVE ECLATEE

VUE EN PLAN

SITUATION

PERSPECTIVE

PANNE FAITIERE

Repère : 1

MONTANT DE POTENCE

Repère : 2

PANNE SABLIERE

Repère : 5

CHEVRON

Repère : 4

CHEVRON DE RIVE

Rp : 7

FABRICATION D’UNE MARQUISE DESCRIPTIF REPERE 1 : PANNE FAITIERE 40X90 mm - Corroyée - Assemblée à enfourchement et flottage et chevillée avec le repère 2 - Entaillée pour recevoir les chevrons cloués - About avec congé de diamètre 80 mm ou coupe à 45° - Posée avec sabot à visser REPERE 2 : MONTANT DE POTENCE 60X120 mm - Corroyé - Assemblé à enfourchement et flottage et chevillé avec le repère 1 - Assemblé à tenon et mortaises double débouchant chevillé avec le repère 3 - Assemblé à tenon et mortaise chevillé avec le repère 6 - About avec congé de diamètre 60 mm ou coupe à 45° et chanfrein de 5 x 5 REPERE 3 : TRAVERSE DE POTENCE 60X120 mm - Corroyée - Assemblée à tenon et mortaise double débouchant chevillées avec le repère 2 - Assemblée à tenon et mortaise chevillée avec le repère 6 - About avec congé de diamètre 60 mm ou coupe à 45° REPERE 4 : CHEVRONS 40X60 mm - Corroyés - About avec congé de diamètre 80 mm ou coupe à 45° - Cloués sur les repères 1 et 5 REPERE 5 : PANNE SABLIERE Section brute 60x110 ; Section finie 40X90 mm - A corroyer - Entaillée pour recevoir les chevrons cloués - About avec congés de diamètre 80 mm ou coupe à 45° - Percée diamètre 8 - Fixée sur le repère 3 par tirefonds acier de120mm - Posée avec sabot à visser REPERE 6 : LIEN DE POTENCE 60X60 mm - Corroyé - Assemblé à tenon et mortaise débouchant chevillé avec le repère 2 - Assemblé à tenon et mortaise chevillé avec le repère 3 REPERE 7 : CHEVRON DE RIVE Section brute 55x80mm -A corroyer - About avec congés de diamètre 80 mm ou coupe à 45° - Cloué sur les repères 1 et 5 - Mortaisage de 30 mm - Chevillage de diamètre 16 mm - Clouage tête plate de 90 mm - Tirefond tête hexagonale longueur 120mm - Sabots solives à ailes - Vissage 4 x 30 têtes bombées. - L’ouvrage sera assemblé et levé dans la cellule de pose.

CHEVRON DE RIVE

Repère : 7

TRAVERSE DE POTENCE

Repère : 3

| CONTRAT D’EVALUATION |  |  | N° d’emplacement : …………………………… |  | N° du candidat : ………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | TRAVAIL DEMANDE | RESSOURCES |  | EXIGENCES |  | BAREME |
| C 3.1 C 3.1 C 3.2 C 3.3 C 3.1 C 3.2 C 3.3 C 3.3 C 3.4 C3.5 | - Effectuer le tracé de l’épure de la marquise à l’échelle 1 :1 sur le panneau - Corroyer la panne sablière en douglas sur ces quatre faces au moyen de la dégauchisseuse et de la raboteuse - Tracer les éléments constitutifs de la marquise - Tailler mécaniquement les assemblages et liaisons - Assembler l’ouvrage et faire la finition - Lever et fixer la marquise | - panneau d’épure de 2070X1400 m - outils de traçage, règles, compas etc. … - outils de calcul et de contrôle - plan - panne sapin brut de 60x90 mm de 2000mm - Dégauchisseuse - Raboteuse - Pièces de bois corroyées selon le débit - Outillage manuel de traçage - Fausse équerre ou rapporteur d’angles - Moyens de mesure et de contrôle - Machines fixes à disposition du centre - Machines portative à disposition du centre - Outillage manuel personnel - Chevilles - Outillage manuel de finition - Ponceuse portative - Plan d’exécution - Panneau avec épure repassée et propre - Outillage manuel - visseuse portative - niveau, fil à plomb, sabots, visserie. |  | - le tracé de l’épure est précis et traduit parfaitement le plan d’exécution fourni. - les dimensions sont précises à +/- 1mm - Les règles de sécurité au poste de travail sont respectées - Le choix de l’ordre des faces de dégauchissage est correct - Le rabotage est régulier et précis - Les faces sont parallèles et perpendiculaires - Les cotes sont justes à +/- 1mm - Les tracés des pièces de bois sont réalisés avec méthode et fiabilité - Les tracés sont précis - Les marques d’usinage à effectuer sont correctement positionnées sur les pièces - A l’issue du tracé, toutes les pièces sont taillables par un autre opérateur - Le poste de travail est correctement organisé - Les règles de sécurité sont respectées - Les équipements de protection individuelle sont utilisés - Le réglage des machines est effectué sans erreur - Les cotes fabriquées sont précises à +/-1mm - Les ajustements entre pièces usinées sont corrects, les jeux permettent un montage facile mais ajusté - Le maniement des machines portatives est utilisé en toute sécurité - Le chevillage est correct - Les états de surface sont corrects - Aucune trace de crayon ou marque de machines n’est apparente - La marquise est posée suivant le plan d’exécution. - Les niveaux et aplombs sont corrects |  | /20 /15 /20 /30 /10 /05 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | /100 |