| Brevet d’Etudes Professionnelles BOIS option C : CONSTRUCTION BOIS |  |
| --- | --- |
| Epreuve EP1 Etude technologique et préparation |  |
| DOSSIER TECHNIQUE DOSSIER RESSOURCE |  |
| Composition du dossier | Pages |
| Présentation du projet | 1/13 |
| Plan de masse du projet | 2/13 |
| Façades | 3/13 |
| Plan du rez –de- chaussée | 4/13 |
| Plan de l’étage | 5/13 |
| Coupes A-B et C-D | 6/13 |
| Extraits du CCTP | 7/13 |
| Plans de fabrication du garage | 8/13 |
| Fiches de taille de la ferme du garage | 9/13, 10/13, 11/13 |
| Documentation produit d’isolation | 12/13 |
| Plan de fabrication du mur coté Sud-Est | 13/13 |

EXTRAIT DU CCTP

01 Lot : Charpente - Construction Bois

Généralités

Les qualités technologiques des bois utilisés doivent correspondre au minimum à la classe C24. Le taux d’humidité pour les bois d’ossature ne doit pas être supérieur à 15 %.

Les bois d’ossature doivent être traités en classe II. Tous les bois en usage extérieur seront traités au minimum en classe III.

Les travaux de charpente et de structure seront réalisés conformément au DTU 31.2

Les bois de lucarne apparents seront en chêne, les jouets des lucarnes seront habillés d’ardoise. Les choix des sections, les ancrages seront de la responsabilité de l’entreprise et devront respecter les règles EUROCODE 5.

01.01 Charpente sur garage.

Les bois de la ferme seront rabotés tous les autres seront bruts de sciage. La couverture sera en tuile mécanique. La pente de toit sera de 45°. Les saillies de chevrons et de pannes seront de 30 cm de niveau.

01.02 Charpente sur habitation.

Les bois apparents devront être blanchis. La pente et les tuiles seront les mêmes que sur le garage. Un solivage sera prévu pour reprendre les plafonds. Les saillies de toiture en égout seront habillées d’une planche reprenant un lambris de niveau de 9mm. Tous les chevêtres seront réalisés (conduit de fumée etc.).

Les fenêtres de toit seront de marque Velux.

Les bois de lucarne apparents seront en chêne raboté.

02.01 Ossature bois :

L’entrepreneur titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et mise en œuvre d’un ensemble de murs extérieurs à ossature bois (hauteur suivant plan) composés :

- d’un parement intérieur en Lambris 21 mm en châtaignier

- d’un tasseau intérieur de 38 x 45

- d’un pare vapeur continu

- d’une ossature avec montants en 45x145

- d’une isolation

- d’un OSB  de 12mm qui assure le contreventement du mur par l’extérieur

- d’un pare pluie

- d’un tasseau de 27 x 40

- d’un bardage de 21 x 116

L’ensemble du mur sera posé sur une lisse d’assise fixée selon la réglementation DTU en vigueur et d’une lisse de chaînage permettant la jonction des murs

On exige un coefficient U ≤0,2 W/m².C, en fin de travaux

01.02 Bardage :

Bardage en clins de bois résineux massif en pose horizontale

Fixation des lames par des pointes annelées, à tête bombée, à définir.

Garantie 10 ans.

Mise en œuvre avec emploi de tous les éléments accessoires nécessaires, dont notamment planches de bout. Avec toutes découpes, orifices et dispositions de 	pose nécessaires, pour assurer la ventilation réglementaire.

02 Lot : Menuiserie extérieure

Généralités

L'entreprise est tenue de prévoir dans son prix toutes les sujétions pour les réservations dans les profils aluminium, et la fourniture et pose des entrées d'air auto-réglables

Description générale

Menuiseries extérieures en aluminium laqué RAL 9001 pour les faces extérieures et intérieures.

Seuil PRM en aluminium laqué pour les portes et porte-fenêtre, formant jet d'eau à poser sur un seuil en béton avec rejingot (plan de détail à fournir au lot gros oeuvre). Largeur suivant doublage et type de pose.

Pièce d'appui en aluminium laqué, formant jet

Double-vitrage isolant classé peu émissif, posé sur cale dans feuillure ventilée et drainée.

Traitement de l'étanchéité à l'eau et à l'air suivant la norme NFP 85.301.é

NOTA : Vitrage anti effraction SP10 en extérieur pour l'ensemble des menuiserie extérieures

02.01 Menuiserie de l’habitation

Menuiserie bois posé en applique sur maçonnerie (voir plan)

02.02 Menuiserie du garage

Menuiserie bois posé en feuillure dans la maçonnerie (voir plan)

02.03 Menuiserie du couloir

Menuiserie bois posé en applique sur l’ossature bois  (voir plan)

Détail de la ferme du garage

COUPE SUR GARAGE

VUE DU PLAN DE FAITAGE

Détail d’about de sablière

Fiches de taille de la ferme du garage

| 348.00 348.00 8 22 | 470.45 470.45 8 6 |
| --- | --- |
| 144.93 144.93 11 8 |  |

Fiches de taille de la ferme du garage

| 22 8 |  |
| --- | --- |
| About de sablière | 108.85 108.85 11 8 |

Fiches de taille de la ferme du garage

| 504.50 504.50 22 8 | 504.50 504.50 22 8 |
| --- | --- |
|  | 348.00 348.00 8 11 |

DOCUMENTATION TECHNIQUE

- Le coefficient de transmission calorifique « U

Définition : Le coefficient U définit l’aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un flux de chaleur et cela par m² de surface en 1 heure pour 1°C d’écart. Il s’exprime en W / m² °C.

U = 1 / R

Remarque :

plus « U » est petit, plus l’isolation est efficace