| NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brevet d’Etudes Professionnelles BOIS option C : CONSTRUCTION BOIS |  |  |
| Epreuve EP1 Etude technologique et préparation DOSSIER SUJET Ce sujet fait référence au dossier technique et ressource de l'épreuve EP1 Chaque situation est indépendante et peut être traitée séparément |  |  |
| Situations professionnelles | Pages | Barème |
| Préparation de la commande de bois de la charpente du garage | 2/6 | /17 |
| Etude de la ferme du bâtiment d’habitation | 3/6 5/6 | /25 |
| Préparation de la fabrication du mur en ossature bois Etude thermique de la paroi en ossature bois | 3/6 4/6 | /18 |
| Etude du levage de la charpente du garage | 6/6 | /20 |
|  | Total | /80 |
|  | Note | /20 |

|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
|  | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Note :

DANS CE CADRE

NE RIEN ECRIRE

| TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation professionnelle | Etude de la charpente du garage |  |  |

| - Donner le numéro de lot sur lequel va être construit la maison. - Donner la superficie du terrain en m² | Dossier technique Plan de masse 1a = 100m² | N° du lot : _________________ Superficie : ________________ | /2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Donner l’orientation des portes d’entrée du garage. | Dossier technique Plan de masse | Orientation : _______________ | /1 |
| - Calculer la surface intérieure du garage (avec atelier et cage d’escalier) | Dossier technique Coupe Rdc | Surface : __________________ | /2 |
| - Donner la hauteur sous entrait de la ferme du garage. | Dossier technique Coupe C -D | Hauteur sous entrait : _______________ | /1 |
| - Rechercher puis convertir en pourcentage la pente de toit du garage | Dossier technique CCTP, Coupe C –D | Pente en degré : _____________ Pente du toit en pourcentage : ______________ | /2 |
| - Commander tous les bois nécessaires pour la fabrication de la charpente du garage. *Les bois seront reçus corroyés, seul une surcote de longueur sera à prévoir. *Surcote longueur : +200mm La Surcote de longueur tient compte des tenons Arrondir à 3 chiffres derrière la virgule | Dossier technique Coupe C –D Détail de la ferme du garage Fiche de taille | BON DE COMMANDE. Nom; Nb; Longueur +200mm; largeur; Epaisseur; Volume. m; mm; mm; M3. Chevron. Panne /Faitage. Arbalétrier. Entrait. Poinçon. Sablière. About de sablière. Contrefiche. lien. Volume total; m3. | /9 |

| TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation professionnelle | Etude de la ferme sur le bâtiment de l’habitation |  |  |

| Donner le nom de la ferme sur la coupe A - B | Dossier technique Coupe A – B | Nom de la ferme : _____________ | /1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A partir du dessin d’architecte, dessiner la ferme de l’habitation en respectant les règles de l’art. | Coupe A – B Doc réponse 1 P5/6 | Vous ferez apparaître les épaisseurs des bois et les assemblages Définir et placer les blochets, les jambes de force, les sabots et les entraits Doc réponse 1 page 5/6 | /16 |
| Proposer un assemblage pour les liaisons de la ferme de l’habitation | Doc réponse 1 P5/6 | Doc réponse 1 page 5/6 | /8 |

| Situation professionnelle | Préparation de fabrication du mur du passage couvert coté Sud-est |
| --- | --- |

| D’après le plan de fabrication, établir la nomenclature des éléments du mur coté Sud-est dans le tableau ci-contre | Dossier technique Plan de fabrication Mur coté Sud-est CCTP | Nomenclature. Rep; NB; Désignation; Long en m. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | /11 |
| --- | --- | --- | --- |

| TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation professionnelle | Etude thermique des murs à ossature bois de l’habitation |  |  |

| Rechercher le coefficient U exigé des murs à ossature bois de l’habitation.(Avec l’unité correspondante) | Dossier technique CCTP | Coefficient U : ______________ | /2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechercher et justifier quel type d’isolant dans la gamme « Isover confort » permet de respecter cette valeur du coefficient U demandé. Les lames d’air dues aux tasseaux ne seront pas prisent en compte dans les calculs | Dossier technique CCTP | Nom et justification de l’isolant conforme au coefficient : _______________________________________ | /3 |
| Que veut dire H.Q.E Citer 2 cibles définies par la démarche H.Q.E | Dossier technique | H.Q.E : __________________________________________________________ Cible 1 : _________________________________________________________ Cible 2 : _________________________________________________________ | /2 |

Document réponse 1

Echelle 1/30

Proposer les noms d’assemblages des liaisons :

- Faîtage / poinçon :     _________________________

- Arbalétrier / poinçon : ________________________

- Entrait /arbalétrier :   _________________________

- Jambe de force / arbalétrier : __________________

- Blochet / jambe de force : _____________________

- Blochet /arbalétrier :   ________________________

- Semelle / jambe de force : ____________________

- Semelle / dalle béton :       ____________________

Cotes en mm

Chevrons : 60 x 80

Pannes, arbalétrier : 75 x 225

Blochet, jambes de force : 75 x 225

Entrait retroussé : 75 x 225

Poinçon : 150 x 150

8,40m

| TRAVAIL DEMANDÉ | RESSOURCES | REPONSES | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation professionnelle | Etude du levage de la charpente du garage |  |  |

| Replacer dans l’ordre les phases du levage de la charpente du garage (jusqu’au chevron) : * Les pièces de la charpente (ferme, sablière, lien, faîtage et chevrons) ont été taillées, mis à longueur en atelier et livrées démontées. | Moyens humains : 2 ouvriers + 1ouvrier avec la formation CACES Matériel de levage : Manuscopic Matériel de contrôle traditionnel | . DOC réponse : TABLEAU CI DESSOUS | /20 |
| --- | --- | --- | --- |

| PHASES dans le désordre |  | N° | PHASES dans l’ordre | Matériels de contrôles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pose des pannes intermédiaires |  | 1 |  |  |
| Réglage de la ferme |  | 2 |  |  |
| Pose des liens de faîtage |  | 3 |  |  |
| Levage de la ferme |  | 4 |  |  |
| Montage de la ferme au sol |  | 5 |  |  |
| Fixation des échantignolles sur la ferme |  | 6 |  |  |
| Maintien provisoire de la ferme |  | 7 |  |  |
| Pose du faîtage |  | 8 |  |  |
| Pose des abouts de sablière |  | 9 |  |  |
| Pose des chevrons |  | 10 |  |  |
| Pose des sablières |  | 11 |  |  |