| Brevet d’Etudes Professionnelles BOIS option C : CONSTRUCTION BOIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epreuve EP1 Etude technologique et préparation |  |  |
| DOSSIER SUJET Ce sujet fait référence au dossier technique et ressource de l'épreuve EP1 Chaque situation est indépendante et peut être traitée séparément |  |  |
| Situations professionnelles | Pages | Barème |
| Présentation du projet | 1/7 |  |
| Rechercher la nature et les spécifications des matériaux | 2/7 | /19 |
| Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, d’une liaison | 3/7 | /17 |
| Réaliser le dessin d’exécution de l’auvent (coupe verticale) | 4/7 | /19 |
| Choisir les moyens humains et matériels pour le levage du mur | 5/7 | /12 |
| Déterminer les quantités, les besoins en matériaux | 6/7 | /15 |
| Choisir un moyen de réalisation, établir un mode opératoire | 7/7 | /18 |
|  | Total | /100 |
|  | Note | /20 |

| C/S | Travail demandé | Ressources | Exigences | Réponses | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif professionnel n°1 |  | C1.1 Rechercher la nature et les spécifications des matériaux, composants et produits |  |  |  |
| C1-1 | LES MATERIAUX MIS EN OEUVRE Indiquer pour chacun des éléments ou partie d’ouvrage repérés : - Sa désignation - Les dimensions des bois employés (section, épaisseur..) - L’essence de bois préconisée - La classe d’emploi imposée selon la situation | Dossier technique: CCTP | les caractéristiques des matériaux et produits sont correctement définies | Désignation:……………………………….. Section:………………………………………. Essence:……………………………………… Classe d’emploi:…………………………. Désignation:……………………………….. Section:………………………………………. Essence:……………………………………… Classe d’emploi:…………………………. Désignation:……………………………….. Essence:……………………………………… Classe d’emploi:…………………………. Désignation:……………………………….. Section:………………………………………. Essence:……………………………………… Classe d’emploi:…………………………. Désignation:……………………………….. Section:………………………………………. Essence:……………………………………… Classe d’emploi:…………………………. | /19 |

| C/S | Travail demandé | Ressources | Exigences | Réponses | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif professionnel n°2 |  | C2.1 Justifier le choix d’un matériau, d’un produit, d’une liaison |  |  |  |
| C2.1 | LA COMPOSITION DU MUR EXTERIEUR Indiquer pour chaque composant du mur extérieur à ossature bois : - Sa désignation - Sa fonction - Son épaisseur (si elle est indiquée au CCTP) Tracer en trait fort interrompu : - Les éléments d’étanchéité, pare-pluie et/ou pare-vapeur. | Dossier technique : CCTP | L’inventaire des composants du mur est correctement effectué Les matériaux barrière sont correctement positionnés | ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… | /12 /05 |

| C/S | Travail demandé | Ressources | Exigences | Réponses | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif professionnel n°3 |  | C2.2 Réaliser le dessin d’exécution de l’auvent (coupe verticale sur mur porteur) |  |  |  |
| C2.2 | LA FABRICATION ET LA POSE DE LA CONSOLE DE L’AUVENT A partir des caractéristiques dimensionnelles et géométriques de l’auvent, relevées sur le dossier technique, Compléter la coupe verticale du mur + auvent à l’échelle 1/10ème Représenter : - La structure de l’auvent (console, pannes et chevrons - Le détail des assemblages - Les liaisons et fixations de l’auvent sur le mur - La cotation nécessaire à la bonne exécution de cette partie d’ouvrage | Dossier technique Plans CCTP | Coupe transversale du mur Les tracés respectent les données du dossier technique Les règles de représentation et cotation sont appliquées Les représentations sont pertinentes et exploitables |  | /19 |

| C/S | Travail demandé | Ressources | Exigences | Réponses | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif professionnel n°4 |  | C2.4 Choisir un moyen de réalisation, établir un mode opératoire |  |  |  |
| C2.4 | LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS POUR LA POSE Mur RDC Ouest Identifier et recenser les moyens matériels et humains, nécessaires à la mise en œuvre sur chantier du mur ouest du rez de chaussée. Indiquer pour chaque phase repérée : - Les machines et matériels nécessaires - Les moyens de levage et de sécurité à employer - Le nombre d’ouvriers nécessaires pour effectuer ce travail en sécurité | Dossier technique Equipements de l’entreprise Les murs sont assemblés en atelier sans le bardage et déposés à proximité de leur emplacement définitif sur le chantier par le camion grue. Les lisses d’ancrage sont à couper sur place | Les moyens recensés sont compatibles avec la mise en œuvre de chaque étape Les règles de sécurité sont respectées | Matériel de pose; Matériel de sécurité; Moyens humains. Implantation du mur : Levage et fixation: Contrôle des alignements, aplombs et niveaux : Pose du bardage :. | /12 |

| C/S | Travail demandé | Ressources | Exigences | Réponses | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif professionnel n°5 |  | C2.3 Déterminer les quantités, les besoins en matériaux |  |  |  |
| C2.3 | L’OPTIMISATION DE LA MATIERE D’ŒUVRE Mur RDC Ouest Répertorier et quantifier les produits, les matériaux et composants. Dans le tableau ci-contre, vous devez lister les éléments constitutifs du mur et indiquer leurs caractéristiques dimensionnelles. | Dossier technique Plan du mur extérieur sur le dossier technique page 9/9 | L’inventaire des besoins est exhaustif et juste. | REP; Désignations; Quantité; Section en mm; Longueur en m. 1; Linteau; 2; 70 x 200; 2,105. 2; Lisse d’ancrage; 45 x120. 3; Lisse d’ancrage; 45 x120. 4; Lisse basse; 45 x120. 5; Lisse basse; 45 x120. 6; Lisse basse; 45 x120. 7; Lisse haute; 45 x120. 8; Lisse haute; 45 x120. 9; Lisse haute; 45 x120. 10; Lisse de chaînage; 45 x120. 11; Lisse de chaînage; 45 x120. 12; Montant; 45 x120. 13; Montant; 45 x120. 14; Montant; 45 x120. 15; Montant; 45 x120. 16; Montant; 45 x120. 17; Montant; 45 x120. | /09 |
| C2.3 | Compléter le bon de commande en vous aidant du quantitatif établi à la question précédente. | Dossier technique : Coefficient de perte :10 % pour les montants d’ossature | Nombre de barres à commander exact. | Section; Longueur cumulée en mètre; Longueur + % perte; Nb de barres. 70 x 220; 4.21m; 4.21; 1. 45 x 120. | /06 |

| C/S | Travail demandé | Ressources | Exigences | Réponses | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif professionnel n°6 |  | C2.4 Choisir un moyen de réalisation, établir un mode opératoire |  |  |  |
| C2.4 | FABRICATION DE LA CONSOLE Vous avez à fabriquer les consoles pour l’auvent. Choisir pour chaque opération la machine ou le matériel nécessaire. Selon les matériels qui sont à votre disposition (équipement de l’entreprise) : - Sélectionner l’équipement le plus fiable et le plus adapté à chaque usinage - Indiquer les dispositifs de sécurité adaptés | Dossier technique Equipements de l’entreprise | Les matériels et outillages choisis sont compatibles et fiables avec les opérations à effectuer. | Élément; Potelet; Sommier; Lien. Usinage; Corroyage; Corroyage; Corroyage. Choix du matériel; Corroyeuse 4 faces. Moyens de sécurité; Aspiration + protecteur. Usinage; Mortaisage; Mortaisage; Tenonnage. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Entaille (du faitage); Tenonnage; Calibrage du cintre. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Perçage chapelle (’ancrage); Chanfreinnage arrêté; Chanfreinnage arrêté. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Perçage (boulon d’ancrage); Mise à longueur; Perçage chevillage. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Chanfreinnage arrêté; Embout; Ponçage. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Mise à longueur; Perçage chevillage. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Embout; Ponçage. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Perçage chevillage. Choix du matériel. Moyens de sécurité. Usinage; Ponçage. Choix du matériel. Moyens de sécurité. | /18 |