| Brevet d’Etudes Professionnelles BOIS option C : CONSTRUCTION BOIS |  |
| --- | --- |
| Epreuve EP2 Fabrication et Mise en œuvre |  |
| DOSSIER SUJET |  |
| Composition du dossier | Pages |
| Perspectives de la situation de travail | 2/8 |
| Vue en plan de l’ouvrage à réaliser | 3/8 |
| Plans d'exécution du mur en ossature bois n° 2 | 4/8 |
| Plans d'exécution du mur en ossature bois n° 1 | 5/8 |
| Gabarit du mur cintré | 6/8 |
| Travail demandé, ressources et exigences | 7/8 |
| Contrat d'évaluation | 8/8 |

Vue 3D aérienne

Vue 3D extérieure

Vue 3D intérieure

Vue en plan

Mur 2

(intérieur)

Mur 1

(intérieur)

Calibrage des lisses du mur cintré

| C / S | TRAVAIL DEMANDE | RESSOURCES | EXIGENCES |
| --- | --- | --- | --- |
| C2.2 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 | ### Tracer l'épure ## - Tracer les élévations des 2 murs. #### - Fixer les butées de positionnement sur votre épure. Tronçonner les bois aux longueurs indiquées sur les plans et/ou sur votre épure. - Composition des murs : - lisse d’ancrage. - Lisse basse et haute. - Lisse de chaînage - Linteaux et appuis. - montants. - montants d’angle - voile travaillant OSB. - contrelatte. - bardage en clins. (non posés) Calibrer les lisses du mur cintré Assembler les éléments des murs Positionner et fixer les lisses et montants entre eux. Positionner, ajuster, fixer le voile travaillant OSB selon le DTU. Positionner, découper, agrafer le pare pluie. Positionner, ajuster, fixer les contrelattes et la grille anti rongeur. Monter et maintenir en position les murs et les pièces passantes pour le toit terrasse. Positionner et couper de longueur la bande d’arase. Positionner, couper de longueur, fixer les lisses de chaînage. Fixer les murs sur les lisses de chaînage par des vis. Fixer les murs entre eux dans l’angle par des vis. Positionner la muraillère et fixer la panne à l’aide de l’étrier et de la pige. Poser les chevrons à l’aide de pointes. | Pièces de bois calibrées. Section des bois en mm. Désignation; Largeur; Épaisseur. Lisse de chaînage; 120; 45. Lisse basse; 120; 45. Lisse haute; 120; 45. Lisse d’ancrage; 120; 45. Appui et linteau; 120; 45. Montants; 120; 45. Muraillère; 220; 45. Pannes; 220; 70. Chevrons; 100; 45. Contrelatte; 45; 22. Clins pour bardage; 140; 22. Voile travaillant O.S.B.; -; 9. Matériaux et produits barrières Grille anti rongeur; 45; 25. Pare-pluie; 200 ųm. Bande d‘arase; 200; 2. Pièces de bois non calibrées. (A réaliser à l’aide du gabarit) Section des bois en mm. Désignation; Largeur; Épaisseur. Lisse basse; 220; 45. Lisse haute; 220; 45. Lisse de chainage; 220; 45. Zone nécessaire pour la préfabrication des murs 2.00x 2.00 m Zone nécessaire pour l’implantation de l’ensemble 2.20x 2.20 m | ### Épure Le respect d'implantation et d’orientation de l'épure sur l'aire de traçage. Un tracé propre et lisible avec une précision des cotes de ± 1 mm pour les grandes longueurs et 2 mm maxi pour l’équerrage des murs. Usinage Le respect des longueurs de bois suivant les plans et/ou l'épure. L’orientation et le positionnement des différentes pièces de bois constituant l'ossature seront repérés. Les consignes de sécurité seront respectées selon les différents postes de travail. Fabrication Le respect des consignes ci-dessous sur les différentes liaisons : - Les éléments seront correctement fixés. - Un tasseau chanlate sera réalisé pour assurer la jonction des panneaux dans l’angle des murs - Le voile travaillant sera fixé sur les montants et traverses par des agrafes de 45 mm. - Le pare pluie sera agrafé sur l’O.S.B. (agrafes de 10mm à frapper) - Les contrelattes seront fixées avec des agrafes de 45 mm. Levage-Montage - Les lisses d’ancrage seront fixées suivant la nature du sol soit : * avec des vis de 6 x 90 si plancher sur solives * avec des boulons d’ancrages selon disponibilité - l'ensemble sera présenté monté et assemblé dans l’angle. - La mise en position et le réglage des murs se feront à l'aide d'étais "tire-pousse". - Le maintien en position des murs sera assuré par : - un tasseau fixé sur le dessus des murs et reliant les extrémités - Une pige maintiendra la panne de niveau à son extrémité. |
|  | Extrait du DTU : FIXATIONS Pour la fixation par clouage, il est conseillé d'utiliser des pointes galvanisées, de préférence crantées ou torsadées. La norme NF P21-204 ou DTU 31-2 et la norme NF P21-102, indiquent que les fixations doivent être implantées avec un espacement minimum de 150 mm en périphérie du panneau et 300 mm sur les montants intermédiaires. La densité de clouage peut être augmentée en cas de besoin, sans que les entraxes soient inférieurs à 50mm. La longueur des pointes doit être prévue pour ménager une pénétration minimum de 35 mm dans le support. |  | CONSIGNES : Le travail aux machines sera exécuté avec prudence et les règles de sécurité seront respectées. ### Le matériel électroportatif personnel du candidat devra répondre aux normes en vigueur pour être utilisé. |

| ##### CONTRAT D’EVALUATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Evaluation | # Exigences | Critères d’évaluation | ##### Barème |
| Après le tracé de l’épure | PREPARATION |  |  |
|  | Epure, organisation du poste de travail | Une précision à ± 1mm, une qualité du tracé propre et lisible | /10 |
|  | Cotes de fabrication des murs | Des longueurs, largeurs, diagonales ± 2mm | /10 |
|  | Répartition des montants et traverses | Une précision à ± 1mm sur les parallèles et répartitions | /10 |
| #### Pendant la préfabrication | #### PREFABRICATION |  |  |
|  | Respect des liaisons entre les montants et traverses | Une position des éléments correcte et un nombre de pointes minimum par montant | /15 |
|  | Respect des liaisons entre les panneaux OSB et les montants, traverses/lisses | Une position des joints et une répartition des pointes conformes au D.T.U. | /15 |
|  | Usinage des éléments droits et cintrés | Une qualité d’usinage correcte et le respect des consignes de sécurité | /20 |
| Pendant et après le montage | #### LEVAGE - MONTAGE |  |  |
|  | Mise en œuvre des produits d’étanchéité | Respect de la norme pour les pare-pluie, feutre bitumineux, produit de jointoiement, etc.. | /10 |
|  | Lever, poser, fixer les murs | Pertinence des moyens de mise en œuvre, stabilité de l’ouvrage, respect des consignes de sécurité | /15 |
|  | Lever, poser, fixer les pannes et chevrons | Pertinence des moyens de mise en œuvre, stabilité de l’ouvrage, respect des consignes de sécurité | /15 |
|  | Correspondance avec les cotes du plan et/ou épure | Une précision à ± 2mm sur les murs, Longueur, largeur, diagonales, aplomb, niveau, alignement, jeu | /30 |
|  | Conformité globale du produit fini | Suivant un contrôle dimensionnel et esthétique de l’ouvrage | /10 |
|  |  | Total des points : | /160 |
|  |  | Note : | /20 |